Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

# АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на
ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ ФИЛИАЛА «ПРИВОЛЖСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ» ФГУП «РОСРАО»

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2012 год

- «УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННОГО НАСТИЛА С НАВЕСОМ И ВРЕМЕННОГО ПОДЪЕЗДА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ИЗЪЯТИЮ РАО С ПОСЛЕДУЮЩИМ ИХ ДЕМОНТАЖЕМ В БЛАГОВЕЩЕНСКОМ ОТДЕЛЕНИИ ФИЛИАЛА «ПРИВОЛЖСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ» ФГУП «РОСРАО»

- Основание:

Утвержденная годовая программа закупок ФГУП «РосРАО» на 2012 г.

Предписание ВМТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора от 19.11.2010 № 23-048-75/П.

- Цель работы:

Соответствующее поддержание основных фондов в исправном состоянии, устранение дефектов и улучшение технических характеристик конструкций зданий и сооружений, а также инженерных коммуникаций на территории Благовещенского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- Место выполнения работ:

Республика Башкортостан, г. Благовещенск, Благовещенское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» (53 км тракта Уфа-Янаул).

- Сроки и график выполнения работ:

Дата начала выполнения работ –  дата подписания договора;

Дата окончания работ – не позднее 30 декабря 2012 г.

- Состав работ:

| № п/п | Выполняемые ремонтные работы. | Потребность в материалах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |  | Наименование |  | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | Очистка камер: от сухого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем | м3 ила или грязи | 1,5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Очистка поверхности щетками | (1 м2 очищаемой поверхности) | 52,84 |  |  |  |  |  |
| 3 | Шпатлевка поверхностей: силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм | (100 м2 шпатлюемой поверхности) | 0,5284 |  | Натрий кремнефтористый технический, сорт I |  | т | 0,0075 |
|  |  |  |  |  | Стекло натриевое жидкое каустическое |  | т | 0,05 |
|  |  |  |  |  | Порошок № 2 для кислотоупорной замазки |  | т | 0,1 |
| 4 | Шпатлевка поверхностей: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке до 5мм | (100 м2 шпатлюемой поверхности) | 0,5284 |  | Натрий кремнефтористый технический, сорт I |  | т | 0,005 |
|  |  |  |  |  | Стекло натриевое жидкое каустическое |  | т | 0,033 |
|  |  |  |  |  | Порошок № 2 для кислотоупорной замазки |  | т | 0,07 |
| 5 | Грунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-01, первый слой | (100 м2 огрунтованной поверхности) | 0,5284 |  | Толуол каменноугольный и сланцевый марки: А |  | т | 0,001215 |
|  |  |  |  |  | Органо-силикатная композиция: ОС-12-01 |  | т | 0,01094 |
| 6 | Грунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-01, последующий слой | (100 м2 огрунтованной поверхности) | 0,5284 |  | Толуол каменноугольный и сланцевый марки: А |  | т | 0,001057 |
|  |  |  |  |  | Органо-силикатная композиция: ОС-12-01 |  | т | 0,01057 |
| 7 | Окраска грунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-51-03 | (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,5284 |  | Толуол каменноугольный и сланцевый марки: А |  | т | 0,001057 |
|  |  |  |  |  | Органо-силикатная композиция: ОС-12-01 |  | т | 0,009511 |
| 8 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: каменным с несущей подшивкой из досок | (100 м2 перекрытий) | 0,212 |  | Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм, |  | т | 0,0001124 |
|  |  |  |  |  | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг |  | т | 0,02332 |
|  |  |  |  |  | Поковки из квадратных заготовок, масса: 2,825 кг |  | т | 0,005512 |
|  |  |  |  |  | Пергамин кровельный марки: П-350 |  | м2 | 23,53 |
|  |  |  |  |  | Войлок строительный |  | т | 0,002438 |
|  |  |  |  |  | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 |  | м2 | 11,13 |
|  |  |  |  |  | Гвозди строительные |  | т | 0,00335 |
|  |  |  |  |  | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта |  | м3 | 0,03604 |
|  |  |  |  |  | Доски обрезные хвойных пород длиной:4-6,5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IIсорта | м3 |  | 0,5554 |
|  |  |  |  |  | Паста антисептическая |  | т | 0,00371 |
| 9 | Обивка деревянных крышек колодцев кровельной сталью: с одной стороны | 100м2 | 0,212 |  | Ветошь |  | кг | 0,0636 |
|  |  |  |  |  | Олифа натуральная |  | кг | 1,249 |
|  |  |  |  |  | Пигмент тертый |  | кг | 0,142 |
|  |  |  |  |  | Глина |  | м3 | 0,02968 |
|  |  |  |  |  | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,55 мм |  | т | 0,1526 |
| 10 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 | (1000 м2 спланированной площади) | 0,217 |  |  |  |  |  |
| 11 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см | (1000 м2 основания или покрытия) | 0,096 |  | Смесь песчано-гравийная |  | м3 | 14,59 |
| 12 | Устройство настила: с накатом из досок | 100м2 | 0,344 |  | Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм |  | т | 0,0001823 |
|  |  |  |  |  | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг |  | т | 0,03784 |
|  |  |  |  |  | Поковки из квадратных заготовок, масса: 2,825 кг |  | т | 0,008944 |
|  |  |  |  |  | Пергамин кровельный марки: П-350, |  | м2 | 38,18 |
|  |  |  |  |  | Войлок строительный |  | т | 0,003956 |
|  |  |  |  |  | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляцион-ный марки ТГ-350 |  | м2 | 18,06 |
|  |  |  |  |  | Гвозди строительные |  | т | 0,00086 |
|  |  |  |  |  | Паста антисептическая |  | т | 0,00602 |
|  |  |  |  |  | Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм |  | т | 0,0001823 |
| 13 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | (100 м2 покрытия) | 0,344 |  | Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума |  | 100м2 | 0,2339 |
|  |  |  |  |  | Линолеум алкидный толщиной: 5 мм |  | м2 | 35,09 |
| 14 | Установка элементов каркаса навеса: из брусьев | м3 | 0,3 |  | Поковки из квадратных заготовок, масса: 2,825 кг |  | т | 0,00093 |
|  |  |  |  |  | Смола каменноугольная для дорожного строительства |  | т | 0,000774 |
|  |  |  |  |  | Болты с гайками и шайбами строительные |  | т | 0,00225 |
|  |  |  |  |  | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляцион-ный марки ТГ-350 |  | м2 | 0,435 |
|  |  |  |  |  | Гвозди строительные |  | т | 0,0009 |
|  |  |  |  |  | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта |  | м3 | 0,279 |
|  |  |  |  |  | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта |  | м3 | 0,036 |
|  |  |  |  |  | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта |  | м3 | 0,003 |
|  |  |  |  |  | Паста антисептическая |  | т | 0,000903 |
| 15 | Устройство обрешетки: толщиной 25 мм разреженной | 100м2 | 0,998 |  | Гвозди строительные |  | т | 0,006986 |
|  |  |  |  |  | Доски обрезные хвойных пород длиной:4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта |  | м3 | 2,096 |
|  |  |  |  |  | Паста антисептическая |  | т | 0,05788 |
| 16 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | 100м2 | 0,8 |  | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм |  | м2 | 88 |
| 17 | Разборка элементов каркаса навеса: из брусьев | м3 | 0,3 |  |  |  |  |  |
| 18 | Разборка покрытий настила: дощатых | 100м2 | 0,344 |  |  |  |  |  |
| 19 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100м2 | 0,344 |  |  |  |  |  |
| 20 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 | (1000 м2 спланированной площади) | 0,2625 |  |  |  |  |  |
| 21 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 | (1000 м2 спланированной площади) | 0,395 |  |  |  |  |  |
| 22 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | (1000 м2 основания) | 0,447 |  | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм |  | м3 | 15 |
| 23 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см | (1000 м2 основания) | 0,447 |  | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 65-75 % |  | м3 | 61 |
| 24 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных (разборка временного подъезда) | (100 м3 конструкций) | 0,6705 |  |  |  |  |  |

- Основные требования:

  - Наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство   и имеющим  право на выполнение работ:

    - Подготовительные работы:

- строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений.

    - Работы по защите строительных конструкций, трубопроводов и оборудования:

- гидроизоляция строительных конструкций;

- защитное покрытие лакокрасочными материалами.

  - Наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору России на сооружение хранилищ радиоактивных отходов в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации.

- Обоснованные требования к работам (технические характеристики, качество, гарантийные сроки):

Гарантийный срок на результаты всех выполненных Подрядчиком работ  устанавливается равным 24 месяцам. Гарантийный срок начинается с момента принятия Заказчиком результата работ.

- Порядок приемки результатов работы:

Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акт сдачи-приемки  выполненных работ.

Исполнитель ведет, а по завершении работ передает заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007.

- «РЕМОНТ СТОРОЖЕВОГО ОХРАННОГО ПУНКТА НИЖЕГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФИЛИАЛА «ПРИВОЛЖСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ» ФГУП «РОСРАО»

- Основание:

  - Утверждённая годовая программа закупок ФГУП «РосРАО» на 2012 год;

  - «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений» МДС 13-14.2000;

  - Акт периодического осмотра от 27.04.2012 г. №НО/СГЭ-3

- Цель работы:

Поддержание основных средств в исправном состоянии, устранение дефектов и улучшение технических характеристик конструкций зданий и сооружений, а также инженерных коммуникаций в Нижегородском отделении филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

- Место выполнения работ:

Нижегородская область, Семёновский район, 15-й км автодороги «Семёнов-Ковернино».

- Сроки и график выполнения работ:

Дата начала выполнения работ –  дата подписания договора;

Дата окончания выполнения работ –  не позднее 30 декабря 2012г.

- Состав работ:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Капитальный ремонт сторожевого охранного пункта |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных отмостки | 100м3 | 0,052 |
| 2 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 1,62 |
| 3 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен | 100 м2 кровли | 1,62 |
| 4 | Демонтаж гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 | 1,62 |
| 5 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия кровли | 1,62 |
| 6 | Разборка теплоизоляции засыпной: песчаной (грунт) | 1 м3 изоляции | 19,6 |
| 7 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,015 |
| 8 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |
| 9 | Демонтаж: конструкций дверей металлических | 1т | 0,21 |
| 10 | Демонтаж: решеток металлических (12 м2 - 8шт) | 1т | 0,12 |
| 11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1т | 42 |
| 12 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза | 1т | 42 |
| Устройство кровли СОП и пристроя |  |  |  |
| 13 | Утепление перекрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | 100м2 | 1,35 |
| 14 | Установка пароизоляционного слоя перекрытия из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) | 100м2 | 1,35 |
| 15 | Установка стропил | 1м3 | 8,2 |
| 16 | Устройство контробрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали | 100м2 | 1,62 |
| 17 | Устройство обрешетки сплошной из досок | 100м2 | 1,62 |
| 18 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 3,3 |
| 19 | Устройство гидроизоляции кровли рулонными материалами | 100 м2 изолируемой поверхности | 1,62 |
| 20 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля | 100 м2 кровли | 1,62 |
| 21 | Устройство конька | 100 м2 покрытия | 0,0792 |
| 22 | Устройство желобов: настенных | 100м желобов | 0,264 |
| 23 | Устройство отливов из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,104 |
| 24 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 2 |
| Устройство молниезащиты |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм | 100 м | 0,1 |
| 26 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм | 10 шт | 0,1 |
| 27 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,01 |
| Ремонт фасада |  |  |  |
| 28 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 | 1,65 |
| 29 | Кладка участков стен из кирпича (карниз): толщиной стен 640 мм при высоте этажей до 4 м | 1 м3 кладки | 1,2 |
| 30 | Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами | 1т | 0,143 |
| 31 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1 м3 кладки | 1,68 |
| 32 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,068 |
| 33 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | 1м3 | 0,84 |
| 34 | Усиление железобетонными обоймами: фундаментов | 1м3 | 6,3 |
| 35 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 160 мм диаметром: 14 мм | 100 отверстий | 1 |
| 36 | Монтаж каркаса из металлического уголка для крепления цокольного кирпича | 1т | 0,625 |
| 37 | Окраска металлических поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100м2 | 0,20625 |
| 38 | Наружная облицовка по бетонной поверхности цоколя кирпичем (типа «бессер») на цементном растворе: стен | 100м2 | 0,22 |
| 39 | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): ПВХ сайдингом без пароизоляционного слоя | 100м2 | 1,75 |
| 40 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100м2 | 0,015 |
| 41 | Монтаж: решеток металлических (12 м2 - 8шт) (1 т конструкций) | 1т | 0,12 |
| 42 | Монтаж: конструкций дверей металлических | 1т | 0,21 |
| Устройство отмостки |  |  |  |
| 43 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | 1м3 подстилающего слоя | 8,7 |
| 44 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | 1м3 подстилающего слоя | 6,96 |
| 45 | Устройство отмостки: бетонной | 1м3 подстилающего слоя | 5,8 |
| 46 | Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие | 1000м2 | 0,058 |
| 47 | Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях | 100м | 0,62 |
| Устройство тамбура |  |  |  |
| 48 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100м3 | 0,0264 |
| 49 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | 1м3 подстилающего слоя | 0,44 |
| 50 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | 100м3 | 0,0242 |
| 51 | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4м | 1м3 кладки | 0,44 |
| 52 | Монтаж каркаса тамбура: рамных коробчатого сечения | 1т | 0,172 |
| 53 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м | 100 м2 | 0,075 |
| 54 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля | 100м2 | 0,075 |
| Перенос электроосвещения |  |  |  |
| 55 | Демонтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 | шт | 3 |
| 56 | Демонтаж светильников, устанавливаемых вне зданий с лампами: ртутными | шт | 3 |
| 57 | Демонтаж кабеля до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100м | 2,2 |
| 58 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до2 м, группа грунтов 2 | 100м3 | 0,02 |
| 59 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 | 100м3 | 0,02 |
| 60 | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т | 1т | 0,315 |
| 61 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в кирпичных стенах горизонтальных отверстий глубиной 100 мм диаметром: 100 мм | 100 отверстий | 0,08 |
| 62 | Монтаж лотка металлического штампованного по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм | 1т | 0,00357 |
| 63 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 | шт | 3 |
| 64 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными | шт | 3 |
| 65 | Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100м | 2,7 |

- Гарантийный срок на результаты выполненных  работ:

Гарантийный срок на работы -  24 месяца с момента принятия результата работ.

- Требования к участникам  процедуры закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (лицензии, сертификаты, допуски с обоснованием их требования):

Наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство   и имеющим  право на выполнение работ:

- Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений;

- Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно.

- Порядок приемки результатов работы:

Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акт сдачи-приемки.

Исполнитель ведет, а по завершение работ передает заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007.