Техническая часть.

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

| № п./п. | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Спектральный эллипсометрический комплекс «ЭЛЛИПС – 1891» (или эквивалент) | Спектральный диапазон: 350-1050 нм Спектральное разрешение: 2,5 нм Диапазон измеряемых толщин: до 10000нм Точность измерения толщин: 0,1 нм Точность измерения коэффициента преломления: 0,005 Время единичного измерения: 1мс/точка Изменение углов падения (фиксировано): 45-75º, через 5º и 90º Пределы перемещения предметного столика: По двум координатам 0-25 мм Вертикальное перемещение 0-20мм Диаметр светового луча 3 мм Интерфейс USB В комплект поставки должно входить: Спектральный эллипсометр-1шт Гониометр с фиксированным изменением угла падения -1шт. Предметный столик с подвижками– 1шт. Источник излучения с малогабаритным быстродействующим дифракционным монохроматором-1шт. | Шт. | 1 |

1. Условия поставки:

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов, проведение пуско-наладочных работ.

2. Срок поставки:

Поставка продукции в срок – до 25 ноября 2012г.

Проведение пуско-наладочных работ – в течение 5 рабочих дней  с момента подписания накладной Торг-12

3. Требование к гарантии: Поставляемое Оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем Оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания Акта проведения пуско-наладочных работ.

4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации:

Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

6. НМЦ:  1 550 000,00 руб., в т. ч. НДС 18% .

7. Порядок расчетов: 90% от общей суммы, указанной в Спецификации (Приложение № 1), по счетам, выставленным Поставщиком, в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания накладной ТОРГ-12;

10% от общей суммы, указанной в Спецификации (Приложение № 1), по счетам, выставленным Поставщиком, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Акта пуско-наладочных работ.

8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%

Начальник отдела комплектующих изделий:_____________________

Технический эксперт:__________________     /_________________/