

	Формат
	Зона
	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
	Приме- чание

	
	
	
	
	Документация
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	*)
	
	
	А.78.1044.070 СБ
	Сборочный чертеж
	
	*)А4х4

	
	
	
	
	
	
	

	А4
	
	
	А.78.1044.070 ТЭ4
	Таблица соединений
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	А4
	
	
	А.78.1044.070 ТЭ5
	Таблица подключения
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	А3
	
	
	А.78.1044.070 ВП
	Ведомость покупных
	
	

	
	
	
	
	изделий
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Стандартные изделия
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	Выключатель 
	
	

	
	
	
	
	клавишный, ~250 В, 10 А,
	
	

	
	
	
	
	АО 110-002 УХЛ4
	
	

	
	
	
	
	ГОСТ Р 51324.2.3-99
	1
	SA6

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Прочие изделия
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	Розетка с плоскими
	
	

	
	
	
	
	контактами ,~42  В, 10 А,
	
	

	
	
	
	
	РП-2Б
	1
	ХS6

	Формат
	Зона
	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
	Приме- чание

	
	
	3
	
	Линейный  шкаф TS8 с 
	
	

	
	
	
	
	одной  дверью
	
	

	
	
	
	
	фирмы Rittal
	
	

	
	
	
	
	Арт. № 8626.500
	1
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	Боковые стенки
	
	

	
	
	
	
	Арт. № 8126.235
	2
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	Системное шасси
	
	

	
	
	
	
	TS 17х73 мм
	
	

	
	
	
	
	Арт. № 7828.064
	2
	комплекта

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	Элементы цоколя
	
	

	
	
	
	
	передние и задние
	
	

	
	
	
	
	высота 100 м, 
	
	

	
	
	
	
	TS Арт. № 8601.600
	1
	комплект

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	Фальш-панели цоколя
	
	

	
	
	
	
	Арт. № 8601.060
	1
	комплект

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	Профиль для ввода
	
	

	
	
	
	
	кабеля, в центре
	
	

	
	
	
	
	Арт. № 8802.060
	1
	комплект

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	9
	
	Монтажные шасси
	
	

	
	
	
	
	РS 23х73 мм
	
	

	
	
	
	
	Арт. № 4378.000
	2
	комплекта

	
	
	
	
	
	
	


	Формат
	Зона
	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
	Приме- чание

	
	
	10
	
	Комбинированный
	
	

	
	
	
	
	держатель
	
	

	
	
	
	
	PS Арт. № 4183.000
	4
	комплекта

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	11
	
	Кронштейн для 
	
	

	
	
	
	
	крепления к полу SO
	
	

	
	
	
	
	Арт. № 2817.000
	4
	

	
	
	
	 
	
	
	

	
	
	15
	
	Выключатель автомати-
	
	

	
	
	
	
	ческий однополюсный
	
	

	
	
	
	
	переменного тока,
	
	

	
	
	
	
	I расц.~6,0 А
	
	

	
	
	
	
	5SX2 106-7
	1
	QF3

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	16
	
	Реле промежуточное
	
	

	
	
	
	
	РП 21МН-003 УХЛ4 Б
	
	

	
	
	
	
	с защитным диодом,
	
	

	
	
	
	
	с розеткой типа 2,
	
	

	
	
	
	
	кат. eq \o(\s\up2(−);--) 24 В, 3 п. конт.
	
	

	
	
	
	
	ТУ 16-523.593-80
	7
	K1-K7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	17
	
	Лампа накаливания,
	
	

	
	
	
	
	~42 В, 60 Вт,
	
	

	
	
	
	
	МО 40-60 ТУ 16-87
	
	

	
	
	
	
	ИКВА 675 316.002 ТУ
	1
	EL6

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Формат
	Зона
	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
	Приме- чание

	
	
	18
	
	Патрон  керамический,
	
	

	
	
	
	
	~250 В, 4 А,
	
	

	
	
	
	
	Е27Н-501
	
	

	
	
	
	
	АТКИ 675.742.038 ТУ
	1
	EL6

	
	
	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	19
	
	Источник  бесперебой-
	
	

	
	
	
	
	ного  питания с сетевым
	
	

	
	
	
	
	и выходным шнурами,
	
	

	
	
	
	
	~220 В; 900 Вт,
	
	

	
	
	
	
	Eaton Pulsar
	
	

	
	
	
	
	Series EX 1000 RT
	1
	UZ1

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	20
	
	Блок питания  
	
	

	
	
	
	
	Uвх.~220 В , Uвых.  eq \o(\s\up2(−);--) 24 В,
	
	

	
	
	
	
	Iвых.  eq \o(\s\up2(−);--) 15 А, 
	
	

	
	
	
	
	TRACO POWER 
	
	

	
	
	
	
	TSP 360-124
	1
	UZ2

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	21
	
	Блок питания  
	
	

	
	
	
	
	Uвх.~220 В , Uвых.  eq \o(\s\up2(−);--) 24 В,
	
	

	
	
	
	
	Iвых.  eq \o(\s\up2(−);--) 7,5 А, 
	
	

	
	
	
	
	TRACO POWER 
	
	

	
	
	
	
	TSP 180-124
	1
	UZ3

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Формат
	Зона
	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
	Приме- чание

	
	
	22
	
	Диод, 
	
	

	
	
	
	
	 eq \o(\s\up2(−);--) 440 В, 0,7 А,
	
	

	
	
	
	
	КД209А
	
	

	
	
	
	
	ТУаАО.336.469-85
	2
	1802-V1,


	
	
	
	
	
	
	1802-V2

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	23
	
	Вилка  с плоскими
	
	

	
	
	
	
	контактами,
	
	

	
	
	
	
	~42 В, 10 А,
	
	

	
	
	
	
	У87-РБ
	1
	XP6

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	24
	
	Розетка штепсельная,
	
	

	
	
	
	
	двухполюсная с 
	
	

	
	
	
	
	заземляющим контактом,
	
	

	
	
	
	
	~250 В, 16 А,
	
	

	
	
	
	
	РА 16-001
	1
	XS8

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	25
	
	Вилка двухполюсная
	
	

	
	
	
	
	с заземляющим
	
	

	
	
	
	
	контактом,
	
	

	
	
	
	
	~250 В, 16 А,
	
	

	
	
	
	
	В16-242
	1
	XP8

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Программируемый 
	
	

	
	
	
	
	контроллер
	
	

	
	
	
	
	Simatic S7-300
	
	

	
	
	
	
	фирмы Siemens:
	1
	DD1

	
	
	
	
	
	
	


	Формат
	Зона
	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
	Приме- чание

	
	
	26
	
	– центральный процессор
	
	

	
	
	
	
	СPU 315-2 DP
	
	

	
	
	
	
	6ES7 315-2AG10-0АВ0
	1
	DD1.1

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	27
	
	- микро карта памяти
	
	

	
	
	
	
	MMC, 3B NFlash, 4Мб
	
	

	
	
	
	
	6ES7 953-8LM11-0AA0
	1
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	28
	
	– интерфейсный модуль
	
	

	
	
	
	
	для установки
	
	

	
	
	
	
	в базовый блок
	
	

	
	
	
	
	IM 360
	
	

	
	
	
	
	6ES7 360-3AA01-0AA0
	1
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	29
	
	– модуль ввода дискрет-
	
	

	
	
	
	
	ных сигналов SM-321
	
	

	
	
	
	
	6ES7 321-1BL00-0AA0
	7
	DD1.2-

	
	
	
	
	
	
	-DD1.8

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	30
	
	– модуль вывода
	
	

	
	
	
	
	дискретных
	
	

	
	
	
	
	сигналов SM-322
	
	

	
	
	
	
	6ES7 322-1BL00-0AA0
	3
	DD1.9,

	
	
	
	
	
	
	DD1.11,

	
	
	
	
	
	
	DD1.12

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Формат
	Зона
	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
	Приме- чание

	
	
	31
	
	– интерфейсный модуль
	
	

	
	
	
	
	для стойки расширения
	
	

	
	
	
	
	IM 361
	
	

	
	
	
	
	6ES7 361-3CA01-0AA0
	2
	DD1.10,

	
	
	
	
	
	
	DD1.14

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	32
	
	– модуль вывода
	
	

	
	
	
	
	дискретных
	
	

	
	
	
	
	сигналов SM-322
	
	

	
	
	
	
	6ES7 322-5GH00-0AB0
	1
	DD1.13

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	33
	
	– модуль ввода
	
	

	
	
	
	
	аналоговых сигналов
	
	

	
	
	
	
	SM-331
	
	

	
	
	
	
	6ES7 331-7KF02-0AB0
	7
	DA1.1-

	
	
	
	
	
	
	-DA1.7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	34
	
	– модуль вывода
	
	

	
	
	
	
	аналоговых сигналов
	
	

	
	
	
	
	SM-332
	
	

	
	
	
	
	6ES7 332-5HD01-0AB0
	1
	DA1.8

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	35
	
	- соединитель для
	
	

	
	
	
	
	подключения к 
	
	

	
	
	
	
	PROFIBUS
	
	

	
	
	
	
	SIMATIC DP
	
	

	
	
	
	
	6ES 7972-0BB12-0XA0
	1
	

	
	
	
	
	
	
	


	Формат
	Зона
	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
	Приме- чание

	
	
	36
	
	- профильная шина
	
	

	
	
	
	
	Simatic S7-300
	
	

	
	
	
	
	6ES7 390-1AE80-0AA0
	
	

	
	
	
	
	фирмы Siemens
	3
	480 мм

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	37
	
	- стандартный
	
	

	
	
	
	
	экранированный кабель
	
	

	
	
	
	
	PROFIBUS
	
	

	
	
	
	
	Simatic NET
	
	

	
	
	
	
	6XV 1830-0EH10
	1
	50 м

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	38
	
	- соединительный кабель
	
	

	
	
	
	
	IM-IM, длина 1 м
	
	

	
	
	
	
	6ES7 368-3BB01-0AA0
	2
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	39
	
	- фронтальный штекер,
	
	

	
	
	
	
	20 клемм с винтовыми
	
	

	
	
	
	
	зажимами
	
	

	
	
	
	
	6ES7 392-1AJ00-0AA0
	8
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	40
	
	- фронтальный штекер,
	
	

	
	
	
	
	40 клемм с винтовыми
	
	

	
	
	
	
	зажимами
	
	

	
	
	
	
	6ES7 392-1AM00-0AA0
	11
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Формат
	Зона
	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
	Приме- чание

	
	
	41
	
	Плата монтажная
	1
	X1

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	42
	
	DIN-рейка 35 мм
	
	

	
	
	
	
	Р2-1
	4
	480 мм

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	43
	
	DIN-рейка 35 мм
	
	

	
	
	
	
	Р2-1
	1
	1600 мм

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	44
	
	DIN-рейка 35 мм
	
	

	
	
	
	
	Р2-1
	1
	100 мм

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	45
	
	Зажим наборный, на 25 А,
	
	

	
	
	
	
	ЗН 27-2,5М25- Д/Д У3,
	
	

	
	
	
	
	тип 2.1
	
	

	
	
	
	
	ТУ16-89
	
	

	
	
	
	
	ИГФР. 687222.023 ТУ
	495
	ХТ1-XT5

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Формат
	Зона
	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
	Приме- чание

	
	
	46
	
	Крышка торцевая
	
	

	
	
	
	
	КТ8 У
	
	

	
	
	
	
	ТУ16-89
	
	

	
	
	
	
	ИГФР. 687222.023 ТУ
	5
	ХТ1-ХТ5

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	47
	
	Фиксатор концевой
	
	

	
	
	
	
	КП1 У3
	
	

	
	
	
	
	ТУ16-89
	
	

	
	
	
	
	ИГФР. 687222.023 ТУ
	 10
	ХТ1-ХТ5

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	48
	
	Мост поперечного
	
	

	
	
	
	
	соединения
	
	

	
	
	
	
	М8-2 У
	
	

	
	
	
	
	ТУ16-89
	
	

	
	
	
	
	ИГФР. 687222.023 ТУ
	20
	ХТ1,ХТ3,

	
	
	
	
	
	
	XT4

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	49
	
	Шина заземления
	
	

	
	
	
	
	горизонтальная
	
	

	
	
	
	
	Арт. № 7113.000
	1
	комплект

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	50
	
	Фланши для соединения
	
	

	
	
	
	
	цоколей TS
	
	

	
	
	
	
	Арт. №8601.100
	 4
	

	
	
	
	
	
	
	


	Формат
	Зона
	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
	Приме- чание

	
	
	
	
	Материалы
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	53
	
	Провод с медной жилой
	
	

	
	
	
	
	с поливинилхлоридной
	
	

	
	
	
	
	изоляцией
	
	

	
	
	
	
	ПВ1 1,5
	
	

	
	
	
	
	ГОСТ 6323-79
	10
	м

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Провод монтажный
	
	

	
	
	
	
	с пластмассовой
	
	

	
	
	
	
	изоляцией,
	
	

	
	
	
	
	ГОСТ 17515-72
	
	

	
	
	54
	
	НВ- 0,50 1 600
	650
	м

	
	
	55
	
	НВ- 1,00 1 600
	8
	м

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	56
	
	Провод монтажный
	
	

	
	
	
	
	с пластмассовой изоля-
	
	

	
	
	
	
	цией, экранированный
	
	

	
	
	
	
	НВЭ- 0,50 1 600
	
	

	
	
	
	
	ГОСТ 17515-72
	120
	м

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	57
	
	Трубка
	
	

	
	
	
	
	поливинилхлоридная
	
	

	
	
	
	
	белая, 1 сорта,
	
	

	
	
	
	
	305 ТВ-40; 3,5
	
	

	
	
	
	
	ГОСТ 19034-82
	34
	м

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Формат
	Зона
	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
	Приме- чание

	
	
	58
	
	Провод со скрученными
	
	

	
	
	
	
	жилами, с поливинил-
	
	

	
	
	
	
	хлоридной изоляцией,
	
	

	
	
	
	
	оболочкой из поливи-
	
	

	
	
	
	
	нилхлоридного
	
	

	
	
	
	
	пластиката
	
	

	
	
	
	
	ПВС 3х1,5
	
	

	
	
	
	
	ГОСТ 7399-97
	2
	м

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	









































1 Тип монтажных проводов и оконцевателей уточняется изготовителем электрошкафа.


	
	
	
	
	
	А.78.1044.070

	
	
	
	
	
	

	Изм.
	Лист
	№ докум.
	Подп.
	Дата
	

	Разраб.
	Суханов
	
	12.10
	Шкаф ШПК

	Лит.
	Лист
	Листов

	Пров.
	Волкова
	
	12.10
	
	И
	
	
	1
	12

	Нач.гр.
	Осинцев
	
	12.10
	
	ОАО 
"СвердНИИхиммаш",
отд.4

	Н. контр.
	Павленко
	
	12.10
	
	

	Утв.
	Коньшин
	
	12.10
	
	


      

ФорматА4

PAGE  
	
	
	
	
	
	А.78.1044.070
	Лист

	
	
	
	
	
	
	10

	Изм.
	Лист
	№ документа
	Подпись
	Дата
	
	


Формат А4


_1044882702.bin

_1044882707.bin

_1044882712.bin

_1044882718.bin

_1044882681.bin

