ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»

	
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку

масла трансформаторного и турбинного

том 2 «техническая часть»

2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№п/п
	Наименование материала
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требования к сроку годности, качеству, техническим характеристикам, упаковке и т.д.

	1
	МАСЛО ТРАНСФОРМАТОРНОЕ Т-1500
	кг
	2100
	Кинематическая вязкость,мм2/c при температуре:

 50°С :  8

-30 °С : 1100

 Плотность при 20°С, кг/м3, не более:  0,885

Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже: 135

Температура застывания, °С, не выше:
-45

Натровая проба, оптическая плотность, не более:  0,4

Кислотное число, мг КОН/г:
0,01

Содержание:

водорастворимых кислот и щелочей: отсутствие

механических примесей: отсутствие

Стабильность, показатели после окисления, не более:

 осадок, % (мас. доля): отсутствие

 летучие низкомолекулярные кислоты, мг КОН/г: 0,04

кислотное число, мг КОН/г: 0,2

Прозрачность при 5 °С: выдерживает

Тангенс угла диэлектрических потерь при 90 °С, %, не более
: 0,5

Цвет, ед. ЦНТ, не более: 1,5

Коррозия на медной пластинке: --


Условия окисления при определении стабильности по методу ГОСТ 981-75:

 температура, °С: 135

 длительность, ч: 30

 расход кислорода, мл/мин: 50



	2
	МАСЛО ТУРБИННОЕ ТП-22с МАРКА 1 ТУ 38.101821-2001
	кг
	9600
	Вязкость кинематическая при 40ºС, мм/с - 28,8-35,2 (ГОСТ 33 или ASTM 445) 
Вязкость кинематическая при 50ºС, мм/с - 20-23 (ГОСТ 33, ASTM 445) 
Индекс вязкости - не менее 95 (ГОСТ 25371) 
Кислотное число, мг КОН/г - 0,04-0,07 (ГОСТ 11362, ГОСТ 5985) 
Стабильность против окисления при 150ºС,  16 ч и расходе кислорода 3 дм³/ч, массовая доля осадка, % - не более 0,01 (ГОСТ 981) 
Стабильность против окисления при 150ºС,  16 ч и расходе кислорода 3 дм³/ч, кислотное число, мг КОН/г - не более 0,15 
Стабильность против окисления при 150ºС,  16 ч и расходе кислорода 3 дм³/ч, летучие кислоты, мг КОН/г - не более 0,15 
Время деэмульсации, с - 180 (ГОСТ 12068) 
Коррозия на стальных стержнях - отсутствие (ГОСТ 19199) 
Температура вспышки - в открытом тигле, 0С - 186 (ГОСТ 4333 или ASTM D 92) 
Окислительные хар-ки: время достижения кислотного числа 2 мг КОН/г, ч - не менее 2000 (ASTM D943, ISO 4263) 
Температура застывания, 0С - -15 (ГОСТ 20287) 
Содержание механических примесей, % - 0,005 (ГОСТ 637


    1. Место поставки товара (поз. 1 Технического задания): Нижегородская обл. г. Саров, производственная база Заказчика.   
    2. Место поставки товара( поз.2 Технического задания) :  Нижегородская обл. г. Саров, дорога Варламовская 31, ТМХ-2  
         ЗАТО Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы ГК «Росатом», правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».
На территории ЗАТО Саров установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. Для въезда в ЗАТО Саров необходимо наличие пропуска. ПОСТАВЩИК самостоятельно обязан оформить документы на въезд в город, либо своими силами и за свой счет организовать доставку товара до склада Заказчика любой транспортной компанией, имеющей пропуск в ЗАТО Саров.
      2. Срок поставки масла:        

В течение 10 (десяти)  дней с даты заключения договора.
      3. Условия поставки масла:

· поставку масел осуществлять не в последний рабочий день недели, по предварительному уведомлению Заказчика по факсу или телефону за один рабочий день до прибытия цистерны для подготовки емкости и масляной лаборатории;
· поставка осуществляется только масел осуществляется только автоцистернами;
· автоцистерна поставщика должна сопровождаться актом пропаривания цистерны, должна быть оснащена рабочим насосом для перекачки масла, цистерна и насос должны быть опломбированы, номера пломб вписаны в сопроводительное письмо с маслом; 

· при вскрытии пломб на КПП г. Саров должен присутствовать представитель заказчика (экспедитор), который должен поставить визу в сопроводительном документе о вскрытии пломбы;

· по прибытии на место разгрузки Заказчика водитель должен иметь при себе следующие документы: сертификат качества на трансформаторное масло, паспорт или его копию заверенную печатью синего цвета, акт пропаривания автоцистерны, сопроводительное письмо, товарно-транспортную накладную с печатями синего цвета; 

· по прибытии на пункт разгрузки проводится отбор проб масла для проведения анализа входного контроля в лаборатории Заказчика и в аттестованной лаборатории;

· при удовлетворительном результате анализов в лаборатории Заказчика масло сливается во временную емкость, оприходование на склад не производится до получения результатов анализов из аттестованной лаборатории, срок проведения анализа входного контроля 5 дней. При удовлетворительном результате анализов аттестованного центра масло приходуется на склад. В случае неудовлетворительных результатов анализов в лаборатории Заказчика или аттестованной лаборатории масло не принимается и возвращается поставщику;

· при несоответствии продукции любому из перечисленных требований масло не принимается и возвращается поставщику. Все транспортные расходы ложатся на поставщика.
4. Объем и сроки предоставления гарантий качества на поставку масла: 

При обнаружении несоответствия количества и качества масла сопроводительным документам, масло возвращается Поставщику. Все расходы,  связанные с заменой масла, возмещаются за счёт Поставщика. Качество поставляемого товара должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества.

Товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным, выпущенным не ранее 2015 года.

5. Условия, порядок, сроки и размер оплаты товаров:
Оплата за поставляемую по договору продукцию производится после поставки Заказчику (Покупателю) 100% номенклатуры (позиций), определенной спецификацией, в течение 10 (Десяти) банковских дней со дня истечения установленного договором срока поставки на основании выставленного счета.

Оплата осуществляется Заказчиком при удовлетворительном результате анализов аттестованой лаборатории.
8. Контроль за выполнением оказания услуги:
   

Заказчик осуществляет контроль количества и качества масел в процессе приёмки в лице назначенного приказом ответственного представителя.  

         9.Порядок сдачи-приемки масла:

С прибытием масла в автоцистерне Заказчиком проверяется наличие и целостность пломб, техническое состояние автоцистерны, определяется полнота заполнения цистерны и соответствие нефтепродукта указанному в товарно-транспортной накладной количеству. 

Качество поставленных масел проверяется аккредитованной химической лабораторией Заказчика, аттестованной лаборатории  в соответствии с показателями качества по ТУ и сравнивается с представленным паспортом качества.

Примечание: Обращаем внимание, что в технических требованиях продукции могут содержаться ссылки на ТУ, ГОСТы, название марки, технические характеристики, бренда товара (оборудования, техники и т.п.) конкретных заводов изготовителей, которые должны рассматриваться как эквивалент (аналог). Обращаем внимание, что в технических требованиях продукции могут содержаться ссылки на ТУ, ГОСТы, название марки, технические характеристики, бренда товара (оборудования, техники и т.п.) конкретных заводов изготовителей, которые должны рассматриваться как эквивалент (аналог). В связи с этим, в случае указания эквивалента участник обязан представить заявку на поставку товара (оборудования, техники и т.п.) удовлетворяющего техническим требованиям ИТТ, рабочей документации и указать в соответствующих столбцах спецификации подробные данные на предлагаемый им товар (оборудование, технику и т.п.) и комплектацию товара (оборудования, техники, изделия, комплекса, комплекта и т.п.) и (или) запасных частей и предоставить ТУ на предлагаемое оборудование (товар).
ВНИМАНИЕ!

Участник процедуры закупки будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли  в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

- будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если договор, заключённый с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора. 
PAGE  

