Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета
_________С.В. Тарасов

«02» сентября 2015 г.



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН
 В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на 
поставку модуля генераторного F13 КБУА.434925.001ТУ.
том 2 «техническая часть»

г. Саров 2015 г.
Техническое задание
на поставку Модуль генераторный литеры F13 (КБУА.434925.001ТУ)
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Перечень товаров
	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Срок поставки
	Объем гарантий и гарантийный срок

	1.
	Модуль генераторный литеры F13
(КБУА.434925.001ТУ) 
	шт.
	2
	160 дней с момента заключения договора
	


1.2 Сведения о новизне
Поставляемые модули должны быть новыми, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.
2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
2.1 Модуль должен быть стойким к воздействию механических и климатических факторов, соответствующих группе исполнения 4.9.1 по ГОСТ РВ 20.39.304, с уточнениями, приведенными в таблице 1.

2.2 Требования стойкости модуля к воздействию других факторов, установленных для группы исполнения 4.9.1 по ГОСТ РВ 20.39.304, не предъявляются.

Таблица 1

	Воздействующий фактор,

единица измерения
	Значение характеристики воздействующего фактора

	 1 Механические факторы

	 1.1 Широкополосная случайная вибрация:

 -диапазон частот, Гц

 -среднее квадратичное значение ускорения, g 

 -спектральная плотность ускорения в диапазоне частот, g2/Гц
	20–2 000

14

0,1

	 1.2 Механический удар одиночного действия:

 -пиковое ударное ускорение, g

 -длительность действия ударного ускорения, мс

 -количество ударов
	1 600

0,5–2,0

1

	 1.3 Линейное ускорение, g:

 -в течение 3 мин 

 -в течение 1,5 с
	100

300

	2 Климатические факторы

	 2.1 Повышенная температура среды:

 -рабочая, ºС,

 -предельная, ºС
	55

65

	 2.2 Пониженная температура среды:

 -рабочая, ºС,

 -предельная, ºС
	минус 40

минус 60

	 2.3 Изменение температуры среды, ºС
	от минус 60 до 65

	 2.4 Атмосферное пониженное давление при авиатранспортировании, мм рт.ст.
	90

	 2.5 Повышенная влажность воздуха:

 -относительная влажность, %;

 -температура, ºС
	98

25


3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
3.1 Основные параметры и размеры
3.1.1 Электрические параметры модуля при приемке, поставке, в процессе эксплуатации и при хранении должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице 2.

Таблица 2

	Наименование параметра, 

единица измерения
	Буквенное

обозначение
	Норма

	
	
	не менее
	номинал
	не более

	1
	2
	3
	4
	5

	 1 Рабочая частота выходных радиоимпульсов, МГц.
	fр1 вых
	–
	1 130
	–

	 2 Рабочая частота выходных радиоимпульсов, МГц.
	fр2 вых
	–
	1 125,5
	–

	 3 Параметры выходного радиоимпульса:

 -длительность импульса на уровне 0,5 амплитуды импульса, мкс

 -длительность фронта, мкс 

 -длительность спада, мкс

 -время задержки относительно модулирующего импульса, мкс

 -погрешность передачи временных интервалов между двумя выходными радиоимпульсами, мкс

 -мощность на нагрузке сопротивлением 50 Ом, Вт

 -мощность в паузе, мВт
	τимп вых

τф

τсп
tз
δt
Римп вых
Римп пз
	τи–0,1

–

–

–

–
40

–
	–

–

–

–
–
–

–
	τи+0,1

0,1

0,1

0,9

0,03

–

0,3

	 4 Относительная нестабильность рабочей частоты выходных радиоимпульсов
	δfр1 вых

δfр2 вых
	–
–
	–
–
	±2·10–4
±2·10–4

	 5 Уровень побочного излучения на СВЧ выходе от мощности выходных радиоимпульсов в диапазоне частот от 0,04 до 2,40 ГГц, дБ
	αпар
	–
	–
	минус 25

	 6 Плотность потока мощности на расстоянии 1 м, мкВт/cм2
	Р
	–
	–
	0,01

	 7 Ток в момент подачи напряжения питания от первичного источника, А
	Iнач
	–
	–
	5,0

	 8 Амплитуда пульсаций, создаваемая блоком питания модуля на его входе, %
	δU
	–
	–
	5

	Примечания

 1 При подаче на вход 2 модуля напряжения положительной полярности с уровнем до 0,5 В. Напряжение должно подаваться с упреждением от 0,4 до 0,7 мкс относительно модулирующего импульса на входе 1 модуля и удерживаться в течение времени действия модулирующего сигнала.

 2 При подаче на вход 2 модуля напряжения положительной полярности с уровнем от 3,0 до 3,6 В. Напряжение должно подаваться с упреждением от 0,4 до 0,7 мкс относительно модулирующего импульса на входе 1 модуля и удерживаться в течение времени действия модулирующего сигнала.

 3 τи в соответствии с таблицей 2 (пункт 1). 

 4 Спад мощности выходного радиоимпульса к концу пачки импульсов с параметрами в соответствии с таблицей 2 (пункт 2) должен быть не более 10 %.

 


3.1.2 Предельно допустимые значения электрических параметров и режимов эксплуатации модуля должны соответствовать нормам, приведенным в таблице 3.

Таблица 3
	Наименование параметра режима, единица измерения
	Буквенное обозначение
	Норма

	
	
	 не менее
	номинал
	не более


	1
	2
	3
	4
	5

	 1 Параметры модулирующих импульсов (вход 1)

 -амплитуда положительной полярности, В

 -длительность импульса на уровне 0,5 его амплитуды, мкс:

 -длительность фронта, мкс

 -длительность спада, мкс

 -минимальный интервал между импульсами в пачке, мкс

 -средняя частота следования импульсов, кГц
	Аимп мод
τи 

τф

τсп
tмин мод
fср
	3,0

0,40

–
–
2,3

–
	3,3

–

–

–

–

–
	3,6

1,66

0,1

0,1

–

40

	 2 Параметры пачки входного импульса (вход 1):

 -количество импульсов

 -длительность двух первых импульсов, мкс

 -длительность последующих импульсов, мкс

 -минимальные интервалы между пачками, мкс

 -длительность пачки, мкс

 -максимальная частота следования пачек, кГц
	n
τ1-2 имп
τ3-n имп
tмин ин пач
t
fп макс
	–
1,54

0,4

30

62

–
	–
–

–

–
–

–
	20
1,66

0,5

–
470

2,0

	 3 Коэффициент стоячей волны по напряжению нагрузки 
	КстUн
	–
	–
	2,5

	 4 Напряжение первичного источника питания, В
	Uп
	8,2
	–
	13,1

	 5 Уровень пульсаций напряжения первичного источника питания, %
	δUп
	–
	–
	10

	 6 Мощность потребления от первичного источника питания, Вт:

 -в ждущем режиме

 -в рабочем режиме без подачи модулирующих импульсов

 -в рабочем режиме при подаче модулирующих импульсов пачками со средней частотой следования до 40 кГц
	Рпот1

Рпот2
Рпот3

	–

–

–
	–

–

–
	0,2

2,0

15,0

	 7 Напряжение управления режимом работы, В

 - рабочий режим

 - ждущий режим
	Uупр1

Uупр2
	–
3,0
	–
–
	0,5

5,0

	 8 Время установления режима работы при длительности фронта сигнала на входе управляющего контакта до 5 мкс, с:

 -рабочий режим

 -ждущий режим
	tуст1

tуст2
	–
–
	–
–
	0,7

0,7


3.1.3 При подаче на вход 1 модуля модулирующих импульсов положительной полярности с параметрами, приведенными в таблице 2 (пункт 1) модуль должен формировать радиоимпульсы с параметрами, приведенными в таблице 1 (пункт 3).
3.1.4 Модуль должен обеспечивать свои характеристики при подаче на вход 1 пачки импульсов с параметрами в соответствии с таблицей 2 (пункт 2).

3.1.5 Время непрерывной работы в рабочем режиме при температуре окружающей среды от минус 40 до 30 °С с подачей модулирующих импульсов должно быть не более 3 мин с последующим перерывом 30 мин.





3.1.6 Время непрерывной работы в рабочем режиме при температуре окружающей среды от 30 до 55 °С с подачей модулирующих импульсов должно быть не более 1 мин с последующим перерывом 30 мин.
3.1.7 Модуль не должен генерировать радиоимпульсы при включении и выключении напряжения питания в ждущем режиме, при переключении из ждущего режима в рабочий режим. 
3.1.8 Конструкция модуля представлена в приложении А.

3.3. Требования по надежности
3.3.1 Гамма-процентная наработка до отказа (Т() модуля при ( = 99,4 % при эксплуатации в режимах и условиях, допускаемых настоящими ТУ, должна быть не менее 25 ч в пределах срока службы (Тсл) 5,5 лет. 






3.3.2 Ресурс модуля должен быть не менее 30 ч в пределах срока службы (Тсл) 5,5 лет. 

3.3.3 Гамма-процентный срок сохраняемости (Тс() модуля при ( = 95 % при хранении в составе изделия или в защищенном (герметичном) комплекте ЗИП во всех местах хранения должен быть не менее 5,5 лет.

3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования.

3.4.1 Модуль должен быть выполнен в негерметичных корпусах в виде двух функциональных узлов (твердотельный СВЧ генератор и источник питания), не связанных между собой конструктивно.

3.4.2 Крепление модулей за корпус винтами. Рабочее положение модулей произвольное.
3.4.3 Охлаждение модуля контактное за счет теплопередачи на элементы конструкции аппаратуры.

3.4.5 Вывод радиоимпульсов должен осуществляться через коаксиальный кабель (РК50-2-22), волновое сопротивление 50 Ом, длина 500 мм.

3.4.6 Ввод напряжения питания от первичного источника, модулирующих и управляющих импульсов, управляющего напряжения режимом работы должно осуществляться через штыри проходных контактов.

3.4.7 «Минус» входной цепи источника питания, общая шина выходных цепей источника питания должны иметь гальваническую связь с корпусом. Общая шина входных цепей питания твердотельного генератора должна иметь гальваническую связь с корпусом.
3.4.8 Масса модуля должна быть не более 0,3 кг.

3.5. Требования к материалам и комплектующим
3.5.1 Комплектующие электрорадиоэлементы (ЭРЭ) должны соответствовать государственным стандартам и (или) ТУ на них и иметь паспорт (сертификат) о приемке их на предприятии изготовителе военным представительством (ВП МО) в соответствии с действующими перечнями.

Применение комплектующих изделий, электрорадиоизделий и конструкционных материалов иностранного производства допускается в соответствии с требованиями РД В 319.04.35.00 для образцов ВВТ, к которым не предъявляются требования по технологической независимости и информационной безопасности.

3.5.2 В модулях должны быть установлены покупные комплектующие ЭРЭ, оставшийся срок службы которых не менее 5,5 лет.

3.7. Требования к электропитанию
3.7.1 Напряжение первичного источника питания и уровень пульсаций напряжения первичного источника питания, в соответствии с требованиями 4 и 5 таблицы 3.

3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике
3.8.1 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике не предъявляются.
3.9 Требования к комплектности

Комплект поставки модуля должны входить: модуль генераторный, паспорт, транспортная тара с упаковкой, упаковка.

3.10 Требования к маркировке
3.10.1 Маркировка модулей должна соответствовать требованиям ГОСТ РВ 20.39.309. 

3.10.2 Модуль должен иметь маркировку, содержащую следующие данные:

-обозначение модуля;

-номер модуля, включающий код предприятия-изготовителя, дату изготовления (год, месяц) и индивидуальный номер;

-обозначение вывода радиоимпульсов; вводов напряжения питания от первичного источника, модулирующих и управляющих импульсов, управляющего напряжения режимом работы.

3.10.3 Маркировка модуля должна быть разборчивой, прочной и сохранять эти качества при эксплуатации, транспортировании и хранении модуля. 

3.11 Требования к упаковке
Упаковка модуля должна соответствовать требованиям ГОСТ 23088. 

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
4.1 Порядок сдачи и приемки

4.1.1 Предъявление модулей на испытания и приемку осуществляют поштучно, либо партиями из нескольких модулей, что отражают в предъявительском документе.

4.1.2 Основанием для принятия решения о приемке модулей (партии модулей) являются положительные результаты приемо-сдаточных испытаний.

4.1.3 Испытания и приемку модулей приостанавливают в следующих случаях:

а) если модули (партия модулей), предъявлявшиеся дважды на приемку, не выдержали приемо-сдаточных испытаний оба раза;

б) если модули (партия модулей), последовательно один за другим первично предъявлявшиеся на приемо-сдаточные испытания, не выдержали их и были окончательно забракованы (без права их повторного предъявления на приемку) по результатам каждых из двух последовательно проведенных первичных приемосдаточных испытаний;

в) если модули не выдержали периодических испытаний;

г) если при контроле качества изготовления модулей выявлены дефекты, причиной которых является несоответствие технологических процессов установленным требованиям (в том числе, обнаружено несоответствие средств испытаний, измерений и контроля установленным требованиям);

д) если в процессе эксплуатации модулей обнаружены дефекты и конструктивные недоработки, вызывающие отказ модулей, и установлено, что эти дефекты и конструктивные недоработки имеются также в изделиях, находящихся в производстве;

е) если не выполняются в срок принятые решения по обеспечению качества модулей;

ж) если продолжается изготовление деталей, узлов, сборочных единиц без внесения в техническую документацию в установленный срок изменений, предусмотренных согласованными двухсторонними документами;

з) если в процессе изготовления модулей обнаружится их несоответствие обязательным требованиям государственных и отраслевых стандартов и условиям контракта на поставку.

4.1.4 В случае приостановки приемки модулей разрешается после получения результатов исследований обнаруженных отклонений от НТД в продукции или технологическом процессе и фиксирования причин их возникновения продолжать приемку деталей и сборочных единиц собственного производства, не подлежащих самостоятельной поставке и не являющихся причиной приостановки приемки модулей.

4.1.5 В случаях приостановки приемки, указанных в 4.1.3 (в, д, е, ж, з), приостанавливают отгрузку принятых модулей.

4.1.6 Решение о возобновлении приемки и отгрузки модулей принимает руководитель предприятия-изготовителя и ВП МО на предприятии-изготовителе после проведения мероприятий по устранению причин, вызвавших приостановку приемки и отгрузки модулей.

4.1.7 Принятыми считают модули (партии модулей), которые выдержали приемо-сдаточные испытания при соблюдении действия на них положительных результатов периодических испытаний промаркированы, укомплектованы и упакованы.

4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров.
4.2.1 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров оговаривается в договоре поставки.
5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

5.1 Условия транспортирования модулей должны соответствовать требованиям ГОСТ 23088.

Климатические условия транспортирования не должны выходить за пределы заданных предельных условий;

-температура окружающей среды от минус 50 до 75 ºС;

-относительная влажность окружающего воздуха 98 % при температуре 25 ºС.

5.2 Модули должны допускать транспортирование всеми видами транспорта в упаковке при условии защиты от прямых воздействий осадков.
6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

6.1 Условия хранения модулей, должны соответствовать ГОСТ В 9.003.
7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

7.2 Гарантийный срок 5,5 лет.

7.3 Гарантийная наработка 25 ч и исчисляется в пределах 5,5 лет.

7.4 Гарантийный срок исчисляют с даты изготовления (приемки) модулей, а для модулей, которые подвергались перепроверке с даты их перепроверки.

8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

8.1 Модули ремонту в процессе эксплуатации не подлежат.
9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

8.1 Модули обслуживанию в процессе эксплуатации не подлежат.
10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ


 10.1.Требования безопасности не предъявляются.

Приложение А

На рисунке 1 представлен генератор (КБУА.434851.001), являющийся составной частью модуля генераторного, габаритные размеры генератора, обозначение (маркировка) контактов.

. 
[image: image1.wmf]Â    

õ    

2    

В    

х    

1    

+    

5    

+    

2    

8    

5    

2    

5    

5    

5    

9    

,    

5    

5    

2    

5    

0    

0    

±    

5    

Ê    

à    

á    

å    

ë    

ü    

Ð    

Ê    

5    

0    

-    

2    

-    

2    

2    

Ã    

Î    

Ñ    

Ò    

1    

1    

3    

2    

6    

.    

7    

4    

-    

7    

9    

Â    

õ    

2    

Â    

õ    

1    

+    

5    

+    

2    

8    

5    

2    

5    

5    

5    

9    

,    

5    

5    

2    

5    

0    

0    

±    

5    

Ê    

à    

á    

å    

ë    

ü    

Ð    

Ê    

5    

0    

-    

2    

-    

2    

2    

Ã    

Î    

Ñ    

Ò    

1    

1    

3    

2    

6    

.    

7    

4    

-    

7    

9    


Рисунок А.1
На рисунке 2 представлен источник питания (КБУА.436434.001), являющийся составной частью модуля генераторного, габаритные размеры источника питания, обозначение (маркировка) контактов

. 
[image: image2.wmf]5    

3    

4    

3    

4    

4    

±    

0    

,    

1    

+    

2    

8    

Â    

Ó    

Ï    

Ð    

+    

5    

Â    

3    

7    

±    

0    

,    

3    

4    

2    

±    

0    

,    

3    

U    

ï    

è    

ò    

5    

3    

4    

3    

4    

4    

±    

0    

,    

1    

+    

2    

8    

Â    

Ó    

Ï    

Ð    

+    

5    

Â    

3    

7    

±    

0    

,    

3    

4    

2    

±    

0    

,    

3    

U    

ï    

è    

ò    

Ð    

à    

ç    

ì    

å    

ð    

û    

ä    

ë    

ÿ    

ñ    

ï    

ð    

à    

â    

î    

ê    

.    


Рисунок А.2
Примечание:
Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (ЭКВИВАЛЕНТЫ) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (АНАЛОГИ).
Участник процедуры, предлагающий эквивалент либо аналог, должен предоставить с заявкой полное техническое описание предлагаемого изделия, указать завод-изготовитель и приложить соответствующие ТУ завода-изготовителя.
Исп. Соловьёв Сергей Юрьевич

СС 1 02.09.2015г. тел. (83130) 2 30 55
_1354708729.bin

_1354709532.bin

