Приложение №2

Техническое задание на вакуумное оборудование

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во | Быстрота действия приР=7,5х10-5 л/с | Предельное остаточное давление мм.рт.ст. | Проводи мость л/с | Время открывания с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вакуумная система стенда С-133 |  |  |  |  |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | Насос НД-500 с затвором 2ЗВЭ-500 и ловушкой ЛП-500 Клапан КВЭ-63 с отв. фланцами Клапан КВЭ-100 с отв. фланцами Клапан КВР-25 с отв. фланцами Клапан 2КВМ-100 с отв. фланцами Затвор 2ЗВЭ-100р с отв.фланцами Затвор 2ЗВЭ-160 с отв. фланцами | 1 1 1 4 2 2 2 2 1 | 10800 | 2,25х10-7 | 80000 5800 180 470 16 470 1300 3340 | 40 0,5 0,8 0,8 3 4 |