Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

# АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на
ПОСТАВКУ ТРЁХ ЕДИНИЦ УНИФИЦИРОВАННОГО СПЕЦАВТОТРАНСПОРТА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ РАО И РВ НА БАЗЕ МАЛОТОННАЖНОГО ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКОГО ШАССИ VW CRAFTER (ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ) ДЛЯ НУЖД ФГУП «РОСРАО»

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2012 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# Содержание.

- Вводная часть.

- Исходные данные.

- Состав и технические требования к Спецтранспорту.

- Общие технические требования к Спецтраспорту.

- Условия эксплуатации, срок службы Спецтранспорта.

- Требования безопасности при эксплуатации.

- Требования к техническому обслуживанию и ремонту.

- Требования к сырью, материалам и покупным изделиям.

- Технико-экономические показатели.

- Порядок контроля и приёмки.

- Комплектность, маркировка и упаковка.

- Прочие условия.

- Приложения №№ 1,2.

# Принятые сокращения:

РАО – радиоактивные отходы;

РВ – радиоактивные вещества;

РМ – радиоактивные материалы;

ТРО – твёрдые радиоактивные отходы;

ЖРО – жидкие радиоактивные отходы;

ИИИ – источники ионизирующего излучения;

КМУ – крано-манипуляторная установка;

КД – конструкторская документация;

ЗИП – запасные инструменты и приспособления.

- Вводная часть.

Настоящие технические требования разработаны для поставки специального унифицированного, малотоннажного автомобильного транспортного средства (в дальнейшем «Спецтранспорт») предназначенного для перевозки радиоактивных отходов (РАО), радиоактивных материалов (РМ) в радиационных упаковках I-III транспортных категорий (по классификации «Правил безопасности при транспортировании радиоактивных материалов» - (НП-053-04), спецодежды и СИЗ.

Спецтранспорт должен быть изготовлен в климатическом исполнении УХЛ по ГОСТ 15150-69.

Спецтранспорт должен быть изготовлен на базе цельнометаллического фургона марки Volkswagen Crafter 50 с двускатной задней осью и разрешенной максимальной массой 5000кг.

Спецтранспорт должен быть оборудован грузоподъемным механизмом (далее ГПМ) грузоподъемностью не менее 1000кг., привод и управление ГПМ механичекая цепная таль с полиспасом

# Назначение и цели.

Спецтранспорт предназначен для безопасной перевозки радиоактивных отходов (РАО), радиоактивных материалов (РМ) в радиационных упаковках I-III транспортных категорий (по классификации «Правил безопасности при транспортировании радиоактивных материалов» - НП-053-04), спецодежды и СИЗ.

Цель – поставка унифицированного спецтранспорта, предназначенного для транспортировки РАО и РВ от контрагентов к месту последующей переработки и  длительного, контролируемого хранения.

# Соответствие спецтранспорта нормативным документам.

Данный спецтранспорт должен отвечать требованиям нормативных документов:

-	НП-053-04, НП-073-06, НП-064-05, НРБ99/2009, СПОРО-2002, ОСПОРБ-99/2010;

-	Настоящему техническому заданию;

-	Общетехническим нормативным документам и стандартам, утверждённым и  действующим на территории РФ, документам подтверждающим сертификацию данного спецтранспорта в соответствии с «Правилами проведения работ в системе сертификации механических транспортных средств и прицепов».

- Исходные данные.

  - Максимальные габаритные размеры спецтранспорта не должны превышать: по высоте 3100 мм (с учетом световой балки на крыше) и ширине 2000 мм.

  - Для транспортирования РАО и РВ предполагается использовать ряд транспортных контейнеров,  габаритные характеристики которых приведены в Приложении №1, базовым принимается КТО-800.

  - ГПМ  должен обеспечивать подъём груза весом не менее 800 кг на максимальном вылете коретки от кузова спецтранспорта, обеспечивающим беспрепятственное осуществление погрузо-разгрузочных операций с грузом и исключением нанесения повреждений деталям и узлам спецтранспорта.

  - Спецтранспорт должен быть снабжён съёмными пневматическими (или эквивалент) домкратами (опорами) для фиксации автомашины при работе ГПМ.

  - Спецавтотранспорт должен быть укомплектован оборудованием, материалами и приспособлениями в соответствии с перечнем (Приложение №2), а так же системой Глонас.

- Состав и технические требования к Спецтранспорту.

  - Состав Спецтранспорта.

Спецтранспорт должен соответствовать следующим требованиям:

- фургон должен быть разделен на два грузовых отсека («грязный» для размещения РАО, РМ, ИИИ, СИЗ и «чистый» для СИЗ, аварийного комплекта и вспомогательного оборудования);

- полы в отсеках должны быть ровными, без пазух и мест затекания воды, позволять производить дезактивацию и влажную уборку;

- максимальная полезная нагрузка и грузоподъёмность фургона должна быть не менее 2100 кг, а конструкция «грязного» грузового отсека должна позволять разместить одну единицу контейнера КТО-800 (общая масса гружёного контейнера 740 кг);

- «грязный» отсек должен быть оснащён собственными закрывающимися дверьми (в открытом состоянии двери должны фиксироваться) и оборудован грузоподъёмным механизмом грузоподъёмностью не менее 1000кг с механической цепной талью, оборудованной полиспасом;

- в «грязном» отсеке (в верхней части) должно быть смонтировано дополнительное освещение работающее от штатной электросети спецтранспорта;

- спецтранспорт должен быть оснащён системой «Глонас»;

- на приборной панели в спецтранспорте должно быть место для подключения и коммуникации навигационной системы заказчика;

- спецтранспорт должен быть оснащён автомобильной сигнализацией;

- над кабиной водителя должна быть установлена световая панель с жёлтыми проблесковыми маячками. Снаружи кабины водителя (около номерного знака, переднего и заднего), в соответствии с «Правилами перевозки опасных грузов автомобильным транспортом» должна быть закреплена рамка для закрепления таблицы системы информации об опасности.

Спецтранспорт должен соответствовать требованиям нормативных документов:

- НП-053-04 «Правил безопасности при транспортировании радиоактивных материалов»;

- Нормам радиационной безопасности (НРБ-99/2009);

- СП 2.6.1.799-99 основным санитарным правилам обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010);

- Санитарным правилам по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ) СанПиН 2.6.1.1281-03;

- «Правилам перевозки опасных грузов автомобильным транспортом» и ДОПОГ;

- документам подтверждающим сертификацию данного спецтранспорта в соответствии с «Правилами проведения работ в системе сертификации механических транспортных средств и прицепов».

  - Технические требования к основным частям

    - Шасси.

Тип шасси – малотоннажный, цельнометаллический фургон Volkswagen Crafter 50 с двускатной задней осью;

# - класс шасси – С (для транспортных перевозок по дорогам общего пользования);

# - колёсная формула -  4х2;

# - размеры шасси: ширина - 1993 мм,  длинна - 5910 мм, высота - 2725 мм, межосевое расстояние (база) - 3665  мм.

# - подвеска: передняя  независимая, на треугольных рычагах, с однолистовой поперечной рессорой, с гидравлическими амортизаторами двухстороннего действия, со стабилизатором поперечной устойчивости; задняя: зависимая, многолистовая рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости;

Комплектация базового шасси:

- кузов цельнометаллический

- 1 буксирная петля спереди

- выхлопная труба (стандартная), до середины кузова

- выпускная система, EURO4 >3,5 DPF

- снаружи регулируемые зеркала

- сажевый фильтр

- двери кабины с электроприводными стеклоподъемниками

- теплозащитное ветровое стекло

- галогеновые фары головного света для правостороннего движения

- задняя распашная дверь без оконного проема

- топливный бак (75 л)

- высокая крыша в цвет кузова

- стандартный воздушный фильтр

- без левого переднего оконного проема в салоне или в грузовом отсеке

- без правого переднего оконного проема в салоне или в грузовом отсеке

- без левого заднего оконного проема в салоне или в грузовом отсеке

- без правого заднего оконного проема в салоне или в грузовом отсеке

- без среднего левого оконного проема в салоне или в грузовом отсеке

- с средней базой)

- сдвижная дверь справа в салоне или в грузовом отсеке

- первая заправка стандартным топливом (13 л)

- заводская спецтабличка с указанием массы, но без ABE (RdW)

- теплоизолирующее остекление

- колесные колпаки для ступиц/колесных болтов

- передняя ось (стандартная)

- без крепления запасного колеса

- колесные диски/шины

- шины 195/75 R 16 C (только для Crafter 50)

- летние шины

- стальные колесные диски

- бамперы Standard

Интерьер:

- оборудование кабины

- ванночка для мелочей над ветровым стеклом

- неподвижное правое сиденье в кабине водителя

- резиновый настил пола в кабине

- подголовники с регулировкой по высоте

- регулируемое левое сиденье в кабине водителя

- обивка сидений тканью

- оборудование салона и грузового отсека

- освещение в салоне или грузовом отсеке

- обшивка боковин сдвижных и задних дверей из ДВП

- высокая перегородка без окна

Безопасность:

- подушка безопасности водителя

- верхний стоп-сигнал

- электронная система поддержания курсовой устойчивости (ESP), включающая антиблокировочную систему (ABS)

- стояночный тормоз

- без безопасного салонного зеркала

- противоугонная система

- ключ замка

- электронная система блокировки двигателя (иммобилайзер)

Функциональное оборудование:

- 1 электророзетка 12 В в кабине

- документация на русском языке

- комплект бортового инструмента

- два огнетушителя ОП-5 (разместить в «чистом отсеке с фиксацией в кронштейнах)

- вещевой ящик с откидной крышкой

- отопитель с ручной регулировкой

- комбинация приборов, индикация в км/ч

- без стабилизации числа оборотов

- без ограничителя скорости

- без тахографа

- без дополнительного/автономного отопителя

- ремкомплект для шин

- включение парковочного света

- стеклоочиститель с прерывистым режимом работы

- такелажные петли для фиксирования груза

- продление межсервисного интервала.

- центральный замок с дистанционным радиоуправлением

- прикуриватель

Дополнительные опции:

- исполнение для плохих дорог

- 1 электроразетка 12В в кабине

- кондиционер в кабине водителя

- высокая крыша

- регулировка высоты и продольного положения рулевой колонки

- двухместное правое сиденье в кабине

- передние и задние брызговики

- электрорегулировка и обогрев наружных зеркал

- противоугонная система

- дополнительный воздушный отопитель электрический 1.8кВт для кабины и лобового стекла

- догреватель водяной 5кВт с автономным включением по таймеру. макс. время автономной работы - 60мин.

- дополнительные светильники для чтения и очечник в центральном плафоне в кабине

- выключатель основного аккумулятора

- контроль ремней безопасности, электр. контакт в замке ремня

- радиоподготовка (магнитолла), динамики в кабине

- полноразмерное стальное запасное колесо

Шасси должно иметь одобрение типа транспортного средства. В графе назначение транспортного средства должно быть указано: «автомобиль для перевозки опасных грузов, предназначен для перевозки радиоактивных отходов, радиоактивных материалов, спецодежды и средств индивидуальной защиты».

Габаритные размеры шасси должны соответствовать паспортным данным предприятия изготовителя.

    - Грузоподъемный механизм (далее ГПМ).

ГПМ предназначен для осуществления погрузочно-разгрузочных операций с РАО и РВ, размещёнными в контейнере КТО-800 и транспортных упаковочных комплектах (перечень указан в Приложении №.1).

ГПМ монтируется в «грязном» отсеке на верхней плоскости. Должно быть обеспечено раскрепление крюка ГПМ в транспортном положении спецтранспорта.

Основные характеристики:

- общая грузоподъемность – не менее 1000 кг;

- грузоподъемность на полном вылете стрелы – не менее 740 кг;

- вылет стрелы за пределы фургона – не менее 750мм;

- тип подъемного устройства – лебедка (таль) с цепным приводом и полиспасом.

    - Кузов.

Кузов цельнометаллический, должен иметь два закрываемых и оборудованных замками и местами крепления устройств индикации вмешательства грузовых отсека. Боковой – «чистый» для перевозки белья, СИЗ и размещения аварийного комплекта и вспомогательного оборудования, а в задней части спецтранспорта «грязный» для размещения РАО и РВ, СИЗ и белья.

Между «чистым» и «грязным» отсеками должна быть установлена перегородка с биологической защитой из свинца толщиной 10 мм, по высоте до уровня потолка кабины водителя. Кабина водителя от «чистого» грузового отсека должна быть отделена низкой перегородкой (без биологической защиты). Пол и стены в «чистом» отсеке должны быть покрыты полимерным материалом, позволяющим осуществлять помывку отсека без протеканий воды под покрытие. Образовавшийся проём между «чистым» отсеком и водительским, пассажирским местами должен быть закрыт раздвижными шторами.

Внутри «грязного» отсека должен быть размещен короб (по размерам максимально приближенный к существующим внутренним размерам цельносварного кузова), внутренние боковые, передняя и задняя стенки, а так же дно и верх которого должны быть сварены из нержавеющей стали с толщиной листа не менее 2 мм. Крепление короба к цельносварному кузову должно быть осуществлено с обеспечением жёсткости кузова и исключением возможных деформаций в процессе эксплуатации спецтранспорта и ГПМ. Все видимые части кузова после изготовления короба должны быть закрыты алюминиево-пластиковым композитным материалом. Внутри отсека должна быть предусмотрена система раскрепления размещаемых ТУК с РАО от вертикального и горизонтального перемещения. Конструкция отсека должна позволять осуществлять дезактивацию. В полу «грязного» отсека (сзади, слева по ходу движения) должно быть смонтировано закрываемое сливное отверстие. Сливное отверстие должно быть выполнено сквозной трубкой (диаметр 20 – 40 мм.) за пределы цельносварного кузова спецтранспорта, с пробкой на выходе и штуцером для подсоединения шланга слива на выходе. Вывод сливной трубы должен обеспечивать удобное и беспрепятственное обслуживание в процессе производства дезактивационных работ. По задней кромке «грязного» грузового отсека (в зоне открытия дверей) должен быть смонтирован бортик из нержавеющей стали (высота подбирается с учётом осуществления работы ГПМ) для исключения протекания дезактивационных растворов на панели и задний бампер спецтранспорта.

В нижней части «грязного» отсека (под полом) должны быть смонтированы две вспомогательных, закрывающиеся на замки ниши (крышки с резиновыми уплотнениями должны быть утоплены) для размещения в них домкратов.

В «грязном» отсеке на полу должны находится направляющие для размещения одного контейнера КТО-800, а так же смонтирован грузоподъёмный механизм с цепным приводом, расположенный на верхней плоскости отсека. Конструкция ГПМ и его крепление не должны уменьшать жёсткость кузова и приводить его к деформации в процессе движения спецтранспорта и эксплуатации ГПМ.

В «чистом» отсеке за местом водителя  установить закрывающийся и оборудованный замком  короб для размещения аварийного комплекта и вспомогательного оборудования,

- Общие технические требования к Спецтранспорту.

  - Требования к конструкции

Конструкция должна сохранять прочность при нормальных условиях эксплуатации (не деформироваться и не разрушаться) в течение всего срока её службы согласно НП-064-05.

Конструкция должна исключать попадание РАО и РВ во внешнюю среду при нормальных условиях эксплуатации и в случаях возникновения проектных аварийных ситуаций (например, опрокидывание спецтранспорта). Перечень возможных проектных аварий устанавливается в конструкторской документации.

Конструкция должна обеспечивать возможность проведения её дезактивации. Дезактивация наружных поверхностей должна проводиться в соответствии с инструкциями эксплуатирующей организации.

Масса кузова, ГПМ и масса перевозимых РАО и РВ  в специализированных контейнерах в сумме не должны превышать грузоподъёмности автомобиля.

Сварные соединения должны соответствовать ОСТ 95 10440-2002. Для типов сварных швов, отсутствующих в ОСТ 95 10440-2002, сварные соединения должны соответствовать ГОСТ 14771-76. Объем контроля и нормы дефектов сварных соединений по ОСТ 95 39-2002.

  - Система биологической защиты

Система биологической защиты предназначена для защиты находящегося в кабине автомобиля персонала от ионизирующего излучения перевозимых  РАО.

Перегородка между «грязным» и «чистым» грузовыми отсеками является экраном биологической защиты. Каркас перегородки выполняется из металлической профильной трубы. Перегородка со стороны «чистого» грузового отсека обшита панелями алюминиево-пластикового композита, со стороны «грязного» отсека – листами из свинца общей толщиной 10 мм. Помимо этого внутри «грязного» грузового отсека вокруг места для транспортировки РАО изготовлен короб из стали 12Х18Н10Т толщиной не менее 2 мм.

  - Система загрузки/выгрузки РАО

Загрузка/выгрузка контейнера с РАО и РВ должна производиться при помощи ГПМ, расположенного в «грязном отсеке».

Порядок выгрузки контейнера должен осуществляться в следующем порядке: производится снятие контейнера с крепления в транспортном положении, далее осуществляется  поднятие его над опорной площадкой при помощи подъемного устройства ГПМ (цепная лебедка (таль), и выкатывание стрелы ГПМ с контейнером за пределы кузова через задние двери «грязного» отсека. Далее контейнер спускается на подготовленную для этих целей площадку. Загрузка контейнера производится в обратной последовательности. Все описанные выше операции должны производиться вручную.

  - Аварийный комплект.

Аварийный комплект предназначен для ликвидации аварийных ситуаций. Состав аварийного комплекта штатный, перечень указан в Приложении №2, п.1.12.

Размещение аварийного комплекта должно быть предусмотрено в «чистом» отсеке, место крепления контейнера с аварийным комплектом за водительским креслом. Для удобства доступа экипажа к стойке между кабиной и «чистым» отсеком должна быть установлена низкая перегородка.

На крыше над кабиной водителя должен быть установлен проблесковый маяк оранжевого цвета (с учётом сохранения заданных габаритов).

  - Средства физической защиты должны  соответствовать требованиям НП-073-06.

  - В процессе работы техническое задание к Спецтранспорту может
уточняться и корректироваться по согласованию с Заказчиком.

- Условия эксплуатации, срок службы Спецтранспорта.

  - Условия эксплуатации.

Характеристики и возможности Спецтранспорта должны обеспечивать его эксплуатацию в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом.

Условия эксплуатации по ГОСТ 15150-69:

- климатическое исполнение	У 1;

- тип атмосферы	II;

- категория размещения	1.

Значения    предельной    рабочей    температуры	 воздуха при эксплуатации изделия, °С:

- верхнее	плюс 40;

- нижнее	минус 45.

  - Срок службы и эксплуатационные требования

Назначенный срок службы Спецтранспорта – не менее 10лет.

Эксплуатационные требования:

- режим работы Оборудования	периодический;

- количество смен в сутки	1;

- продолжительность смены	7 ч;

- максимальное расстояние транспортирования РАО

за один рабочий цикл, км, не более	1500.

Срок службы исчисляется с момента начала эксплуатации.

- Требования безопасности при  эксплуатации.

  - Спецтранспорт  должен удовлетворять требованиям НРБ-99/2009, ОСПОРБ-99/2010, СПОРО-2002, НП-053-04, НП-071-06, НП-073-06.

Взрывобезопасность и пожаробезопасность должны соответствовать требованиям ГОСТ     12.1.004-91, ГОСТ 12.1.010-76.

  - Конструкция Спецтранспорта, применяемые материалы, узлы, агрегаты и комплектующие изделия должны обеспечивать безопасность обслуживающего персонала при эксплуатации Спецтранспорта в соответствии с требованиями НРБ-99/2009, ОСПОРБ-99/2010, СПОРО-2002 и обеспечивать возможность проведения дезактивации.

  - При дальнейшей эксплуатации (транспортировке РАО и РВ) конструкция спецтранспорта должна обеспечивать гарантированную устойчивость при движении по дороге с отсутствием опрокидывания.

- Требования к техническому обслуживанию и ремонту.

  - Конструкция Спецтранспорта должна обеспечивать свободный доступ ко всем узлам и агрегатам, требующим технического обслуживания.

  - Требования   к   техническому   обслуживанию   и   ремонту   определяются разработчиком Спецтранспорта и указываются в конструкторской документации.

- Требования к сырью, материалам и покупным изделиям.

  - Составные части Спецтранспорта,  имеющего контакт с РАО и РВ, должны быть устойчивы к воздействию РАО, физико-химический состав которых устанавливается технической документацией, а также технологических сред для промывки и дезактивирующих растворов.

  - Качество и свойства всех материалов, узлов, агрегатов и комплектующих изделий, входящих в состав Спецтранспорта и применяемых при монтаже, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте, должны удовлетворять требованиям «Специальных условий поставки оборудования, приборов, материалов и изделий для объектов атомной энергетики», соответствующих стандартов и технических условий и должны быть подтверждены сертификатами предприятий-поставщиков.

  - Технические характеристики материалов, узлов, агрегатов и комплектующих изделий, входящих в состав Спецтраспорта, по условиям их эксплуатации, транспортирования и хранения, срокам службы, гарантиям должны обеспечивать выполнение требований, изложенных в настоящем техническом задании.

  - Материалы, используемые при изготовлении Спецтранспорта, не должны содержать и выделять токсичные вещества, в том числе при контакте с РАО, техническими средами и дезактивирующими растворами.

  - Применение импортного оборудования, изделий и материалов при
разработке и изготовлении Спецтранспорта возможно в установленном порядке.

  - Смазка узлов и агрегатов спецтранспорта должна осуществляться маслами и смазочными материалами в соответствии с «Техническим описанием и руководством по эксплуатации».

  - Выбрасывание или течь смазки или масла из любого агрегата, узла или через соединения не допускается.  «Потение», образование маслянистых пятен или отдельных капель в местах сальниковых уплотнений и сапунов, не нарушающие нормальной работы агрегатов и узлов и не влияющие на расход масла, браковочными признаками не являются.

  - Качество лакокрасочного покрытия шасси и КМУ гарантируется предприятиями – изготовителями.

  - Окраска спецтранспорта должна быть произведена в соответствии с ГОСТ 7593-80 и требованиями конструкторской документации. Подготовка к окраске должна производится в соответствии с требованиями ГОСТ 9.402-80.

  - Материалы и покупные изделия, применяемые для изготовления и сборки спецтранспорта, должны соответствовать требованиям технического задания и конструкторской документации, указанным в них стандартам.

  - Покупные изделия с ограниченным сроком хранения должны устанавливаться на спецтранспорт не позднее сроков, указанных в конструкторской документации на изделие.

- Технико-экономические показатели

Технико-экономический эффект от использования Спецтранспорта для транспортирования РАО проявляется в обеспечении безопасности перевозок РАО, минимизации вероятного нанесения вреда окружающей среде и защите населения от воздействия вредных факторов.

- Порядок контроля и приемки

Работы по настоящему Техническому заданию считаются выполненными после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки.

- Комплектность, маркировка и упаковка

  - Комплектность.

    - Спецтранспорт ТС должен поставляться полностью укомплектованным в соответствии с утверждённой в установленном порядке документацией и Приложением №2 данных технических требований.

    - В комплект обязательной поставки должны входить:

- спецтранспорт в сборе  -  3шт.;

- ЗИП;

- документация

- паспорт транспортного средства (ПТС) установленного образца;

- технические условия;

- паспорт спецтранспорта;

- одобрение типа транспортного средства;

- техническое описание и руководство по эксплуатации;

- конструкторская документация;

- приёмо-сдаточная ведомость (ЗИП, эксплуатационных документов, спецификаций).

В одобрении типа транспортного средства, в разделе назначение транспортного средства должна быть следующая формулировка: «автомобиль для перевозки опасных грузов 7 класса, предназначен для перевозки радиоактивных отходов, радиоактивных материалов, спецодежды и средств индивидуальной защиты».

  - Маркировка.

    - Спецтранспорт кроме маркировки предприятия-изготовителя должен иметь табличку, выполненную в соответствии с требованиями ГОСТ 12971-67.

    - Материал таблички, метод изготовления выбираются предприятием-изготовителем и должны обеспечивать её сохранность и хорошую читаемость надписей в течение всего срока эксплуатации спецтранспорта.

    - На табличке должны быть указаны: наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак, модель спецтранспорта и его идентификационный номер (VIN).

  - Упаковка.

    - Полностью укомплектованный спецтранспорт отправляется в собранном виде без упаковки с учётом требований ГОСТ 23170-78.

    - Принадлежности и инструмент спецтранспорта должны быть упакованы в ящик и уложены в специальный отсек кузова. Ящик изготавливается по чертежам предприятия-изготовителя с учётом требований ГОСТ 10198-91 и ГОСТ 2991-85.

    - К спецтранспорту прикладывается документация по п.11.1.2. и товаросопроводительная документация по принятой на заводе-изготовителе форме. Документация перед отправкой должна быть упакована в завариваемый полиэтиленовый пакет с учётом требований ГОСТ 23170-78.

- Прочие условия.

Поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.

Приложение №1

# Основные характеристики контейнеров и ТУК для транспортирования и хранения РАО и РВ

| № п/п | Тип контейнера | Размещаемые РАО | Размеры (мм.)/объем(л.) | Масса, кг.(нетто/брутто) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспортные контейнеры/транспортные упаковочные комплекты |  |  |  |  |
| 1 | КТО-800 | ТРО | 882-1272-1132 | 240/740 |
| 2 | КТ-50 | ЖРО | d 400, h 600 / до 50 | 35/185 |
| 3 | УКТ IВ-100 | закрытые радионуклидные ИИИ | d 640, h 730 | 350 |
| 4 | УКТ IIА-КН-2 | закрытые нейтронные ИИИ | d 1000, h 1000 | 620 |
| 5 | УКТ IА-60 | ИИИ | d 460, h 450 | 100 |
| 6 | УКТ IIIА-ЦРМ | закрытые радионуклидные ИИИ | 255-180-150 | 12 |
| 7 | УКТ-1В-120 | закрытые радионуклидные ИИИ | d 288, h 450 | 450 |
| 8 | УКТ-1В-150 | закрытые радионуклидные ИИИ | d 348, h 510 | 500 |
| 9 | УКТ-1А-45 | закрытые радионуклидные ИИИ | d 140, h 270 | 30 |

Приложение №2

# Перечень комплектации спецтранспорта (на 1 единицу).

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Кол- тво. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | модель АВТОСПЕКТР Mobicom 3032HW «Автомобиль для перевозки опасных грузов 7 класса» | шт. | 1 |
|  | Комплектующие: |  |  |
| 1 | Базовое шасси – цельнометаллический фургон Volkswagen Crafter 50, тип двигателя – дизельный, Евро-4. | шт. | 1 |
| 2 | Кондиционер арт.25251 | комплект | 1 |
| 3 | Система «Парктроник» | комплект | 1 |
| 4 | Радиостанция Midland ALAN 100 Plus с антенной | комплект | 1 |
| 5 | Система раскрепления груза | шт. | 1 |
| 6 | Водительский ЗИП | комплект | 1 |
| 7 | Знак аварийной остановки, буксировочный трос, аптечка, перчатки | комплект | 1 |
| 8 | Огнетушители ОП-5 | шт. | 2 |
| 9 | Автомагнитола с колонками | комплект | 1 |
| 10 | Кузов-контейнер («грязный» отсек) из нержавеющей стали для перевозки РАО, сделанный соответствии с нормами радиационной безопасности (НРБ-99/2009); СП 2.6.1.799-99, основных санитарных правил обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010), санитарных правил по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ) СанПиН 2.6.1.1281-03 | комплект | 1 |
| 11 | Дозиметр прямопоказывающий, электронный | шт. | 1 |
| 12 | Грузоподъёмное устройство с грузоподъёмностью 1000 кг, в составе: | комплект | 1 |
| 12.1 | Таль цепная с полиспасом | шт | 1 |
| 12.2 | Каретка для тали, передвижная | шт | 1 |
| 13 | Набор инструмента в ящике с замком для ликвидации возможной аварии в составе: | комплект | 1 |
|  | - опилки древесные | мешок | 1 |
|  | - флажки или предупредительные знаки радиационной безопасности | шт. | 6 |
|  | Аварийная укладка в составе: - щипцы захват, Nifty Nabber, 140 см - бахилы резиновые, ОЗК р. 4 арт. 2501104 - рукавицы х/б с ПВХ - перчатки латексные (аналог БиКолор) - веревка 60 м - фартук промышленный (поливинилхлорид) - очки защитные 3М™ ФАРЕНГЕЙТ 71360-00005, закрытые, прозрачные, герметичные. - бумажные крафтмешки, 4-х слойные 100*49для сбора РАО | комплект шт. пара пара пара шт. шт. шт. шт | 3 1 2 2 2 1 2 2 5 |
| 14 | Лопата штыковая | шт. | 1 |
| 15 | Топор | шт. | 1 |
| 16 | Кувалда | шт. | 1 |
| 17 | Лом | шт. | 1 |
| 18 | Щетка-сметка | шт. | 1 |
| 19 | Полный комплект документов в составе: -паспорт транспортного средства (ПТС) установленного образца; - технические условия; - паспорт спецтранспорта; - одобрение типа транспортного средства (копия); -техническое описание и руководство по эксплуатации на русском языке; - конструкторская документация; - приёмо-сдаточная ведомость (ЗИП, эксплуатационных документов, спецификаций). | комплект | 1 |