Открытое акционерное общество

«Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля»

ОАО «НИКИЭТ»


ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Уважаемые поставщики!

Заказчик, организатор размещения заказа - ОАО «НИКИЭТ» извещает о продлении срока подачи заявок

ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

На право заключения договора на

	Ремонт кровли с утеплением корпуса 4-4Б ОАО "НИКИЭТ"


Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru
	от
	22
	
	апреля
	2014 года
	№
	140422
	/0499/
	099



на официальном государственном сайте http://zakupki.gov.ru
	от
	22
	
	апреля
	2014 года
	№
	31401097666


на Электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом»  http://www.a-k-d.ru/
	от
	22
	
	апреля
	2014 года
	№
	R023738


Содержание изменения:

В ДОКУМЕНТАЦИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1.  Часть 1 Тома 2 «Техническая часть» читать в новой  редакции:
	
	Приложение № __ 

к Договору № ___________

от «____» _________201_ г.                                       



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Ремонт кровли с утеплением корпуса 4-4Б ОАО "НИКИЭТ".
	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1. 
	2
	3
	4

	2. 
	Ремонт кровли  корпуса №4-4Б.

	3. 
	Демонтажные работы кровли корпуса 4

	4. 
	Разборка парапетных ограждений
	100 м
	1,9474

	5. 
	Снятие флюгарки
	100 шт.
	0,1

	6. 
	Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. из листовой стали
	100 м
	3,0281

	7. 
	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов в 1-3 слоя прим  6 слоев
	100 м2
	20,5711

	8. 
	Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону стен, потолков площадью до 5 м2
	100 м2
	0,7789

	9. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	Т
	54,44

	10. 
	Перевозка строительного мусора на расстояние 23 км автосамосвалами грузоподъемностью до 16 т, перевозка до 23 км
	Т
	54,44

	11. 
	Устройство кровли корпуса №4

	12. 
	Ремонт цементной стяжки отдельными местами, площадь заделки, м2, до: 1,0
	100 мест
	2,92

	13. 
	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой
	100 м2
	19,2305

	14. 
	Плиты минераловатные теплоизоляционные гидрофобизированные на основе базальтового волокна 'rockwool', жесткие, марка 'руф баттс н', толщина от 40 до 200 мм
	М3
	198,07

	15. 
	Устройство пароизоляции прокладной в один слой
	100 м2
	19,2305

	16. 
	Пленка полиэтиленовая армированная
	М2
	2115,355

	17. 
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2
	19,2305

	18. 
	Растворы цементные, марка 150
	М3
	29,422665

	19. 
	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к поз. 12-21-1 до 30 мм
	100 м2
	19,2305

	20. 
	Растворы цементные, марка 150
	М3
	30

	21. 
	Устройство рулонного покрытия в два слоя из наплавляемого материала типа "филизол", "изопласт"
	100 м2
	19,2305

	22. 
	Материал рулонный кровельный, филизол, марка 'в'
	М2
	2596,1175

	23. 
	Материал рулонный кровельный, филизол, марка 'н'
	М2
	2544,19515

	24. 
	Простое оштукатуривание стен цементным раствором по камню .
	100 м2
	0,7789

	25. 
	Вода
	М3
	0,0654276

	26. 
	Смеси сухие штукатурные цементно-песчаные для внутренних и наружных работ, бездобавочные: в12,5 (м150), f50, крупность заполнителя не более 0,5 мм
	Т
	0,373872

	27. 
	Растворы цементные, марка 75
	М3
	0,9409112

	28. 
	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм
	100 м
	3,2456

	29. 
	Растворы цементные, марка 150
	М3
	1,655256

	30. 
	Материал рулонный кровельный, филизол, марка 'в'
	М2
	194,72957

	31. 
	Устройство парапетов из листовой стали
	100 м
	0,6638

	32. 
	Сталь толстолистовая, толщина более 4 мм, общего назначения, марка ст1кп-ст4кп, ст1пс-ст6пс, ст1гпс-ст5гпс
	Т
	0,332912

	33. 
	Парапеты из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием, с=0,5 мм
	М2
	77,591071

	34. 
	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 8 мм
	Т
	0,004741

	35. 
	Смена колпаков на  вентиляционных трубах (труба в один канал)
	10 шт.
	1,4

	36. 
	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,55-0,65 мм
	Т
	0,0728

	37. 
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой хс-068 за один раз
	100 м2
	0,14

	38. 
	Грунтовка хс-068
	Т
	0,002226

	39. 
	Ограждение кровель перилами
	100 м
	1,9474

	40. 
	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка ст0, ширина полки 35-70 мм
	Т
	0,973

	41. 
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой хс-068 за один раз
	100 м2
	0,409

	42. 
	Грунтовка хс-068
	Т
	0,006499828

	43. 
	Окраска огрунтованных металлических поверхностей эмалями пф-115
	100 м2
	0,409

	44. 
	Эмаль, марка пф-115 (цветная), пентафталевая
	Кг
	20,45

	45. 
	Смена воронок водосточных
	10 шт.
	0,7

	46. 
	Воронки для отвода воды с бесчердачных крыш, чугунные, диаметр 200 мм
	Шт.
	7

	47. 
	Установка флюгарок
	Шт.
	10

	48. 
	Аэратор для плоских кровель  (флюгарка)
	Шт.
	10

	49. 
	Ремонт вент камер

	50. 
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади до 20 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,8253

	51. 
	Растворы цементно-известковые, марка 75
	М3
	1,81566

	52. 
	Окраска декоративным наполненным фактурным составом марки "интеко-у" (летним) простых фасадов с подготовкой поверхности по штукатурке или бетону с лесов
	100 м2
	2,3581

	53. 
	Составы декоративные фактурные 'интеко-у', для окраски фасадов
	Т
	0,228736

	54. 
	Смеси сухие штукатурные цементно-песчаные для внутренних и наружных работ, водоудерживающие и повышающие адгезионные свойства: в12,5 (м150), f50, крупность заполнителя не более 0,5 мм
	Т
	0,424458

	55. 
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2
	1,3405

	56. 
	Растворы цементные, марка 150
	М3
	2,050965

	57. 
	Устройство рулонного покрытия в два слоя из наплавляемого материала типа "филизол", "изопласт"
	100 м2
	1,3405

	58. 
	Материал рулонный кровельный, филизол, марка 'в'
	М2
	180,9675

	59. 
	Материал рулонный кровельный, филизол, марка 'н'
	М2
	177,34815

	60. 
	Устройство карнизных свесов из листовой стали
	100 м
	1,1807

	61. 
	Дюбель-гвоздь стальной, диаметр 6 мм, длина 40 мм
	100 шт.
	1,89

	62. 
	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,55-0,65 мм
	Т
	0,361294

	63. 
	Устройство примыканий к стенам каменным из листовой стали
	100 м
	1,1807

	64. 
	Дюбель-гвоздь стальной, диаметр 6 мм, длина 40 мм
	100 шт.
	1,49

	65. 
	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,55-0,65 мм
	Т
	0,327054

	66. 
	Ремонт кровли корпуса 4Б

	67. 
	Демонтажные работы

	68. 
	Разборка парапетных ограждений
	100 м
	1,228

	69. 
	Снятие флюгарки
	100 шт.
	0,08

	70. 
	Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. из листовой стали
	100 м
	2,0566

	71. 
	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов в 1-3 слоя прим  6 слоев
	100 м2
	9,0404

	72. 
	Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону стен, потолков площадью до 5 м2
	100 м2
	0,4912

	73. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	Т
	17,73

	74. 
	Перевозка строительного мусора на расстояние 23 км автосамосвалами грузоподъемностью до 16 т, перевозка до 23 км
	Т
	17,73

	75. 
	Устройство  кровли №4Б

	76. 
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2
	7,3241

	77. 
	Растворы цементные, марка 150
	М3
	11,205873

	78. 
	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к поз. 12-21-1 до 30мм
	100 м2
	7,3241

	79. 
	Растворы цементные, марка 150
	М3
	11,21

	80. 
	Устройство рулонного покрытия в два слоя из наплавляемого материала типа "филизол", "изопласт"
	100 м2
	7,3241

	81. 
	Материал рулонный кровельный, филизол, марка 'в'
	М2
	988,7535

	82. 
	Материал рулонный кровельный, филизол, марка 'н'
	М2
	968,97843

	83. 
	Простое оштукатуривание стен цементным раствором по камню .
	100 м2
	0,4912

	84. 
	Вода
	М3
	0,041261

	85. 
	Смеси сухие штукатурные цементно-песчаные для внутренних и наружных работ, бездобавочные: в12,5 (м150), f50, крупность заполнителя не более 0,5 мм
	Т
	0,235776

	86. 
	Растворы цементные, марка 75
	М3
	0,59337

	87. 
	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм
	100 м
	2,0566

	88. 
	Растворы цементные, марка 150
	М3
	1,048866

	89. 
	Материал рулонный кровельный, филизол, марка 'в'
	М2
	123,396

	90. 
	Устройство парапетов из листовой стали
	100 м
	1,228

	91. 
	Сталь толстолистовая, толщина более 4 мм, общего назначения, марка ст1кп-ст4кп, ст1пс-ст6пс, ст1гпс-ст5гпс
	Т
	0,615873

	92. 
	Парапеты из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием, с=0,5 мм
	М2
	143,539974

	93. 
	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 8 мм
	Т
	0,00877

	94. 
	Смена колпаков на  вентиляционных трубах (труба в один канал)
	10 шт.
	0,4

	95. 
	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,55-0,65 мм
	Т
	0,0208

	96. 
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой хс-068 за один раз
	100 м2
	0,04

	97. 
	Грунтовка хс-068
	Т
	0,000636

	98. 
	Ограждение кровель перилами
	100 м
	0,983

	99. 
	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка ст0, ширина полки 35-70 мм
	Т
	0,491147

	100. 
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой хс-068 за один раз
	100 м2
	0,245

	101. 
	Грунтовка хс-068
	Т
	0,003894

	102. 
	Окраска огрунтованных металлических поверхностей эмалями пф-115
	100 м2
	0,245

	103. 
	Эмаль, марка пф-115 (цветная), пентафталевая
	Кг
	12,25

	104. 
	Смена воронок водосточных
	10 шт.
	0,3

	105. 
	Воронки для отвода воды с бесчердачных крыш, чугунные, диаметр 200 мм
	Шт.
	3

	106. 
	Установка флюгарок
	Шт.
	8

	107. 
	Аэратор для плоских кровель  (флюгарка)
	Шт.
	8

	108. 
	Ремонт вент камер

	109. 
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади до 20 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,7324

	110. 
	Растворы цементно-известковые, марка 75
	М3
	1,61128

	111. 
	Окраска декоративным наполненным фактурным составом марки "интеко-у" (летним) простых фасадов с подготовкой поверхности по штукатурке или бетону с лесов
	100 м2
	2,4414

	112. 
	Составы декоративные фактурные 'интеко-у', для окраски фасадов
	Т
	0,236816

	113. 
	Смеси сухие штукатурные цементно-песчаные для внутренних и наружных работ, водоудерживающие и повышающие адгезионные свойства: в12,5 (м150), f50, крупность заполнителя не более 0,5 мм
	Т
	0,439452

	114. 
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2
	1,7163

	115. 
	Растворы цементные, марка 150
	М3
	2,625939

	116. 
	Устройство рулонного покрытия в два слоя из наплавляемого материала типа "филизол", "изопласт"
	100 м2
	1,7163

	117. 
	Материал рулонный кровельный, филизол, марка 'в'
	М2
	231,7005

	118. 
	Материал рулонный кровельный, филизол, марка 'н'
	М2
	227,06649

	119. 
	Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону стен, потолков площадью до 5 м2
	100 м2
	0,1971

	120. 
	Простое оштукатуривание стен цементным раствором по камню .
	100 м2
	0,1971

	121. 
	Вода
	М3
	0,016556

	122. 
	Смеси сухие штукатурные цементно-песчаные для внутренних и наружных работ, бездобавочные: в12,5 (м150), f50, крупность заполнителя не более 0,5 мм
	Т
	0,094608

	123. 
	Растворы цементные, марка 75
	М3
	0,238097

	124. 
	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм
	100 м
	0,84

	125. 
	Растворы цементные, марка 150
	М3
	0,4284

	126. 
	Материал рулонный кровельный, филизол, марка 'в'
	М2
	50,4

	127. 
	Устройство парапетов из листовой стали
	100 м
	0,657

	128. 
	Сталь толстолистовая, толщина более 4 мм, общего назначения, марка ст1кп-ст4кп, ст1пс-ст6пс, ст1гпс-ст5гпс
	Т
	0,329502

	129. 
	Парапеты из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием, с=0,5 мм
	М2
	76,796224

	130. 
	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 8 мм
	Т
	0,004692

	131. 
	Устройство карнизных свесов из листовой стали
	100 м
	0,1716

	132. 
	Дюбель-гвоздь стальной, диаметр 6 мм, длина 40 мм
	100 шт.
	27

	133. 
	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,55-0,65 мм
	Т
	0,05251

	134. 
	Устройство примыканий к стенам каменным из листовой стали
	100 м
	0,8286

	135. 
	Дюбель-гвоздь стальной, диаметр 6 мм, длина 40 мм
	100 шт.
	105

	136. 
	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,55-0,65 мм
	Т
	0,229522

	137. 
	Демонтажные работы над переходом

	138. 
	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов в 1-3 слоя
	100 м2
	1,0474

	139. 
	Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону стен, потолков площадью до 5 м2
	100 м2
	0,13

	140. 
	Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. из листовой стали
	100 м
	0,52

	141. 
	Замена сетчатого ограждения
	Секция
	15

	142. 
	Ремонт кровли над переходом

	143. 
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2
	1,5224

	144. 
	Растворы цементные, марка 150
	М3
	2,329272

	145. 
	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к поз. 12-21-1 до 30мм
	100 м2
	1,5224

	146. 
	Растворы цементные, марка 150
	М3
	2,4

	147. 
	Простое оштукатуривание стен цементным раствором по камню и бетону внутри зданий
	100 м2
	0,13

	148. 
	Вода
	М3
	0,01092

	149. 
	Смеси сухие штукатурные цементно-песчаные для внутренних и наружных работ, бездобавочные: в12,5 (м150), f50, крупность заполнителя не более 0,5 мм
	Т
	0,0624

	150. 
	Растворы цементные, марка 75
	М3
	0,15704


	151. 
	Устройство рулонного покрытия в два слоя из наплавляемого материала типа "филизол", "изопласт"
	100 м2
	1,5224

	152. 
	Материал рулонный кровельный, филизол, марка 'в'
	М2
	167,469

	153. 
	Материал рулонный кровельный, филизол, марка 'н'
	М2
	167,469

	154. 
	Устройство  парапетов из листовой стали
	100 м
	0,52

	155. 
	Сталь толстолистовая, толщина более 4 мм, общего назначения, марка ст1кп-ст4кп, ст1пс-ст6пс, ст1гпс-ст5гпс
	Т
	0,039

	156. 
	Отливы из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	М2
	36

	157. 
	Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 8 мм
	Т
	0,002

	158. 
	Устройство примыканий к стенам каменным из листовой стали
	100 м
	0,2

	159. 
	Дюбель-гвоздь стальной, диаметр 6 мм, длина 40 мм
	100 шт.
	25,4

	160. 
	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,55-0,65 мм
	Т
	0,0554

	161. 
	Разборка водосточных труб из листовой стали с земли и подмостей
	100 м
	0,2

	162. 
	Навеска водосточных труб с подмостей
	100 м
	0,2

	163. 
	Детали покрытия из стали листовой оцинкованной
	М2
	2,4

	164. 
	Установка воронок водосточных
	Шт.
	2

	165. 
	Воронки для сбора атмосферных осадков из оцинкованной стали, диаметр 125 мм
	Шт.
	2

	166. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	Т
	1,3

	167. 
	Перевозка строительного мусора на расстояние 23 км автосамосвалами грузоподъемностью до 16 т, перевозка до 23 км
	Т
	1,3

	168. 
	Ремонт кровли навеса

	169. 
	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов в 1-3 слоя
	100 м2
	0,282

	170. 
	Ремонт цементной стяжки отдельными местами, площадь заделки, м2, до: 1,0
	100 мест
	0,08

	171. 
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2
	0,282

	172. 
	Растворы цементные, марка 150
	М3
	0,43146

	173. 
	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к поз. 12-21-1 до 30мм
	100 м2
	0,282

	174. 
	Растворы цементные, марка 150
	М3
	0,5

	175. 
	Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. из листовой стали
	100 м
	0,2

	176. 
	Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону стен, потолков площадью до 5 м2
	100 м2
	0,06

	177. 
	Простое оштукатуривание стен цементным раствором по камню и бетону внутри зданий
	100 м2
	0,06

	178. 
	Вода
	М3
	0,00504

	179. 
	Смеси сухие штукатурные цементно-песчаные для внутренних и наружных работ, бездобавочные: в12,5 (м150), f50, крупность заполнителя не более 0,5 мм
	Т
	0,0288

	180. 
	Растворы цементные, марка 75
	М3
	0,07248

	181. 
	Устройство рулонного покрытия в два слоя из наплавляемого материала типа "филизол", "изопласт"
	100 м2
	0,282

	182. 
	Материал рулонный кровельный, филизол, марка 'в'
	М2
	32,43

	183. 
	Материал рулонный кровельный, филизол, марка 'н'
	М2
	32,43

	184. 
	Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. из листовой стали
	100 м
	0,2

	185. 
	Устройство, парапетов из листовой стали
	100 м
	0,2

	186. 
	Сталь толстолистовая, толщина более 4 мм, общего назначения, марка ст1кп-ст4кп, ст1пс-ст6пс, ст1гпс-ст5гпс
	Т
	0,014

	187. 
	Отливы из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	М2
	16

	188. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	Т
	0,094

	189. 
	Перевозка строительного мусора на расстояние 23 км автосамосвалами грузоподъемностью до 16 т, перевозка до 23 км
	Т
	0,094


1. Технические и функциональные характеристики Работ:

Полный перечень работ с указанием  объемов определяется сметной документацией, при этом указания на отдельные виды продукции, содержащиеся в сметной документации, не являются и не могут рассматриваться как требования к продукции, предусмотренной к применению, а также не могут рассматриваться как ссылки на товарные знаки и производителей продукции.
1.1. Для устройства нижнего слоя кровельного ковра должен быть применен материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный, соответствующий следующим требованиям:

	Наименование показателя
	Требуемое значение

	Вид покрытия лицевой стороны
	Мелкозернистая посыпка

	Вид покрытия нижней стороны
	Полимерная пленка

	Масса 1 кв. м, кг,
	4,0±0,2

	Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/кв. м, не менее
	2,0

	Вид основы
	Стеклоткань

	Разрывная сила при растяжении, Н (кгс), не менее
	590 (60)

	Максимальное удлинение, %
	2,0

	Теплостойкость в течение 2ч, при температуре, С, не ниже
	100

	Гибкость на брусе радиусом закругления 25 мм при температуре С, не выше
	-25

	Водонепроницаемость в течение 72 часов под давлением 0,1 МПа
	абсолютная

	Водопоглощение в течение 24ч, % по массе, не более
	1,5

	Температура хрупкости вяжущего, С, не выше
	-35


1.2. Для устройства верхнего слоя кровельного ковра должен быть применен материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный, соответствующий следующим требованиям:

	Наименование показателя
	Требуемое значение

	Вид покрытия лицевой

стороны
	посыпка зернистая (фракция 1,25мм)

	Вид покрытия нижней стороны
	Полимерная пленка

	Масса 1 кв. м, кг,
	5,0±0,2

	Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг /кв. м, не менее
	2,0

	Вид основы
	Стеклоткань

	Разрывная сила при растяжении, Н (кгс), не менее
	590 (60)

	Максимальное удлинение, %
	2,0

	Теплостойкость в течение 2ч, при температуре, С, не ниже
	100

	Гибкость на брусе радиусом закругления 25 мм при температуре С, не выше
	-25

	Водонепроницаемость в течение 72 часов под давлением 0,1 МПа
	абсолютная

	Водопоглощение в течение 24ч, % по массе, не более
	1,5

	Температура хрупкости вяжущего, С, не выше
	-35


1.3. СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ, ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА, ЕГО БЕЗОПАСНОСТИ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРА, РАЗМЕРЕ, УПАКОВКЕ, ОТГРУЗКЕ ТОВАРА И ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ОБ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
	N п/п
	Наименование товара
	Указание на товарный знак (при его наличии) и наименование производителя
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Сведения о сертификации



	
	
	
	Требуемый параметр
	Требуемое значение
	Значение, предлагаемое участником
	
	

	
	СТАЛЬ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ


	
	Марка стали
	СТ0
	
	
	

	
	
	
	Ширина полки
	35, 40, 45, 50, 56, 63, 70
	
	мм
	

	
	
	
	Толщина полки
	3; 4; 5; 6; 7; 8
	
	мм
	

	
	
	
	Радиус внутреннего закругления
	4,5-8,0
	
	мм
	

	
	
	
	Радиус закругления полки
	1,5-2,7
	
	мм
	

	
	
	
	Площадь поперечного сечения
	2,04-10,67
	
	см2
	

	
	
	
	Масса 1 м уголка
	1,60-8,37
	
	кг
	

	
	
	
	Длина уголка мерной длины
	4-12
	
	м
	

	
	
	
	Массовая доля элементов углерода в стали, менее
	0,24
	
	%
	

	
	
	
	Масса уголка
	0,00640-0,10044
	
	т
	

	
	
	
	Центробежный момент инерции
	1,37-28,20
	
	см4
	

	
	
	
	Расстояние от центра тяжести до наружной грани полки
	0,97-2,02
	
	см
	

	
	
	
	Точность прокатки
	А, В
	
	
	

	
	
	
	Предельные отклонения по ширине полки
	от -1,5 до + 1,5
	
	мм
	

	
	
	
	Предельные отклонения по толщине полки
	от -0,6 до + 0,3
	
	мм
	

	
	
	
	Действительное отклонение по длине, до
	+70
	
	мм
	

	
	
	
	Действительная ширина полки
	34,00-71,50
	
	мм
	

	
	
	
	Предельные отклонения по массе 
	-5,0 , +3,0
	
	%
	

	
	
	
	Предельное отклонение по длине
	от +30 до +70
	
	мм
	

	
	
	
	Предельные размеры ширины полки
	34,00-71,50
	
	мм
	

	
	
	
	Предельные размеры толщины полки
	2,60-8,30
	
	мм
	

	
	
	
	Класс 
	I, II
	
	
	

	
	
	
	Действительная толщина полки
	2,60-8,30
	
	мм
	

	
	
	
	Действительная масса уголка
	6,08000000-104,05667700
	
	кг
	

	
	
	
	Действительное отклонение по массе
	от -5,0 до +3,0
	
	%
	

	
	
	
	Действительное отклонение по ширине полки
	от -1,5 до + 1,5
	
	мм
	

	
	
	
	Действительное отклонение по толщине полки
	от -0,6 до + 0,3
	
	мм
	

	
	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ


	
	Марка
	75, 150
	
	
	

	
	
	
	Марка по подвижности 
	Пк2 , Пк3; Пк4
	
	
	

	
	
	
	Назначение 
	кладочные
	
	
	

	
	
	
	Норма подвижности по погружению конуса
	5-14
	
	см
	

	
	
	
	Средняя плотность затвердевшего раствора, более
	1499
	
	Кг/м3
	

	
	
	
	Морозостойкость
	F50-100
	
	
	

	
	
	
	Водоудерживающая способность, более
	89
	
	%
	

	
	
	
	Расслаиваемость свежеприготовленных смесей, менее
	11
	
	%
	

	
	
	
	Содержание золы уноса, менее
	21
	
	%
	

	
	
	
	Характеристики заполнителя песок 
	
	

	
	
	
	Модуль  крупности мелкого заполнителя
	1,90 - 3,05
	
	
	

	
	
	
	Класс мелкого заполнителя
	I; II
	
	
	

	
	
	
	Группа мелкого заполнителя
	Мелкий, повышенной крупности, крупный, средний
	
	
	

	
	
	
	Содержание зерен крупностью менее 0,16мм
	0-10
	
	% по массе
	

	
	
	
	Полный остаток на сите диаметром 2,5 мм
	0-0
	
	% по массе
	

	
	
	
	Полный остаток на сите с сеткой №1,25
	20-40
	
	% по массе
	

	
	
	
	Полный остаток на сите с сеткой №0,63
	30-75
	
	% по массе
	

	
	
	
	Полный остаток на сите с сеткой №0,315
	50-90
	
	% по массе
	

	
	
	
	Полный остаток на сите с сеткой №0,16
	90-100
	
	% по массе
	

	
	
	
	Содержание глины в комках, менее
	0,251
	
	% по массе
	

	
	
	
	Удельная эффективная активность естественныхрадионуклоидов, менее
	375
	
	Бк/кг
	

	
	
	
	Коэффициент фильтрации 
	2,5-22,5
	
	м/сутки
	

	
	
	
	Истинная плотность зерен
	2,0-2,8
	
	г/см3
	

	
	
	
	Частный остаток на сите № 2,5 
	0-0
	
	%
	

	
	
	
	Частный остаток на сите № 1,25 
	20-40
	
	%
	

	
	
	
	Частный остаток на сите №0,63
	10-35
	
	%
	

	
	
	
	Частный остаток на сите № 0,315
	15-30
	
	%
	

	
	
	
	Частный остаток на сите № 0,16
	10-40
	
	%
	

	
	
	
	Масса просеиваемой навески
	1000
	
	г
	

	
	
	
	Масса остатка на сите № 2,5
	0-0
	
	г
	

	
	
	
	Масса остатка на сите № 1,25
	200-400
	
	г
	

	
	
	
	Масса остатка на сите № 0,63
	100-350
	
	г
	

	
	
	
	Масса остатка на сите № 0,315
	150-300
	
	г
	

	
	
	
	Масса остатка на сите № 0,16
	100-400
	
	г
	

	
	
	
	Зерна прошедшие через сито диаметром 2,5 мм
	100-100
	
	% по массе
	

	
	
	
	Содержание пылевидных и глинистых частиц, менее
	3,1
	
	% по массе
	

	
	
	
	Зерна прошедшие через сито с сеткой №1,25
	60-80
	
	% по массе
	

	
	
	
	Зерна прошедшие через сито с сеткой №0,63
	25-70
	
	% по массе
	

	
	
	
	Зерна прошедшие через сито с сеткой №0,315
	10-50
	
	% по массе
	

	
	
	
	Содержание комков глины навеске песка 2,5
	0,02-1,20
	
	%
	

	
	
	
	Масса пробы до промывки(m), более
	999
	
	г
	

	
	
	
	Содержание комков глины навеске песка 1,25
	0,02-1,30
	
	%
	

	
	
	
	Масса пробы после промывки(m1), более
	969
	
	г
	

	
	
	
	Зерна прошедшие через сито с сеткой №0,16
	0-10
	
	% по массе
	

	
	
	
	Масса пробы до промывки(m), менее
	1001
	
	г
	

	
	
	
	Объемно насыпная масса 
	1,45-1,49
	
	т/куб.м.
	

	
	
	
	Масса навески песка (определение истинной плотности), m
	150
	
	г
	

	
	
	
	Масса остатка песка, m1
	94-110
	
	г
	

	
	
	
	Объем воды, вытесненный песком, более/менее
	19/21
	
	мл
	

	
	
	
	Характеристики портландцемента:
	
	
	

	
	
	
	Марка по прочности при сжатии в 28-суточном возрасте, более
	300
	
	
	

	
	
	
	Активные минеральные добавки, всего
	0-5
	
	% по массе
	

	
	
	
	Активные минеральные добавки: доменные гранулированные и электротермофосфорные шлаки, менее
	6
	
	% по массе
	

	
	
	
	Полный остаток на сите № 008, до
	15
	
	%
	

	
	
	
	Активные минеральные добавки: осадочного происхождения, кроме глиежа, менее
	6
	
	% по массе
	

	
	
	
	Вид цемента
	ПЦ400-Д0, ПЦ400-Д5, ПЦ500-Д5, ПЦ500-Д0
	
	
	

	
	
	
	Группа пропаривания
	1, 2; 3
	
	
	

	
	
	
	Предел прочности при сжатии после пропаривания, более
	21(210)
	
	МПа (кгс/см2)
	

	
	
	
	Общая продолжительность пропаривания при температуре 80 °С
	720-780
	
	мин
	

	
	
	
	Активные минеральные добавки: прочие активные, включая глиеж, менее
	6
	
	% по массе
	

	
	
	
	Массовая доля ангидрида серной кислоты (SO(3)) в цементе
	1,0-3,5
	
	% по массе
	

	
	
	
	Предел прочности, при изгибе в возрасте, 28 сут, более
	4,4
	
	МПа
	

	
	
	
	Предел прочности, при сжатии в возрасте, 28 сут, более
	29,4
	
	МПа
	

	
	
	
	обозначения  максимального содержания добавок в портландцементе
	Д0-5
	
	
	

	
	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ


	
	Марка
	75; 150
	
	
	

	
	
	
	Марка по подвижности 
	Пк2 , Пк3; Пк4
	
	
	

	
	
	
	Назначение 
	кладочные
	
	
	

	
	
	
	Норма подвижности по погружению конуса
	5-14
	
	см
	

	
	
	
	Средняя плотность затвердевшего раствора, более
	1499
	
	Кг/м3
	

	
	
	
	Морозостойкость
	F50-100
	
	
	

	
	
	
	Водоудерживающая способность , более
	89
	
	%
	

	
	
	
	Расслаиваемость свежеприготовленных смесей, менее
	11
	
	%
	

	
	
	
	Содержание золы уноса, менее
	21
	
	%
	

	
	
	
	Характеристики заполнителя песок 
	
	

	
	
	
	Модуль  крупности мелкого заполнителя
	1,90 - 3,05
	
	
	

	
	
	
	Класс мелкого заполнителя
	I; II
	
	
	

	
	
	
	Группа мелкого заполнителя
	Мелкий, повышенной крупности, крупный, средний
	
	
	

	
	
	
	Содержание зерен крупностью менее 0,16мм
	0-10
	
	% по массе
	

	
	
	
	Полный остаток на сите диаметром 2,5 мм
	0-0
	
	% по массе
	

	
	
	
	Полный остаток на сите с сеткой №1,25
	20-40
	
	% по массе
	

	
	
	
	Полный остаток на сите с сеткой №0,63
	30-75
	
	% по массе
	

	
	
	
	Полный остаток на сите с сеткой №0,315
	50-90
	
	% по массе
	

	
	
	
	Полный остаток на сите с сеткой №0,16
	90-100
	
	% по массе
	

	
	
	
	Содержание глины в комках, менее
	0,251
	
	% по массе
	

	
	
	
	Удельная эффективная активность естественныхрадионуклоидов, менее
	375
	
	Бк/кг
	

	
	
	
	Коэффициент фильтрации 
	2,5-22,5
	
	м/сутки
	

	
	
	
	Истинная плотность зерен
	2,0-2,8
	
	г/см3
	

	
	
	
	Частный остаток на сите № 2,5 
	0-0
	
	%
	

	
	
	
	Частный остаток на сите № 1,25 
	20-40
	
	%
	

	
	
	
	Частный остаток на сите №0,63
	10-35
	
	%
	

	
	
	
	Частный остаток на сите № 0,315
	15-30
	
	%
	

	
	
	
	Частный остаток на сите № 0,16
	10-40
	
	%
	

	
	
	
	Масса просеиваемой навески
	1000
	
	г
	

	
	
	
	Масса остатка на сите № 2,5
	0-0
	
	г
	

	
	
	
	Масса остатка на сите № 1,25
	200-400
	
	г
	

	
	
	
	Масса остатка на сите № 0,63
	100-350
	
	г
	

	
	
	
	Масса остатка на сите № 0,315
	150-300
	
	г
	

	
	
	
	Масса остатка на сите № 0,16
	100-400
	
	г
	

	
	
	
	Зерна прошедшие через сито диаметром 2,5 мм
	100-100
	
	% по массе
	

	
	
	
	Содержание пылевидных и глинистых частиц, менее
	3,1
	
	% по массе
	

	
	
	
	Зерна прошедшие через сито с сеткой №1,25
	60-80
	
	% по массе
	

	
	
	
	Зерна прошедшие через сито с сеткой №0,63
	25-70
	
	% по массе
	

	
	
	
	Зерна прошедшие через сито с сеткой №0,315
	10-50
	
	% по массе
	

	
	
	
	Содержание комков глины навеске песка 2,5
	0,02-1,20
	
	%
	

	
	
	
	Масса пробы до промывки(m), более
	999
	
	г
	

	
	
	
	Содержание комков глины навеске песка 1,25
	0,02-1,30
	
	%
	

	
	
	
	Масса пробы после промывки(m1), более
	969
	
	г
	

	
	
	
	Зерна прошедшие через сито с сеткой №0,16
	0-10
	
	% по массе
	

	
	
	
	Масса пробы до промывки(m), менее
	1001
	
	г
	

	
	
	
	Объемно насыпная масса 
	1,45-1,49
	
	т/куб.м.
	

	
	
	
	Масса навески песка (определение истинной плотности), m
	150
	
	г
	

	
	
	
	Масса остатка песка, m1
	94-110
	
	г
	

	
	
	
	Объем воды, вытесненный песком, более/менее
	19/21
	
	мл
	

	
	
	
	Характеристики портландцемента:
	
	
	

	
	
	
	Марка по прочности при сжатии в 28-суточном возрасте, более
	300
	
	
	


	
	
	
	Содержание добавок гранулированного доменного шлака, электротермофосфорного шлака
	0-20
	
	% по массе
	

	
	
	
	Вид цемента
	ССПЦ 400-Д0, ССПЦ 400-Д20, ССПЦ500-Д20
	
	
	

	
	
	
	Массовая доля ангидрида серной кислоты (SO(3)) в цементе, до
	3,0
	
	% по массе
	

	
	
	
	Предел прочности, при сжатии в возрасте, 28 сут, более
	39,1
	
	МПа
	

	
	
	
	обозначения  максимального содержания добавок в портландцементе
	Д0-20
	
	
	

	
	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ


	
	Марка
	75, 2150
	
	
	

	
	
	
	Марка по подвижности 
	Пк2 , Пк3; Пк4
	
	
	

	
	
	
	Назначение 
	кладочные
	
	
	

	
	
	
	Норма подвижности по погружению конуса
	5-14
	
	см
	

	
	
	
	Средняя плотность затвердевшего раствора, более
	1499
	
	Кг/м3
	

	
	
	
	Морозостойкость
	F50-100
	
	
	

	
	
	
	Водоудерживающая способность , более
	89
	
	%
	

	
	
	
	Расслаиваемость свежеприготовленных смесей, менее
	11
	
	%
	

	
	
	
	Содержание золы уноса, до
	20
	
	%
	

	
	
	
	Характеристики заполнителя песок 
	
	

	
	
	
	Модуль  крупности мелкого заполнителя
	1,90 - 3,05
	
	
	

	
	
	
	Класс мелкого заполнителя
	I; II
	
	
	

	
	
	
	Группа мелкого заполнителя
	Мелкий; повышенной крупности; крупный, средний
	
	
	

	
	
	
	Содержание зерен крупностью менее 0,16мм
	0-10
	
	% по массе
	

	
	
	
	Полный остаток на сите диаметром 2,5 мм
	0-0
	
	% по массе
	

	
	
	
	Полный остаток на сите с сеткой №1,25
	20-40
	
	% по массе
	

	
	
	
	Полный остаток на сите с сеткой №0,63
	30-75
	
	% по массе
	

	
	
	
	Полный остаток на сите с сеткой №0,315
	50-90
	
	% по массе
	

	
	
	
	Полный остаток на сите с сеткой №0,16
	90-100
	
	% по массе
	

	
	
	
	Содержание глины в комках, менее
	0,251
	
	% по массе
	

	
	
	
	Удельная эффективная активность естественныхрадионуклоидов, менее
	375
	
	Бк/кг
	

	
	
	
	Коэффициент фильтрации 
	2,5-22,5
	
	м/сутки
	

	
	
	
	Истинная плотность зерен
	2,0-2,8
	
	г/см3
	

	
	
	
	Частный остаток на сите № 2,5 
	0-0
	
	%
	

	
	
	
	Частный остаток на сите № 1,25 
	20-40
	
	%
	

	
	
	
	Частный остаток на сите №0,63
	10-35
	
	%
	

	
	
	
	Частный остаток на сите № 0,315
	15-30
	
	%
	

	
	
	
	Частный остаток на сите № 0,16
	10-40
	
	%
	

	
	
	
	Масса просеиваемой навески
	1000
	
	г
	

	
	
	
	Масса остатка на сите № 2,5
	0-0
	
	г
	

	
	
	
	Масса остатка на сите № 1,25
	200-400
	
	г
	

	
	
	
	Масса остатка на сите № 0,63
	100-350
	
	г
	

	
	
	
	Масса остатка на сите № 0,315
	150-300
	
	г
	

	
	
	
	Масса остатка на сите № 0,16
	100-400
	
	г
	

	
	
	
	Зерна прошедшие через сито диаметром 2,5 мм
	100-100
	
	% по массе
	

	
	
	
	Содержание пылевидных и глинистых частиц, менее
	3,1
	
	% по массе
	

	
	
	
	Зерна прошедшие через сито с сеткой №1,25
	60-80
	
	% по массе
	

	
	
	
	Зерна прошедшие через сито с сеткой №0,63
	25-70
	
	% по массе
	

	
	
	
	Зерна прошедшие через сито с сеткой №0,315
	10-50
	
	% по массе
	

	
	
	
	Содержание комков глины навеске песка 2,5
	0,02-1,20
	
	%
	

	
	
	
	Масса пробы до промывки(m), более
	999
	
	г
	

	
	
	
	Содержание комков глины навеске песка 1,25
	0,05-1,30
	
	%
	

	
	
	
	Масса пробы после промывки(m1), более
	969
	
	г
	

	
	
	
	Зерна прошедшие через сито с сеткой №0,16
	0-10
	
	% по массе
	

	
	
	
	Масса пробы до промывки(m), менее
	1001
	
	г
	

	
	
	
	Объемно насыпная масса 
	1,45-1,49
	
	т/куб.м.
	

	
	
	
	Масса навески песка (определение истинной плотности), m
	150
	
	г
	

	
	
	
	Масса остатка песка, m1
	94-110
	
	г
	

	
	
	
	Объем воды, вытесненный песком, более/менее
	19/21
	
	мл
	

	
	
	
	Характеристики портландцемента:
	
	
	

	
	
	
	Марка по прочности при сжатии в 28-суточном возрасте, более
	300
	
	
	

	
	
	
	Активные минеральные добавки, всего
	св. 20 до 80
	
	% по массе
	

	
	
	
	Активные минеральные добавки: доменные гранулированные и электротермофосфорные шлаки
	св. 20 до 80
	
	% по массе
	

	
	
	
	Полный остаток на сите № 008, до
	15
	
	%
	

	
	
	
	Активные минеральные добавки: осадочного происхождения, кроме глиежа, менее
	11
	
	% по массе
	

	
	
	
	Вид цемента
	ШПЦ400, ШПЦ500
	
	
	

	
	
	
	Группа пропаривания
	1, 2; 3
	
	
	

	
	
	
	Предел прочности при сжатии после пропаривания, более
	21(210)
	
	МПа (кгс/см2)
	

	
	
	
	Общая продолжительность пропаривания при температуре 80 °С
	720-780
	
	мин
	

	
	
	
	Активные минеральные добавки: прочие активные, включая глиеж, менее
	11
	
	% по массе
	

	
	
	
	Массовая доля ангидрида серной кислоты (SO(3)) в цементе
	1,0-4,0
	
	% по массе
	

	
	
	
	Предел прочности, при изгибе в возрасте, 28 сут, более
	4,4
	
	МПа
	

	
	
	
	Предел прочности, при сжатии в возрасте, 28 сут, более
	29,4
	
	МПа
	

	
	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ


	
	Толщина
	0,50, 0,55, 0,60, 0,65
	
	мм
	

	
	
	
	Группа
	ХШ; ПК; ОН
	
	
	

	
	
	
	равномерности толщины цинкового покрытия
	НР; УР
	
	
	

	
	
	
	Способность к вытяжке
	Н; Г; ВГ; не нормируется
	
	
	

	
	
	
	Класс толщины цинкового покрытия
	П, 1; 2
	
	
	

	
	
	
	Масса 1 м2 слоя покрытия, нанесенного с двух сторон
	142,5-855
	
	г
	

	
	
	
	Толщина покрытия
	10-60
	
	мкм
	

	
	
	
	Марка стали
	СТ1-СТ4-кипящая; полуспокойная; спокойная; 08;  08пс; 08кп.
	
	
	

	
	
	
	Массовая доля элементов углерода в стали
	0,05-0,27
	
	%
	

	
	
	
	Массовая доля элементов марганца в стали
	0,25-0,70
	
	%
	

	
	
	
	Массовая доля элементов кремния в стали
	0,01-0,37
	
	%
	

	
	
	
	Временное сопротивление разрыву
	255-490; не нормируется
	
	МПа
	

	
	
	
	Предел текучести, более
	229; не нормируется
	
	МПа
	

	
	
	
	Относительное удлинение
	20-27; не нормируется
	
	%
	

	
	
	
	Глубина сферической лунки
	6,9-8,9;  не нормируется
	
	
	

	
	
	
	Количество перегибов, менее
	9;  не нормируется
	
	
	

	
	
	
	Ширина
	750, 800; 850; 900; 950; 1000; 1100, 1200; 1250; 1400, 1450; 1500; 1600; 1700; 1800 
	
	мм
	

	
	ПЛИТЫ МИНЕРАЛО

ВАТНЫЕ ТЕПЛО

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ
	
	Марка
	75, 125; 175; 225 
	
	
	

	
	
	
	Номинальная ширина
	500, 600; 1000
	
	мм
	

	
	
	
	Номинальная толщина
	40; 50; 60, 70, 80; 90; 100; 110; 120
	
	мм
	

	
	
	
	Номинальная длина
	1000, 1200
	
	мм
	

	
	
	
	Плотность, менее
	226
	
	кг/м3
	

	
	
	
	Теплопроводность при температуре 298±5 К, менее
	0,055
	
	Вт/

(м·К)
	

	
	
	
	Теплопроводность при температуре 398±5 К
	0,045-0,077; не нормируется
	
	Вт/

(м·К)
	

	
	
	
	Сжимаемость
	2-20; не нормируется
	
	%
	

	
	
	
	Действительное отклонение по длине
	от -10,0 до +10,0
	
	мм
	

	
	
	
	Действительное отклонение по ширине
	от -5,0 до +10,0
	
	мм
	

	
	
	
	Действительное отклонение по толщине
	от -3,0 до +7,0
	
	мм
	

	
	
	
	Сжимаемость после сорбционного увлажнения
	5-26; не нормируется
	
	%
	

	
	
	
	Прочность на сжатие при 10%-ной деформации, более
	0,03; не нормируется
	
	МПа
	

	
	
	
	Прочность на сжатие при 10%-ной деформации после сорбционного увлажнения, более
	0,03; не нормируется
	
	МПа
	

	
	
	
	Водопоглощение, до
	30; не нормируется
	
	% по массе
	

	
	
	
	Предельные отклонения по длине
	-10, +10
	
	мм
	

	
	
	
	Предельные отклонения по ширине
	-5, +10
	
	мм
	

	
	
	
	Предельные отклонения по толщине
	от -3 до +7
	
	мм
	

	
	
	
	Содержание органических веществ, до
	6
	
	% по массе
	

	
	
	
	Влажность, менее
	2
	
	% по массе
	

	
	
	
	Предельные размеры длины
	990-1210
	
	мм
	

	
	
	
	Предельные размеры ширины
	495-1010
	
	мм
	

	
	
	
	Предельные размеры толщины
	37-127
	
	мм
	

	
	
	
	Действительный  размер длины
	990-1210
	
	мм
	

	
	
	
	Действительный  размер ширины
	495-1010
	
	мм
	

	
	
	
	Действительный  размер толщины
	37-127
	
	мм
	

	
	
	
	Группа горючести, лучше
	Г3
	
	
	

	
	
	
	Горючесть по методу I
	негорючие; горючие
	
	
	

	
	
	
	Температура дымовых газов для горючих материалов
	135-235
	
	°С
	

	
	
	
	Степень повреждения по длине для горючих материалов
	65-85
	
	%
	

	
	
	
	Степень повреждения по массе для горючих материалов
	20-50
	
	%
	

	
	
	
	Продолжительность самостоятельного горения для горючих материалов
	0-30
	
	%
	

	
	
	
	Минеральная вата тип
	А, Б; В
	
	
	

	
	
	
	Модуль кислотности
	св.1,2 до 2,0
	
	
	

	
	
	
	Средний диаметр волокна
	6-12
	
	мкм
	

	
	
	
	Водостойкость, менее
	8
	
	рН
	

	
	
	
	Содержание неволокнистых включений размером св. 0,25 мм, менее
	26
	
	% по массе
	

	
	
	
	Плотность (шаг 10), менее
	110
	
	кг/м3
	

	
	
	
	Теплопроводность при температуре (298±5) К, менее
	0,051
	
	Вт/(м·К)
	

	
	
	
	Теплопроводность при температуре (398±5) К, до
	0,066
	
	Вт/(м·К)
	

	
	
	
	Теплопроводность при температуре (573±5) К, менее
	0,117
	
	Вт/(м·К)
	

	
	
	
	Влажность, менее
	2
	
	% по массе
	

	
	
	
	Содержание органических веществ, менее
	3
	
	% по массе
	


Данные участника должны строго соответствовать нижеприведенным пунктам, отклонение от инструкции не допускается, все характеристики предложенные участником должны строго соответствовать настоящей инструкции! 

Инструкция по заполнению заявки:
 Участник размещения заказа представляет в любой удобной форме или по форме рекомендуемой заказчиком информацию о конкретных показателях товара (материала) используемого при выполнении работ, соответствующих значениям установленным документацией об аукционе в электронной форме, а так же сведения о товарном знаке (при его наличии) предлагаемого для использования товара.

    Конкретные показатели, характеристики товара (материала) используемого при выполнении работ представляются в отношении каждого вида (типа) товара (материала) используемого при выполнении работ по предмету аукциона в электронной форме. Требуется указать  показатели и характеристики каждого вида материалов применяемых  для производства работ в соответствии с требованиями нормативной и технической документации , установленной Заказчиком . Настоящей инструкции. Не указание вышеуказанных сведений, может являться основанием для отклонения первой части заявки.
  В случае отсутствия согласно нормативной документации по каким-либо из применяемых при производстве работ наименований товаров сведений по требуемому параметру характеристик товара, в поле «Значение, предлагаемое участником» в обязательном порядке ставится прочерк либо «не нормируется». Если Заказчиком установлены к описанию материалы на выбор, то соответствующие материалы которые не будут использоваться при производстве работ участником не описываются.

 Для всех наименований марок конкретных производителей, указанных в технической части документации об аукционе, включая сметную документацию, применяется дополнение «либо эквивалент»

Все материалы должны строго соответствовать, Техническому заданию, Приложениям к Техническому заданию, нормативной документации РФ, соответствующим стандартам, техническим условиям. Применяемые материалы должны соответствовать следующим ГОСТ и ТУ: Сталь угловая ГОСТ 8509-93, ГОСТ 380-2005, ГОСТ 25346-89, растворы цементные ГОСТ 28013-98, ГОСТ  8736-93, ГОСТ 8735-88, ГОСТ 10178-85, ГОСТ 22266-94, ГОСТ 30108-94, мелкие заполнители -песок- ГОСТ 8736-93, ГОСТ 8735-88, ГОСТ 30108-94 портландцемент ГОСТ 10178-85, сульфатостойкий цемент-ГОСТ 22266-94, сталь листовая ГОСТ 14918-80, ГОСТ 380-2005. ГОСТ 1050-88, ГОСТ 19904-90, плиты минераловатные ГОСТ 9573-96, ГОСТ 4640-93, ГОСТ 25346-89, ГОСТ 30244-94 Эмаль ПФ-115 - ГОСТ 6465-76, растворители ГОСТ 3134-78, ГОСТ 1571-82, ГОСТ 1928-79
 При подаче заявки Участник вправе представить сведения о сертификации продукции. Материалы, используемые при производстве работ должны иметь соответствующие сертификаты. Наличие соответствующих сертификатов при производстве работ обязательно.

     В поле «Требуемые значения» сведения о показателях, характеристиках товара (материала), перечисленные через «;» -  читать, как «или»; перечисленные через «,» - читать, как «и». Знак «-» разделяющий характеристики свидетельствует о том, что   необходимо выбрать одну или несколько из характеристик (так же марку, тип) находящеюся в указанном диапазоне, и значение должно соответствовать требованиям, нормативной и технической документации, установленной Заказчиком в п.6 Настоящей инструкции, за исключением показателей, для которых инструкцией установлено отдельное требование! Если необходимо описать несколько марок, а далее параметры и характеристики указаны в диапазоне значений , то есть через «-», то необходимо выбрать несколько значений, которые соответствуют каждой из перечисленных марок и значение должно соответствовать требованиям, сметной, и нормативной и технической документации, установленной Заказчиком в п.6 Настоящей инструкции.  Параметр до, следует читать как «менее». Если Заказчиком установлено значение, к примеру от 4 до 5, или свыше 4 до 5, то до читать как включительно. Значение находящееся в скобках, означает, что участник должен выбрать одно из значений, например 1(2). Исключениями являются класс бетона и марка и величина предела прочности на сжатие и изгиб. Мелкие заполнители для бетонов, а именно модуль крупности, должны строго соответствовать значениям, установленным в соответствующем ГОСТ 26633-91. В случае, если Заказчиком установлено к описанию несколько марок, а далее характеристики установлены с союзом «или», или знаками препинания, соответствующими данному союзу, то участнику необходимо указать характеристики соответствующие каждой марке, в соответствии с нормативной документацией, установленной в п.6 Настоящей инструкции, то есть участник должен не выбрать то или иное значение, а указать значения соответствующие нормативной документации их может быть несколько. Содержание глины в комах в щебне в бетонных смесях должно быть не более значения, установленного заказчиком, для щебня, для обоих фракций. Установленное значение предельного отклонения по длине до, считать «включительно».  Если заказчиком в пункте требуемый параметр установлено более/менее и в графе требуемое значение значения через «/», например 1/3, то потребность заказчика следует понимать как, более 1 и  менее 3. Предельные отклонения, все отклонения и размеры должны строго соответствовать  ГОСТ 25346-89 и всем определениям, указанным в данном ГОСТ. Предельные отклонения это постоянная величина, она не изменяется их две, кроме предельного отклонения по длине, если в ГОСТ указано +5 и -5, то это и есть значения предельных отклонений, не +4, или какое либо другое значение. Предельные отклонения не могут равняться нулю. Предельные отклонения так же должны полностью соответствовать выбранной марке, размеру и так далее установленным в соответствующем ГОСТ, например сталь угловая-ГОСТ 8509, числовые значения отклонений должны соответствовать данному ГОСТ. Если заказчиком установлены материалы через запятую, а потом через точку с запятой, то считать точку с запятой применимо только к последней цифре, слову, марке, словосочетанию, предложению, букве, сочетанию цифр со словом или словосочетанием или с буквой и т.п., после запятой, перед точкой с запятой, то есть 1, 2, 3; 4. 4 относиться только к 3, то есть к поставке необходимы 3 материала (1 и 2 и (3 или 4)). Если Заказчиком установлено например 1; 2, 3, 4., то следует читать как (1 или 2) и 3 и 4, то есть к поставке необходимы 3 материала. Если Заказчиком установлено марка, класс, вид, значение и т.д., материала через запятую и далее характеристики через запятую то читать потребность Заказчика следует как, необходимы к поставке все перечисленные материалы, а именно например марка 1,2, далее установлено: класс 1,2, это значит марки 1 и 2 классов 1 и 2 для обоих марок марка 1 класса 1 и 2, марка 2 класса  1 и 2, и т.д. по аналогии. Если заказчиком установлено «предельное отклонение», то есть единственное число, следовательно это одно числовое значение. «Предельные отклонения» это множественное число, то есть несколько значений. «Предельные размеры» - должны строго соответствовать пунктам 1.1.3-1.1.5 ГОСТ 25346-89.  Содержание глины в комах, а так же пылевидных и глинистых частиц в песке, установлено заказчиком в сумме для всех предоставляемых групп песка в одном пункте, то есть например в пункте смеси бетонные песок природный, не должно превышать установленного значения, так же отдельно пункт смеси бетонные песок из отсевов дробления. Все предлагаемые значения должны быть читаемы, то есть должны точно определять к какому параметру (например классу), какой параметр, предлагаемый участником, относиться. Не указание вышеуказанных сведений, или описание не всех требуемых значений, может являться основанием для отклонения первой части заявки. Все предлагаемые значения должны соответствовать математическим, алгебраическим, геометрическим правилам, аксиомам и другим понятиям, принятыми наукой математикой и ее производными. Генетический тип пород и породы камней в щебне должны соответствовать Петрографическому кодексу РФ. 
 При заполнении Участником  поля «Значение, предлагаемое участником» точность значений должна соответствовать установленной Заказчиком в поле «Требуемое значение», а именно должно совпадать количество знаков после запятой. Если Заказчиком установлены целые числа, то участнику необходимо предоставлять значения в целых числах, если Заказчиком установлено одно число после запятой, то есть десятичная дробь, то участнику необходимо предоставлять число с одной цифрой после запятой, то есть десятичную дробь, если Заказчиком установлены два числа после запятой, то есть дробь с делителем 100, то участнику необходимо предоставлять два числа после запятой, то есть число с делителем 100, и т.д. по аналогии. 
 Если в графе «Требуемый параметр», заказчиком установлено «не более», и так далее по аналогии, то данное словосочетание не будет относиться к значению, предлагаемому участником. То есть, например, Заказчиком установлено: графа «Требуемый параметр» температура не более, графа требуемое значение 45 гр.С, то, если участник предлагает значение 45 гр.С, словосочетание «не более» не относиться к его предложению, то есть Заказчик не будет считать предложение участника как «не более 45 гр.С».

1.4. В объем работ также входит:

Погрузка, доставка, выгрузка и переноска строительных материалов осуществляется Подрядчиком.

Погрузка, переноска и вынос строительного мусора в контейнер Подрядчика.

Вывоз мусора осуществляется Подрядчиком.

1.5. Подрядчик обязан назначить приказом ответственное лицо за проведение работ на Объекте. Работы по устройству кровель должны выполняться специализированными бригадами под техническим руководством и контролем инженерно-технических работников Подрядчика, имеющих лицензию на право производства кровельных работ и свидетельство о членстве в СРО. К производству кровельных работ допускаются рабочие, прошедшие медицинский осмотр, обученные правилам техники безопасности, методам ведения этих работ и мерам пожарной безопасности.                                                                                                                      Работы по устройству кровель рекомендуется производить при температуре наружного воздуха до минус 20оС и при отсутствии снегопада, гололеда и дождя. Для устройства рулонного водоизоляционного ковра рекомендуется применять битумно-полимерные материалы на негниющей стеклянной, синтетической основе или эластомерные  вулканизованные пленочные материалы, а также мастичные материалы. Аналогичные материалы рекомендуется применять для устройства пароизоляции. В местах перепада высот, примыкание кровли к парапетам, стенам бортов фонарей, в местах пропуска труб, у водосточных воронок и т.п. должно предусматриваться устройство дополнительного водоизоляционного ковра. Перед устройством водоизоляционного ковра должны быть закончены все виды подготовительных работ, подготовка механизмов, оборудования, приспособлений, инструментов и др., осуществлена приемка основания под кровлю, и составлены акты на скрытые работы. В местах пропуска через кровлю воронок внутреннего водостока слои водоизоляционного ковра должны на 250 мм перекрывать водоприемную чашу. В местах примыкания к стенам, парапетам и другим конструктивным элементам должны быть выполнены наклонные  под углом 450 бортики из легкого бетона, цементно-песчаного раствора или гипсобетона. Высота их у мест примыканий кровли должна быть не менее 100мм. Вертикальные поверхности конструкций, выступающих над кровлей (стенки, парапеты и т.п.), выполненные из кирпича или блоков, должны быть оштукатурены на высоту устройства дополнительного водоизоляционного ковра, но не менее 250мм. В местах примыкания  кровли  к парапетам высотой до 450 мм слои дополнительного водоизоляционного ковра должны быть заведены на верхнюю грань парапета с обделкой мест примыкания оцинкованной кровельной сталью с полимерным покрытием и закреплением ее при помощи костылей.  

1.6. Все работы по ремонту мягких кровель проводятся  в соответствии с требованиями: 

 1.Руководство по проектированию и устройству кровель из битумно-полимерных материалов «ТехноНИКОЛЬ» ЦНИИПромзданий 2002 г.;

 2.СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;

 3.СНиП  II-26-76 «Кровли»;

 4.Пособие к СНиПу II-26-76 «Кровли»;

 5.СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

 6. Положения ГОСКОМАРХИТЕКТУРЫ ВСН 58-88р «Об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения»

2. Требования к качеству Работы:

Контроль качества - это контроль поступающих материалов и каждой технологической операции. Контроль качества стяжки выполняют визуально, при этом устанавливается отсутствие трещин, ровность и достаточная прочность (допускается проверка молотком типа Кашкарова или Физделя). Все переходы от вертикальных поверхностей к горизонтальным должны быть плавными. Состояние стяжки фиксируется актом на скрытые работы. В процессе выполнения кровельного покрытия контроль осуществляет Заказчик и представитель Подрядчика. Отклонения от проекта или действующих норм фиксируются в журнале производства работ и подлежат исправлению (о чем должна быть соответствующая запись в журнале). Качество кровельных работ после капитального ремонта определяют комиссионно и устанавливают соответствие требованиям СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия". В процессе приемки выполненной кровли комиссионно, тщательно осматривают всю кровлю, особенно в зоне воронок, швов и примыканий. Водонепроницаемость проверяют после дождя, однако, заказчик вправе потребовать заливки кровли с предварительной временной герметизацией водоотводов. Залитая водой кровля, должна стоять не менее суток. При обнаружении дефекта устранить его немедленно. На поверхности принятой в эксплуатацию кровле не должно быть воздушных "мешков" (пузырей), морщин и "блюдец" глубиной более 10 мм.
Приемка  готовой кровли должна оформляться актом с оценкой качества выполненных работ и выдачей Заказчику гарантийного паспорта. В паспорте указывается наименование объекта, объем кровельных работ, их качество и гарантийный срок.  

При приемке кровли должен осуществляться поэтапный приемочный контроль качества устройства пароизоляции, теплоизоляции, основания, водоизоляционного и защитного слоев с записью в журнале работ и составлением актов на скрытые работы.
На каждом этапе приемки Подрядчик должен представить Заказчику паспорт завода изготовителя, сертификат соответствия или Техническое свидетельство на используемые материалы. Исполнитель обязан провести испытания используемых материалов на соответствие их физико-технических показателей данным, представленным в выше указанных документах (входной контроль).
Результаты входного контроля используемых материалов должны быть зафиксированы в протоколах испытательных лабораторий, а данные приемочного контроля отдельных слоев многослойной конструкции покрытия в журналах Подрядчика, а также в актах на скрытые работы.

При приемке слоя пароизоляции Подрядчик должен представить Заказчику акт на скрытые работы по результатам визуального контроля (с участием представителя Заказчика) слоя пароизоляции (наличие трещин, вздутий, разрывов, пробоин, расслоений). При приемке Подрядчик должен представить Заказчику акты на скрытые работы по результатам инструментального контроля ровности поверхности основания, его влажности, уклона и уровня понижения поверхности в местах расположения воронок внутреннего водостока, а также оценки визуального контроля (с участием представителя Заказчика). При приемке водоизоляционного слоя Подрядчик должен представлять Заказчику акты на скрытые работы по результатам инструментального контроля (с участием представителя Заказчика) уклона кровли, уровня понижения поверхности в местах расположения воронок внутреннего водоотвода. При приемке защитного слоя Подрядчик представляет Заказчику акты по результатам инструментального контроля (с участием представителя Заказчика) общей толщины защитного слоя.                                                     

После окончания ремонта мягкой кровли крыши, выполненные работы предъявляются к приемке комиссии по приемке работ, назначенной  Заказчиком. При приемке объекта в эксплуатацию комиссия руководствуется действующими нормами и техническими условиями. Запрещается приемка в эксплуатацию объектов производственного назначения с недоделками, препятствующими их эксплуатации и ухудшающими санитарно-гигиенические условия и безопасность труда работающих. 

3. Требования к безопасности Работы:

Перед началом ремонтных или строительных работ территория объекта должна быть подготовлена с определением мест установки бытовых вагончиков,  мест  складирования материалов, баллонов с горючими газами  и мест приготовления битумных мастик.
Выполнение работ по устройству кровель одновременно с другими строительно-монтажными работами на кровлях, связанными с применением открытого огня (сварка и т.п.), не допускается.

До начала производства работ на покрытиях должны быть выполнены все ограждения и выходы на покрытие зданий (из лестничных клеток, по наружным лестницам).

Противопожарные двери и люки выходов на покрытие должны быть исправны и при проведении работ закрыты. Запирать их на замки или другие запоры запрещается.

Проходы и подступы к эвакуационным выходам и стационарным пожарным лестницам должны быть всегда свободными.

На проведение всех видов работ с рулонными и мастичными кровельными материалами или с применением горючих утеплителей ответственный за проведение работ Подрядчика обязан оформить наряд-допуск.

В наряде-допуске должно быть указано место, технологическая последовательность, способы производства, конкретные противопожарные мероприятия, ответственные лица и срок его действия.                                                                                                           Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально ответственный за проведение работ Подрядчика.
При ремонте кровли снимаемый горючий материал должен удаляться на специально подготовленную площадку.
При производстве кровельных работ необходимо выполнять требования безопасности в соответствии  с ГОСТ 12.3.040—86 «Работы кровельные и гидроизоляционные, а также «Правилами пожарной безопасности в РФ» (ППБ-01-93) 

Работы по ремонту мягких кровель проводятся в соответствии с требованиями:

-СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» (Часть 1Общие требования);

-СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

-ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;

-Межотраслевыми правилами по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (ПОТ РМ-007-98);

-СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
4. Требования к объему технической документации:
Смета на ремонтные работы составляется Заказчиком по сборникам ТСН-2001 и предоставляется Подрядчику на стадии подписания договора, с применением  понижающего коэффициента.

Смета является неотъемлемой частью настоящего Технического задания.

Проект производства работ (ППР) разрабатывается и утверждается Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком. ППР необходимо утвердить и  согласовать за неделю до начала выполнения работ.

Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

Проект производства работ должен включать  в себя:

· строительный план;

· технологические карты на выполнение отдельных видов работ (по согласованию с Заказчиком);

· пояснительную записку, содержащую основные решения, природоохранные мероприятия; мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве.
Техническая документация, предъявляемая к Подрядчику при сдаче отремонтированных объектов, должна иметь в своем составе: 

· проектно-сметную документацию (исполнительные рабочие чертежи, сметы составленные  по сборникам ТСН-2001); 
· журнал «входного контроля качества поставляемого материала» 
· журнал регистрации инструктажа на рабочем месте;
· журнал учета инструкций по охране труда;
· журнал учета, проверки и испытаний  электроинструмента и  вспомогательного  оборудования.

· предоставить паспорта на строительно-монтажные леса, подмости, вышки-тура
· журнал производства работ; 

· акты промежуточных приемок и освидетельствований; 

· акты приемки скрытых работ; 

· другую документацию, обязательную к предъявлению по СНиП и действующим техническим условиям в случае аналогии ремонтных работ, предусмотренными СНиП. 
5. Дополнительные условия:

Заказчик не предоставляет мест для размещения персонала и оборудования Подрядчика. 

Размещение рабочих и складирование материалов в собственных вагончиках на территории Заказчика. Место установки вагончиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик должен производить поставку материалов на объект только по согласованию с Заказчиком и в количестве необходимом для обеспечения работы одной смены.
Подрядчик устанавливает биотуалеты для рабочих с последующим обслуживанием.
Для ввоза/вывоза грузов используется транспорт Подрядчика, с оформлением документов установленных правилами Заказчика.
Работы должны производятся только в отведенной зоне работ. После окончания работ Подрядчик должен произвести уборку мусора, материалов и оборудования.
Для входа на территорию и выхода с нее, Подрядчик должен приобрести электронные пропуска на каждого сотрудника стоимостью 200 рублей в т.ч. НДС. В случаи утраты пропуска лицо, его утратившее, обязано немедленно сообщить об этом в бюро пропусков лично, руководителю структурного подразделения и в отдел режима. По фактам утраты пропусков, в случае необходимости, проводятся служебные расследования, виновные в утрате пропуска привлекаются к материальной и дисциплинарной ответственности.

6. Место выполнения Работ:
Адрес: г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 2/8 корпус 4-4Б.

7. Требования к Подрядчику:
· ​​​​На территорию Заказчика допускаются только лица, имеющие гражданство РФ.

· Наличие свидетельства о вступлении в СРО и свидетельства о допуске к выполняемым работам в соответствии с перечнем видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального ремонта.
· Сертификат соответствия по системе менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда по требованиям OHSAS 18001:2007 или эквивалент.

· Сертификат по системе управления  охраной труда, по требованиям ILO-OHS 2001 или эквивалент.

· Сертификат по системе менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008(ISO 9001:2008) или эквивалент.

· Опыт работы организации в данном виде деятельности не менее 3-х лет.

· Обеспечение исполнения своих обязательств по договору в виде безотзывной банковской гарантии в размере 5% (Пяти процентов) от Цены договора.
· Лицензия ФСБ России на осуществление работ, связанных с использованием сведений    составляющих государственную тайну.

8. Сроки выполнения работ по договору:

Начало работ с момента подписания договора, при условии подписания Сторонами Акта приема-передачи Объекта. В случае не подписания Сторонами Акта приема-передачи Объекта до указанной даты начала работ, сроки начала и окончания работ переносятся соразмерно сроку задержки в подписании Акта приема-передачи Объекта.

Максимальный срок проведения работ: 44 рабочих дня.

Начальник РСО                                                 ____________________ В.Н. Кистенев 
	ЗАКАЗЧИК:
Заместитель Директора – Генерального  конструктора по общим вопросам 

______________________  С.Х. Уразов

МП
	ПОДРЯДЧИК:

_______________________

_______________________

____________________ ___________

МП


ПОДПИСИ СТОРОН
48

