                                                                                                            Приложение № 1

                                       Технические характеристики 

1. толщиномер А1210

	Наименование
	Назначение
	                       Технические характеристики

	Толщиномер ультразвуковой А1210
	Проведение диагностики оборудования (определение остаточной толщины).


	Диапазон измеряемых толщин (по стали): от 0,7до 300мм;

Погрешность измерений: 0,1-0,2мм;

Допустимая шероховатость поверхности: Rz 160$

Минимальный радиус кривизны: 10мм;

Диапазон настроек скорости ультразвука: от 1000 до 9999м/с;

Тип дисплея: антибликовый, цветной TFT;

Время непрерывной работы: 10часов;

Диапазон рабочих температур: от -10 до +50 °С;

Энергонезависимая память на 50000 результатов измерений;

Габаритные размеры электронного блока: 157*70*23 мм;

Масса: 250гр.

Отличительная особенность:

-  функция проведения измерений с индикацией остаточной толщины объекта контроля измеряемой в %;

- наличие А-скана, позволяющей исключить риск ложных показаний, повысит тем самым достоверность контроля, проводить экспресс-поиск инородных включений и расслоений с последующим занесением кадров в энергонезависимую память;

-наличие А-скана позволяет получить стабильные результаты при проведении измерений через полимерные, лакокрасочные покрытия и др. типы изоляционных покрытий покрытия

- автоматическая регистрация минимального и максимального значения;

- шкала глубиномера – визуальное представление измерения толщины.



	2. датчик силоизмерительный 4126 ДСТ-1000К-0,25-Д3-IP68 с узлом встройки датчика УВД 4126/067-03, применяется в бункерных весах и дозирующих устройствах, тип датчика - цилиндр. 
Принцип действия - деформация сжатия.

Номинальное усилие

кН

1000,0; 

Категория точности

-

0,25

Рабочий коэффициент передачи (РКП) при номинальной нагрузке

мВ/В

1,5

Начальный коэффициент передачи (НКП) от номинального значения РКП

%, не более

2,5

Сопротивление мостовой схемы входное

Ом

380±2,0

Сопротивление мостовой схемы выходное

Ом

400±4,0

Диапазон рабочих температур (группа исполнения)

°С

-50…+50 (Д3)

Степень защиты оболочки

-

IP54

Напряжение питания постоянным током

В, не более

12

Масса

кг

1,1…8,5

3.эндоскоп видео с поворотной камерой PCE-V240CD составной, длина звена 1000мм, с возможностью архивации данных на карте SD -
- Угол обзора 360°, угол склонения 180°;

- Подвижный и гибкий зонд. Угол изгибания 78°;

- Измерение пройденного расстояния выполняется с помощью электронного дальномера;
Монитор:

- Размеры корпуса (см) :18*11,5*3;

- Дисплей: TFT формат16:9

- Видеовыход:  FBAS;

- Вес: 400гр;

Камера:

- Миниатюрная цветная камера: 1/3 COLOR CMOS;

- Светочувствительность: 0,5lux;

- Объектив: f=2,31мм,  F=2,4;

- Источник света: 12 диодов белого цвета;

- Защита: герметичный;

- Размеры: Ø40мм*60мм;

- Размеры кабеля: Ø6,5мм*20м;

- Время непрерывной работы: около 1,5 часа;

- Вес общий: 8,2кг;
4. Измеритель влажности ИВА-10 – автоматический показывающий непрерывно-действующий прибор, предназначен для измерения объемной доли влаги в азоте, кислороде, воздухе, аргоне, водороде, метане, инертных и других газовых смесях, не взаимодействующих с фосфорным ангидридом.

     -    диапазон измерения относительной влажности 0…98%;

· диапазон измерения температуры точки росы -60…+20 ºС;

· допускаемая абсолютная погрешность измерений: в диапазоне 0…10% – ±0,025%; в диапазоне 10…98%– ±0,7%
5.   Дальномер лазерный РD42 (фирма HILTI).

Диапазон измерения        0,05…200 м

Стандартная дальность измерений без мишени     100 м (панель стены сухой кладки белого цвета)

                                                                                     70 м (бетон, сухой)                                                       

                                                                                     50 м (кирпич, сухой) 

  Точность                                                                    ±1,0 мм для единичных и непрерывных

                                                                                                   измерений 

 Диаметр луча                                                             Макс. 6 мм (длина луча 10 м)

                                                                                     Макс. 30 мм (длина луча 50 м)

                                                                                     Макс. 60 мм (длина луча 100 м)

Срок службы                                                              Максимальное количество измерений при лазере, включенном в течение 10 с 

щелочно-марганцевый                                              8000…10000                          
никель-металлгидридный                                         6000…8000

 Рабочая температура                                                 -10…+50 °C

Температура хранения                                              -30…+70 °C

Класс защиты (за исключением отсека                    защита от пыли и водяных брызг IP 54

 для элементов питания)                                            IEC 529

Масса без элементов питания                                    170 г

Габаритные размеры                                                   120 мм x 55 мм x 28 мм

Комплект поставки                                                     дальномер, чехол, ремешок,   

                                                                                      отражающая мишень, батарейки,

                                                                                      руководство по эксплуатации

Внесен в Государственный реестр средств измерения.

6. Негатоскоп НГС-1 c регулируемой яркостью, предназначен для расшифровки рентгеновских снимков.  

- регулируемая яркость до 100000 кд/м2, для оптической плотности снимка до 4,4 Б;

- размер светового поля экрана 400*120мм;

-  тепловая защита рентгеновского снимка 

- масса: 8кг
7.Пирометр PhotoTemp МХ6 - профессиональный пирометр со встроенной фотокамерой
Диапазон измеряемых температур от -30 до +900° 

Погрешность ±0,75%, но не менее ±1°C 

Воспроизводимость  ±0.5%, но не менее ±1°C в температурном эквиваленте 

Минимальный диаметр измеряемого объекта 19мм (6мм в режиме Ближнего Фокуса) 

Оптическое разрешение  60:1 (ближний фокус 50:1) 

Температурное разрешение  0,1°C 

Лазерное прицеливание  да 

Коэффициент излучения  0,1 -1,0 с шагом 0,01 

Время отклика 250 мс 

Диапазон спектра  8 - 14µm 

Подключение дополнительных устройств  термопара 

Сигнализация дефекта  визуальная/звуковая 

Лазер (Класс II)  мощность 1мВ, длина волны 630-670nм 

Связь с ПК  USB 

Память  до 100 измерений 

Показания на экране  текущее значение, MIN/MAX 

Память фото  26 снимков (640х480 VGA) 

Время перезарядки вспышки  5 секунд 

Оптика  линза 6мм (эквивалент 42мм линзы на 35мм камере) 

Минимальное фокусное расстояние  200мм 

Светочувствительность без вспышки  6 люкс 

Формат файлов  .jpg 

Питание  3В (2 элемента АА) 

Время работы от батарейки  8 ч с выключенным режимом фото 

200 снимков без вспышки/50 снимков со вспышкой 

Индикация разряда  да 

Рабочая температура эксплуатации  0 +50°C 

Масса  580гр



