Федеральное государственное унитарное предприятие

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

|  | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Председателя Закупочного комитета _________С.В. Тарасов «__» апрель 2014 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора

поставку насосов магниторазрядных диодных НМД-0,63 в количестве 2-х шт. с блоком питания БМП-0.25

том 2 «техническая часть»

г.Саров

2014 г.

Техническое задание

на поставку насосов магниторазрядных диодных НМД-0,63 в количестве 2-х шт.

с блоком питания БМП-0.25

Вакуумные насосы магниторазрядные НМД-0,63 предназначены для безмасляной откачки из вакуумных систем газов и газовых смесей (воздуха), получения глубокого и сверхглубокого вакуума. Вакуумные насосы магниторазрядные НМД-0,63 применяются в составе вакуумно-технологического оборудования.

В комплект входит блок питания БМП-0.25 – 1 шт.

Вакуумные насосы магниторазрядные НМД - 0,63 не предназначены для откачки инертных газов и длительной откачки водорода (инертные газы и водород могут откачиваться только в виде примесей к химически активным газам, имеющим атомный вес выше 14) и снижают свою работоспособность при откачке углеводородов.

Технические характеристики:

Технические характеристики насосов магниторазрядных НМД-0,63

| Характеристика |  | НМД-0,63 |
| --- | --- | --- |
| Наибольшая быстрота действия, л/с (± 20%) | - по азоту | 750 |
|  | - по аргону | - |
| Наибольшее давление запуска, Па |  | 1 |
| Наибольшее рабочее давление, Па |  | 2,0*10-3 |
| Предельное остаточное давление, Па |  | 4,0*10-8 |
| Рекомендуемый блок питания, 1 шт. |  | БПМ-0,25 |
| Масса (+5%), кг |  | 200 |
| Присоединительный фланец корпуса насоса по ОСТ 11 868.007 (ФО) | - Dу, мм | 250 |
|  | - Габаритные размеры насоса (+5 max), мм | 560 х 410 х 580 |
| Присоединительный фланец корпуса насоса по ГОСТ 26526 (ФГ) | - Dу, мм | 250 |
|  | - Габаритные размеры насоса (+5 max), мм | 560 х 380 х 590 |

Поставляемые насосы должны быть новыми (дата изготовления – 2014г.). Не допускается поставка выставочных образцов, а также насосов, изготовленных из восстановленных узлов и деталей.

Насосы должны соответствовать указанным техническим характеристикам.

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

2. Срок предоставления гарантии качества товара:

Гарантийный срок на поставленный товар___________________________________

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).

Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару:

- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;

- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: - нет.