Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры

по поставке Зарядчика пневматического порционного ЗП-12

1. Наименование поставляемого товара

1.1. Зарядчик пневматический порционный ЗП-12

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1.Оборудование для УГРУ.

Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже.

Зарядчик пневматический порционный ЗП-12 предназначен для механизированного заряжания скважин гранулированными ВВ, допущенными к механизированному заряжанию на земной поверхности и в подземных горных выработках.

Журнальное постановление на разрешение к применению № 40, 68 от 26.07.68, № 107\72 от 02.09.72, раздел 6, п.5.

Характеристики:
Параметры заряжания шпуров:
Диаметр до                                                      105 мм.
Глубина до                                                        40 м.
Вместимость дозатора ВВ: от                         12 кг.
Диаметр подводящего шланга                        40 мм.
Диаметр зарядного шланга                              40мм.
Плотность заряжания ВВ: до                             1,23 г/куб. см.
Рабочее давление сжатого воздуха                   0,5-0,6 МПа.
Производительность техническая                 120 кг/мин.
Масса зарядчика в сборе(без ВВ)                    31кг.
Высота зарядчика                                           1030мм.
диаметр воронки                                              500 мм.

3. Требования к техническим характеристикам товара

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку поставки товара

5.1. Оборудование поставляется Заказчику в течение не более 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания договора.

6. Требования к комплектации

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации в горнодобывающей промышленности на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия ГОСТам РФ.

11. Требования к результатам работ

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования в течение гарантийного срока, указанного в документации на данное оборудование.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.

| Главный механик | Абраменко Ю.И. |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Кузьмин В.Ф. |