Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора
на право заключения договора на выполнение работ по устройству временных дорог и площадок из дорожных плит для нужд Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Основание:

Утвержденная годовая программа закупок ФГУП «РосРАО» на 2013г.

- Цель работы:

Устройство площадки и временных дорог для транспортирования  РАО с территории ЗАО «Мосрентген»

- Место выполнения работ:

г.Москва, пос. Мосрентген, к.12

- Сроки и график выполнения работ:

Дата начала выполнения работ – дата подписания договора;

Дата окончания выполнения работ – не позднее 1 ноября 2013г.

- Состав работ:

| № п/п | Выполняемые работы |  |  | Потребность в материалах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | Ед. изм. | Кол-во | наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 0,86 |  |  |  |
| 2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 2,58 | Песок карьерный с доставкой до объекта | м3 | 286,38 |
| 3 | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: свыше 10,5 м2 | 100 м3 сборных железобетонных плит | 1,1424 | Плиты дорожные ПДН60-20-40 с доставкой на объект | шт | 68 |
|  |  |  |  | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,0155 |
|  |  |  |  | Мастика битумно-полимерная | т | 0,5141 |
|  |  |  |  | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | т | 0,08 |
|  |  |  |  | Бетон тяжелый, класс В27,5 (М350) | м3 | 0,4798 |
|  |  |  |  | Раствор готовый отделочный | м3 | 0,8225 |
| 4 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т | 1т | 285,6 |  |  |  |

- Требования к участникам  процедуры закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (лицензии, сертификаты, допуски с обоснованием их требования):

  - Наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии, выданное саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство  и имеющим  право на выполнение работ:

- - строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений

- Порядок приемки результатов работы:

Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акт сдачи-приемки.

Исполнитель ведет, а по завершение работ передает заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006.

- Гарантийный срок:

Гарантийный срок на работы – 24 месяца с момента принятия результата работ.