ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку телефонных аппаратов
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка телефонных аппаратов  для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц. 
	№ п/п
	Наименование товара 
	Требования к техническим характеристикам, потребительским свойствам, характеристикам безопасности, упаковке, и иные показатели. 
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Телефонный аппарат ТАС-М-4ЦБ

(или эквивалент)
	Аппараты телефонные должны быть предназначены для обеспечения связи между абонентами корабельных телефонных станций КАТС с напряжением питания 24 и 60 В при сопротивлении абонентской линии до 1500 Ом.

 Без номеронабирателя, в настенном исполнение в защитном шкафу.

Предназначен для эксплуатации на палубе.

Температура окружающей среды в диапазоне от минус 40 до плюс 50°С.

Относительная влажность воздуха работы до 98% при температуре 40°С.

Аппарат устойчив к одиночным ударам с большим ускорением.

Средний срок службы не менее 12 лет.

Масса аппарата не более 9,5кг.

Аппараты обеспечивают устойчивую связь при уровне окружающего шума до 100дБ.

Аппарат должен быть предназначен для эксплуатации на палубе.

	Не менее 12 месяцев 
	110
	шт.

	2
	Телефонный аппарат ТАС-М-4

(или эквивалент)
	Аппараты телефонные должны быть предназначены для обеспечения связи между абонентами корабельных телефонных станций КАТС с напряжением питания 24 и 60 В при сопротивлении абонентской линии до 1500 Ом.

 С дисковым номеронабирателем, в настенном исполнение в защитном шкафу.

Предназначен для эксплуатации на палубе.

Температура окружающей среды в диапазоне от минус 40 до плюс 50°С.

Относительная влажность воздуха работы до 98% при температуре 40°С.

Аппарат устойчив к одиночным ударам с большим ускорением.

Средний срок службы не менее 12 лет.

Масса аппарата не более 9,5кг.

Аппараты обеспечивают устойчивую связь при уровне окружающего шума до 100дБ.

Аппарат должен быть предназначен для эксплуатации на палубе.
	
	155
	шт.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги). В случае поставки аналогов, затраты на корректировку проектной документации связанную с заменой оборудования, согласование с Заказчиком, а также прохождение входного контроля Поставщик осуществляет за свой счет. 

        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость оборудования, расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата в течение 30 дней с даты поставки товара на склад Заказчика. (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)
5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Паспорта на русском языке. 
        7. Место поставки продукции:

г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
        8. Сроки поставки продукции:

Начало поставки: с даты заключения договора

Окончание поставки: в течение 4 недель с даты заключения договора.
Начальник отдела снабжения                                                                            ___________________________Д.П.Давыдов
                                                                                                                                                                    подпись                                         ФИО                                                                                                     

Исполнитель                                                                                                    ________________________Бухтояров Д.А.________
                                                                                                                                                                 подпись                                         ФИО                                   
