Федеральное государственное унитарное предприятие 
«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»


	СОГЛАСОВАНО:

Руководитель подразделения-заказчика

 _________________О.И.Пантелеев 


	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель председателя

Закупочного комитета

______________Г.В.Комаров



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на замену наружного водопровода от ВК-4б до ПГ-840 длиной 64м

том 2 «техническая часть»

г.Саров 2014г.

Техническое задание

на поставку Замена наружного водопровода от ВК-4б до ПГ-840 длиной 64м.

Предмет закупки по ГПЗ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1.
	Замена наружного водопровода от ВК-4б до ПГ-840 длиной 64м.


	м
	64
	3 квартал
	24 месяца


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее ___ года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Не требуется



	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	1. Произвести замену существующих стальных труб на трубы типа ПНД Ду-250мм, L=64метра



	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	

	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	Не требуется



	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Не требуется



	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Не требуется



	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Не требуется



	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	Не требуется



	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не требуется



	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	Не требуется



	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	Не требуется



	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	Не требуется



	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	По акту выполненных работ



	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Сертификаты качества, исполнительную документацию службе эксплуатации



	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Не требуется



	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не требуется



	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	2 года



	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Не требуется



	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не требуется



	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Не требуется



	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не требуется



	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Не требуется




ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Требования к участнику процедуры закупки:

1. Наличие лицензии на выполнение данных работ.

2. Замена наружного водопровода  от ВК-4б до ПГ-840 длиной 64м на промплощадкесогласно дефектной ведомости, планируемой к передаче поставщику (исполнителю) в процессе исполнения договора.

	№пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Обоснование

	1
	2
	3
	4
	5

	 Раздел 1. Демонтажные работы



	1
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	0,0125
	ТЕРр68-12-4

	2
	Разборка покрытий и оснований: щебеночных
	100 м3 конструкций
	0,05
	ТЕРр68-12-2

	3
	Демонтаж трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 250 мм
(МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)
	1 км трубопровода
	0,064
	ТЕР24-01-002-08

	4
	Демонтаж задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 250 мм
(МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)
	1 задвижка (или клапан обратный)
	3
	ТЕР22-03-007-05

	Раздел 2. Строительно-монтажные работы

	5
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,256
	ТЕР01-01-003-14

	6
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,205
	ТЕР01-02-057-02

	7
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,24
	ТЕР01-01-033-01

	8
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	0,19
	ТЕР01-02-061-01

	9
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	2,59
	ТЕР01-02-005-01

	10
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм
	1 км трубопровода
	0,064
	ТЕР22-01-021-06

	11
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром: 200 мм
	10 м
	6,4
	ТСЦ-507-0555

	12
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 200 мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	3
	ТЕР22-03-007-04

	13
	Задвижки МЗВ диаметром: 200 мм
	шт.
	3
	ТСЦ-302-1180 (прим)

	14
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 200 мм
	шт.
	6
	ТСЦ-507-0972

	15
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	1,6
	ТЕР22-03-002-01

	16
	Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 200 мм (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	6
	ТСЦ-507-0720

	17
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями д-200
	шт.
	4
	ТСЦ-507-2627 (прим)

	18
	Отвод эл.сварной диаметр: 200 мм
	шт.
	6
	ТСЦ-507-0834 (прим)

	19
	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича
	1 м3
	0,045
	ТЕР46-03-007-03

	20
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2


	1 м3 заделки
	0,04
	ТЕР46-03-017-06

	Переврезки на время ремонта



	21
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 200 мм
	1 врезка
	3
	ТЕР22-06-005-05

	22
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 200 мм
	1 км трубопровода
	0,0015
	ТЕР22-01-011-06

	23
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 219 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	1,5
	ТСЦ-103-0187

	 Благоустройство                           



	24
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную
	100 м2
	2
	ТЕР47-01-046-04

	25
	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04
	100 м2
	-2
	ТЕР47-01-046-05

	26
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	100 м2
	2
	ТЕР47-01-046-06

	27
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных
	1000 м2 основания
	0,025
	ТЕР27-04-007-01

	28
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03
	1000 м2 основания
	0,025
	ТЕР27-04-007-04

	29
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,025
	ТЕР27-06-020-01

	30
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01
	1000 м2 покрытия
	0,025
	ТЕР27-06-021-01

	31
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	0,08
	ТЕР27-02-010-02

	32
	Бордюры
	м3
	0,12
	ТСЦ-403-2121








