18

ТОМ 2. Техническая часть.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

к заявке на размещение заказа на поставку сантехматериалов для нужд ФГУП «Уральский электромеханический завод»
1. Наименование лота:

Поставка сантехматериалов.
2. Технические характеристики оборудования
	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики


	Кол-во

	1
	Конденсатоотводчик КОРАЛ РКПМ-РН 1525 Ду15 Ру25 
	Тип поплавковый 

Исполнение фланцевое
Комплектация – КОФ, прокладки, крепеж 

Способ размещения - горизонтальная врезка, соосное расположение входа и выхода
Максимальное рабочее давление – 25 кгс/см2

Возможность работы в экстремальных условиях

Максимальная производительность по пару

для d седла = 3,2 мм: 232 кг/ч

Габаритные размеры 406х214х150 мм

Масса 10,4кг

Группа климатического исполнения по ГОСТ 12997-84 – Д1 (от -25 до +70 гр.С)
Класс герметичности затвора по ГОСТ 9544-93 – А

Окружающая среда по ГОСТ 15150-69 - 2

Устойчивость к вибрации по ГОСТ 12997-84 – L1

Рабочая среда – паро-конденсатная смесь

Температура рабочей среды – 1…250 гр.С

Размеры механических примесей - ≤ 10-1
Cредний срок службы в системах с давлением пара:

- низкое (2,1 кг/см2) – 12…15 лет;

- среднее (14 кг/см2) – 5…7 лет;

- высокое (25 кг/см2) – 2-3 года
Качество конденсата, возвращаемого с производства, должно удовлетворять следующим нормам, не более:
Общая жесткость – 50 мкг-экв/кг

Содержание соединений железа – 100 мкг/кг

Содержание соединений меди – 20 мкг/кг

Содержание кремниевой кислоты – 120 мкг/кг

pH – 8,5-9,5

Перманганатная окисляемость – 5 мг О2/кг

Содержание нефтепродуктов – 0,5 кгс/см2
	5

	2
	Конденсатоотводчик КОРАЛ РКПМ-РН 2025 Ду20 Ру25 
	Тип поплавковый 

Исполнение фланцевое
Комплектация – КОФ, прокладки, крепеж 

Способ размещения - горизонтальная врезка, соосное расположение входа и выхода
Максимальное рабочее давление – 25 кгс/см2

Возможность работы в экстремальных условиях

Максимальная производительность по пару

для d седла = 4 мм: 363 кг/ч

Габаритные размеры 406х216х150 мм

Масса 10,9кг
Группа климатического исполнения по ГОСТ 12997-84 – Д1 (от -25 до +70 гр.С)
Класс герметичности затвора по ГОСТ 9544-93 – А

Окружающая среда по ГОСТ 15150-69 - 2

Устойчивость к вибрации по ГОСТ 12997-84 – L1

Рабочая среда – паро-конденсатная смесь

Температура рабочей среды – 1…250 гр.С

Размеры механических примесей - ≤ 10-1
Cредний срок службы в системах с давлением пара:

- низкое (2,1 кг/см2) – 12…15 лет;

- среднее (14 кг/см2) – 5…7 лет;

- высокое (25 кг/см2) – 2-3 года
Качество конденсата, возвращаемого с производства, должно удовлетворять следующим нормам, не более:
Общая жесткость – 50 мкг-экв/кг

Содержание соединений железа – 100 мкг/кг

Содержание соединений меди – 20 мкг/кг

Содержание кремниевой кислоты – 120 мкг/кг

pH – 8,5-9,5

Перманганатная окисляемость – 5 мг О2/кг

Содержание нефтепродуктов – 0,5 кгс/см2
	5

	3
	Конденсатоотводчик КОРАЛ РКПМ-РН 2525 Ду25 Ру25 
	Тип поплавковый 

Исполнение фланцевое
Комплектация – КОФ, прокладки, крепеж 

Способ размещения - горизонтальная врезка, соосное расположение входа и выхода
Максимальное рабочее давление – 25 кгс/см2

Возможность работы в экстремальных условиях

Максимальная производительность по пару

для d седла = 5 мм: 567 кг/ч

Габаритные размеры 461х220х150 мм

Масса 12,4кг

Группа климатического исполнения по ГОСТ 12997-84 – Д1 (от -25 до +70 гр.С)
Класс герметичности затвора по ГОСТ 9544-93 – А

Окружающая среда по ГОСТ 15150-69 - 2

Устойчивость к вибрации по ГОСТ 12997-84 – L1

Рабочая среда – паро-конденсатная смесь

Температура рабочей среды – 1…250 гр.С

Размеры механических примесей - ≤ 10-1
Cредний срок службы в системах с давлением пара:

- низкое (2,1 кг/см2) – 12…15 лет;

- среднее (14 кг/см2) – 5…7 лет;

- высокое (25 кг/см2) – 2-3 года
Качество конденсата, возвращаемого с производства, должно удовлетворять следующим нормам, не более:
Общая жесткость – 50 мкг-экв/кг

Содержание соединений железа – 100 мкг/кг

Содержание соединений меди – 20 мкг/кг

Содержание кремниевой кислоты – 120 мкг/кг

pH – 8,5-9,5

Перманганатная окисляемость – 5 мг О2/кг

Содержание нефтепродуктов – 0,5 кгс/см2
	5

	4
	Конденсатоотводчик КОРАЛ РКПМ-РН 3225 Ду32 Ру25
	Тип поплавковый 

Исполнение фланцевое
Комплектация – КОФ, прокладки, крепеж 

Способ размещения - горизонтальная врезка, соосное расположение входа и выхода
Максимальное рабочее давление – 25 кгс/см2

Возможность работы в экстремальных условиях

Максимальная производительность по пару

для d седла = 6,3 мм: 901 кг/ч

Габаритные размеры 461х234х150 мм

Масса 13,8кг

Группа климатического исполнения по ГОСТ 12997-84 – Д1 (от -25 до +70 гр.С)
Класс герметичности затвора по ГОСТ 9544-93 – А

Окружающая среда по ГОСТ 15150-69 - 2

Устойчивость к вибрации по ГОСТ 12997-84 – L1

Рабочая среда – паро-конденсатная смесь

Температура рабочей среды – 1…250 гр.С

Размеры механических примесей - ≤ 10-1
Cредний срок службы в системах с давлением пара:

- низкое (2,1 кг/см2) – 12…15 лет;

- среднее (14 кг/см2) – 5…7 лет;

- высокое (25 кг/см2) – 2-3 года
Качество конденсата, возвращаемого с производства, должно удовлетворять следующим нормам, не более:
Общая жесткость – 50 мкг-экв/кг

Содержание соединений железа – 100 мкг/кг

Содержание соединений меди – 20 мкг/кг

Содержание кремниевой кислоты – 120 мкг/кг

pH – 8,5-9,5

Перманганатная окисляемость – 5 мг О2/кг

Содержание нефтепродуктов – 0,5 кгс/см2
	3

	5
	Конденсатоотводчик КОРАЛ РКПМ-РН 4025 Ду40 Ру25
	Тип поплавковый 

Исполнение фланцевое
Комплектация – КОФ, прокладки, крепеж 

Способ размещения - горизонтальная врезка, соосное расположение входа и выхода
Максимальное рабочее давление – 25 кгс/см2

Возможность работы в экстремальных условиях

Максимальная производительность по пару

для d седла = 8 мм: 1453 кг/ч

Габаритные размеры 590х280х190 мм

Масса 26,6кг

Группа климатического исполнения по ГОСТ 12997-84 – Д1 (от -25 до +70 гр.С)
Класс герметичности затвора по ГОСТ 9544-93 – А

Окружающая среда по ГОСТ 15150-69 - 2

Устойчивость к вибрации по ГОСТ 12997-84 – L1

Рабочая среда – паро-конденсатная смесь

Температура рабочей среды – 1…250 гр.С

Размеры механических примесей - ≤ 10-1
Cредний срок службы в системах с давлением пара:

- низкое (2,1 кг/см2) – 12…15 лет;

- среднее (14 кг/см2) – 5…7 лет;

- высокое (25 кг/см2) – 2-3 года
Качество конденсата, возвращаемого с производства, должно удовлетворять следующим нормам, не более:
Общая жесткость – 50 мкг-экв/кг

Содержание соединений железа – 100 мкг/кг

Содержание соединений меди – 20 мкг/кг

Содержание кремниевой кислоты – 120 мкг/кг

pH – 8,5-9,5

Перманганатная окисляемость – 5 мг О2/кг

Содержание нефтепродуктов – 0,5 кгс/см2
	3

	6
	Конденсатоотводчик КОРАЛ РКПМ-РН 5025 Ду50 Ру25
	Тип поплавковый 

Исполнение фланцевое
Комплектация – КОФ, прокладки, крепеж 

Способ размещения - горизонтальная врезка, соосное расположение входа и выхода
Максимальное рабочее давление – 25 кгс/см2

Возможность работы в экстремальных условиях

Максимальная производительность по пару

для d седла = 10 мм: 2270 кг/ч

Габаритные размеры 590х320х190 мм

Масса 28,8кг

Группа климатического исполнения по ГОСТ 12997-84 – Д1 (от -25 до +70 гр.С)
Класс герметичности затвора по ГОСТ 9544-93 – А

Окружающая среда по ГОСТ 15150-69 - 2

Устойчивость к вибрации по ГОСТ 12997-84 – L1

Рабочая среда – паро-конденсатная смесь

Температура рабочей среды – 1…250 гр.С

Размеры механических примесей - ≤ 10-1
Cредний срок службы в системах с давлением пара:

- низкое (2,1 кг/см2) – 12…15 лет;

- среднее (14 кг/см2) – 5…7 лет;

- высокое (25 кг/см2) – 2-3 года
Качество конденсата, возвращаемого с производства, должно удовлетворять следующим нормам, не более:
Общая жесткость – 50 мкг-экв/кг

Содержание соединений железа – 100 мкг/кг

Содержание соединений меди – 20 мкг/кг

Содержание кремниевой кислоты – 120 мкг/кг

pH – 8,5-9,5

Перманганатная окисляемость – 5 мг О2/кг

Содержание нефтепродуктов – 0,5 кгс/см2
	5

	7
	Конденсатоотводчик 45с13нж КОРАЛ без фильтра Ду15 Ру40 
	Тип термодинамический 

Исполнение под приварку
Способ размещения - горизонтальная врезка, соосное расположение входа и выхода
Максимальное рабочее давление – 40 кгс/см2

Минимальное рабочее давление – 0,5 кгс/см2
Максимальная производительность по пару

180 кг/ч
Габаритные размеры 100х78х57,7 мм
Масса 1,29кг

Группа климатического исполнения по ГОСТ 12997-84 – Д1 (от -25 до +70 гр.С)
Класс герметичности затвора по ГОСТ 9544-93 – А

Окружающая среда по ГОСТ 15150-69 – 2

Устойчивость к вибрации по ГОСТ 12997-84 – L1

Рабочая среда – паро-конденсатная смесь

Температура рабочей среды – 1…250 гр.С

Размеры механических примесей - ≤ 10-1
Cредний срок службы в системах с давлением пара:

- низкое (2,1 кг/см2) – 7…10 лет;

- среднее (12,5 кг/см2) – 15 месяцев;

- высокое (40 кг/см2) – 10-12 месяцев

Качество конденсата, возвращаемого с производства, должно удовлетворять следующим нормам, не более:
Общая жесткость – 50 мкг-экв/кг

Содержание соединений железа – 100 мкг/кг

Содержание соединений меди – 20 мкг/кг

Содержание кремниевой кислоты – 120 мкг/кг

pH – 8,5-9,5

Перманганатная окисляемость – 5 мг О2/кг

Содержание нефтепродуктов – 0,5 кгс/см2
	5

	8
	Конденсатоотводчик 45с13нж КОРАЛ без фильтра Ду20 Ру40
	Тип термодинамический 

Исполнение под приварку
Способ размещения - горизонтальная врезка, соосное расположение входа и выхода
Максимальное рабочее давление – 40 кгс/см2

Минимальное рабочее давление – 0,5 кгс/см2
Максимальная производительность по пару

280 кг/ч
Габаритные размеры 100х78х57,7 мм
Масса 1,3кг

Группа климатического исполнения по ГОСТ 12997-84 – Д1 (от -25 до +70 гр.С)
Класс герметичности затвора по ГОСТ 9544-93 – А

Окружающая среда по ГОСТ 15150-69 – 2

Устойчивость к вибрации по ГОСТ 12997-84 – L1

Рабочая среда – паро-конденсатная смесь

Температура рабочей среды – 1…250 гр.С

Размеры механических примесей - ≤ 10-1
Cредний срок службы в системах с давлением пара:

- низкое (2,1 кг/см2) – 7…10 лет;

- среднее (12,5 кг/см2) – 15 месяцев;

- высокое (40 кг/см2) – 10-12 месяцев
Качество конденсата, возвращаемого с производства, должно удовлетворять следующим нормам, не более:
Общая жесткость – 50 мкг-экв/кг

Содержание соединений железа – 100 мкг/кг

Содержание соединений меди – 20 мкг/кг

Содержание кремниевой кислоты – 120 мкг/кг

pH – 8,5-9,5

Перманганатная окисляемость – 5 мг О2/кг

Содержание нефтепродуктов – 0,5 кгс/см2
	5

	9
	Конденсатоотводчик 45с13нж КОРАЛ без фильтра Ду25 Ру40
	Тип термодинамический 

Исполнение под приварку
Способ размещения - горизонтальная врезка, соосное расположение входа и выхода
Максимальное рабочее давление – 40 кгс/см2

Минимальное рабочее давление – 0,5 кгс/см2
Максимальная производительность по пару

400 кг/ч
Габаритные размеры 100х78х57,7 мм
Масса 1,36кг

Группа климатического исполнения по ГОСТ 12997-84 – Д1 (от -25 до +70 гр.С)
Класс герметичности затвора по ГОСТ 9544-93 – А

Окружающая среда по ГОСТ 15150-69 – 2

Устойчивость к вибрации по ГОСТ 12997-84 – L1

Рабочая среда – паро-конденсатная смесь

Температура рабочей среды – 1…250 гр.С

Размеры механических примесей - ≤ 10-1
Cредний срок службы в системах с давлением пара:

- низкое (2,1 кг/см2) – 7…10 лет;

- среднее (12,5 кг/см2) – 15 месяцев;

- высокое (40 кг/см2) – 10-12 месяцев

Качество конденсата, возвращаемого с производства, должно удовлетворять следующим нормам, не более:
Общая жесткость – 50 мкг-экв/кг

Содержание соединений железа – 100 мкг/кг

Содержание соединений меди – 20 мкг/кг

Содержание кремниевой кислоты – 120 мкг/кг

pH – 8,5-9,5

Перманганатная окисляемость – 5 мг О2/кг

Содержание нефтепродуктов – 0,5 кгс/см2
	5



	10
	Конденсатоотводчик 45с13нж КОРАЛ без фильтра Ду32 Ру40
	Тип термодинамический 

Исполнение под приварку
Способ размещения - горизонтальная врезка, соосное расположение входа и выхода
Максимальное рабочее давление – 40 кгс/см2

Минимальное рабочее давление – 0,5 кгс/см2
Максимальная производительность по пару

720 кг/ч
Габаритные размеры 150х127х93,7 мм
Масса 5,12кг

Группа климатического исполнения по ГОСТ 12997-84 – Д1 (от -25 до +70 гр.С)
Класс герметичности затвора по ГОСТ 9544-93 – А

Окружающая среда по ГОСТ 15150-69 – 2

Устойчивость к вибрации по ГОСТ 12997-84 – L1

Рабочая среда – паро-конденсатная смесь

Температура рабочей среды – 1…250 гр.С

Размеры механических примесей - ≤ 10-1
Cредний срок службы в системах с давлением пара:

- низкое (2,1 кг/см2) – 7…10 лет;

- среднее (12,5 кг/см2) – 15 месяцев;

- высокое (40 кг/см2) – 10-12 месяцев

Качество конденсата, возвращаемого с производства, должно удовлетворять следующим нормам, не более:
Общая жесткость – 50 мкг-экв/кг

Содержание соединений железа – 100 мкг/кг

Содержание соединений меди – 20 мкг/кг

Содержание кремниевой кислоты – 120 мкг/кг

pH – 8,5-9,5

Перманганатная окисляемость – 5 мг О2/кг

Содержание нефтепродуктов – 0,5 кгс/см2
	5

	11
	Конденсатоотводчик 45с13нж КОРАЛ без фильтра Ду40 Ру40
	Тип термодинамический 

Исполнение под приварку
Способ размещения - горизонтальная врезка, соосное расположение входа и выхода
Максимальное рабочее давление – 40 кгс/см2

Минимальное рабочее давление – 0,5 кгс/см2
Максимальная производительность по пару

1100 кг/ч
Габаритные размеры 150х127х93,7 мм
Масса 5,09кг

Группа климатического исполнения по ГОСТ 12997-84 – Д1 (от -25 до +70 гр.С)
Класс герметичности затвора по ГОСТ 9544-93 – А

Окружающая среда по ГОСТ 15150-69 – 2

Устойчивость к вибрации по ГОСТ 12997-84 – L1

Рабочая среда – паро-конденсатная смесь

Температура рабочей среды – 1…250 гр.С

Размеры механических примесей - ≤ 10-1
Cредний срок службы в системах с давлением пара:

- низкое (2,1 кг/см2) – 7…10 лет;

- среднее (12,5 кг/см2) – 15 месяцев;

- высокое (40 кг/см2) – 10-12 месяцев

Качество конденсата, возвращаемого с производства, должно удовлетворять следующим нормам, не более:
Общая жесткость – 50 мкг-экв/кг

Содержание соединений железа – 100 мкг/кг

Содержание соединений меди – 20 мкг/кг

Содержание кремниевой кислоты – 120 мкг/кг

pH – 8,5-9,5

Перманганатная окисляемость – 5 мг О2/кг

Содержание нефтепродуктов – 0,5 кгс/см2
	3

	12
	Конденсатоотводчик 45с13нж КОРАЛ без фильтра Ду50 Ру40
	Тип термодинамический 

Исполнение под приварку
Способ размещения - горизонтальная врезка, соосное расположение входа и выхода
Максимальное рабочее давление – 40 кгс/см2

Минимальное рабочее давление – 0,5 кгс/см2
Максимальная производительность по пару

1600 кг/ч
Габаритные размеры 150х127х93,7 мм
Масса 5,19кг

Группа климатического исполнения по ГОСТ 12997-84 – Д1 (от -25 до +70 гр.С)
Класс герметичности затвора по ГОСТ 9544-93 – А

Окружающая среда по ГОСТ 15150-69 – 2

Устойчивость к вибрации по ГОСТ 12997-84 – L1

Рабочая среда – паро-конденсатная смесь

Температура рабочей среды – 1…250 гр.С

Размеры механических примесей - ≤ 10-1
Cредний срок службы в системах с давлением пара:

- низкое (2,1 кг/см2) – 7…10 лет;

- среднее (12,5 кг/см2) – 15 месяцев;

- высокое (40 кг/см2) – 10-12 месяцев

Качество конденсата, возвращаемого с производства, должно удовлетворять следующим нормам, не более:
Общая жесткость – 50 мкг-экв/кг

Содержание соединений железа – 100 мкг/кг

Содержание соединений меди – 20 мкг/кг

Содержание кремниевой кислоты – 120 мкг/кг

pH – 8,5-9,5

Перманганатная окисляемость – 5 мг О2/кг

Содержание нефтепродуктов – 0,5 кгс/см2
	3

	13
	Конденсатоотводчик КОРАЛ РКДЛ Ду15 Ру25
	Тип термостатический 

Исполнение фланцевое
Комплектация – КОФ, прокладки, крепеж 

Способ размещения - горизонтальная врезка, соосное расположение входа и выхода
Максимальное рабочее давление – 25 кгс/см2

Максимальная производительность по пару

для d седла = 4 мм: 360 кг/ч

Габаритные размеры 200х260х160 мм
Масса 14кг

Группа климатического исполнения по ГОСТ 12997-84 – Д1 (от -25 до +70 гр.С)
Класс герметичности затвора по ГОСТ 9544-93 – А

Окружающая среда по ГОСТ 15150-69 – 2

Устойчивость к вибрации по ГОСТ 12997-84 – L1

Рабочая среда – паро-конденсатная смесь

Температура рабочей среды – 1…250 гр.С

Размеры механических примесей - ≤ 10-1
Cредний срок службы в системах с давлением пара:

- низкое (2,1 кг/см2) – 7…10 лет;

- среднее (12,5 кг/см2) – 2-3 года
Качество конденсата, возвращаемого с производства, должно удовлетворять следующим нормам, не более:
Общая жесткость – 50 мкг-экв/кг

Содержание соединений железа – 100 мкг/кг

Содержание соединений меди – 20 мкг/кг

Содержание кремниевой кислоты – 120 мкг/кг

pH – 8,5-9,5

Перманганатная окисляемость – 5 мг О2/кг

Содержание нефтепродуктов – 0,5 кгс/см2
	5

	14
	Конденсатоотводчик КОРАЛ РКДЛ Ду20 Ру25
	Тип термостатический 

Исполнение фланцевое
Комплектация – КОФ, прокладки, крепеж 

Способ размещения - горизонтальная врезка, соосное расположение входа и выхода
Максимальное рабочее давление – 25 кгс/см2

Максимальная производительность по пару

для d седла = 5 мм: 570 кг/ч

Габаритные размеры 200х260х160 мм
Масса 14кг

Группа климатического исполнения по ГОСТ 12997-84 – Д1 (от -25 до +70 гр.С)
Класс герметичности затвора по ГОСТ 9544-93 – А

Окружающая среда по ГОСТ 15150-69 – 2

Устойчивость к вибрации по ГОСТ 12997-84 – L1

Рабочая среда – паро-конденсатная смесь

Температура рабочей среды – 1…250 гр.С

Размеры механических примесей - ≤ 10-1
Cредний срок службы в системах с давлением пара:

- низкое (2,1 кг/см2) – 7…10 лет;

- среднее (12,5 кг/см2) – 2-3 года

Качество конденсата, возвращаемого с производства, должно удовлетворять следующим нормам, не более:
Общая жесткость – 50 мкг-экв/кг

Содержание соединений железа – 100 мкг/кг

Содержание соединений меди – 20 мкг/кг

Содержание кремниевой кислоты – 120 мкг/кг

pH – 8,5-9,5

Перманганатная окисляемость – 5 мг О2/кг

Содержание нефтепродуктов – 0,5 кгс/см2
	5

	15
	Конденсатоотводчик КОРАЛ РКДЛ Ду25 Ру25
	Тип термостатический 

Исполнение фланцевое
Комплектация – КОФ, прокладки, крепеж 

Способ размещения - горизонтальная врезка, соосное расположение входа и выхода
Максимальное рабочее давление – 25 кгс/см2

Максимальная производительность по пару

для d седла = 6,3 мм: 900 кг/ч

Габаритные размеры 200х260х160 мм
Масса 14кг

Группа климатического исполнения по ГОСТ 12997-84 – Д1 (от -25 до +70 гр.С)
Класс герметичности затвора по ГОСТ 9544-93 – А

Окружающая среда по ГОСТ 15150-69 – 2

Устойчивость к вибрации по ГОСТ 12997-84 – L1

Рабочая среда – паро-конденсатная смесь

Температура рабочей среды – 1…250 гр.С

Размеры механических примесей - ≤ 10-1
Cредний срок службы в системах с давлением пара:

- низкое (2,1 кг/см2) – 7…10 лет;

- среднее (12,5 кг/см2) – 2-3 года

Качество конденсата, возвращаемого с производства, должно удовлетворять следующим нормам, не более:
Общая жесткость – 50 мкг-экв/кг

Содержание соединений железа – 100 мкг/кг

Содержание соединений меди – 20 мкг/кг

Содержание кремниевой кислоты – 120 мкг/кг

pH – 8,5-9,5

Перманганатная окисляемость – 5 мг О2/кг

Содержание нефтепродуктов – 0,5 кгс/см2
	5

	16
	Конденсатоотводчик КОРАЛ РКДЛ Ду32 Ру25
	Тип термостатический 

Исполнение фланцевое
Комплектация – КОФ, прокладки, крепеж 

Способ размещения - горизонтальная врезка, соосное расположение входа и выхода
Максимальное рабочее давление – 25 кгс/см2

Максимальная производительность по пару

для d седла = 8 мм: 1450 кг/ч

Габаритные размеры 200х260х160 мм
Масса 14кг

Группа климатического исполнения по ГОСТ 12997-84 – Д1 (от -25 до +70 гр.С)
Класс герметичности затвора по ГОСТ 9544-93 – А

Окружающая среда по ГОСТ 15150-69 – 2

Устойчивость к вибрации по ГОСТ 12997-84 – L1

Рабочая среда – паро-конденсатная смесь

Температура рабочей среды – 1…250 гр.С

Размеры механических примесей - ≤ 10-1
Cредний срок службы в системах с давлением пара:

- низкое (2,1 кг/см2) – 7…10 лет;

- среднее (12,5 кг/см2) – 2-3 года

Качество конденсата, возвращаемого с производства, должно удовлетворять следующим нормам, не более:
Общая жесткость – 50 мкг-экв/кг

Содержание соединений железа – 100 мкг/кг

Содержание соединений меди – 20 мкг/кг

Содержание кремниевой кислоты – 120 мкг/кг

pH – 8,5-9,5

Перманганатная окисляемость – 5 мг О2/кг

Содержание нефтепродуктов – 0,5 кгс/см2
	5

	17
	Конденсатоотводчик КОРАЛ РКДЛ Ду40 Ру25
	Тип термостатический 

Исполнение фланцевое
Комплектация – КОФ, прокладки, крепеж 

Способ размещения - горизонтальная врезка, соосное расположение входа и выхода
Максимальное рабочее давление – 25 кгс/см2

Максимальная производительность по пару

для d седла = 10 мм: 2270 кг/ч

Габаритные размеры 200х260х160 мм
Масса 14кг

Группа климатического исполнения по ГОСТ 12997-84 – Д1 (от -25 до +70 гр.С)
Класс герметичности затвора по ГОСТ 9544-93 – А

Окружающая среда по ГОСТ 15150-69 – 2

Устойчивость к вибрации по ГОСТ 12997-84 – L1

Рабочая среда – паро-конденсатная смесь

Температура рабочей среды – 1…250 гр.С

Размеры механических примесей - ≤ 10-1
Cредний срок службы в системах с давлением пара:

- низкое (2,1 кг/см2) – 7…10 лет;

- среднее (12,5 кг/см2) – 2-3 года

Качество конденсата, возвращаемого с производства, должно удовлетворять следующим нормам, не более:
Общая жесткость – 50 мкг-экв/кг

Содержание соединений железа – 100 мкг/кг

Содержание соединений меди – 20 мкг/кг

Содержание кремниевой кислоты – 120 мкг/кг

pH – 8,5-9,5

Перманганатная окисляемость – 5 мг О2/кг

Содержание нефтепродуктов – 0,5 кгс/см2
	3

	18
	Конденсатоотводчик КОРАЛ РКДЛ Ду50 Ру25
	Тип термостатический 

Исполнение фланцевое
Комплектация – КОФ, прокладки, крепеж 

Способ размещения - горизонтальная врезка, соосное расположение входа и выхода
Максимальное рабочее давление – 25 кгс/см2

Максимальная производительность по пару

для d седла = 16 мм: 5810 кг/ч

Габаритные размеры 200х260х160 мм
Масса 14кг

Группа климатического исполнения по ГОСТ 12997-84 – Д1 (от -25 до +70 гр.С)
Класс герметичности затвора по ГОСТ 9544-93 – А

Окружающая среда по ГОСТ 15150-69 – 2

Устойчивость к вибрации по ГОСТ 12997-84 – L1

Рабочая среда – паро-конденсатная смесь

Температура рабочей среды – 1…250 гр.С

Размеры механических примесей - ≤ 10-1
Cредний срок службы в системах с давлением пара:

- низкое (2,1 кг/см2) – 7…10 лет;

- среднее (12,5 кг/см2) – 2-3 года

Качество конденсата, возвращаемого с производства, должно удовлетворять следующим нормам, не более:
Общая жесткость – 50 мкг-экв/кг

Содержание соединений железа – 100 мкг/кг

Содержание соединений меди – 20 мкг/кг

Содержание кремниевой кислоты – 120 мкг/кг

pH – 8,5-9,5

Перманганатная окисляемость – 5 мг О2/кг

Содержание нефтепродуктов – 0,5 кгс/см2
	3

	19
	Пресс-муфта 16х1/2"П  Comap
	Производитель Франция
	25 

	20
	RM107 Пресс-муфта 16х3/4"П  Giacomini
	Производитель Италия
	25

	21
	Пресс-муфта 20х1/2"П  Comap
	Производитель Франция
	25

	22
	Пресс-муфта 20х3/4"П  Comap
	Производитель Франция
	25

	23
	Пресс-муфта 26х3/4"П  Comap
	Производитель Франция
	25

	24
	Пресс-муфта 26х1"П  Comap
	Производитель Франция
	25

	25
	Пресс-муфта 32х1"П  Comap
	Производитель Франция
	25

	26
	Пресс-муфта 16х1/2"М  Comap
	Производитель Франция
	25

	27
	RM129 Пресс-уголок 16х3/4"М  Giacomini
	Производитель Италия
	25

	28
	Пресс-муфта 20х1/2"М  Comap
	Производитель Франция
	25

	29
	Пресс-муфта 20х3/4"М  Comap
	Производитель Франция
	25

	30
	Пресс-муфта 26х3/4"М  Comap
	Производитель Франция
	25

	31
	Пресс-муфта 26х1"М  Comap
	Производитель Франция
	25

	32
	Пресс-муфта 32х1"М  Comap
	Производитель Франция
	25

	33
	Пресс-муфта соединительная 16х16 PPSU  Comap
	Производитель Франция
	25

	34
	Пресс-муфта соединительная 20х20 PPSU  Comap
	Производитель Франция
	25

	35
	Пресс-муфта соединительная 26х26 PPSU  Comap
	Производитель Франция
	25

	36
	Муфта  32х32 пресс Vtm.203 VALTEC
	Производитель Италия
	25

	37
	Пресс-муфта соединительная 20х16 PPSU  Comap
	Производитель Франция
	25

	38
	Пресс-муфта редукционная 26х16 PPSU  Comap
	Производитель Франция
	25

	39
	Муфта  26х20 пресс Vtm.203 VALTEC
	Производитель Италия
	25

	40
	Муфта  32х20 пресс Vtm.203 VALTEC
	Производитель Италия
	25

	41
	Пресс-муфта редукционная 32х26 PPSU  Comap
	Производитель Франция
	25

	42
	Пресс-тройник 16 PPSU  Comap
	Производитель Франция
	25

	43
	Пресс-тройник 20 PPSU  Comap
	Производитель Франция
	25

	44
	Пресс-тройник 26 PPSU  Comap
	Производитель Франция
	25

	45
	Пресс-тройник 32 PPSU  Comap
	Производитель Франция
	25

	46
	Труба металлопластиковая 16x2,0  Comap BETASKIN
	Производитель Франция
	150

	47
	Труба металлопластиковая 20x2,0  Comap BETASKIN
	Производитель Франция
	150

	48
	Труба металлопластиковая 26x3,0  Comap BETASKIN
	Производитель Франция
	100

	49
	Труба металлопластиковая 32x3,0  Comap BETASKIN
	Производитель Франция
	50

	50
	Тройник  16х20х16 пресс Vtm.231 VALTEC
	Производитель Италия
	25

	51
	Тройник  20х16х20 пресс Vtm.231 VALTEC
	Производитель Италия
	25

	52
	Пресс-тройник 20х16х16 PPSU  Comap
	Производитель Франция
	25

	53
	Пресс-тройник 20х20х16 PPSU  Comap
	Производитель Франция
	25

	54
	Пресс-тройник 26х16х26 PPSU  Comap
	Производитель Франция
	25

	55
	Пресс-тройник 26х20х26 PPSU  Comap
	Производитель Франция
	25

	56
	Тройник  32х16х32 пресс Vtm.231 VALTEC
	Производитель Италия
	25

	57
	Тройник  32х20х32 пресс Vtm.231 VALTEC
	Производитель Италия
	25

	58
	Тройник  32х26х32 пресс Vtm.231 VALTEC
	Производитель Италия
	25

	59
	Пресс-тройник 16x1/2"Мх16  Comap
	Производитель Франция
	25

	60
	Пресс-тройник 20x3/4"Мх20  Comap
	Производитель Франция
	25

	61
	Пресс-тройник 26x3/4"Мх26  Comap
	Производитель Франция
	25

	62
	Пресс-тройник 26x1"Мх26  Comap
	Производитель Франция
	25

	63
	RM154 Пресс-тройник 32х1"Мх32  Giacomini
	Производитель Италия
	25

	64
	Пресс-уголок 16х16 PPSU  Comap
	Производитель Франция
	25

	65
	Пресс-уголок 20х20 PPSU  Comap
	Производитель Франция
	25

	66
	Пресс-уголок 26х26 PPSU  Comap
	Производитель Франция
	25

	67
	Пресс-уголок 32х32 PPSU  Comap
	Производитель Франция
	25

	68
	Пресс-уголок 16х1/2"М  Comap
	Производитель Франция
	25

	69
	Угольник 16х3/4" ВР пресс Vtm.252 VALTEC
	Производитель Италия
	25

	70
	Пресс-уголок 20х1/2"М  Comap
	Производитель Франция
	25

	71
	Пресс-уголок 20х3/4"M  Comap
	Производитель Франция
	25

	72
	Пресс-уголок 26х3/4"M  Comap
	Производитель Франция
	25

	73
	Пресс-уголок 32х1"M  Comap
	Производитель Франция
	25

	74
	Пресс-уголок 16х1/2"П  Comap
	Производитель Франция
	25

	75
	RM127 Пресс-уголок 16х3/4"П  Giacomini
	Производитель Италия
	25

	76
	Пресс-уголок 20х1/2"П  Comap
	Производитель Франция
	25

	77
	Пресс-уголок 20х3/4"П  Comap
	Производитель Франция
	25

	78
	Пресс-уголок 26х3/4"П  Comap
	Производитель Франция
	25

	79
	Пресс-уголок 32х1"П  Comap
	Производитель Франция
	25

	80
	Пресс-уголок с креплением 16x1/2"M Comap
	Производитель Франция
	25

	81
	Пресс-уголок с креплением 20x1/2"M Comap
	Производитель Франция
	25

	82
	Пресс-уголок с креплением 20x3/4"M Comap
	Производитель Франция
	25

	83
	Пресс-муфта 16х1/2"П  Comap
	Производитель Франция
	25

	84
	RM107 Пресс-муфта 16х3/4"П  Giacomini
	Производитель Италия
	25

	85
	Пресс-муфта 20х1/2"П  Comap
	Производитель Франция
	25

	86
	Пресс-муфта 20х3/4"П  Comap
	Производитель Франция
	25

	87
	Пресс-муфта 26х3/4"П  Comap
	Производитель Франция
	25

	88
	Пресс-муфта 26х1"П  Comap
	Производитель Франция
	25

	89
	Пресс-муфта 32х1"П  Comap
	Производитель Франция
	25

	90
	Пресс-муфта 16х1/2"М  Comap
	Производитель Франция
	25

	91
	RM109 Пресс-муфта 16х3/4"М  Giacomini
	Производитель Италия
	25

	92
	Пресс-муфта 20х1/2"М  Comap
	Производитель Франция
	25

	93
	Пресс-муфта 20х3/4"М  Comap
	Производитель Франция
	25

	94
	Пресс-муфта 26х3/4"М  Comap
	Производитель Франция
	25

	95
	Пресс-муфта 26х1"М  Comap
	Производитель Франция
	25

	96
	Пресс-муфта 32х1"М  Comap
	Производитель Франция
	25

	97
	Пресс-муфта соединительная 16х16 Comap
	Производитель Франция
	25

	98
	Пресс-муфта соединительная 20х20 Comap
	Производитель Франция
	25

	99
	Пресс-муфта соединительная 26х26 Comap
	Производитель Франция
	25

	100
	Пресс-муфта соединительная 32х32 Comap
	Производитель Франция
	25

	101
	Пресс-муфта редукционная 20х16 Comap
	Производитель Франция
	25

	102
	Пресс-муфта редукционная 26х16 Comap
	Производитель Франция
	25

	103
	Пресс-муфта редукционная 26х20 Comap
	Производитель Франция
	25

	104
	Пресс-муфта редукционная 32х20 Comap
	Производитель Франция
	25

	105
	Пресс-муфта редукционная 32х26 Comap
	Производитель Франция
	25

	106
	Пресс-тройник 16х16х16  Comap
	Производитель Франция
	25

	107
	Пресс-тройник 20х20х20  Comap
	Производитель Франция
	25

	108
	Пресс-тройник 26х26х26  Comap
	Производитель Франция
	25

	109
	Пресс-тройник 32х32х32  Comap
	Производитель Франция
	25

	110
	Пресс-тройник 16x1/2"Мх16  Comap
	Производитель Франция
	25

	111
	Пресс-тройник 20x3/4"Мх20  Comap
	Производитель Франция
	25

	112
	Пресс-тройник 26x3/4"Мх26  Comap
	Производитель Франция
	25

	113
	Пресс-тройник 26x1/2"Мх26  Comap
	Производитель Франция
	25

	114
	RM154 Пресс-тройник 32х1"Мх32  Giacomini
	Производитель Италия
	25

	115
	Пресс-уголок 16х16 Comap
	Производитель Франция
	25

	116
	Пресс-уголок 20х20 Comap
	Производитель Франция
	25

	117
	Пресс-уголок 26х26 Comap
	Производитель Франция
	25

	118
	Пресс-уголок 32х32 Comap
	Производитель Франция
	25

	119
	Пресс-уголок 16х1/2"М  Comap
	Производитель Франция
	25

	120
	Пресс-уголок 20х1/2"М  Comap
	Производитель Франция
	25

	121
	Пресс-уголок 20х3/4"M  Comap
	Производитель Франция
	25

	122
	Пресс-уголок 26х3/4"M  Comap
	Производитель Франция
	25

	123
	Угольник 26х1" ВР пресс Vtm.252 VALTEC
	Производитель Италия
	25

	124
	Пресс-уголок 32х1"M  Comap
	Производитель Франция
	25

	125
	Пресс-уголок 16х1/2"П  Comap
	Производитель Франция
	25

	126
	Пресс-уголок 20х1/2"П  Comap
	Производитель Франция
	25

	127
	Пресс-уголок 20х3/4"П  Comap
	Производитель Франция
	25

	128
	Пресс-уголок 26х3/4"П  Comap
	Производитель Франция
	25

	129
	RM127 Пресс-уголок 26х1"П  Giacomini
	Производитель Италия
	25

	130
	Пресс-уголок 32х1"П  Comap
	Производитель Франция
	25

	131
	Пресс-уголок с креплением 16x1/2"M Comap
	Производитель Франция
	25

	132
	Пресс-уголок с креплением 20x1/2"M Comap
	Производитель Франция
	25

	133
	Угольник с креплением 26х3/4" ВР пресс Vtm.254 VALTEC
	Производитель Италия
	25

	134
	Насос Гном 10*10 (220 V)
	Подача: 10 м³/час
Напор: 10 м

Напряжение: 220 В
Мощность двигателя: 1,1 кВт

Ток: 8 А

Диаметр напорной трубы: 50 мм

Габариты: 200х380 мм

Масса: 16 кг


	3

	135
	Насос Гном 16*16 (220 V)
	Подача: 16 м³/час

Напор: 16 м

Напряжение: 220 В
Мощность двигателя: 2,2 кВт

Ток: 8 А

Диаметр напорной трубы: 50 мм

Габариты: 235х450 мм 
Масса: 28 кг


	3

	136
	Насос Гном 25*20 (380 V)
	Подача: 25 м³/час

Напор: 20 м

Напряжение: 380 В
Мощность двигателя: 3,0 кВт

Ток: 6,1 А

Диаметр напорной трубы: 80 мм

Габариты: 300х485 мм

Масса: 31,8 кг


	1

	137
	Фильтр лат. сетч. ДУ 20 Ру 16
	Материал: латунь
Присоединение: муфтовое 

Тmax: 150C

Масса: 0,210 кг

	1

	138
	Фильтр Клинвар-ФП (ФМХ-1) 25*66*400
	Производительность: до 1000 л/ч
Рабочая температура: до 60 С

Тип присоединения: резьба Ду 15

Масса: 6 кг 
	15

	139
	Фильтр Клинвар-ФП (ФМХ-6) 50*90*100
	Производительность: до 6000 л/ч

Рабочая температура: до 60 С

Тип присоединения: резьба Ду 40

Масса: 25 кг
	15

	140
	Фильтр Клинвар-ФП (ФМХ-20) 86*130*900
	Производительность: до 20000 л/ч

Рабочая температура: до 60 С

Тип присоединения: резьба Ду 65

Масса: 50 кг
	10


*Критерии определения соответствия аналога (эквивалента): аналоги или эквиваленты оборудования должны полностью соответствовать заявленным техническим характеристикам указанным заказчиком.
3. Комплект поставки

Все конденсатоотводчики КОРАЛ комплектуются ответными фланцами, крепежом и прокладками.

Вся остальная продукция поставляется со всеми необходимыми комплектующими
4. Условия поставки
Цена предлагаемого договора должна быть указана с учетом НДС,  расходов на перевозку, доставку до склада Заказчика, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации на русском языке, уплаты таможенных пошлин, налогов, поверки и других обязательных платежей.
5. Требования к упаковке оборудования
Оборудование поставляется в фирменной специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

6. Требования к технической документации

Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической документации на русском языке.
7. Прочие условия
· Поставляемый товар должен быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также товара, собранного из восстановленных деталей). Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.
· Товар, подлежащий обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.
· Доставка включена в стоимость Товара.
· Поставка Товара осуществляется на склад Покупателя.
· Поставщик должен:

· После наступления срока поставок, в течение 3-х рабочих дней с момента поступления запроса Покупателя, осуществить поставку техники согласно приложений. Доставка техники должна осуществляться с комплектом отгрузочных документов (счет-фактура, товарная и товарно-транспортная накладная, гарантийное обязательство);

· Обеспечить доставку оборудования в сервис от Покупателя и обратно из сервиса к Покупателю осуществляется силами и за счёт Поставщика;

· Обеспечить время реакции на запрос не более 1 рабочего дня, выполнение ремонта в течение не более 7 рабочих дней, при условии наличия запчастей. Сервисное обслуживание техники с целью обеспечения информационной безопасности организуется без жестких дисков (жесткие диски не покидают территорию Покупателя);

· Обеспечить предоставление отчетности по сервисному обслуживанию по запросу Покупателя.

8. Место поставки и условия допуска
Адрес доставки: Екатеринбург, ул. Шоферов, д. 17
Для осуществления доставки необходимо за сутки до доставки предоставить информацию с указанием номера автомашины ее марки и Ф.И.О. водителя и лица сопровождающего груз при необходимости.

9. Срок поставки товара: до 30 рабочих дней после подписания договора.

