ЧАСТЬ 1. ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика | Еди-ница изме-рения | Ко-личество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Измеритель параметров электробезопас-ности электроустано-вок МРI-525, в комплекте или эквивалентный комплект | Прибор используется для: - измерение параметров петли короткого замыкания; - тестирование параметров УЗО АС, А и В типов; измерение сопротивления изоляции до 3 ГОм напряжением до 1000 В (MPI-520); -измерение сопротивления изоляции до 10 ГОм напряжением до 2500 В (MPI-525); - измерение переходных сопротивлений контактов и проводников постоянным током не менее 200 мА с разрешением 0,01 Ом; - измерение сопротивления заземляющих устройств трехполосным методом; - регистрация переменного напряжения и тока, частоты, мощности (полной, активной, и реактивной) cos < р (MPI-520); - контроль последовательности чередования фаз и перекоса фаз по напряжению; - память результатов измерений 990 ячеек; - передача данных в компьютер (USB); - габариты 288x233x75; - свидетельство об утверждении типа средств измерений №44170-10; - первичная поверка; Комплектация: - Адаптер WS-03 с сетевой вилкой UNI-SHUK0 -1шт - Провод измерительный 1,2 м с разъемом «банан» желтый -1шт - Провод измерительный 1,2 м с разъемом «банан» красный -1шт - Провод измерительный 1,2 м с разъемом «банан» голубой -1шт - Зонд острый с разъемом «банан» желтый - 1шт - Зонд острый с разъемом «банан» красный - 1шт - Зонд острый с разъемом «банан» голубой - 1шт - Зажим «Крокодил» изолированный желтый К0 - 2шт - Зажим «Крокодил» изолированный красный К02 - 1шт - Провод измерительный 30 м на катушке с разъемами «банан» красный - 1шт - Провод измерительный 15 м на катушке с разъемами «банан» голубой - 1шт - Провод измерительный 1,8 м с разъемами типа «банан» 5 кВ красный – 1 шт - Провод измерительный 1,8 м с разъемами типа «банан» 5 кВ черный - 1шт - Зонд красный 5 кВ - 1шт - Зажим «Крокодил» изолированный черный 5 кВ -1 шт - Зонд измерительный для забивки в грунт 30 см2 -1шт - Кабель последовательного интерфейса USB - 1шт - Футляр с ремнем - 1шт -Зарядное устройство для аккумуляторов Z7+ аккумулятор - 1шт - Комплект ремней «Свободные руки» - 1шт - Первичная поверка - 1 шт. Дополнительная комплектация: - методика о поверке-1 шт; - методика выполнения измерений-1 шт; - адаптер для тестирования У30 TWR-1J-1 шт; - аккумуляторная батарея NiMH SONEL-07 4.8V -1 шт | комплект | 1 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования:

обязательное наличие сопроводительной документации (сертификаты соответствия, свидетельство о первичной поверке, методика поверки, руководство по эксплуатации, формуляр прибора, товарная накладная, товарно - транспортная накладная, счет, счет-фактура)

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении; не восстановленным, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), год выпуска не ранее 20 г.

- другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).