| Объект: Завод 235. Здание 820/1. Караульное помещение №5. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (наименование стройки) |  |
| Смета в сумме: 2 699 994.81 руб. |  |  |  |  | Смета в сумме: 2 699 994.81 руб. |  |
| Согласована |  |  |  |  | Утверждена |  |
| Подрядчик |  |  |  |  | Заказчик |  |
|  | (должность, подпись ) |  |  |  |  | (должность, подпись ) |
| “______” _________________ _____г. |  |  |  |  | “______” __________________ _____г. |  |

# ЛОКАЛЬНАЯ  СМЕТА N 1 (36-11/Н). Изм.1

Вентиляция и кондиционирование

Сметная стоимость в ценах 2011г.: 2 699 994.81 руб.

| Основание: Проект: 1814.235.0820/1-ОВ, 1814.235.0820/1-ОВ.С. Инв. №5152, 5146. | Составлена в ценах III квартала 2011г. |
| --- | --- |

| N/N | Шифр, N | Наименование | Кол- | Стоимость ед., руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по | позиции | работ и затрат, | во | Всего | Эксп.маш | Материалы | Всего | Основной | Эксп.маш, | Материалы | на ед./ |
| пп |  | единица измерения |  | основной зарплаты | в т.ч. зарплаты |  |  | зарплаты | в т.ч. зарплаты |  | Всего |
| Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж вытяжной установки В1, В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР 20-06-015-01 | Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 10 тыс.м3/час 1 агрегат | 2 | 206.63 118.89 | 25.32 1 | 62.42 | 413.26 | 237.78 | 50.64 2 | 124.84 | 12.36 24.72 |
| 2 | ФЕР 20-02-016-03 | Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП 1-3, ВП 1-3, размер пластин 100х1000х1000 мм 1 пластина | 8 | 13.73 7.81 | 2.56 | 3.36 | 109.84 | 62.48 | 20.48 | 26.88 | 0.88 7.06 |
| 3 | ФЕР 20-02-018-01 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам 1 м2 | 0.55 | 57.34 52.77 | 0.91 | 3.66 | 31.53 | 29.02 | 0.5 | 2.01 | 6.04 3.32 |
| 4 | ФЕР 20-02-019-01 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование 100 кг | 1 | 942.5 58.02 | 12.66 | 871.82 | 942.5 | 58.02 | 12.66 | 871.82 | 6.32 6.32 |
| 5 | ФССЦ 3011193 | Исключен: Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали кг | - 100 | 8.52 |  | 8.52 | - 852 |  |  | - 852 |  |
| Монтаж приточных установок П1, П2, П3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФЕР 20-06-002-01 | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час 1 камера | 3 | 729.99 421.32 | 111.68 3.12 | 196.99 | 2 189.97 | 1 263.96 | 335.04 9.36 | 590.97 | 45.9 137.69 |
| 7 | ФЕР 20-06-005-01 | Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью до 10 тыс.м3/час 1 фильтр | 5 | 145.26 102.63 | 13.85 0.28 | 28.78 | 726.3 | 513.15 | 69.25 1.4 | 143.9 | 10.67 53.34 |
| 8 | ФЕР 20-06-007-01 | Установка воздухонагревателей двухрядных производительностью до 10 тыс.м3/час 1 воздухонагреватель | 3 | 252.23 93.03 | 22.37 1 | 136.83 | 756.69 | 279.09 | 67.11 3 | 410.49 | 9.67 29.01 |
| 9 | ФЕР 20-06-015-01 | Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 10 тыс.м3/час 1 агрегат | 3 | 206.63 118.89 | 25.32 1 | 62.42 | 619.89 | 356.67 | 75.96 3 | 187.26 | 12.36 37.08 |
| 10 | ФЕР 20-02-016-03 | Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП 1-3, ВП 1-3, размер пластин 100х1000х1000 мм 1 пластина | 10 | 13.73 7.81 | 2.56 | 3.36 | 137.3 | 78.1 | 25.6 | 33.6 | 0.88 8.82 |
| 11 | ФЕР 20-02-018-01 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам 1 м2 | 2 | 57.34 52.77 | 0.91 | 3.66 | 114.68 | 105.54 | 1.82 | 7.32 | 6.04 12.08 |
| Монтажные работы систем вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ФЕР 20-03-002-01 | Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т 1 вентилятор | 5 | 50.05 40.2 | 7.82 0.15 | 2.03 | 250.25 | 201 | 39.1 0.75 | 10.15 | 4.18 20.9 |
| 13 | Цена поставщика | Вентилятор канальный с регулятором скорости ВК100Б шт. | 1 | 705.56 |  | 705.56 | 705.56 |  |  | 705.56 |  |
| 14 | Цена поставщика | Вентилятор канальный с регулятором скорости ВК160Б шт. | 1 | 782.15 |  | 782.15 | 782.15 |  |  | 782.15 |  |
| 15 | Цена поставщика | Вентилятор канальный с регулятором скорости ВК200Б шт. | 1 | 895.1 |  | 895.1 | 895.1 |  |  | 895.1 |  |
| 16 | Цена поставщика | Вентилятор канальный с регулятором скорости ВК250Б шт. | 1 | 918.29 |  | 918.29 | 918.29 |  |  | 918.29 |  |
| 17 | Цена поставщика | Вентилятор канальный с регулятором скорости ВК200А шт. | 1 | 907.69 |  | 907.69 | 907.69 |  |  | 907.69 |  |
| 18 | ФЕР 20-03-002-01 | Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т 1 вентилятор | 2 | 50.05 40.2 | 7.82 0.15 | 2.03 | 100.1 | 80.4 | 15.64 0.3 | 4.06 | 4.18 8.36 |
| 19 | Цена поставщика | Осевой вентилятор с регулятором скорости W4S200-D104 шт. | 1 | 1 616.95 |  | 1 616.95 | 1 616.95 |  |  | 1 616.95 |  |
| 20 | Цена поставщика | Осевой вентилятор с регулятором скоростиW4S200-D102 шт. | 1 | 1 370.32 |  | 1 370.32 | 1 370.32 |  |  | 1 370.32 |  |
| 21 | ФЕР 20-03-001-02 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т 1 вентилятор | 1 | 109.6 80.61 | 14.89 0.43 | 14.1 | 109.6 | 80.61 | 14.89 0.43 | 14.1 | 9.45 9.45 |
| 22 | Цена поставщика | Вентилятор радиальный ВР-86-77-5к1-1 шт. | 1 | 9 566.15 |  | 9 566.15 | 9 566.15 |  |  | 9 566.15 |  |
| 23 | ФЕР 20-02-020-02 | Установка виброизолятора номер 39 10 виброизоляторов | 1 | 82.68 45.83 | 0.91 | 35.94 | 82.68 | 45.83 | 0.91 | 35.94 | 4.62 4.62 |
| 24 | Цена поставщика | Виброизолятор ДО39А шт | 10 | 33.44 |  | 33.44 | 334.4 |  |  | 334.4 |  |
| 25 | Цена поставщика | Гибкая вставка В-09 шт. | 2 | 192.33 |  | 192.33 | 384.66 |  |  | 384.66 |  |
| 26 | Цена поставщика | Гибкая вставка Н-11 шт. | 2 | 192.33 |  | 192.33 | 384.66 |  |  | 384.66 |  |
| 27 | ФЕР 20-05-001-02 | Установка фильтров аэрозольных 1 м2 | 0.8 | 235.04 30.38 | 16.35 | 188.31 | 188.03 | 24.3 | 13.08 | 150.65 | 3.35 2.68 |
| 28 | Цена поставщика | Фильтр 2-х ступенчатый ФАСТ-3500М. шт | 2 | 9 265.5 |  | 9 265.5 | 18 531 |  |  | 18 531 |  |
| 29 | ФЕР 20-02-004-02 | Установка клапанов обратных диаметром до 560 мм 1 клапан | 2 | 23.62 11.91 | 1.96 | 9.75 | 47.24 | 23.82 | 3.92 | 19.5 | 1.34 2.69 |
| 30 | Цена поставщика | Клапан обратный Ф500 КО-03 шт. | 2 | 283.4 |  | 283.4 | 566.8 |  |  | 566.8 |  |
| 31 | ФЕРм 12-10-002-02 | Устройство отборное 1000 шт. | 0.004 | 14 754.94 10 774.4 | 3 488.72 | 491.82 | 59.02 | 43.1 | 13.95 | 1.97 | 1 120 4.48 |
| 32 | Цена поставщика | Отборное устройство шт. | 4 | 129.01 |  | 129.01 | 516.04 |  |  | 516.04 |  |
| 33 | ФЕР 20-06-007-01 | Установка воздухонагревателей производительностью до 10 тыс.м3/час 1 воздухонагреватель | 1 | 252.23 93.03 | 22.37 1 | 136.83 | 252.23 | 93.03 | 22.37 1 | 136.83 | 9.67 9.67 |
| 34 | Цена поставщика | Канальный электронагреватель РВЕС 125/1,2 шт. | 1 | 567.68 |  | 567.68 | 567.68 |  |  | 567.68 |  |
| Установка решеток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ФЕР 20-02-002-01 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 1 решетка | 81 | 20.34 13.76 | 2.49 | 4.09 | 1 647.54 | 1 114.56 | 201.69 | 331.29 | 1.53 124.17 |
| 36 | Цена поставщика | Решетка Р150 шт. | 2 | 32.2 |  | 32.2 | 64.4 |  |  | 64.4 |  |
| 37 | Цена поставщика | Решетка алюминиевая ВР-Г 100х150 шт. | 1 | 48.65 |  | 48.65 | 48.65 |  |  | 48.65 |  |
| 38 | Цена поставщика | Решетка алюминиевая ВР-Г 150х100 шт. | 21 | 47.83 |  | 47.83 | 1 004.43 |  |  | 1 004.43 |  |
| 39 | Цена поставщика | Решетка алюминиевая ВР-Г 150х150 шт. | 4 | 53.3 |  | 53.3 | 213.2 |  |  | 213.2 |  |
| 40 | Цена поставщика | Решетка алюминиевая ВР-Г 150х200 шт. | 1 | 60.13 |  | 60.13 | 60.13 |  |  | 60.13 |  |
| 41 | Цена поставщика | Решетка алюминиевая ВР-Г 200х100 шт. | 8 | 51.38 |  | 51.38 | 411.04 |  |  | 411.04 |  |
| 42 | Цена поставщика | Решетка алюминиевая ВР-Г 200х150 шт. | 3 | 57.4 |  | 57.4 | 172.2 |  |  | 172.2 |  |
| 43 | Цена поставщика | Решетка алюминиевая ВР-Г 200х200 шт. | 3 | 65.6 |  | 65.6 | 196.8 |  |  | 196.8 |  |
| 44 | Цена поставщика | Решетка алюминиевая ВР-Г 200х200 шт. | 3 | 55.48 |  | 55.48 | 166.44 |  |  | 166.44 |  |
| 45 | Цена поставщика | Решетка алюминиевая ВР-Г 250х200 шт. | 4 | 71.34 |  | 71.34 | 285.36 |  |  | 285.36 |  |
| 46 | Цена поставщика | Решетка алюминиевая ВР-Г 300х100 шт. | 1 | 60.95 |  | 60.95 | 60.95 |  |  | 60.95 |  |
| 47 | Цена поставщика | Решетка алюминиевая ВР-Г 300х150 шт. | 6 | 68.6 |  | 68.6 | 411.6 |  |  | 411.6 |  |
| 48 | Цена поставщика | Решетка алюминиевая ВР-Г 300х200 шт. | 7 | 77.9 |  | 77.9 | 545.3 |  |  | 545.3 |  |
| 49 | Цена поставщика | Решетка алюминиевая ВР-Г 400х150 шт. | 14 | 78.44 |  | 78.44 | 1 098.16 |  |  | 1 098.16 |  |
| 50 | Цена поставщика | Решетка алюминиевая ВР-Г 400х200 шт. | 3 | 90.2 |  | 90.2 | 270.6 |  |  | 270.6 |  |
| 51 | ФЕР 20-02-002-01 | Установка диффузоров 1 решетка | 10 | 20.34 13.76 | 2.49 | 4.09 | 203.4 | 137.6 | 24.9 | 40.9 | 1.53 15.33 |
| 52 | Цена поставщика | Диффузор пластиковый ф200 шт. | 10 | 49.48 |  | 49.48 | 494.8 |  |  | 494.8 |  |
| 53 | ФЕР 20-02-002-01 | Установка решеток площадью в свету до 0,5 м2 1 решетка | 27 | 20.34 13.76 | 2.49 | 4.09 | 549.18 | 371.52 | 67.23 | 110.43 | 1.53 41.39 |
| 54 | Цена поставщика | Сетка яч. 10-10 из проволоки Ф1мм. 100х100 шт. | 1 | 60.73 |  | 60.73 | 60.73 |  |  | 60.73 |  |
| 55 | Цена поставщика | Сетка яч. 10-10 из проволоки Ф1мм. 150х100 шт. | 1 | 60.73 |  | 60.73 | 60.73 |  |  | 60.73 |  |
| 56 | Цена поставщика | Сетка яч. 10-10 из проволоки Ф1мм. 150х150 шт. | 2 | 60.73 |  | 60.73 | 121.46 |  |  | 121.46 |  |
| 57 | Цена поставщика | Сетка яч. 10-10 из проволоки Ф1мм. 200х100 шт. | 4 | 60.73 |  | 60.73 | 242.92 |  |  | 242.92 |  |
| 58 | Цена поставщика | Сетка яч. 10-10 из проволоки Ф1мм. 100х50 с движком шт. | 3 | 60.73 |  | 60.73 | 182.19 |  |  | 182.19 |  |
| 59 | Цена поставщика | Сетка яч. 10-10 из проволоки Ф1мм. 100х100 с движком шт. | 3 | 60.73 |  | 60.73 | 182.19 |  |  | 182.19 |  |
| 60 | Цена поставщика | Сетка яч. 10-10 из проволоки Ф1мм. 150х100 с движком шт. | 9 | 60.73 |  | 60.73 | 546.57 |  |  | 546.57 |  |
| 61 | Цена поставщика | Сетка яч. 10-10 из проволоки Ф1мм. 100х50 шт. | 2 | 60.73 |  | 60.73 | 121.46 |  |  | 121.46 |  |
| 62 | Цена поставщика | Стальная решетка яч.50х50 из прутка Ф16мм 150х150 шт. | 2 | 82 |  | 82 | 164 |  |  | 164 |  |
| 63 | ФЕР 20-02-002-03 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,5 м2 1 решетка | 2 | 36.14 19.88 | 4.86 0.15 | 11.4 | 72.28 | 39.76 | 9.72 0.3 | 22.8 | 2.22 4.43 |
| 64 | Цена поставщика | Решетка вентиляционная алюминиевая 1800х600 шт. | 2 | 1 136.46 |  | 1 136.46 | 2 272.92 |  |  | 2 272.92 |  |
| 65 | ФЕР 20-02-004-15 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм 1 клапан | 21 | 214.72 38.28 | 4.22 | 172.22 | 4 509.12 | 803.88 | 88.62 | 3 616.62 | 4.22 88.64 |
| 66 | Цена поставщика | Клапан огнезадерживающий КПУ-1М 100х100 шт. | 9 | 3 055 |  | 3 055 | 27 495 |  |  | 27 495 |  |
| 67 | Цена поставщика | Клапан огнезадерживающий КПУ-1М 150х150 шт. | 3 | 3 106.54 |  | 3 106.54 | 9 319.62 |  |  | 9 319.62 |  |
| 68 | Цена поставщика | Клапан огнезадерживающий КПУ-1М 200х200 шт. | 1 | 3 147.2 |  | 3 147.2 | 3 147.2 |  |  | 3 147.2 |  |
| 69 | Цена поставщика | Клапан огнезадерживающий КПУ-1М 250х150 шт. | 1 | 3 149.3 |  | 3 149.3 | 3 149.3 |  |  | 3 149.3 |  |
| 70 | Цена поставщика | Клапан огнезадерживающий КПУ-1М 250х200 шт. | 2 | 3 181.1 |  | 3 181.1 | 6 362.2 |  |  | 6 362.2 |  |
| 71 | Цена поставщика | Клапан огнезадерживающий КПУ-1М 300х200 шт. | 2 | 3 225.16 |  | 3 225.16 | 6 450.32 |  |  | 6 450.32 |  |
| 72 | Цена поставщика | Клапан огнезадерживающий КПУ-1М 450х200 шт. | 1 | 3 534.56 |  | 3 534.56 | 3 534.56 |  |  | 3 534.56 |  |
| 73 | Цена поставщика | Клапан огнезадерживающий КПУ-1М 500х200 шт. | 1 | 3 534.56 |  | 3 534.56 | 3 534.56 |  |  | 3 534.56 |  |
| 74 | Цена поставщика | Клапан огнезадерживающий КПУ-1М ф250 шт. | 1 | 3 286.9 |  | 3 286.9 | 3 286.9 |  |  | 3 286.9 |  |
| 75 | ФЕР 20-01-001-01 | Прокладка гибких воздуховодов диаметром до 200 мм 100 м2 | 0.044619 | 2 125.6 1 540.46 | 150.49 7.37 | 434.65 | 94.83 | 68.73 | 6.71 0.33 | 19.39 | 176.25 7.86 |
| 76 | ФССЦ 3010159 | Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, диаметром 200 мм м2 | 4.4619 | 184.37 |  | 184.37 | 822.64 |  |  | 822.64 |  |
| 77 | ФЕР 20-01-001-01 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 2 мм, диаметром до 200 мм 100 м2 | 0.0176 | 2 125.6 1 540.46 | 150.49 7.37 | 434.65 | 37.41 | 27.11 | 2.65 0.13 | 7.65 | 176.25 3.1 |
| 78 | ФЕР 20-01-001-04 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 2 мм, диаметром до 250 мм 100 м2 | 0.02355 | 2 127.43 1 540.46 | 152.32 7.37 | 434.65 | 50.11 | 36.28 | 3.59 0.17 | 10.24 | 176.25 4.15 |
| 79 | ФЕР 20-01-001-06 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 2,0 мм, диаметром до 450 мм 100 м2 | 0.02512 | 1 721.95 1 220.36 | 112.68 5.39 | 388.91 | 43.26 | 30.66 | 2.83 0.14 | 9.77 | 139.63 3.51 |
| 80 | ФЕР 20-01-001-07 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 2 мм, диаметром от 500 до 560 мм 100 м2 | 0.0157 | 1 753.18 1 220.36 | 143.91 3.83 | 388.91 | 27.53 | 19.16 | 2.26 0.06 | 6.11 | 139.63 2.19 |
| 81 | ФЕР 20-01-001-09 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 2,0 мм, периметром 900 мм 100 м2 | 0.006 | 1 965.2 1 410.41 | 120.55 5.82 | 434.24 | 11.79 | 8.46 | 0.72 0.03 | 2.61 | 161.37 0.97 |
| 82 | ФЕР 20-01-002-01 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,8 мм, диаметром до 200 мм 100 м2 | 0.05652 | 3 655.82 1 540.46 | 150.49 7.37 | 1 964.87 | 206.63 | 87.07 | 8.51 0.42 | 111.05 | 176.25 9.96 |
| 83 | ФЕР 20-01-002-04 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,8 мм, диаметром до 250 мм 100 м2 | 0.08 | 3 657.65 1 540.46 | 152.32 7.37 | 1 964.87 | 292.62 | 123.24 | 12.19 0.59 | 157.19 | 176.25 14.1 |
| 84 | ФЕР 20-01-002-05 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,8 мм, диаметром до 355 мм 100 м2 | 0.029673 | 3 902.28 1 410.41 | 123.82 6.1 | 2 368.05 | 115.79 | 41.85 | 3.67 0.18 | 70.27 | 161.37 4.79 |
| 85 | ФЕР 20-01-002-06 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,8 мм, диаметром до 450 мм 100 м2 | 0.07536 | 2 537.08 1 220.36 | 112.68 5.39 | 1 204.04 | 191.2 | 91.97 | 8.49 0.41 | 90.74 | 139.63 10.52 |
| 86 | ФЕР 20-01-002-07 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,8 мм, диаметром от 500 до 560 мм 100 м2 | 0.157 | 2 565.96 1 220.36 | 141.56 3.55 | 1 204.04 | 402.85 | 191.6 | 22.22 0.56 | 189.03 | 139.63 21.92 |
| 87 | ФЕР 20-01-001-01 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром до 200 мм 100 м2 | 0.1313 | 2 125.6 1 540.46 | 150.49 7.37 | 434.65 | 279.09 | 202.26 | 19.76 0.97 | 57.07 | 176.25 23.14 |
| 88 | ФЕР 20-01-001-04 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром до 250 мм 100 м2 | 0.073 | 2 127.43 1 540.46 | 152.32 7.37 | 434.65 | 155.3 | 112.45 | 11.12 0.54 | 31.73 | 176.25 12.87 |
| 89 | ФЕР 20-01-001-06 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром до 450 мм 100 м2 | 0.1256 | 1 721.95 1 220.36 | 112.68 5.39 | 388.91 | 216.28 | 153.28 | 14.15 0.68 | 48.85 | 139.63 17.54 |
| 90 | ФЕР 20-01-001-07 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм 100 м2 | 0.1099 | 1 753.18 1 220.36 | 143.91 3.83 | 388.91 | 192.68 | 134.12 | 15.82 0.42 | 42.74 | 139.63 15.35 |
| 91 | ФЕР 20-01-001-09 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 900 мм 100 м2 | 0.86 | 1 965.2 1 410.41 | 120.55 5.82 | 434.24 | 1 690.07 | 1 212.95 | 103.67 5.01 | 373.45 | 161.37 138.78 |
| 92 | ФЕР 20-01-001-10 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм 100 м2 | 0.519 | 1 721.95 1 220.36 | 112.68 5.39 | 388.91 | 893.69 | 633.37 | 58.48 2.8 | 201.84 | 139.63 72.47 |
| 93 | ФЕР 20-01-002-09 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,8 мм, периметром до 900 мм 100 м2 | 0.613 | 3 935.17 1 410.41 | 120.55 5.82 | 2 404.21 | 2 412.26 | 864.58 | 73.9 3.57 | 1 473.78 | 161.37 98.92 |
| 94 | ФЕР 20-01-002-10 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,8 мм, периметром от 1100 до 1600 мм 100 м2 | 1.109 | 2 537.08 1 220.36 | 112.68 5.39 | 1 204.04 | 2 813.62 | 1 353.38 | 124.96 5.98 | 1 335.28 | 139.63 154.85 |
| 95 | ФЕР 20-01-002-11 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,8 мм, периметром до 2400 мм 100 м2 | 0.534 | 2 133.52 918.25 | 117.75 3.97 | 1 097.52 | 1 139.31 | 490.35 | 62.88 2.12 | 586.08 | 105.06 56.1 |
| 96 | ФЕР 20-01-002-11 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 1,0 мм, периметром до 2400 мм 100 м2 | 0.48 | 2 133.52 918.25 | 117.75 3.97 | 1 097.52 | 1 024.09 | 440.76 | 56.52 1.91 | 526.81 | 105.06 50.43 |
| 97 | ФЕР 20-01-001-05 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 1,0 мм, диаметром до 355 мм (патрубок) 100 м2 | 0.013 | 1 932.31 1 410.41 | 123.82 6.1 | 398.08 | 25.13 | 18.34 | 1.61 0.08 | 5.18 | 161.37 2.1 |
| 98 | ФЕР 20-01-001-07 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 1,0 мм, диаметром от 500 до 560 мм (патрубок, переход) 100 м2 | 0.0244 | 1 753.18 1 220.36 | 143.91 3.83 | 388.91 | 42.78 | 29.78 | 3.51 0.09 | 9.49 | 139.63 3.41 |
| 99 | ФССЦ 3010475 | Крепления для воздуховодов подвески т | 0.7 | 8 136 |  | 8 136 | 5 695.2 |  |  | 5 695.2 |  |
| 100 | Цена поставщика | Воздуховод (прямые, фасонные участки) из черной стали толщиной 2мм. м2. | 5.8124 | 285.96 |  | 285.96 | 1 662.11 |  |  | 1 662.11 |  |
| 101 | Цена поставщика | Воздуховод (прямые, фасонные участки) из листовой стали толщиной 05-1,4мм м2 | 372 | 263 |  | 263 | 97 836 |  |  | 97 836 |  |
| 102 | Цена поставщика | Воздуховод (прямые, фасонные участки) из оцинкованной стали толщиной 05-1,4мм м2 | 130.06 | 275 |  | 275 | 35 766.5 |  |  | 35 766.5 |  |
| 103 | Цена поставщика | Дроссельная диафрагма м2 | 1.03 | 306.72 |  | 306.72 | 315.92 |  |  | 315.92 |  |
| 104 | Цена поставщика | Монтажный хомут МХ100 шт. | 2 | 26.72 |  | 26.72 | 53.44 |  |  | 53.44 |  |
| 105 | Цена поставщика | Монтажный хомут МХ160 шт. | 2 | 33.2 |  | 33.2 | 66.4 |  |  | 66.4 |  |
| 106 | Цена поставщика | Монтажный хомут МХ200 шт. | 4 | 36.24 |  | 36.24 | 144.96 |  |  | 144.96 |  |
| 107 | Цена поставщика | Монтажный хомут МХ250 шт. | 2 | 41.3 |  | 41.3 | 82.6 |  |  | 82.6 |  |
| 108 | Цена поставщика | Лючок для замера параметров воздуха шт. | 20 | 142.13 |  | 142.13 | 2 842.6 |  |  | 2 842.6 |  |
| 109 | ФЕР 20-02-005-01 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм 1 шт. | 4 | 28.03 11.49 | 1.8 | 14.74 | 112.12 | 45.96 | 7.2 | 58.96 | 1.28 5.12 |
| 110 | Цена поставщика | Заслонка воздушная РК-300 шт. | 2 | 233.96 |  | 233.96 | 467.92 |  |  | 467.92 |  |
| 111 | Цена поставщика | Заслонка воздушная Р200Р шт. | 2 | 272.77 |  | 272.77 | 545.54 |  |  | 545.54 |  |
| 112 | ФЕР 20-02-009-01 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм 1 зонт | 3 | 8.21 4.53 | 1.64 | 2.04 | 24.63 | 13.59 | 4.92 | 6.12 | 0.49 1.48 |
| 113 | Цена поставщика | Зонт ЗК00.000 шт. | 3 | 56.85 |  | 56.85 | 170.55 |  |  | 170.55 |  |
| 114 | ФЕР 20-02-009-02 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 250 мм 1 зонт | 2 | 8.21 4.53 | 1.64 | 2.04 | 16.42 | 9.06 | 3.28 | 4.08 | 0.49 0.99 |
| 115 | Цена поставщика | Зонт ЗК00.000-01 шт. | 2 | 80.98 |  | 80.98 | 161.96 |  |  | 161.96 |  |
| 116 | ФЕР 20-02-009-03 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 315 мм 1 зонт | 1 | 10.95 6.17 | 1.82 | 2.96 | 10.95 | 6.17 | 1.82 | 2.96 | 0.67 0.67 |
| 117 | Цена поставщика | Зонт ЗК00.000-02 шт. | 1 | 110.69 |  | 110.69 | 110.69 |  |  | 110.69 |  |
| 118 | ФЕР 20-02-009-06 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 500 мм 1 зонт | 1 | 15.21 9.64 | 2.3 | 3.27 | 15.21 | 9.64 | 2.3 | 3.27 | 1.05 1.05 |
| 119 | Цена поставщика | Зонт ЗК00.000-05 шт. | 1 | 218.65 |  | 218.65 | 218.65 |  |  | 218.65 |  |
| 120 | ФЕРм 08-02-472-11 | Система уравнивания потенциалов 10 шт. | 1.2 | 51.63 35.44 | 7.31 0.15 | 8.88 | 61.96 | 42.53 | 8.77 0.18 | 10.66 | 3.77 4.52 |
| 121 | ФССЦ 1010813 | Исключен: Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм т | -0.00024 | 12 242 |  | 12 242 | -2.94 |  |  | -2.94 |  |
| 122 | ФССЦ 5079100 | Добавлен: Провод медный для заземления кг | 0.1 | 39.7 |  | 39.7 | 3.97 |  |  | 3.97 |  |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) |  |  |  |  |  |  | 286 611.29 | 12 541.92 | 1 823.59 48.91 | 272 245.78 | 1 399.11 |
| Итого с отклонением по заработной плате K=1.13 |  |  |  |  |  |  | 288 248.1 | 14 172.36 | 1 829.94 55.26 | 272 245.8 |  |
| Стесненные условия к ОСН. З/ПЛ, ЭМ K=1.2 |  |  |  |  |  |  | 3 200.46 | 2 834.5 | 365.96 11.05 |  | 279.8 |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  | 291 448.56 | 17 006.82 | 2 195.9 66.31 | 272 245.84 | 1 678.91 |
| Накладные расходы от ФОТ (по позициям 1-4,6-12,18,21,23,27,29,33,35,51,53,63,65,75,77-98,109,112,114,116,118 - 128% (от 16956.78); 31 - 80% (от 58.44); 120 - 95% (от 57.91)) |  |  |  |  |  |  | 21 806.45 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль от ФОТ (по позициям 1-4,6-12,18,21,23,27,29,33,35,51,53,63,65,75,77-98,109,112,114,116,118 - 83% (от 16956.78); 31 - 60% (от 58.44); 120 - 65% (от 57.91)) |  |  |  |  |  |  | 14 146.9 |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  | 327 401.91 |  |  |  |  |
| Пересчет в текущие цены K=4.71 |  |  |  |  |  |  | 1 542 063 |  |  |  |  |
| Кондиционирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | ФЕРм 07-01-035-01 | Установка внешнего блока 1 шт. | 1 | 625.13 311.49 | 31.66 1.62 | 281.98 | 625.13 | 311.49 | 31.66 1.62 | 281.98 | 31.4 31.4 |
| 124 | ФЕР 20-06-013-01 | Установка внутреннего блока 10 блоков | 0.2 | 2 755.11 1 684.55 | 777.35 35.58 | 293.21 | 551.02 | 336.91 | 155.47 7.12 | 58.64 | 175.11 35.02 |
| 125 | ФЕР 20-02-019-01 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование 100 кг | 0.15 | 942.5 58.02 | 12.66 | 871.82 | 141.37 | 8.7 | 1.9 | 130.77 | 6.32 0.95 |
| 126 | ФССЦ 3011193 | Исключен: Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали кг | -15 | 8.52 |  | 8.52 | - 127.8 |  |  | - 127.8 |  |
| 127 | ФЕРм 12-01-105-01 | Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм 100 м | 0.06 | 1 203.56 849.45 | 294.56 18.63 | 59.55 | 72.21 | 50.97 | 17.67 1.12 | 3.57 | 88.3 5.3 |
| 128 | Цена поставщика | Труба медная Ду6х0,8 м | 3.12 | 21.5 |  | 21.5 | 67.08 |  |  | 67.08 |  |
| 129 | Цена поставщика | Труба медная Ду 12х1,0 м | 3.12 | 37.72 |  | 37.72 | 117.69 |  |  | 117.69 |  |
| 130 | ФЕР 16-03-002-02 | Прокладка дренажной трубы 100 м | 0.02 | 3 180.27 1 005.28 | 47.96 0.95 | 2 127.03 | 63.61 | 20.11 | 0.96 0.02 | 42.54 | 103 2.06 |
| 131 | ФЕРм 08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг 100 м | 0.02 | 686.83 119.29 | 495.79 40.07 | 71.75 | 13.75 | 2.39 | 9.92 0.8 | 1.44 | 12.4 0.25 |
| 132 | Цена поставщика | Обогрев дренажа шт. | 1 | 409.98 |  | 409.98 | 409.98 |  |  | 409.98 |  |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) |  |  |  |  |  |  | 1 934.04 | 730.57 | 217.58 10.68 | 985.89 | 74.98 |
| Итого с отклонением по заработной плате K=1.13 |  |  |  |  |  |  | 2 030.4 | 825.54 | 218.97 12.07 | 985.89 |  |
| Стесненные условия к ОСН. З/ПЛ, ЭМ K=1.2 |  |  |  |  |  |  | 208.9 | 165.12 | 43.78 2.41 |  | 14.99 |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  | 2 239.3 | 990.66 | 262.75 14.48 | 985.89 | 89.97 |
| Накладные расходы от ФОТ (по позициям 123,127 - 80% (от 495.22); 124-125,130 - 128% (от 505.59); 131 - 95% (от 4.32)) |  |  |  |  |  |  | 1 047.44 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль от ФОТ (по позициям 123,127 - 60% (от 495.22); 124-125,130 - 83% (от 505.59); 131 - 65% (от 4.32)) |  |  |  |  |  |  | 719.59 |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  | 4 006.33 |  |  |  |  |
| Пересчет в текущие цены K=4.71 |  |  |  |  |  |  | 18 869.81 |  |  |  |  |
| Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | ФЕР 26-02-004-03 | Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом «УНИКУМ» с пределом огнестойкости 1,0 час 100 м2 | 2.262 | 94 574.56 1 311.12 | 4 820.05 429.46 | 88 443.39 | 213 927.65 | 2 965.75 | 10 902.95 971.44 | 200 058.95 | 151.75 343.26 |
| 134 | ФССЦ 1130523 | Исключен: Краска огнезащитная «УНИКУМ» кг | - 773.604 | 256.5 |  | 256.5 | - 198 429.43 |  |  | - 198 429.43 |  |
| 135 | Цена поставщика | Добавлен: Огнезащитное покрытие ОЗС-МВ (Цена: 60/4,71/1,18х1,13=12,2) кг | 1 475.5 | 12.2 |  | 12.2 | 18 001.1 |  |  | 18 001.1 |  |
| 136 | ФЕР 26-01-018-01 | Изоляция воздуховодов огнезащитным материалом 10 м2 | 3.93 | 5 661.86 66.17 | 37.48 | 5 558.21 | 22 251.12 | 260.05 | 147.3 | 21 843.77 | 6.67 26.21 |
| 137 | ФССЦ 1040163 | Исключен: Плиты (пластины) из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термафлекс» толщиной 60 мм м2 | -43.23 | 365 |  | 365 | -15 778.95 |  |  | -15 778.95 |  |
| 138 | ФССЦ 1012466 | Исключен: Краска «Армофиниш» л | -9.825 | 269.51 |  | 269.51 | -2 647.94 |  |  | -2 647.94 |  |
| 139 | ФССЦ 1130393 | Исключен: Клей «Армофлекс» 520 л | -5.895 | 520 |  | 520 | -3 065.4 |  |  | -3 065.4 |  |
| 140 | Цена поставщика | Добавлен: Огнезащитный материал МБОР-С-5 (клей входит в стоимость) м2 | 43.158 | 51.93 |  | 51.93 | 2 241.19 |  |  | 2 241.19 |  |
| 141 | ФЕР 26-01-010-01 | Изоляция воздуховодов матами 1 м3 | 5.34 | 1 405.53 183.98 | 49.35 | 1 172.2 | 7 505.53 | 982.45 | 263.53 | 6 259.55 | 18.85 100.66 |
| 142 | ФССЦ 1040005 | Исключен: Плиты из минеральной ваты гофрированной структуры М-125 м3 | -6.6216 | 594 |  | 594 | -3 933.23 |  |  | -3 933.23 |  |
| 143 | Цена поставщика | Добавлен: Огнезащитный теплоизаляционный материал Rockwool Wired Mat 80 толщиной 100мм м3 | 4.464 | 1 553.97 |  | 1 553.97 | 6 936.92 |  |  | 6 936.92 |  |
| 144 | Цена поставщика | Добавлен: Минераловатные маты толщиной 70мм м3 | 1.0416 | 614.97 |  | 614.97 | 640.55 |  |  | 640.55 |  |
| 145 | Цена поставщика | Добавлен: Минераловатные маты толщиной 100мм м3 | 1.116 | 655.96 |  | 655.96 | 732.05 |  |  | 732.05 |  |
| 146 | ФЕР 26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками 10 м | 0.6 | 57.55 34.92 | 22.63 |  | 34.53 | 20.95 | 13.58 |  | 3.52 2.11 |
| 147 | Цена поставщика | Добавлен: Трубки теплоизаляционные толщиной 9мм для медных труб диаметром 12мм. м | 6.6 | 3.16 |  | 3.16 | 20.86 |  |  | 20.86 |  |
| 148 | ФЕР 46-03-002-07 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 55 мм 100 отверстий | 0.01 | 3 473.08 347.28 | 1 331.61 394.4 | 1 794.19 | 34.73 | 3.47 | 13.32 3.94 | 17.94 | 36.1 0.36 |
| 149 | ФЕР 46-03-002-22 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-002-06 100 отверстий | 0.01 | 6 160.44 271.04 | 2 234.76 750.2 | 3 654.64 | 61.61 | 2.71 | 22.35 7.5 | 36.55 | 28.16 0.28 |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) |  |  |  |  |  |  | 48 532.89 | 4 235.38 | 11 363.03 982.88 | 32 934.48 | 472.88 |
| Итого с отклонением по заработной плате K=1.13 |  |  |  |  |  |  | 49 211.26 | 4 785.98 | 11 490.8 1 110.65 | 32 934.48 |  |
| Стесненные условия к ОСН. З/ПЛ, ЭМ K=1.2 |  |  |  |  |  |  | 3 255.36 | 957.18 | 2 298.18 222.13 |  | 94.57 |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  | 52 466.62 | 5 743.16 | 13 788.97 1 332.78 | 32 934.49 | 567.45 |
| Накладные расходы от ФОТ (по позициям 133,136,141,146 - 100% (от 7052.07); 148-149 - 110% (от 23.87)) |  |  |  |  |  |  | 7 078.33 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль от ФОТ (по позициям 133,136,141,146,148-149 - 70% (от 7075.94)) |  |  |  |  |  |  | 4 953.16 |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  | 64 498.11 |  |  |  |  |
| Пересчет в текущие цены K=4.71 |  |  |  |  |  |  | 303 786.1 |  |  |  |  |
| Оборудование подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | Цена поставщика | Внутренний блок KMGC35ZAN1 шт. | 2 | 2 644.89 |  | 2 644.89 | 5 289.78 |  |  | 5 289.78 |  |
| 151 | Цена поставщика | Наружный блок K3MRCHZAN1 шт. | 1 | 13 546.34 |  | 13 546.34 | 13 546.34 |  |  | 13 546.34 |  |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) |  |  |  |  |  |  | 18 836.12 |  |  | 18 836.12 |  |
| Транспортные и заготовительно-складские расходы 5% |  |  |  |  |  |  | 19 777.93 |  |  | 19 777.93 |  |
| Пересчет в текущие цены K=2.79 |  |  |  |  |  |  | 55 180.42 |  |  |  |  |
| Наладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | ФЕРп 03-01-002-13 | Вентилятор радиальный (центробежный), (В1, В2, П1, П2, П3) 1 устройство | 5 | 65.86 65.86 |  |  | 329.3 | 329.3 |  |  | 5 25 |
| 153 | ФЕРп 03-01-004-01 | Воздухонагреватель жидкостный (П1, П2, П3) 1 установка | 3 | 52.37 52.37 |  |  | 157.11 | 157.11 |  |  | 4 12 |
| 154 | ФЕРп 03-01-011-01 | Вертикальный клапан УВК (П1,П2,П3) 1 устройство | 3 | 20.29 20.29 |  |  | 60.87 | 60.87 |  |  | 1.5 4.5 |
| 155 | ФЕРп 03-01-002-01 | Канальный вентилятор 1 устройство | 5 | 65.47 65.47 |  |  | 327.35 | 327.35 |  |  | 5 25 |
| 156 | ФЕРп 03-01-002-01 | Осевой вентилятор 1 устройство | 2 | 65.47 65.47 |  |  | 130.94 | 130.94 |  |  | 5 10 |
| 157 | ФЕРп 03-01-002-13 | Вентилятор радиальный (центробежный), 1 устройство | 2 | 65.86 65.86 |  |  | 131.72 | 131.72 |  |  | 5 10 |
| 158 | ФЕРп 03-01-011-05 | Регулировочно-запорное устройство клапан обратный 1 устройство | 2 | 37.88 37.88 |  |  | 75.76 | 75.76 |  |  | 2.8 5.6 |
| 159 | ФЕРп 03-01-004-01 | Канальный электронагреватель 1 установка | 1 | 52.37 52.37 |  |  | 52.37 | 52.37 |  |  | 4 4 |
| 160 | ФЕРп 03-01-070-01 | Бытовой кондиционер 1 кондиционер | 1 | 365.23 365.23 |  |  | 365.23 | 365.23 |  |  | 27 27 |
| 161 | ФЕРп 03-01-011-06 | Регулировочно-запорное устройство клапан огнезадерживающий 1 устройство | 21 | 58.17 58.17 |  |  | 1 221.57 | 1 221.57 |  |  | 4.3 90.3 |
| 162 | ФЕРп 03-01-011-01 | Регулировочно-запорное устройство заслонка воздушная 1 устройство | 4 | 20.29 20.29 |  |  | 81.16 | 81.16 |  |  | 1.5 6 |
| 163 | ФЕРп 03-01-041-13 | Определение потерь (подсосов) воздуха в вентиляционной сети переносным вентилятором при суммарной длине воздуховода до 90 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора до 0,5 м2 (П2,В1,В10) 1 участок вентиляционной сети | 3 | 619.08 619.08 |  |  | 1 857.24 | 1 857.24 |  |  | 47 141 |
| 164 | ФЕРп 03-01-041-05 | Определение потерь (подсосов) воздуха в вентиляционной сети переносным вентилятором при суммарной длине воздуховода до 30 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора до 0,5 м2 (В3,В5,В8) 1 участок вентиляционной сети | 3 | 276.61 276.61 |  |  | 829.83 | 829.83 |  |  | 21 63 |
| 165 | ФЕРп 03-01-041-17 | Определение потерь (подсосов) воздуха в вентиляционной сети переносным вентилятором при суммарной длине воздуховода свыше 90 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора до 0,5 м2 (П1) 1 участок вентиляционной сети | 1 | 935.21 935.21 |  |  | 935.21 | 935.21 |  |  | 71 71 |
| 166 | ФЕРп 03-01-041-09 | Определение потерь (подсосов) воздуха в вентиляционной сети переносным вентилятором при суммарной длине воздуховода до 60 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора до 0,5 м2 (В2) 1 участок вентиляционной сети | 1 | 421.5 421.5 |  |  | 421.5 | 421.5 |  |  | 32 32 |
| 167 | ФЕРп 03-01-041-01 | Определение потерь (подсосов) воздуха в вентиляционной сети переносным вентилятором при суммарной длине воздуховода до 10 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора до 0,5 м2 (П3,,В4,В6,В7,В9) 1 участок вентиляционной сети | 5 | 131.72 131.72 |  |  | 658.6 | 658.6 |  |  | 10 50 |
| 168 | ФЕРп 03-01-022-04 | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 20 (В1,В10) 1 вентиляционная сеть | 2 | 351.7 351.7 |  |  | 703.4 | 703.4 |  |  | 26 52 |
| 169 | ФЕРп 03-01-022-02 | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 10 (П2) 1 вентиляционная сеть | 1 | 189.38 189.38 |  |  | 189.38 | 189.38 |  |  | 14 14 |
| 170 | ФЕРп 03-01-022-06 | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 50 (П1) 1 вентиляционная сеть | 1 | 757.51 757.51 |  |  | 757.51 | 757.51 |  |  | 56 56 |
| 171 | ФЕРп 03-01-022-01 | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 5 (В3,В5,В8,В9) 1 вентиляционная сеть | 4 | 135.27 135.27 |  |  | 541.08 | 541.08 |  |  | 10 40 |
| 172 | ФЕРп 03-01-022-03 | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 15 (В13) 1 вентиляционная сеть | 1 | 270.54 270.54 |  |  | 270.54 | 270.54 |  |  | 20 20 |
| 173 | ФЕРп 03-01-045-01 | Система воздухораспределения в одном помещении для регулирования метеорологических условий в рабочей зоне при количестве приточных насадков (воздухораспределителей) до 4 (П1,П2,В1,В2,В3,В4,В5,В6,В7,В8,В9,В10,ВЕ1) 1 помещение | 82 | 43.29 43.29 |  |  | 3 549.78 | 3 549.78 |  |  | 3.2 262.4 |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) |  |  |  |  |  |  | 13 647.45 | 13 647.45 |  |  | 1 020.8 |
| Итого с отклонением по заработной плате K=1.13 |  |  |  |  |  |  | 15 421.62 | 15 421.62 |  |  |  |
| Стесненные условия к ОСН. З/ПЛ, ЭМ K=1.2 |  |  |  |  |  |  | 3 084.32 | 3 084.32 |  |  | 204.16 |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  | 18 505.94 | 18 505.94 |  |  | 1 224.96 |
| Накладные расходы от ФОТ 65% |  |  |  |  |  |  | 12 028.86 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль от ФОТ 40% |  |  |  |  |  |  | 7 402.38 |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  | 37 937.18 |  |  |  |  |
| Пересчет в текущие цены K=9.4 |  |  |  |  |  |  | 356 609.49 |  |  |  |  |
| ИТОГО (прямые затраты) |  |  |  |  |  |  | 369 561.79 | 31 155.32 | 13 404.2 1 042.47 | 325 002.27 |  |
| Пересчет в текущие цены |  |  |  |  |  |  | 2 276 508.82 |  |  |  |  |
| Временные здания и сооружения (по позициям 1-122,123-132,133-149 - 2.48% (от 1864718.52)) |  |  |  |  |  |  | 46 245.03 |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  | 2 322 753.85 |  |  |  |  |
| Зимнее удорожание (по позициям 1-122,123-132,133-149 - 3.2% (от 1910963.59)) |  |  |  |  |  |  | 61 150.88 |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  | 2 383 904.73 |  |  |  |  |
| Командировочные расходы (по позициям 1-122,123-132,133-149,152-173 - 1.5% (от 2267572.98)) |  |  |  |  |  |  | 34 013.61 |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  | 2 417 918.34 |  |  |  |  |
| ИТОГО с НДС на М и ЭМ без ЗПМ (по позициям 1-122,123-132,133-149 - 18%; 150-151 - 18%; 152-173 - 18%) |  |  |  |  |  |  | 2 699 994.81 |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  | 65 112.9 |  |  |  |  |
| МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  | 9 837.93 |  |  |  |  |
| ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  | 2 625 043.98 |  |  |  |  |

| Согласовано: | ______________________ | И.В. Кирасов |
| --- | --- | --- |
| Согласовано: | ______________________ | В.Н. Антонов |
| Проверил: | ______________________ | С.В. Холопов |
| Составил: | ______________________ | С.В. Кудряшов |