ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к  Договору подряда №____________

от «__» ____________ 2012г.

Техническое условия

на подключение к существующим инженерным сетям

вагона-санпропускника для столовой

- Подключение системы отопления вагона-санпропускника выполнить к существующей системе отопления столовой на ЦПП с соблюдением следующих условий:

все соединяющие трубопроводы должны проходить в периметре теплового контура стен вагона-санпропускника, утепленного перехода и столовой.

Перед подключением необходимо произвести демонтаж регистры отопления попадающей в дверной проем.

Обрезанные трубопроводы

врезку подающей и обратной линий вагона-санпропускника выполнить в основную линию отопления столовой на ЦПП металлической трубой Ø20мм с переходом на армированную полипропиленовую трубу Ø20мм;

после врезки подающей линии, установить на основной линии отопления столовой шаровый кран соответствующий диаметру трубы подающей линии.

подключение холодного и горячего водоснабжения произвести от существующих трубопроводов холодной и горячей воды (металл Ø15мм с переходом на армированную полипропиленовую трубу Ø20мм).

2) Отвод сточных вод канализации выполнить в существующий колодец нечистот трубой d-110мм. их ПВХ длинной 2-3 м. (уточнять по месту), с  утеплением минералловатными матами толщиной 200мм. в деревянном коробе обитым листовым оцинкованным железом.