ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

# 8.1    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  ГРУЗОВОГО (БОРТОВОГО) АВТОМОБИЛЯ

| ПАРАМЕТР | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- |
| Тип автомобиля | Бортовой (размеры борта 5200*2200*600) |
| Колесная формула | 4х2 |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | До 7500 |
| Допустимая грузоподъемность, кг, не менее | 3500 |
| Колесная база, мм, не более | 3800 |
| Двигатель | дизельный |
| Рабочий объем двигателя, см3, не более | 6000 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | Не менее 90(122,4) |
| Коробка передач | Не менее 5 передач переднего хода |
| Топливный бак, л | Не менее 100 |
| Экологический класс | Евро-4 |
| Противотуманные фары | наличие |
| Электрофакельное устройство подогрева воздуха во впускном коллекторе | наличие |
| Напряжение бортовой сети, В | 24 |
| Антиблокировочная система тормозов | наличие |
| Гидроусилитель руля | наличие |
| Моторный тормоз-замедлитель | наличие |
| Заднее защитное устройство | наличие |
| Размерность шин | R17,5 бескамерные |
| Количество и емкость аккумуляторных батарей | 2, емкость не менее 180 А*ч |
| ЗИП | Рожковые ключи (8*10, 12*14, 13*16,13*17, 18*21, 19*22), накидной ключ 8*9, отвертка большая, отвертка малая, шестигранник 8, плоскогубцы, домкрат, монтажная лопатка |
| Противооткатные упоры, шт | 2 |

Поставляемый автомобиль должен быть новым, без пробега (не допускается поставка выставочных образцов, а также собранных из восстановленных узлов и агрегатов).

На момент приемки-передачи автомобиля должна быть проведена предпродажная подготовка в соответствии с сервисной книжкой в присутствии Покупателя и предоставлением Акта выполненных работ. Гарантия на автомобиль 3 года или 100 000 км. пробега.