«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание на выполнение работ

Предмет закупки: Выполнение работ по замене покрытия пола и стен здания санатория-профилактория.

Обнинск

2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.3 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 5. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА.

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по замене покрытия пола и стен здания санатория-профилактория.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах

В соответствии с Разделом 4 Ведомостью физических объемов работ.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Работы будут выполняться на режимной территории ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».

Подраздел 2.3 Требования к разработке ППР

Разработка ППР не требуется.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

Работы осуществлять в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ, с соблюдением технологического процесса, в т. ч.: СНиП IV-2-82 Сборник 15. Отделочные работы, СНиП 2.03.13-88 «Полы», СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

ППР не требуется.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Здание санатория-профилактория. Смена покрытия из керамической плитки пола и стен. |  |  |  |
| Раздел: Пищеблок |  |  |  |
|  | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,21 |
|  | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 покрытия | 0,21 |
|  | Разборка гидроизоляции оклеечной | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,21 |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,21 |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, последующий слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,21 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,21 |
|  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 30х30 см | 100 м2 покрытия | 0,21 |
|  | Грунтовка жидкая для пористых поверхностей | л | 4,2 |
|  | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм | м2 | 21,42 |
|  | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 М ПЛИНТУСА | 0,18 |
|  | Смена трапов диаметром до 100 мм | 100 приборов | 0,01 |
| Раздел: Процедурная |  |  |  |
|  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,17 |
|  | Разборка цементной стяжки | 100 м2 покрытия | 0,17 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,17 |
|  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 30х30 см | 100 м2 покрытия | 0,17 |
|  | Грунтовка жидкая для пористых поверхностей | л | 3,4 |
|  | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм | м2 | 17,34 |
|  | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 М ПЛИНТУСА | 0,18 |
| Раздел: Душевая |  |  |  |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,35 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,11 |
|  | Ремонт и восстановление герметизации коробок окон монтажной пеной | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0,1 |
|  | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа в баллонах по 750 мл | шт. | 2 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35% в т.ч. подоконной доски | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,18 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных оконных откосов за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,045 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,26 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей воздуховодов стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,22 |
|  | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,35 |
|  | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 покрытия | 0,35 |
|  | Разборка гидроизоляции оклеечной | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,35 |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,35 |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, последующий слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,35 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,35 |
|  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 30х30 см | 100 м2 покрытия | 0,35 |
|  | Грунтовка жидкая для пористых поверхностей | л | 7 |
|  | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм | м2 | 35,7 |
|  | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 М ПЛИНТУСА | 0,34 |
|  | Смена трапов диаметром до 100 мм | 100 приборов | 0,04 |
|  | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 1,1 |
|  | Отбивка наплывов штукатурки с поверхностей стен кирпичных | 100 м2 | 1,1 |
|  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,1 |
|  | Грунтовка | т | 0,0143 |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 1,1 |
| Раздел: Ванная |  |  |  |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,69 |
|  | Ремонт и восстановление герметизации коробок окон монтажной пеной | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0,11 |
|  | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) в баллонах по 750 мл | шт. | 2 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35% в т.ч. подоконной доски | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,383 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных оконных откосов за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,09 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,32 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей воздуховодов стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,24 |
|  | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,61 |
|  | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 покрытия | 0,61 |
|  | Разборка гидроизоляции оклеечной | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,61 |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,61 |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, последующий слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,61 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,61 |
|  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 30х30 см | 100 м2 покрытия | 0,61 |
|  | Грунтовка жидкая для пористых поверхностей | л | 12,2 |
|  | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм | м2 | 62,22 |
|  | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 М ПЛИНТУСА | 0,78 |
|  | Смена трапов диаметром до 100 мм | 100 приборов | 0,04 |
|  | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 2,41 |
|  | Отбивка наплывов штукатурки с поверхностей стен кирпичных | 100 м2 | 2,41 |
|  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2,41 |
|  | Грунтовка | т | 0,03133 |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 2,41 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |

РАЗДЕЛ 5. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата начала работ – 27.04.2015 г. Дата окончания работ – работы должны быть завершены не позже 31.07.2015 г.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы должны выполняться согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; - СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты; - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ». - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с настоящим техническим заданием.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2) – 2 экз., справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) – 2 экз., акты на скрытые работы, если таковые имеются – 2 экз.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Техническое обучение персонала заказчика не требуется.

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | ГОСТ | Государственный стандарт |
|  | СНиП | Строительные нормы и правила |
|  | ППБ | Правила пожарной безопасности |
|  | СанПиН | Санитарные правила и нормы |

Контактное лицо: Рождествин Александр Иванович, (48439) 9-88-32.