Типовая форма технического задания

на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

Предмет закупки Поставка  материалов для текущего ремонта ВОЛС

Краснокаменск

2014
Техническое задание

на поставку материалов для  текущего ремонта ВОЛС

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Материалы предназначены для осуществления капитального и текущего ремонта сооружений связи и ВОЛС на объектах ОАО «ППГХО», ООО «Предприятие Электросвязи» . № п/п; Наименование; ГОСТ, ТУ; Ед. изм.; Кол-во. 1; Универсальная коробка УК-2Р; УХЛ 3.1 ГОСТ 15150-69; шт.; 200. 2; Инструмент врезной универсальный STG-KRONE-SIEMENS; н/д поставщика; шт.; 5. 3; Крюк для открывания крышки люка телефонного колодца; ТУ 5269-006-02495282-2005.; шт.; 2. 4; Лестница ЛСМС 2 700 мм.; ТУ 5269-006-02495282-2005; шт.; 2. 5; Армопласт (бинт влагоотверждаемый) 100мм х 1,5м (10 штук в упаковке); ТУ 2245-002-17618537-99; шт.; 10. 6; МССО-0,2; АХПО.423.00 ТУ; шт.; 20. 7; МССО-0,5; АХПО.423.00 ТУ; шт.; 20. 8; МСС-1; АХПО.423.00 ТУ; шт.; 20. 9; Люк чугунный л/т без стальной крышки; ГОСТ 3634-99; шт.; 12. 10; Крышка люка ГК-У223.00.000; ГОСТ 3634-67-1980; шт.; 15. 11; Коробка КРТН-10; ТУ 45-76 2Д3.622.136; шт.; 40. 12; Шкаф распределительный ШРП-150-2М (Ю-П); ТУ 45-95 6а0.362.002 ТУ; шт.; 5. 13; Комплект гарнитур ТМГ-8А (М1) для прозвонки (2 гарнитуры + 2 аккум.батареи + ЗУ); УМЯИ.468624.049 ТУ; шт.; 2. 14; Фонарь ФОС 3-5/6 с зарядным устройством; ТУ 3468-002; шт.; 5. 15; Монтерская трубка 4FP 122 40/А Tesla; н/д поставщика; шт.; 10. 16; Комплект инструмента кабельщика-спайщика-3А (03); ТУ 45-83 6АО.005.078 ТУ; шт.; 2. 17; Устройство УКС-20; н/д поставщика; шт.; 10. 18; Трансформатор ТАМУ-10С240/30; ТУ 6573-002-41485481-96; шт.; 10. 19; Трансформатор ТАМУ-25С240/30; ТУ 6573-002-41485481-96; шт.; 10. Продукция по ГОСТУ- аналоги не предусмотрены, по ТУ, АХЛ, АХПО – аналоги предусмотрены

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемые расходные материалы должны быть новыми, не ранее 2013г. выпуска, не используемые ранее. Не допускается поставка выставочных образцов.

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Требования отсутствуют

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Требования отсутствуют

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

№ п/п; Наименование; Применение. 1; Универсальная коробка УК-2Р; Универсальная коробка УК-2Р. Предназначена для ответвления проводки от сети проводного вещания к абонентским устройствам и ограничения в ней величины тока короткого замыкания в аварийных ситуациях. Технические характеристики: Количество клемм подключения: 4; Напряжение, В: - постоянного тока не более 60; - временного тока 50 Гц не более 36; Рабочий ток, А: не более 1; Габаритные размеры, мм (диаметр х высота): - коробки:. 2; Инструмент врезной универсальный STG-KRONE-SIEMENS; Предназначен для запрессовки в контакт, обрезки излишка и выдергивания кроссировочной жилы на плинтах STG, KRONE, SIEMENS.. 3; Крюк для открывания крышки люка телефонного колодца; Крюк с тонким плоским наконечником позволяет открывать люки любой конструкции, в том числе современные (с узкими щелями между горловиной и верхней крышкой).. 4; Лестница ЛСМС 2 700 мм.; Лестница предназначена для спуска в колодцы с узкой горловиной внутренним диаметром 0,600 м, для чего ширина лестницы составляет 0,37 м. 5; Армопласт (бинт влагоотверждаемый) 100мм х 1,5м (10 штук в упаковке); Влагоотверждаемый бинт Армопласт предназначен для использования в качестве армирующего материала при монтаже кабелей связи и представляет собой синтетическую ткань на стекловолоконной основе трикотажного плетения, пропитанную полиуретановым связующим составом. После намотки предварительно смоченного водой бинта на корпус муфты, он отверждается и образует над муфтой плотный жесткий кокон. В зависимости от количества слоев Армопласта, этот кокон может выполнять роль защитной муфты, обеспечивая защиту полиэтиленовой или свинцовой муфты от механических воздействий, или обеспечивать герметизацию корпуса полиэтиленовой муфты вместе с материалами для “холодной” герметизации.Greenlee ТМ-500 - тестовая трубка для эксплуатации аналоговых и цифровых (DSL) абонентских телефонных линий.Greenlee ТМ-500 - тестовая трубка для эксплуатации аналоговых и цифровых (DSL) абонентских телефонных линий. Она представляет собой технически и эргономически усовершенствованную модель Compact DSP. В отличие от последней, ТМ-500 имеет улучшенный дизайн, светящиеся в темноте клавиши, повывшенную защиту по напряжению и току в линии и ударопрочный корпус. Вместе с тем, она является продолжением линейки и вкючает в себя все преимущества более ранних моделей.тестовая трубка для эксплуатации аналоговых и цифровых (DSL) абонентских телефонных линий. Она представляет собой технически и эргономически усовершенствованную модель Compact DSP. В отличие от последней, ТМ-500 имеет улучшенный дизайн, светящиеся в темноте клавиши, повывшенную защиту по напряжению и току в линии и ударопрочный корпус. Вместе с тем, она является продолжением линейки и вкючает в себя все преимущества более ранних моделей.тестовая трубка для эксплуатации аналоговых и цифровых (DSL) абонентских телефонных линий. Она представляет собой технически и эргономически усовершенствованную модель Compact DSP. В отличие от последней, ТМ-500 имеет улучшенный дизайн, светящиеся в темноте клавиши, повывшенную защиту по напряжению и току в линии и ударопрочный корпус. Вместе с тем, она является продолжением линейки и вкючает в себя все преимущества более ранних моделей.тестовая трубка для эксплуатации аналоговых и цифровых (DSL) абонентских телефонных линий. Она представляет собой технически и эргономически усовершенствованную модель Compact DSP. В отличие от последней, ТМ-500 имеет улучшенный дизайн, светящиеся в темноте клавиши, повывшенную защиту по напряжению и току в линии и ударопрочный корпус. Вместе с тем, она является продолжением линейки и вкючает в себя все преимущества более ранних моделей.. 6; МССО-0,2; Муфты свинцовые соединительные предназначены для восстановления свинцовых, алюминиевых и стальных оболочек кабелей связи ТГ и ТЗГ методами горячей пайки и склеивания.. 7; МССО-0,5. 8; МСС-1. 9; Люк чугунный л/т без стальной крышки; Люки легкого типа ( л / т ) предназначены для колодцев , установленных не на проезжей части ( тротуары , газоны и пр .) и для установки на смотровые колодцы подземных инженерных сетей водопровода, канализации, тепловых, газовых и кабельных сетей. 10; Крышка люка ГК-У223.00.000; составная часть люка смотрового колодца, устанавливаемая в корпус люка. 11; Коробка КРТН-10; Коробка распределительная телефонная настенная, на 10 пар контактов, 63х147х53 мм. 12; Шкаф распределительный ШРП-150-2М (Ю-П); Шкафы распределительные телефонные предназначены для распределения входящих и выходящих кабелей на распределительные кабели местных сетей.. 13; Комплект гарнитур ТМГ-8А (М1) для прозвонки (2 гарнитуры + 2 аккум.батареи + ЗУ); Комплект ТМГ-8А позволяет производить работы, связанные с «прозвонкой» различных линий связи, при отсутствии протекания по ним, как переменного, так и постоянного токов. В зависимости от необходимости возможны переговоры с помощью гарнитур ТМГ-8А на разных концах линии.. 14; Фонарь ФОС 3-5/6 с зарядным устройством; Профессиональный переносной фонарь с поворотной фарой ФОС3-5/6 предназначен для использования в качестве индивидуального средства освещения для работы на суше и на море при температуре окружающего воздуха от минус 40° С до плюс 45° С и относительной влажности до 98 % (при плюс 25° С), а так же во всех областях народного хозяйства, где отсутствует стационарное освещение.. 15; Монтерская трубка 4FP 122 40/А Tesla; Предназначен для сервисных специалистов, занимающихся подключением, техническим обслуживанием и ремонтом оконечного телекоммуникационного оборудования. Тестовая трубка для эксплуатации аналоговых и цифровых (DSL) абонентских телефонных линий. Она представляет собой технически и эргономически усовершенствованную модель Compact DSP. В отличие от последней, ТМ-500 имеет улучшенный дизайн, светящиеся в темноте клавиши, повывшенную защиту по напряжению и току в линии и ударопрочный корпус. Вместе с тем, она является продолжением линейки и вкючает в себя все преимущества более ранних моделей. 16; Комплект инструмента кабельщика-спайщика-3А (03); Набор SK-17 предназначен для кабельщиков-спайщиков и включает в себя специальный инструмент и приборы для монтажа и ремонта муфт.. 17; Устройство УКС-20; Устройство кабельное соединительное УКС-20х2 предназначено для подключения телефонной сети с кабельных линий на воздушные и защиты кабельных линий от воздействия грозовых явлений и перенапряжений. 18; Трансформатор ТАМУ-10С240/30; Трансформаторы абонентские радиовещательные унифицированные для трехпрограммного радиовещания с системой грозозащиты. Предназначены для установки на воздушных и смешанных линиях радиотрансляционных сетей проводного радиовещания.. 19; Трансформатор ТАМУ-25С240/30; Трансформаторы абонентские радиовещательные унифицированные для трехпрограммного радиовещания с системой грозозащиты. Предназначены для установки на воздушных и смешанных линиях радиотрансляционных сетей проводного радиовещания..

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

№ п/п; Наименование; Тех. характеристики. 1; Универсальная коробка УК-2Р; Размер: 63х147х53 мм; Масса, г, не более: 68х11 - коробки: 40; - подрозетника- 12; Универсальная коробка УК-2Р комплектуется двумя резисторами по 430-560 Ом. Выпускается на 10 пар контактов, 63х147х53 мм Коробка имеет литой полиэтиленовый корпус. Площадки для клеммных колодок на основании коробки размещены на разной высоте, что облегчает монтаж проводов.. 2; Инструмент врезной универсальный STG-KRONE-SIEMENS; Предназначен для запрессовки в контакт, обрезки излишка и выдергивания кроссировочной жилы на плинтах STG, KRONE, SIEMENS. Ручка пластмассовая, наконечник металлический. 3; Крюк для открывания крышки люка телефонного колодца; Крюк с тонким плоским наконечником позволяет открывать люки любой конструкции, в том числе современные (с узкими щелями между горловиной и верхней крышкой).. 4; Лестница ЛСМС 2 700 мм.; Длина в разложенном состоянии - 2,700 м. Материал изготовления - круг стальной с диаметром 25 мм. Вес – 19,2 кг. Максимальная нагрузка - 150 кг. Ступени из высокопрочного не скользящего перфорированного металла расстояние под ступенька составляет в среднем 220-250мм , шириной ступени 300-400 мм .Лестница с поручнями.. 5; Армопласт (бинт влагоотверждаемый) 100мм х 1,5м (10 штук в упаковке); Трикотажный бинт из полимерного волокна, пропитанного влагоотверждающимся связывающим полиуретановым составом. Бинт смотан в рулон и заключен в герметичную металлическую (алюминиевую) упаковку (пакет). Длина бинта в рулоне, м – 1,5 · Ширина, мм – 100 · Прочность при разрыве, МПа – 20-28 · Относительное удлинение при разрыве, % – 14-24 · Максимальное напряжение при изгибе, МПа – 9-12 · Прочность при расслоении, МПа –1,7-2,8 · Влагопоглощение при 40 °С, % – 3-4 · Время отверждения на отлип, мин. – 15-20 · Цвет – черный. 6; МССО-0,2; Муфты свинцовые соединительные одноконусные предназначены для восстановления свинцовых, алюминиевых и стальных оболочек кабелей связи методами горячей пайки и склеивания.. 7; МССО-0,5. 8; МСС-1. 9; Люк чугунный л/т без стальной крышки; Тип люка Легкий Диаметр корпуса люка, мм 770 Высота корпуса люка, мм 90 Вес корпуса люка, кг 35 Диаметр крышки люка, мм 675 Толщина крышки люка, мм 40 Вес крышки люка, кг 30 Предельная нагрузка, т/с 3 Марка чугуна СЧ 40. 10; Крышка люка ГК-У223.00.000. 11; Коробка КРТН-10; Рабочий ток не более 1 А, габаритные размеры 140х72х55; масса нее более 0.120 кг. Коробка состоит из корпуса, крышки (с винтом или замком) и плинта. На крышке может устанавливаться спецвинт, открываемый ключом, что является аналогом замка. Состоит из пластмассового корпуса с крышкой и плоского плинта из полипропилена. 12; Шкаф распределительный ШРП-150-2М (Ю-П); Шкафы распределительные телефонные предназначены для распределения входящих и выходящих кабелей на распределительные кабели местных сетей. Цифра в обозначении шкафов указывает на емкость шкафа, например ШР-1200-2М число пар - 1200; 2М - конструктивная модификация. Все шкафы, кроме ШРП-300-2М и ШРП-150-2М могут устанавливаться как помещении, так и на открытом воздухе. Могут эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от +40 до -60 и при относительной влажности 98% при температуре +25 . Шкафы исполнения 2М отличаются от предыдущих моделей меньшей массой и габаритами. Шкафы устанавливаются на фундамент, разметка фундаментных болтов указана на рисунках. Шкафы ШПР-150-2М могут быть установлены на стену.. 13; Комплект гарнитур ТМГ-8А (М1) для прозвонки (2 гарнитуры + 2 аккум.батареи + ЗУ); Комплект поставки комплекта гарнитур ТМГ-8А: 1. Гарнитура ТМГ-8А(М) – 2шт. 2. Аккумулятор 12В, 1,2(1,3) Ач. – 2шт. 3. Зарядное устройство – 1шт. 4. Шнур переходник Uвых=24В (0,5 м) – 1шт. 5. Шнур переходник Uвых=12В (0,2 м) – 2шт. 6. Инструкция по эксплуатации - 1 шт. Уровень DTMF/Tone; -4 dBm / -6 dBm (ANSI); -9 dBm / -11 dBm (ETSI). Импеданс, Ом; Более 400. Скорость импульсного набора номера, имп/сек; 10 - 20. Пауза между набранными цифрами, %; 60 - 66. Время ожидания между последней набранной цифрой номера и началом вызова, мс; 800. Сопротивление во время набора номера, кОм; Более 1000. Температура хранения, градус Цельсия; От -10 до +70. Температура эксплуатации, градус Цельсия; От 0 до +50. Влажность; До 70% без конденсации. Защита от повышенного напряжения, В; непрерывное 360 В импульсное > 500 В. Молниезащита, В (ITU K.17, 20, 21); 1500. Габариты, мм; 235 х 64 х 83. Память; на 10 номеров. Рабочее напряжение питания (2 гарн.), В; 24 (2х12). Масса гарнитуры без шнура, г; 350 ±5. Длина шнура, мм; 1290-1350. Масса комплекта, кг; не более 2. Повторный набор последнего набранного номера Высокоимпедансный режим монитора (не прерывает работу линии) Тональный и импульсный режим Совместимость с xDSL Тестирование полярности линии. 14; Фонарь ФОС 3-5/6 с зарядным устройством; Фонарь ФОС-3-5/6 состоит из подвижной фары и цилиндрического корпуса, соединенных между собой. Фара способна поворачиваться относительно горизонтальной оси на 120 град. В фаре установлен параболический рефлектор и лампа мощностью 5 ватт. В специальном гнезде внутри фары находится запасная галогенная лампа. В нижней части фары имеется ручка потенциометра для плавной регулировки силы света. В верхней части ручки цилиндрического корпуса фонаря расположена кнопка включения, закрытая резиновым колпачком. В корпус ФОС-3-5/6 встроена электронная плата, которая включает предупредительную сигнализацию в виде мигания лампы с последующим защитным отключением аккумулятора при его разряде. Источником питания ФОС-3-5/6 является герметичный кислотно-гелиевый аккумулятор АБ СА (6В-4-4.5А/ч). Для заряда аккумуляторной батареи фонаря ФОС3-5/6 рекомендуется использовать зарядное устройство АЗУ-7.2 Выполнен ФОС-3-5/6 из ударопрочного пластика и способен выдержать удар при падении с высоты до 2-х метров. Фонарь защищен от проникновения воды внутрь корпуса. ФОС-3-5/6 работает при температуре окружающей среды от -40 град. С до +45 град. С и относительной влажности воздуха до 98% (при температуре воздуха до +25 град.С). Время непрерывной работы фонаря без подзарядки от 4 до 8 часов. В комплект поставки ФОС-3-5/6 входят: фонарь, наплечный ремень, паспорт, упаковочная коробка. По отдельному заказу могут быть включены сетевой зарядный адаптер АЗУ-7.2, универсальный (автомобильный) зарядный адаптер и (или) светофильтр жёлтый, красный, зелёный рассеивающий прозрачный Номинальное напряжение питания аккумуляторной батареи - 6 В Ёмкость аккумуляторной батареи - 4,5 А/ч Осевая сила света светильника - 8000 канделл Освещённость на расстоянии 1 м от светильника - не менее 20000 люкс Угол расхода светового луча (2Q 1/2) - 5 град Дальность светового луча (при освещённости 1 люкс) - 250 м Диаметр рефлектора фары - 110 мм Номинальный потребляемый ток - 0,85 А Максимальное время подзарядки аккумулятора - час 8 часов Средний ресурс аккумуляторной батареи (число циклов заряд-разряд) - 600 Срок службы фонаря - 10 лет Габариты фары - 115х160х320 мм Масса фонаря - не более 1,6 кг. 15; Монтерская трубка 4FP 122 40/А Tesla; Предназначен для сервисных специалистов, занимающихся подключением, техническим обслуживанием и ремонтом оконечного телекоммуникационного оборудования. · Мониторинг линии · Оптический и акустический контроль полярности · Контроль наличия тарификационных импульсов:16 кГц · Оптический и акустический контроль проводимости линии · Проверка телефонной линии низкочастотным сигналом (900 Гц) · Импульсный и тональный набор номера · Повтор последнего набранного номера · Светодиодная сигнализация · FLASH 100, 600 мс · Провода с зажимами · Кожаный футляр. 16; Комплект инструмента кабельщика-спайщика-3А (03); Комплект поставки: 1.Кусачки изолированные КИР-1 2.Кусачки боковые 189СИ 3.Плоскогубцы 174С 4.Плоскогубцы комбинированные ПИК-1 5.Паяльник стаканчиковый ПЛМ-1Б 6.Паяльник ПЛМ-1А 7.Молоток 400гр. 8.Отвертка 102С 9.Отвертка 114С 10.Нож монтерский 11.Нож кабельный 12.Крюк 13.Зубило 16x60° 14.Плоскогубцы опрессовочные 15.Струбцина 16.Киянка 17.Пила-ножовка 18.Полотно ножовочное 19.Напильник плоский 20.Фонарь электрический с запасной лампочкой 21.Щетка кардолентная 22.Коробка для припоя 23.Нож складной 24.Рулетка 25.Ключ 17Х19 26.Ключ торцовый 28СШ 27.Ножницы 28.Подсумок 29.Кисть 30.Нить капроновая (рулон) 31.Ящик инструментальный Габаритные размеры ящика (мм) 510 х 250 х 348 (L x B x H) Масса 11,550 кг. 17; Устройство УКС-20; Габаритные размеры, мм 245х301х288 Масса, кг 6,2 Устройство кабельное соединительное УКС предназначено для подключения телефонной сети с кабельных линий на воздушные и защиты кабельных линий от воздействия грозовых явлений и перенапряжений. Устройства УКС-10 и УКС-20 имеют шкафное исполнение и осуществляют подключение 10 или 20 пар проводов. Устройства УКС кабельные соединительные обеспечивает защиту по напряжению и току с помощью угольных разрядников предохранителей. Корпус устройства УКС производится из штампованной листовой стали и оснащен замком со специальным ключом. Внутри корпуса устройства УКС установлен силуминовый плинтодержатель с одним или двумя керамическими плинтами. УКС имеет возможность пломбирования. Устройство кабельное соединительное УКС-20х2 предназначено для подключения телефонной сети с кабельных линий на воздушные и защиты кабельных линий от воздействия грозовых явлений и перенапряжений. УКС-20 осуществляет подключение 20 пар проводов. Корпус устройства производится из штампованной листовой стали и оснащен замком со специальным ключом. Внутри установлен силуминовый плинтодержатель с двумя керамическими плинтами. УКС имеет возможность пломбирования. 18; Трансформатор ТАМУ-10С240/30; Крепятся на столбе. Масса до 1,4 кг. Габаритные размеры: Диаметр 110мм, Общая длина 250мм. Напряжение обмоток: 240/30В , Мощность: 10ВА Входное сопротивление (Z)и коэффициент передачи (К) трансформаторов: Тип трансформатора; Частота, кГц; Z, не менее кОм; К, не более. ТАМУ-10С; 78 120; 8 15; 35 65.. 19; Трансформатор ТАМУ-25С240/30; Крепятся на столбе. Масса до 1,4 кг. Габаритные размеры: Диаметр 110мм, Общая длина 250мм. Напряжение обмоток: 240/30В, Мощность: 25 ВА Входное сопротивление (Z)и коэффициент передачи (К) трансформаторов: Тип трансформатора; Частота, кГц; Z, не менее кОм; К, не более. ТАМУ-25С; 78 120; 5 10; 42 75..

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Минимальный срок службы —2 года

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Требования отсутствуют

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Требования отсутствуют

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Продукция поставляется, в невскрытой заводской упаковке с маркировкой завода изготовителя по ГОСТ Р 50460-92 (ГОСТ Р 50460-92) Знак соответствия при обязательной сертификации.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка продукции осуществляется при наличии пакета документов подтверждающих разрешение на применение, соответствие ГОСТам и ТУ оборудования в РФ и т.п.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Пакет документов подтверждающих разрешение на применение, соответствие ГОСТам и ТУ продукции в РФ. Должен быть на русском языке или заверенный нотариально перевод на русский язык и содержать: - Заверенные копии сертификатов соответствия (производителем или поставщиком), - Паспорт или формуляр с отметкой о проведении заводских испытаний заводом изготовителем и печатью ОТК (отдела технического контроля), предоставляемых гарантийных обязательствах не менее 12 месяцев Поставщик обязуется предоставить: - товар в соответствии со спецификацией; - сертификат о качестве товара; - сертификата соответствия ГОСТам; - технические данные и паспорта;

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Продукция поставляется, в невскрытой заводской упаковке с маркировкой завода изготовителя, с приложением упаковочного листа. Не допускается транспортирование совместно с бензином, керосином, маслами, кислотами, щелочами и другими веществами, вредно действующими на металл, пластмассу и резину. При транспортировании, а также во время погрузки и разгрузки, должны выполняться все меры предосторожности в соответствии с маркировкой и надписями на транспортной упаковке. Поставку продукции произвести с комплектом документации, в соответствии разделом 5. настоящего технического задания, на поставляемую продукцию.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не допускается хранение в пыльных помещениях и при наличии в окружающей среде паров кислот и щелочей. Продукция должна храниться в заводской упаковке. в закрытых сухих помещениях, влажностью до 70%.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на продукцию устанавливается поставщиком не менее 12 (двенадцати) месяцев. Гарантия предоставляется на весь объем товара по контракту.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Устранение недостатков, согласно гарантийных обязательств, в срок до 45 календарных дней с момента получения акта рекламации. Все расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Поставщик

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Требования отсутствуют

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Требования отсутствуют

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Поставляемы расходные материалы должны соответствовать ГОСТ или ТУ, согласно разделу 1, п.п. 1.1.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Требования отсутствуют

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся предоставляемая документация должна быть на русском языке, в случае поставки продукции зарубежного производства должен быть предоставлен нотариально заверенный перевод на русский язык.

| Директор ООО « ПЭС» | А.Н.Торженсмех «___»__________20__г. |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: |  |
| Аналитический центр: |  |
| Начальник УИТ и АСУТП ОАО ППГХО | В.В.Лучников « __»_________20__г. |