ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора

на поставку универсального токарно-винторезного станка

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014

  - Предмет договора:

Поставка универсального токарно-винторезного станка для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

- Требование к Поставщикам:

Поставщик должен обеспечить шеф-монтажные и пусконаладочные работы на площадке Заказчика. Сроки проведения  указанных работ согласовываются дополнительно с Заказчиком.

- Требования к исполнению оборудования

- В предложении должны быть представлены подробные технические характеристики станка, которые должны быть не хуже указанных в техническом задании.

- Обработка деталей с точностью до 8го квалитета по СТ СЭВ144-75; 145-75; 177-75, обеспечение стабильного качества.

- В предложении должны быть указаны наименование оборудования с указанием товарного знака и модели товара, производитель и страна происхождения товара. В случае, если товарный знак не зарегистрирован или товар не имеет модели, то Поставщик должен указать в отношении данного товара, что у товара, предполагаемого к поставке, товарный знак и модель товара отсутствует.

- Технические характеристики

- Станина должна быть жесткой и компактной конструкции

- Расстояние между центрами – 1000 мм

- Максимальный диаметр точения – 500 мм

- Диаметр отверстия в шпинделе – 38 мм

- Максимальная скорость вращения шпинделя – 3000 об./мин.

- Постоянная скорость резания в продольном и поперечном направлениях

- Бесступенчатое изменение оборотов шпинделя

- Наличие устройства цифровой индикации (УЦИ) с указателем числа оборотов

шпинделя

- Диаметр патрона -160 мм (не менее)

- Точность перемещения рабочего инструмента – 0,02 мм (не менее)

- Ход верхних салазок – 90 мм (не менее)

- Нарезание метрической и дюймовой резьбы

- Мощность двигателя/напряжение  - 4 кВт/380 В

- Ход пиноли задней бабки – 120 мм (не менее)

- Длина станка – 2000 мм (не более)

- Вес станка – 900 кг (не более)

5.  Стандартный набор комплектующих:

- Патрон 3-х кулачковый, стальной 160 мм (не менее)

- Комплект незакаленных кулачков для 3-х кулачкового патрона

- Патрон 4-х кулачковый, стальной 160 мм (не менее)

- Центр неподвижный

- Упор быстросменный в шпиндель

- Центр подвижный

- УЦИ 3-х осевое

- Набор сменных шестерней

- Держатель инструмента 4-х позиционный

- Люнеты (подвижный и неподвижный)

- Защита рабочей зоны станка

- Тормоз ножной

- Освещение галогенное

- Микрометрический упор продольного хода

- Втулки конические переходные для установки в шпиндель

- Втулки конические переходные для установки в пиноль задней бабки

- Общие требования к приобретаемому оборудованию:

  - Поставляемое оборудование должно соответствовать:

- требованиям настоящего технического задания;

- требованиям к безопасности в соответствии с действующими нормами Российской Федерации;

- требованиям законодательства, в том числе: Постановлению Правительства РФ от 13.08.1997 № 1013 «Об утверждении перечня товаров, подлежащих обязательной сертификации, и перечня работ и услуг, подлежащих обязательной сертификации»;

- нормативно-технической документации, действующей на территории Заказчика.

  - Поставляемое оборудование и его составные части должны быть новыми,  серийно изготавливаемыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, не имеющие дефектов материала и/или изготовления, не модифицированными и не переделанными, не поврежденными, не прошедших восстановление потребительских свойств, участие в демонстрационных залах и на выставках, не имеющие каких-либо ограничений  (залог, запрет, арест, и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации, иметь в установленных законодательством случаях сертификаты соответствия или иные документы, соответствовать стандартам безопасности и сертификации в РФ.

  - Станок должен быть рассчитан на применение в единичном и серийном производствах.

  - Параметры электрического тока:

  - 380 В ± 10%, 3ф, 50 Гц

  - Требования к условиям эксплуатации:

- Температура, нормальные производственные условия +10 °С…+35 °С.

  - Требования к смазочным материалам:

- В паспорте на оборудование должны быть указаны взаимозаменяемые типы масел и других расходных материалов, а также рекомендации на их замену.

Совместно со станком Поставщик поставляет Заказчику:

Необходимые приспособления, специнструмент, оснастку, установочные башмаки, анкерные болты и т.п. для монтажа оборудования.

- Требования к предложению.

В предложении должны быть представлены подробные технические характеристики станка, которые должны быть не хуже указанных в техническом задании.

В предложении должны быть указаны наименование оборудования с указанием товарного знака и модели товара, производитель и страна происхождения товара.

- Требования к Поставщику.

Поставщик должен обеспечить шеф-монтажные и пусконаладочные работы на площадке Заказчика. Сроки проведения  указанных работ согласовываются дополнительно с Заказчиком.

- Приемка оборудования.

  - При окончательной приёмке оборудование должно быть подвергнуто приемосдаточным испытаниям на площадке Заказчика.

  - Приемка оборудования должна осуществляться по согласованной с Заказчиком методике проведения приемосдаточных работ.

10.  Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: НДС, доставка до склада Заказчика, расходы на шеф-монтаж и пуско-наладку, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект технической документации на русском языке, уплаты таможенных пошлин (при необходимости), налогов и других обязательных платежей.

11. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

100% оплата в течение 10 рабочих дней с даты подписания акта пуска Оборудования в эксплуатацию.

12. Место поставки продукции

Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.

13. Сроки поставки оборудования

Начало поставки - с даты подписания договора, окончание поставки – в течение 1,5 месяцев с даты подписания договора.

Начальник подразделения                                                                             А.И. Акулинин

Исполнитель                                                                                                   А.Б.Щербаков