АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора

на поставку погрузчика для нужд Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на поставку стандартного промышленного оборудования

для объекта: Поставка погрузчика для нужд Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ»

ФГУП «РосРАО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Минимально необходимые технические требования

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к комплектности

Подраздел 4.6. Требования к маркировке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

- Поставка погрузчика для нужд Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- Hyster H25.00 XM 12 (или аналог) в комплекте с кареткой со встроенным боковым смещением вил, с установкой позиционера вил.

- Место поставки товара: 603950,  г. Нижний Новгород, Московское шоссе, 302а. (Нижегородское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»).

- Сроки и график выполнения поставки товара: дата начала поставки товара – дата подписания договора, дата окончания поставки товара – не позднее 150 дней с момента подписания договора.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска 2013-2014гг., не бывшим в эксплуатации (не допускается поставка выставочных образцов, а также транспортных средств, собранных из восстановленных узлов и агрегатов), работоспособным.

Подраздел 1.3 Код ОКП

Код ОКП – 483575.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Проведение работ по санации  ХТРО для  поддержания и повышения уровня безопасности эксплуатируемых ПХРО.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Климатические условия эксплуатации УХЛ1.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

| № п/п | Показатель | Ед. измер. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительная высота, не более | мм | 6 600 |
| 2 | Высота подъема вил, не менее | мм | 9 300 |
| 3 | Высота сложенной мачты, не более | мм | 6 565 |
| 4 | Высота выдвинутой мачты, не более | мм | 11 300 |
| 5 | Снаряженная масса, не более | кг | 38 630 |
| 6 | Наклон мачты вперед\назад | Град. | 6\10 |
| 7 | Внешний радиус разворота, не более | мм | 6 185 |
| 8 | Ширина погрузчика, не более | мм | 3 225 |
| 9 | Клиренс по центру колесной базы, не менее | мм | 365 |
| 10 | Трансмиссия: АКПП трехскоростная ТЕ 17 (комплектация для тяжелых условий работы) |  |  |
| 11 | Ведущая ось с маслонаполненными дисковыми тормозами | шт | 4/2 |
| 12 | Вилы д\ш\в | мм | 2438\280\105 |
| 13 | Мощность двигателя, не менее | кВт | 172 |
| 14 | Объем двигателя, не менее | л | 8,3 |
| 15 | Скорость подъема вил с грузом\без груза | Мм\с | 300\350 |

Подраздел 4.2. Минимально необходимые технические требования к вилочному погрузчику грузоподъемностью 25 тн:

- Погрузчик с фронтальной  загрузкой (далее – погрузчик) предназначен для транспортировки контейнеров ПУ-2ЭЦ-СХ.

- Погрузчик должен быть сконструирован на четырех колёсной (шасси) базе с двумя сдвоенными ведущими колесами.

- Управляемые колеса – задние.

- Кабина отапливаемая с электроприводом наклона, для проведения сервисных работ.

- С помощью вил груз поднимается и складируется на необходимой высоте.

- Управление движением должно осуществляться при помощи руля (поворот)

- Погрузчик должен быть оснащён системой безопасности, если

- водитель покинул кабину (датчик  присутствие - оператора).

- А также системой самодиагностики на шине CAN. Данная система должна обеспечивать своевременное информирование о сбоях работы погрузчика, идентификация которых визуальным способом невозможна.

- На рабочей панели должны быть выведены индикаторы отработанного времени,

- уровня заряда аккумулятора, уровня масла в гидравлической системе,

- индикатор направления движения, датчики температуры.

- Конструкция мачты должна предусматривать компенсацию динамической нагрузки на гидравлику.

- Система управления гидравликой автопогрузчика должны быть оснащена обозначениями, определяющими их функции (минилеверы)

- Кресло и панель приборов в кабине автопогрузчика должны быть расположены таким образом, чтобы обеспечивать наибольшую площадь обзора, в т.ч. обзор вил, сводя до минимума «мертвую зону»

- Автопогрузчик должен иметь центр тяжести, полностью обеспечивающий устойчивость при работе с грузами

- Автопогрузчик должен иметь высокие степени антикоррозийной защиты и износостойкости, обеспечивающие возможность периодической работы в агрессивных средах, а так же при высоких и низких температурах (от - 200С до 350С). Запуск двигателя гарантируется при температуре не ниже -20ºС. При эксплуатации при температуре от - 350С до - 200С с производителем автопогрузчика дополнительно согласовывается спецификация применяемой рабочей жидкости гидросистемы.

- Автопогрузчик должен быть оснащен стальной кабиной закрытого типа с панорамными окнами, отопителем, стеклоомывателем и стеклоочистителем

- Панель (дисплей) в кабине автопогрузчика должна быть оснащена спидометром  или счетчиком  моточасов

- Приборная панель (дисплей) должна быть расположена таким образом, чтобы не возникало помех (руль, рычаги управления и т.д.) для свободного управления и считывания с него информации во время работы, а так же осуществления регулировок во время стоянки (обслуживания)

- Приборная панель в кабине водителя должна располагаться на свободном пространстве, обеспечивающим визуально свободный контроль за изменением параметров систем погрузчика, как во время движения, так и во время стоянки (обслуживания)

- Автопогрузчик должен иметь следующий минимальный перечень регулировочных параметров: скорость движения, скорость подъема, скорость наклона,  плавный старт

- Рулевая колонка автопогрузчика должна иметь регулировку по углу наклона

- Автопогрузчик должен быть оснащен рычагом указателя поворота, фарами рабочего освещения

- Пол в кабине автопогрузчика должен быть оснащен изолирующим резиновым ковриком

- Автопогрузчик должен быть оснащен комплектом ЗИП

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Срок службы не менее 10 лет.

Межсервисный интервал не менее 250 моточасов или 12 месяцев.

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Вибрация корпуса (согласно ISO 2631-1)  не более 0.16 ms-2

Вибрация стрелы (согласно ISO 5349-1) не более 0.43 ms-2

Подраздел 4.5. Требования к комплектности

- Автопогрузчик должен быть оснащен системой защиты двигателя и трансмиссии от превышения эксплуатационных норм, водосепаратором в топливной системе, позиционером вил, включая сайд-шифт.

- Машина должна быть подготовлена к зимним условиям эксплуатации, должна быть установлена предпусковая установка типа Webasto.

- Гидроаккумулятор мачты

Подраздел 4.6. Требования к маркировке

Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

- Отгрузка Товара производится в соответствии с установленными нормами отгрузки, силами и за счет Поставщика.

- Приемка поставленного Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на местах доставки.

- Приемка Товара осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № п-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № п-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.).

По факту приемки Товара соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи Товара и заверяет его печатью, на накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с  указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

- При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:

- а) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара и гарантийного периода;

- б)	товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя  и один экземпляр для  Поставщика);

в)	акт приема-передачи Товара (форма установлена в Приложении № 3 к настоящему Договору) в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика);

г) технический паспорт;

д) руководства по эксплуатации на погрузчик.

Сертификаты, гарантийные талоны, технический паспорт, инструкция по эксплуатации  должны быть представлены на русском языке.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Доставка производится силами Поставщика и за счет Поставщика.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия на товар составляет 12 месяцев или 2100 м/ч (в зависимости от того, что наступит быстрее). Гарантийный срок исчисляется со дня подписания соответствующего Акта приема-передачи.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Все навесное оборудование должно быть штатным для данной модели и не требовать переделки и приобретения дополнительных узлов и запчастей для монтажа и использования в работе.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Техническое обслуживание должно проводиться на территории Нижегородской области. Поставщик должен провести вводный инструктаж специалистов Заказчика по эксплуатации и обслуживанию товара на месте у Заказчика.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Уровень шума LpA (согласно Директиве EU Directive 2000/14/EC) - Не более 81 децибел (A);

Уровень шума LWA (согласно Директиве EU Directive 2000/14/EC) - Не более 96 децибел (A).

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Наличие сертификата соответствия на соответствие требованиям технического регламента «О безопасности машин и оборудования» утвержденного Постановлением Правительства РФ от 15.09.2009. № 753.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

- Поставщик предоставляет Покупателю гарантии изготовителей Товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичные документы. Поставщик гарантирует надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара,                                    безупречное качество изготовления  Товара  и его сборки.

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТУ | Технические условия |
| 2 | ГОСТ Р | Государственный стандарт Российской федерации |
| 3 | ТпУ | Теплый умеренный |