Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры

по поставке комплекса видеонаблюдения с комплектацией.

1. Наименование поставляемого товара.

1.1. Комплекс видеонаблюдения – 1 шт.

Поставка этого оборудования по адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение» ОВГСО.

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Оборудование для АСФ ОВГСО.

Комплекс видеонаблюдения состоит из  видеорегистратора BestDVR-1603A-S (1 ед.), цветной видеокамеры CNB B1760P (16 ед.), жесткого диска  Seagate Constellation ES (ST3200644NS, 2TB) (4 ед.), монитора 26" MONITOR NEC EA261WM-BK(1 ед.).

Основные технические характеристики оборудования

2.1.1. BestDVR-1603A-S (или аналог) - видеорегистратор класса Professional. 
16 каналов, H264, 100 D1(720х576)/c, dual stream: 16 каналов видео и 4 канала аудио. BestDVR-1603A-S работает в триплексном режиме и позволяет одновременно просматривать, записывать, и работать по сети (Internet). Запись в формате  H-264 . Скорость отображения 400 кадров/сек., скорость записи:400fps/16кан(360*288), 200fps/16кан(720*288), 100fps/16кан(704*576). Сеть Ethernet 10/100 Base-T. Порт USB 2.0 (архивация). Видеовыход VGA/BNC. ИК пульт управления. HDD 4 до 2000Gb.

Основные характеристики BestDVR-1603A-S.

- Видео Входы 16 (BNC);

- Аудио Входы 4(RCA);

- Выходы на монитор 2(BNC) + 1(VGA);

- Тревожные Входы 16 Выходы 1;

- Меню Язык меню Русский;

- Запись Компрессия H-264;

- Разрешение (360x288), (720x288), (704x576);

- Общая скорость записи 400fps/16кан(360*288), 200fps/16кан(720*288), 100fps/16кан(704*576);

- Скорость записи на канал 25fps/кан(360*288), 12fps/кан(720*288), 6fps/кан(704*576);

- Многозадачность Триплекс;

- Управление: Управление ИК-пульт или мышка;

- Порты RS-485 USB-порт для архивации только на "флешку";

- Возможна установка DVD-RW;

- Работа по сети TCP/IP;

- HDD Доступный объем 8000 Gb;

- Диски 4 SATA HDDх2000Гб (комплектация без HDD); Рекомендованные марки дисков WD, Seagate

- Размеры и вес Размеры устройства 440х440х75 мм

- Установочный комплект для стойки 19".

- Вес устройства 7кг.

## 2.1.2. Видеокамера - CNB CNB-WCL-21S

- Телевизионный стандарт PAL - Система сканирования 2:1 Чересстрочная - Частота развертки (H) 15.625kHz - Частота развертки (Y) 50Hz - Размер (марка) матрицы 1/3" SONY Super HAD CCD - Общее количество пикселей 795(H) x 596(V) 470K - Рабочее количество пикселей 752(H) x 582(V) 440K - Разрешение ТВЛ 600/650 - Формат сигнала 1.0 Vp-p (75Ω, Composite) - Отношение сигнал/шум, дБ Более 50dB (AGCOff) - Линза Фиксированный фокус (f=6мм) - День/Ночь Механический ИК фильтр, 12 светодиодов - Минимальная чувствительность 0,05 (0.00 IR On) Lux - Автоматическая регулировка усиления (AGC) Автоматически - Компенсация задней засветки (SBLC) - Корпус IP66 - Габаритные размеры 78.0x 150.0 мм - Вес 800 г

2.1.3. Монитор  NEC EA261WM-BK (EA261WM-BK) (или аналог)

Характеристики NEC EA261WM-BK (EA261WM-BK)

Экран:

Диагональ дисплея 26 '' TFT Размер пикселя 0.292 мм Статическая контрастность 1000:1 Яркость 400 кд/м² Разрешение дисплея 1920х1200 Время отклика 5 мс Углы обзора 160/160 Тип матрицы TN + Film

Порты и слоты расширения:

Разъемы DVI-D (с HDCP), USB ver. 2.0, D-sub

Дополнительная информация:

Размеры594 x 451 x 272 мм Масса 12.3 кг Гарантия 3 года

| Общие характеристики / NEC EA261WM-BK (EA261WM-BK) |  |
| --- | --- |
| Тип | ЖК |
| Диагональ | 26" |
| Максимальное разрешение | 1920x1200 |
| Светодиодная подсветка | Нет |
| Тип ЖК-матрицы | TFT TN |
| Широкоформатный монитор | Да |
| Серия | Бизнес |
| Развертка / NEC EA261WM-BK (EA261WM-BK) |  |
| Частота развертки | вертикальная: 56-75 Гц, горизонтальная: 32-81 кГц |
| Функции / NEC EA261WM-BK (EA261WM-BK) |  |
| Функциональность | калибровка цвета, Поворот на 90 градусов, Регулировка по высоте |
| Экран / NEC EA261WM-BK (EA261WM-BK) |  |
| Шаг точки по горизонтали | 0.29 мм |
| Шаг точки по вертикали | 0.29 мм |
| Яркость | 400 кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Продолжение таблицы |  |
| Динамическая контрастность | - |
| Время отклика | 5 мс |
| Область обзора | по вертикали: 160°, по горизонтали: 160° |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн |
| Интерфейсы / NEC EA261WM-BK (EA261WM-BK) |  |
| Разъёмы | DVI-D (HDCP), USB, VGA (D-Sub) |
| Система питания / NEC EA261WM-BK (EA261WM-BK) |  |
| Блок питания | встроенный |
| Потребляемая мощность | 82 Вт |
| Дополнительно / NEC EA261WM-BK (EA261WM-BK) |  |
| Ширина | 594 мм |
| Глубина | 272 мм |
| Высота | 451 мм |
| Вес | 12 кг |
| Цвет корпуса | Чёрный |
| Гарантия | 3 года |
| Дополнительно | Встроенные динамики, Замок Кенсингтона |

Комплектация:

| № п/п | Оборудование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Комплекс системы видеонаблюдения в составе: |  | 1 комплект |
| 1 | Видеорегистратор BestDVR-1603A-S (или аналог) | 1 шт. |
| 2 | Жесткий диск Seagate Constellation ES (ST3200644NS, 2TB) (или аналог) | 4 шт. |
| 3 | ## Видеокамера CNB CNB-WCL-21S | 16 шт. |
| 4 | Монитор 26" MONITOR NEC EA261WM-BK <Black> (или аналог) | 1 |
| 5 | Кабель КВК-П2-2*0,75 мм (уличный) | 1 000 м |

2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или аналог», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Заказчику не позднее августа 2011г..

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение» ОВГСО.

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ.

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

| Руководитель проекта/ Командир ОВГСО | И.Г. Мудрак |
| --- | --- |

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.