
УТВЕРЖДАЮ


Главный инженер

_______________ Г.В. Кондратьев

«_____» _______________ 2015
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку технологического оборудования п.2.4  плана технического перевооружения 

1. Наименование лота: Источник питания E3649А.
	Наименование
	Срок гарантии
	Кол-во

	Программируемый источник питания Agilent E3649А Technologies.
	не менее 12 месяцев 
	2 к-та

	Назначение

	Предназначен для решения разнородных задач, требующих питания постоянного тока. Обеспечивают стабильные выходные параметры и имеют встроенные средства измерения напряжения и тока.

	Состав комплекта

	Источник питания Е3649A
	1 шт.

	Сетевой шнур
	1 шт.

	Свидетельство о первичной поверке каждого средства измерения
	1 шт.

	Методика поверки средства измерения на русском языке
	1 шт.

	Копия сертификата об утверждении типа средства измерения, действующего на данный тип средства измерения по дате его выпуска
	1 шт.

	Руководство пользователя на русском языке
	1 шт.

	Сервисное руководство на русском языке
	1 шт.

	Описание на CD диске
	1 шт.

	Технические характеристики

	Выходное напряжение/ток

	диапазон 1
	0...35 В / 1,4 А 

	диапазон 2
	0...60 В / 0,8 А 

	Разрешение по напряжению/току

	установки
	2 мВ / 1 мА

	программирования
	5 мВ / 1 мА

	измерения
	10 мВ / 1 мА 

	Точность установки выходных параметров:

	по напряжению
	±0,05% + 5мВ(выход1); ±0,1% + 25мВ(выход 2)

	по току
	±0,15%+ 5мА(выход1); ±0,15% + 10мА(выход 2)

	Точность установки выходных параметров (программирование):

	по напряжению
	±0,05%+ 10мВ (выход1); ±0,1% +25мВ (выход2)

	по току
	±0,2% + 10 мА

	Нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения на нагрузке
	< 0,01% + 3мВ

	Нестабильность выходного тока при изменении напряжения на нагрузке
	< 0,01% + 250 мкА

	Нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения в сети питания
	< 0,01% + 3 мВ

	Нестабильность выходного тока при изменении напряжения в сети питания
	< 0,01% + 250 мкА

	Пульсации + шум по току (20 Гц...20 МГц)
	< 4 мА скз 

	Пульсации + шум по напряжению (20 Гц...20 МГц)
	< 1 мВ скз; < 8 мВ пик

	Время отклика 
	< 90 мс


      Требуемое оборудование является дооснащением имеющегося комплекта оснастки, замена моделей на эквивалент не допускается. Модели определены из условий необходимости обеспечения взаимодействия и совместимости с приобретенным оборудованием для выполнения технологических процессов и непрерывности производственного цикла, в соответствии с ЕОСЗ п.12.2.2 Б.
2. Условия поставки (согласно «Инкотермс 2000») DDP, склад Заказчика.

В общую сумму контракта должны входить НДС, доставка на склад Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект технической документации на русском языке, обязательные расходы на проведение первичной поверки, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
3. Требования к упаковке оборудования

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

4. Требования к технической документации

Поставщик обязуется предоставить полный комплект технической документации на русском языке и каталог запасных частей, сертификат регистрации в Государственном реестре средств измерений и допуске к  применению  в Российской Федерации, а также документы, подтверждающие безопасность применения и утилизации рабочих материалов. 

Поставщик обязуется предоставить технический паспорт или информацию для проведения всех подготовительных работ, необходимых для установки и подключения в течение 30 (тридцати) рабочих дней после поступления поставщику суммы предоплаты по платежу.

5. Прочие условия

Поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.

В комплект оборудования должны входить рекомендованные производителем расходные материалы необходимые для работы оборудования в гарантийный период.

Средства измерений в обязательном порядке должны поставляться со свидетельством о проведенной первичной поверке.

6. Место поставки и условия допуска

Пензенская область, г. Заречный, пр-т Мира д.1.

Поставщик должен осуществлять сервисное обслуживание в гарантийный и после гарантийный период, специалистами гражданами РФ, с постоянной пропиской на территории РФ и принятыми на работу согласно законодательству РФ.

             7. Условия оплаты

             30%-аванс, 70%-по факту поставки на склад заказчика.

             8. Срок поставки - II квартал 2015
Начальник цеха № 09
Д.В. Дарьин

Главный технолог
В.А. Белов
Заместитель начальника УКС




       В.В. Колмогорцев
	СОГЛАСОВАНО

Начальник отд. № 16

________________ А.А. Ефимов

«____» _________________ 2015


Сорокин Павел Александрович, 38-60
PAGE  
1

