Техническая часть 

на выполнение строительно-монтажных работ

 при реконструкции объектов капитального строительства 
для нужд ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина»
Тема закупки: «Строительство некатегорируемых помещений, фундамента, подвод энергоносителей».
Снежинск 2014

Техническая часть

на выполнение строительно-монтажных работ при реконструкции объектов капитального строительства 

для нужд ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина»

Тема закупки: «Строительство некатегорируемых помещений, фундамента, подвод энергоносителей».
СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.
РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 5. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.
РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ.

	РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Общестроительные и отделочные работы.
Необходимо выполнить демонтаж существующих фундаментов и напольного покрытия, выполнить устройство фундаментов и устройство перегородок, установку окон и дверей, выполнить перекрытие помещений, выполнить чистовое напольное покрытие и внутреннюю отделку помещений, выполнить прокладку труб и установку гильз, выполнить установку кронштейнов и рамы усиления проемов и т.д.
По окончанию работ с объекта вывести строительный мусор, оснастку, инструмент.


	РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	 Объект находится на охраняемой территории ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина». 


	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ


Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 6 мм (14,4+13,5)/1000

(т)

		0,028

	
	11

	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 10 мм                                                   (т)

	0,169


	12

	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 5-6 мм                                                 (т)

	0,028


	13

	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)  (БСМ В15П1F100W4)                                   (м3)

	0,871


	14

	Надбавка по водонепроницаемости (W) за каждые 2 кгс/см2 давления воды до 4    (м3)

	0,871


	15

	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм                                  (100 м2 стяжки)

	0.03
3/100

	16

	Монтаж БФ3
(100 м плинтуса)

	0.009
0,9/100

	17

	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката с отверстиями 10,5*1,04/1000                                      (т)

	0,011


	                                       Фундамент Ф1


	18

	Разработка грунта внутри здания в: траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м (147*0,25/100)                                                      (100 м3 грунта)

	0,368



Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой        

(100 м3 грунта)

		0,368

	
	20

	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 7 км, класс груза I                                      (т)

	71.76
36,8*1,95

	21

	Устройство подстилающих слоев: щебеночных               (1 м3 подстилающего слоя)

	15,3


	22

	Устройство фундаментных плит бетонных: плоских
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)

	0.675
67,5/100

	23

	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)  (БСМ В15П1F200W4)                            (м3)

	68,51


	24

	Надбавка по водонепроницаемости (W) за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4
(1 м3 бетона в плотном теле)

	68,51


	25

	Установка закладных деталей весом: до 20 кг МН1
(1 т)

	0.231
231/1000

	26

	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) в 2 слоя                              (100 м2 поверхности покрытия изоляции)

	0.44
44/100

	27

	Пленка пароизоляционная армированная                                         (м2)

	102


	28

	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: песчаной        (1 м3 изоляции)

	14,5



Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс"

(100 м2 обрабатываемой поверхности)


0.12

	12/100

	30

	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС 3000» для древесины            (кг)

	4


	31

	Проложить доски, унифлекс                                                     (100 м2)

	0,04


	32

	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта                                                                          (м3)

	0,16


	33

	Унифлэкс                                                                            (м2)

	14


	                                       Раздел 2. Стены и перегородки


	34

	Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м                (1 м3 кладки)
	65


	35

	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 100             (м3)

	15,21


	36

	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100        (1000 шт.)

	25,7


	37

	Установка ершей (кирпичные перегородки)                           (10 шт.)

	6.6
66/10

	38

	Ерши металлические строительные    66*0,15*0,616                             (кг)

	6,1


	39

	Монтаж соединительных элементов                       (1 т конструкций)

	0.26
250*1,04/1000


Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке

                               (т)

		0,26

	
	41

	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м                             (100 м2 перегородок (за вычетом проемов))

	3.02
302/100

	42

	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 100              (м3)

	7


	43

	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100       (1000 шт.)

	15,3


	44

	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м (для стен и перегородок в осях А-Б)          (100 м2 горизонтальной проекции)

	0.885
59*1,5/100

	                                       Перемычки


	45

	Укладка перемычек массой до 0,3 т                        (100 шт. сборных конструкций)

	0.25
25/100

	46

	Перемычка брусковая: 2ПБ-17-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,028 м3, расход ар-ры 0,83 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)                                         (шт.)

	8


	47

	Перемычка брусковая: 3ПБ 18-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м3, расход ар-ры 1,5 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)                                       (шт.)

	6



Перемычка брусковая: 3ПБ-13-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,034 м3, расход ар-ры 2,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)

                                             (шт.)

		4

	
	49

	Перемычка брусковая: 1ПБ13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,01 м3, расход ар-ры 0,61 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)                                                          (шт.)

	6


	50

	Перемычка брусковая: 2ПБ26-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,044 м3, расход ар-ры 2,66 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)                               (шт.)

	1


	                                       Узел 1 лист 04АС


	51

	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных                     (100 м2)

	0.02
2/100

	52

	Укладка прокладки                                  (100 м шва)

	0.32
32/100

	53

	Прокладки уплотнительные: ПРП-40.К-30.300                                 (100 м)

	0.32
32/100

	54
	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей                                              (100 м шва)

	0.32
32/100

	                                       Раздел 3. Перекрытия


	55

	Заделка балок Б1-Б9                                         (1 м3 заделки)

	1,5


	56

	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м    Б1-Б9   5282,4*1,04/1000
(1 т конструкций)

	5,494



Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке                                                  

(т)

		5,494

	
	58

	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	2.14
214/100

	59

	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25м                                                               (100 м2 покрытия)

	3.068
306,8/100

	60

	Профилированный лист оцинкованный: Н60-845-0,8
(т)

	3.2007
3200,7/1000

	                                       Система П113


	61

	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113)                                                     (100 м2 потолка)

	2.789
278,9/100

	62

	Листы гипсокартонные: ГКЛВ 9,5 мм                                (м2)

	310


	63

	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо 278,9*0,05                                                     (1 м3 изоляции)

	13,95



Утеплитель П30Г

                                                     (м3)

		14,3

	
	                                       Раздел 4. Проемы


	                                       Установка рамы Р1


	65

	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами      (1 т)

	0.474
474/1000

	66

	Болт анкерный диаметром 12 мм                                (шт.)

	24
4*6

	67

	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115, за 2 раза
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0.3
30/100

	                                       Установка рамы Р2


	68

	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами         (1 т)

	0.0204
20,4/1000

	69

	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115, за 2 раза
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0.013
1,3/100

	                                       Двери


	70

	Установка: металлических дверных коробок с навеской дверных полотен  (1,51*2,37*3+1,6*2,35*3 +1,02*2,17)/100                                       (100 м2 проемов)

	0,24



Двери металлические ДСВ КН М3 2400-1500 ГОСТ 31173-2003                   

(шт.)

		3

	
	72

	Дверь  ДПМ-Форт ПП2 EI60, размером 1500x2300 мм                                 (шт.)

	3


	73

	ДверьДПМ-Форт ПП1 EI60, размером 1000x2100 мм                                  (шт.)

	1


	74

	Монтаж  дверей из алюм. профиля (1,51*2,37*2+ 1,01*2,07+ 0,81*2,07+ 1,21*2,07)/100
(100 м2 проемов)

	0,14


	75

	Двери  из алюминиевого  профиля с заполнением сэндвич, ДАЧ 24-15 (Д2)            (шт.)

	2


	76

	Двери с одинарным остеклением из алюминиевого профиля ДАЧ 21-10 (Д3)         (шт.)

	1


	77

	Двери  из алюминиевого  профиля с заполнением сэндвич, ДАЧ 21-8(Д5)              (шт.)

	1


	78

	Двери с одинарным остеклением из алюминиевого профиля ДАЧ 21-12 (Д6)         (шт.)

	1


	79

	Установка дверей герметических: утепленных размером 1250х500 мм Серия 5.904-4
(1 шт.)

	1



Установка приборов: доводчик

                                                               (100 компл.)


0.13

	13/100

	81
	Стоимость доводчиков                                                        (шт.)

	13


	82

	Заполнение щелей монтажной пеной
(100 м шва)

	0.74
74/100

	83

	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл                                                              (шт.)

	8


	                                       Окна


	84

	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 1,02*0,72*4/100                       (100 м2 проемов)
	0,03


	85

	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с  стеклопакетом: одностворные (ГОСТ 30674-99)                                     (м2)

	2.8
1*0,7*4

	86

	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых 1,52*1,22*2/100                                                          (100 м2 проемов)

	0,037


	87

	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с стеклопакетом: двустворные (ГОСТ 30674-99)                                     (м2)

	3.6
1,5*1,2*2


Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м

(100 п. м)


0.034

	1,7*2/100

	89

	Доски подоконные ПВХ, шириной: 400 мм, толщ. 20мм               

(м)

	3.4
1,7*2

	                                       Раздел 5. Полы


	                                       Тип пола 1 (S=295,2м2)


	90

	Устройство покрытий мозаичных: терраццо толщиной 20 мм без рисунка (30 мм)
(100 м2 покрытия)

	2.952
295,2/100

	91

	Устройство покрытий мозаичных: на каждые 5 мм изменения толщины добавлять сверх 20 мм к расценкам                                            (100 м2 покрытия)

	2.952
295,2/100

	92

	Пропитка Ашфорд Формула (расход 1л на 4-7м2)
(л)

	73.8
295,2/4*1

	93

	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм М200
(100 м2 стяжки)

	2.952
295,2/100

	94

	Раствор готовый кладочный цементный марки: 200                                         (м3)

	6,1


	                                       Тип пола 2 (S=121,1м2)



Устройство покрытий: из линолеума на клее "Хомокол 268"

(100 м2 покрытия)


	121,1/100

	96

	Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ iQ MONOLIT" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)                                   (м2)

	123,5


	97

	Клей "Хомокол 268" (расход-300г/м2)
(кг)

	36.33
121,1*0,3

	98

	Устройство основания из листов фанеры толщ. 10мм в 2 слоя
(100 м2 покрытия)

	2.422
121,1*2/100

	99

	Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 10мм
(м3)

	2.422
121,1*0,01*2

	100

	Покрытие фанеры олифой, за 2 раза
(100 м2 отделываемой поверхности)

	4.844
121,1*2*2/100

	101

	Олифа натуральная
(кг)

	96.88
121,1*0.2*2*2

	102

	Шурупы-саморезы 4,2х16 мм (расход 30шт/лист размером 1,5х1,5м2)                   (шт.)

	3240


	103

	Шпатлевка швов (расход на 1м2=0,753м; 121,1м2*0,753*0,05м*)
(100 м2 окрашиваемой поверхности)

	0.046
4,6/100


Проклейка швов лентой (Лента для заделки швов самоклеющаяся, шириной 50мм)

                   (100 м2 отделываемой поверхности)


0.046

	4,6/100

	105

	Лента для заделки швов самоклеющаяся, шириной 50мм                                   (расход на 1м2=0,753м;  121,1м2*0,753 )                                        (100 м)

	0.91
91/100

	106

	Ровнение полов Ветонит 5000 толщ. 20мм (толщиной 10 мм)
(100 м2 стяжки)

	1.211
121,1/100

	107

	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-05                                               (100 м2 стяжки)

	-1.211
-121,1/100

	108

	Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 5000 (расход 1,8кг/м2) 121,1*1,8*10/1000                                                             (т)

	2,2


	109

	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
(100 м2 стяжки)

	1.211
121,1/100

	110

	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз
(100 м2 покрытия)

	1.211
121,1/100

	111
	Грунтовка "Церезит СТ17" (расход-400г/м2)
(кг)

	48.44
121,1*0,4


Устройство плинтусов: пластиковых (тип пола 2)

                                (100 м плинтуса)


	70/100

	113

	Плинтусы для полов из пластиката                                (м)

	71


	                                       Тип пола 3 (S=326м2)


	114

	Устройство подстилающих слоев: бетонных (восстановление основания  после устройства приямка)                                                   (1 м3 подстилающего слоя)

	0.84
5,6*0,15

	115

	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)                                            (м3)

	0,9


	116

	Ровнение полов Ветонит 5000 толщ. 20мм (толщиной 10 мм)
(100 м2 стяжки)

	3.26
326/100

	117

	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке                                                    (100 м2 стяжки)

	-3.26
-326/100

	118

	Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 5000 (расход 1,8кг/м2) 326*1,8*10/1000                                                     (т)

	5,6


	119

	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (35мм)
(100 м2 стяжки)
	3.26
326/100


Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 

                                                  (100 м2 стяжки)


3.26

	326/100

	121

	Устройство плинтусов: цементных (тип 1, 3)
(100 м плинтуса)

	2.1
210/100

	                                       Раздел 6. Внутренняя отделка


	                                       Потолок система П113


	122

	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113)                                     (100 м2 потолка)

	2.789
278,9/100

	123

	Листы гипсокартонные: ГКЛВ 9,5 мм                                (м2)

	310


	124

	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо                                      (1 м3 изоляции)

	13.945
278,9*0,05

	125

	Утеплитель П30Г, толщ.50мм                                 (м3)

	14,2


	126

	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску
(100 м2 окрашиваемой поверхности)

	2.789
278,9/100

	                                       Стены



Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным проемом

(100 м2 стен (за вычетом проемов))


0.896

	89,6/100

	128

	Листы гипсокартонные: ГКЛВ 12,5 мм                          (м2)

	100,4


	129

	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (Для помещений 154п, 154т)                                      (100 м2 поверхности покрытия изоляции)

	0.808
80,8/100

	130

	Пароизоляция Изоспан (тип Б)                                        (м2)

	93


	131

	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов холодных поверхностей: стен                                                           (1 м3 изоляции)

	3.62
72,4*0,05

	132

	Утеплитель П30Г, толщ.50мм                             (м3)

	3,5


	133

	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов холодных поверхностей: стен                                   (1 м3 изоляции)

	1.72
17,2*0,1

	134

	Утеплитель П30Г, толщ.100мм                               (м3)

	1,7



Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен

(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)


7.994

	(44,9+62,6+67,5+ 52+63,8+33,4+84+ 55,8+95+83,4+157)/100

	136

	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (пом.154ю; п. 4)
(100 м2 отремонтированной поверхности)

	0.045
4,5/100

	137

	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен (стены и перегородки со стороны КЧП)
(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)

	1.14
114/100

	138

	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой
(100 м2 окрашиваемой поверхности)

	5.604
(48,6+29,8+41,6+43,5+ 32,2+38+21,7+65,2+ 44+33+63+99,8) /100

	139

	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133
(100 м2 окрашиваемой поверхности)

	5.604
(48,6+29,8+41,6+43,5+ 32,2+38+21,7+65,2+ 44+33+63+99,8) /100

	140

	Окраска ВА улучшенная: по штукатурке стен
(100 м2 окрашиваемой поверхности)

	4.365
(15+21+24+19,8+ 34+11,7+57,3-17,2+23+ 26+55+105,8+61,1)/100

	141

	Окраска ВА простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску  (стены и перегородки со стороны КЧП)
(100 м2 окрашиваемой поверхности)

	0.35
35/100


Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по ГКЛВ

(100 м2 окрашиваемой поверхности)


0.41

	(23,8+17,2)/100

	                                       Откосы


	143

	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских
(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)

	0.111
11,1/100

	144

	Окраска ВА составами улучшенная
(100 м2 окрашиваемой поверхности)

	0.111
11,1/100

	145

	Затирка откосов
(100 м2 окрашиваемой поверхности)

	0.111
11,1/100

	                                       Раздел 7. Разные работы


	                                       Установка гильз Г-1- Г7, К1-К4


	146

	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
(1 т)

	0.214
214/1000

	147

	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
(100 м2 окрашиваемой поверхности)

	0.14
14/100

	                                       Установка кронштейнов КР1-КР3


	148

	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 260х260 мм
(100 шт.)

	0.12
12/100


Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2

(1 м3 заделки)

		0,1

	
	150

	Надбавка по водонепроницаемости (W) за каждые 2 кгс/см2 давления воды: до 4
(1 м3 бетона в плотном теле)

	0,1


	151

	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование
(100 кг изделия)

	0.82
82/100

	152

	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза
(100 м2 окрашиваемой поверхности)

	0.05
5/100

	 Устройство монтажного проема (Вид "Г" лист 10А) и отверстия №19 (лист 46АС)


	153

	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича                                (100 отверстий)

	0.28
28/100

	154

	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 
(100 отверстий)

	0.28
28/100

	155

	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича                             (1 м3)

	0,3



Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3

(1 м3)

		0,3

	
	                                       Отверстия


	157

	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича                             (100 отверстий)

	1.92
192/100

	158

	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 
(100 отверстий)

	1.92
192/100

	159

	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича                                 (1 м3)

	2


	160

	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2                                     (1 м3 заделки)

	0,1


	161

	Резка стального профилированного настила                                        (1 м реза)

	19


	162

	Резка ГКЛ                                        (1 м реза)

	24


	                                       Перемычки для отверстий


	163

	Укладка перемычек массой до 0,3 т
(100 шт. сборных конструкций)

	0.17
17/100


Перемычка брусковая: 2ПБ-16-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,026 м3, расход ар-ры 0,79 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)                                                   

(шт.)

		7

	
	165

	Перемычка брусковая: 2ПБ-13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,022 м3, расход ар-ры 0,57 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)                                                   (шт.)

	7


	166

	Перемычка брусковая: 2ПБ-19-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,033 м3, расход ар-ры 0,11 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)                                                    (шт.)

	3


	                                       Штрабы, яма для выпуска канализации


	167

	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 100 см2 (в=300мм)                                                                    (100 м борозд)

	0.52
52/100

	168

	На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять к расценке: : 
 (100 м борозд)

	0.52
52/100

	169

	Разборка бетонного основания пола в=600мм, в=800мм (1м3)

	1


	170

	Разработка грунта внутри здания в: траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м с обратной засыпкой                                                                             (100 м3 грунта)

	0.07
7/100

	                                       Укладка труб



Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 65 мм                                       

(100 м трубопровода)


0.105

	10,5/100

	172

	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 100 мм                                      (100 м трубопровода)

	0.21
10,5*2/100

	        Яма для выпуска канализации за пределами здания


	173

	Разборка отмостки                                                              (1 м3)

	0,12


	174

	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3                                                                  (100 м3 грунта)

	0.02
2/100

	175

	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
(100 м3 грунта)

	0.02
2/100

	                                       Восстановление отмостки


	176

	Уплотнение грунта: щебнем, толщ. 60мм
(100 м2 площади уплотнения)

	0.008
0,8/100

	177

	Устройство подстилающих слоев: бетонных                       (1 м3 подстилающего слоя)

	0,1


	178

	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)                                        (м3)

	0,102


	                                       Раздел 8. Демонтаж



Демонтаж покрытий на цементном растворе (толщ. 15мм) из плиток  мозаичных (толщ. 35мм)

                                                (100 м2 покрытия)


7.42

	742/100

	180

	Разборка бетонных оснований под фундаментные балки, под приямок
(1 м3)

	22.05
147*0,15

	181

	Демонтаж перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): с одним дверным проемом                    (100 м2 перегородок (за вычетом проемов))

	0.524
52,4/100

	182

	Демонтаж стального каркаса
(1 т конструкций)

	0.26
250*1,04/1000

	183

	Демонтаж решеток
(1 т конструкций)

	0.0693
69,3/1000

	184

	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
(100 м2)

	0.06
6/100

	                                       Отвозка отходов мусора


	185

	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный          (т)

	153



Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 7 км, класс груза I                                                            

(т)

		153

	

	


	РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Челябинская область, ЗАТО г.Снежинск.


	РАЗДЕЛ 5. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	С момента подписания договора до 10.10.2014


	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Качество работ должно соответствовать проектно-сметной документации, действующим строительным нормам и правилам, техническим условиям, сводам правил.


	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992г №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996г №693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.
Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г.Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимися гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.


	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные и пуско-наладочные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию и подписания обеими сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма КС-14).


	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Требования по обеспечению производства монтажных работ и пуско-наладочных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- СНиП 3.05.05-84* «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»;

- Положение о порядке организации и проведения модернизации систем и оборудования атомных станций (АС);

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2;
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок».
          - СНиП 3.05.06-88 «Электротехнические  устройства»

-
"Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей";

-
"Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок".


	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Общие требования к результатам работ и порядку приемки монтажных, пуско-наладочных работ по оборудованию по строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов капитального строительства. Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения РД-11-02-2006 , а так же инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07. (ВСН 123-90) (при необходимости).


	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	После выполнения работ необходимо предоставить полный комплект исполнительной технической документации на русском языке на бумажном носителе (акты, протоколы, руководства по эксплуатации, сертификаты, паспорта и формуляры). Документация должна быть сшита в папку с приложением перечня, удобна для прочтения. Наличие акта приемки в эксплуатацию законченного реконструкцией объект, оформленного Участником и подписанным всеми членами комиссии – обязательно.


	РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ

	Участник в соответствии с Федеральным законом от 22.07.08 №148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации» должен иметь:

- свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту;

Участник должен иметь в собственности необходимое количество машин, специальной техники, механизмов, оборудования и производственную базу, позволяющих качественно, в полном объеме и в срок выполнить работы, предусмотренные проектной и конкурсной документацией, или иметь гарантированный доступ к указанному оборудованию на условиях проката, лизинга или аренды. База Участника должна размещаться не далее чем в 150 км от объекта (от г. Снежинска).

Участник должен иметь не менее 3-х лет успешного опыта выполнения аналогичных по характеру, объему и степени сложности работ в качестве подрядчика, отработанную технологию выполнения работ и методы проведения специальных работ и испытаний.

Участник должен располагать собственным достаточным для выполнения работ руководящим инженерно-техническим персоналом, ресурсами рабочих и специалистов соответствующей квалификации, в состоянии предоставить услуги требуемых специалистов и трудовых ресурсов.

Участник должен иметь на своем предприятии структуру и систему контроля качества, соответствующую требованиям действующих нормативов РФ, необходимых специалистов и приборные комплексы для осуществления контроля качества выполнения работ.

Участник должен иметь достаточные финансовые средства, устойчивое финансовое положение и приемлемый уровень рентабельности. В случае необходимости Заказчик вправе навести справки в банках, обслуживающих Участника.

У Участника должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Участник должен отсутствовать в реестрах недобросовестных поставщиков.

Участник должен иметь положительную деловую репутацию, в подтверждение чего Участник должен предоставить точные сведения по законченным или находящимся в процессе судебным разбирательствам за последние пять лет.

Участник не должен быть подвергнут процедуре ликвидации и процедуре банкротства.

Подрядчик в рамках договорной цены разрабатывает и согласовывает с заказчиком Проект производства работ (ППР) на объекте, График выполнения работ на объекте на весь период строительства. К работам разрешается приступать при наличии утвержденного проекта производства работ, согласованного с Заказчиком. 

Режим работы персонала подрядчика на объекте определяется подрядчиком с учетом:

- соблюдения правил внутреннего распорядка предприятия, установленного Заказчиком;

- безусловного исполнения утвержденного графика выполнения работ, согласовываемого с Заказчиком.

Подрядчик обязан выполнять строительно-монтажные работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами и другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации.

Подрядчик в письменном виде согласовывает с Заказчиком привлечение субподрядных организаций на выполнение отдельных видов работ по объекту.

Если на этапе подготовки документов для участия в процедуре закупки известно о том, какие субподрядные организации планируется привлечь на выполнение отдельных видов работ, к документации необходимо приложить соответствующий список в соответствии с таблицей №1.
Таблица №1

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИВЛЕКАЕМЫХ СУБПОДРЯДЧИКАХ

Открытый запрос предложений по выбору генерального подрядчика на право заключения государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция здания» для ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им.академ. Е.И. Забабахина»
№ п/п

организационная форма и название субподрядчика, адрес (место нахождения), телефоны, ФИО руководителя

виды работ с указанием кодов общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг  (на основании Приказа Минрегионразвития РФ №274 от 09.12.2008г), виды работ, на которые планируется привлечь субподрядчика

номера свидетельств, выданных саморегулируемыми организациями, о допуске к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов (копии приложить)

примечание

Приложить копии свидетельств субподрядчиков, выданных саморегулируемыми организациями, о допуске к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, и являющихся предметом проводимого запроса предложений. Копии свидетельств, лицензий заверяются печатями субподрядчиков и следующей фразой: «Согласны выполнить работы в качестве субподрядчика по объекту: _____» (наименование объекта) в порядке, предусмотренном документацией о запросе предложений.

Руководитель (представитель по доверенности) _______________ (Фамилия И.О.)









М.П.

Все применяемые при строительстве данного объекта материалы и оборудование должны иметь сертификаты и паспорта.

	


12

