Техническое задание на поставку

Предмет закупки: поставка автомобилей грузопассажирских специальных для ООО «ЭнергоАвтотранс»

САРОВ

2015г.

Техническое задание

На поставку автомобилей грузопассажирских специальных для ООО «ЭнергоАвтотранс» г. САРОВ

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ 1

Подраздел 4.1. Технические, функциональные и качественные

характеристики погрузчика

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4. Требования к маркировке

РАЗДЕЛ 5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ 2

Подраздел 5.1. Технические, функциональные и качественные

характеристики погрузчика

Подраздел 5.2. Требования к надежности

Подраздел 5.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 5.4. Требования к маркировке

РАЗДЕЛ 6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ 3

Подраздел 6.1. Технические, функциональные и качественные

характеристики погрузчика

Подраздел 6.2. Требования к надежности

Подраздел 6.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 6.4. Требования к маркировке

РАЗДЕЛ 7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ 4

Подраздел 7.1. Технические, функциональные и качественные

характеристики погрузчика

Подраздел 7.2. Требования к надежности

Подраздел 7.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 7.4. Требования к маркировке

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К НАДЕЖНОСТИ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ И СДАЧИ

Подраздел 9.1. Порядок сдачи и приемки

Подраздел 9.2. Порядок оплаты

Подраздел 9.3. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при доставке

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

РАЗДЕЛ 12. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Грузопассажирские автомобили специальные

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемые автомобили и их оборудование должны быть новыми, не ранее чем 2015г.выпуска (то есть автомобили, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства)

Подраздел 1.3 Код ОКП-2

45.11 Услуги по торговле легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Автомобили, предназначены для доставки обслуживающего и ремонтного персонала к электросетям, а так же к удаленным и труднодоступным участкам ВЛ и трансформаторным подстанциям .

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Условия эксплуатации автомобилей нормальные, не интенсивные. Автомобили будут эксплуатироваться в средней полосе России.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ 1

Подраздел 4.1. Технические, функциональные и качественные характеристики Грузопассажирского автомобиля специального «КОМБИ»

Автомобиль должен иметь: Габариты (длина×ширина×высота), мм; Не более 5470×2075×2300. Внутренние размеры грузового отсека (длина×ширина×высота), мм; Не менее 2000×1719×1515. Цвет кузова; Белый – в соответствии с корпоративным цветом автопарка предприятия. Колесная база, мм; Не менее 2900. Объем грузового отсека, м2; Не менее 6. Масса снаряженного автомобиля, кг; Не более 2270. Полная масса автомобиля, кг; Не более 3500. Дорожный просвет, мм; Не менее 170. Колесная формула; 4×2. Колея передних колес; Не более 1700. Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм; Не более 1560. Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса, м; В диапазоне от 5,5 до 6. Диаметр разворота, м; В диапазоне от 15 до 16. Погрузочная высота, мм; Не более 725. Количество мест; Не менее 7. Расход топлива(дизельного), л/100км; Не более 10,3. Емкость топливного бака, л; В диапазоне от 70 до 72. Коробка передач; Механическая, не менее чем 5-ступенчатая с синхронизаторами на всех передачах. Мощность двигателя; Не менее 129 л.с. (96 кВт). Грузоподъемность; Не менее 3,5 тонн. Климатическое исполнение; Автомобиль предназначен для эксплуатации в средней полосе РФ. Предпусковой подогреватель дизельного двигателя; Webasto или эквивалент с соответствующими техническими характеристиками. Характеристики подогревателя дизельного двигателя; Максимальное время непрерывной работы: не менее 60 (мин.) Вид применимого топлива: дизель Расход топлива: при прогреве на протяжении 20 мин. с максимальной нагрузкой в пределах не более 0,3 л. Производительность подогревателя: в диапазоне от 2,6 до 5,2 (кВт) Потребляемая мощность: в диапазоне от 26 до 46 (Вт) Габариты подогревателя: в диапазоне 218х91х147мм Масса: не более 2,39 кг (с насосом). Задний мост:. главная передача; Гипоидная. дифференциал; Конический, шестеренчатый. Технические характеристики двигателя. Модель; ISF2.8s4129Р или эквивалент с соответствующими техническими характеристиками. Количество цилиндров; Не менее 4. Размеры; Не более 606*641*632 мм.. Экологический класс; Не ниже Euro/China III. Номинальные обороты двигателя (об/мин); Не более 3600. Крутящий момент (Нм); В пределах от 1400 до 3000. Тип; Дизельный, с турбонадувом и охладителем надувочного воздуха Система питания: топливные форсунки механические с электронным управлением. Аккумуляторная батарея; СТ-75VL ТИТАН или эквивалент с соответствующими техническими характеристиками. Технические характеристики аккумулятора; Напряжение: 12V; Емкость: не менее 75Ah Ток холодной прокрутки: не менее 700А Вес: не более 18 кг. Размер: 276х175х190 мм.. Ходовая часть. Шины; Пневматические, радиальные, размером в диапазоне от 185R16C до 195R16C. Подвеска:. передняя; Две продольные, полуэллиптические рессоры. задняя; Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости. Амортизаторы; Четыре — гидравлические с избыточным давлением газа, телескопические, двухстороннего действия. Установлены па передней и задней осях. Тормозные механизмы:. Рабочая тормозная система; Двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем. передних колес; Дисковые. задних колес; Барабанные. Запасная тормозная система; Каждый контур рабочей тормозной системы. Стояночная тормозная система; С механическим тросовым приводом к тормозным механизмам задних колес. Комфорт и безопасность. Рулевой механизм с ГУР; Интегрального типа, с передачей винт-шариковая гайка. Рулевая колонка; Регулируемая по высоте и углу наклона. АБС; +. Двойная окраска кузова; +. Обогрев зеркал; +. Люк; +. Штатная аудиоподготовка с антенной; +. Автомагнитола с MP3; +. Подогреватель двигателя; +. Антикоррозийная обработка кузова и защита колёсных арок (подкрылки);; +. Брызговики; +. Резиновые коврики в салоне; +. Тканевая обивка салона; +. Ремни безопасности на второй ряд сидений; +. Огнетушитель, знак аварийной остановки, аптечка.; +.

РАЗДЕЛ 5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ 2

Подраздел 5.1. Технические, функциональные и качественные характеристики Грузопассажирского автомобиля специального 4х4 «КОМБИ» с дизельным двигателем.

Автомобиль должен иметь: Габариты (длина×ширина×высота), мм; Не более 5470×2075×2300. Цвет кузова; Белый - в соответствии с корпоративным цветом автопарка предприятия. Колесная база, мм; Не менее 2900. Объем грузового отсека, м2; Не менее 6. Масса снаряженного автомобиля, кг; Не более 2435. Полная масса автомобиля, кг; Не более 3500. Грузоподъёмность, кг; Не менее 1065. Дорожный просвет, мм; Не менее 190. Колесная формула; 4*4(отключаемый передний привод). Колея передних колес; Не более 1700. Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм; Не более 1560. Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм; Не менее 170. Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем, с полной нагрузкой, %; Не менее 26. Погрузочная высота, мм; Не более 725. Количество мест; Не менее 7. Емкость топливного бака, л; В диапазоне от 70 до 72. Коробка передач; Механическая, не менее чем 5-ступенчатая с синхронизаторами на всех передачах. Раздаточная коробка; Механическая, имеет две передачи, атакже симметричный межосевой дифференциал с принудительной блокировкой. Мощность двигателя; Не менее 129 лс (96 кВт). Предпусковой подогреватель дизельного двигателя; Webasto или эквивалент с соответствующими техническими характеристиками. Характеристики подогревателя дизельного двигателя; Максимальное время непрерывной работы: не менее 60 (мин.) Вид применимого топлива: дизель Расход топлива: при прогреве на протяжении 20 мин. с максимальной нагрузкой в пределах от не более 0,3 л. Производительность подогревателя: в диапазоне от 2,6 до 5,2 (кВт) Потребляемая мощность: в диапазоне от 26 до 46 (Вт) Габариты подогревателя: в диапазоне 218х91х147мм Масса: не более 2,39 кг (с насосом). Климатическое исполнение; Автомобиль предназначен для эксплуатации в средней полосе РФ. Задний мост:. дифференциал; Конический, шестеренчатый. Технические характеристики двигателя. Модель; ISF2.8s4129Р или эквивалент с соответствующими техническими характеристиками. Тип; Дизельный, с турбонадувом и охладителем надувочного воздуха Система питания: топливные форсунки механические с электронным управлением. Количество цилиндров; Не менее 4. Размеры; Не более 606*641*632 мм.; Не более 606*641*632 мм.. Экологический класс; Не ниже Euro/China III. Вес; Не более 214 кг.. Номинальные обороты двигателя (об/мин); Не более 3600. Крутящий момент (Нм); В пределах от 1400 до 3000; В пределах от 1400 до 3000. передних колес; Дисковые. задних колес; Барабанные. Запасная тормозная система; Каждый контур рабочей тормозной системы. Стояночная тормозная система; С механическим тросовым приводом к тормозным механизмам задних колес. Комфорт и безопасность. Рулевой механизм с ГУР; Интегрального типа, с передачей винт-шариковая гайка. Рулевая колонка; Регулируемая по высоте и углу наклона. АБС; +. Боковая дверь в пассажирский отсек распашного типа. ( при возможности поставщика); +. Двухслойная окраска; +. Обогрев зеркал; +. Люк; +. Штатная аудиоподготовка с антенной; +. Автомагнитола с MP3; +. Антикоррозийная обработка кузова и защита колёсных арок (подкрылки);; +. Брызговики; +. Резиновые коврики в салоне; +. Тканевая обивка салона; +. Ремни безопасности на второй ряд сидений; +. Огнетушитель, знак аварийной остановки, аптечка.; +. Предпусковой подогреватель; +.

РАЗДЕЛ 6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ 3

Подраздел 6.1. Технические, функциональные и качественные характеристики Грузопассажирского автомобиля «КОМБИ» с дизельным двигателем (автомобиль аварийной газовой службы).

Автомобиль должен иметь: Габариты (длина×ширина×высота), мм; Не более 5470×2075×2300. Цвет кузова; Аварийная раскраска в соответствии с ГОСТ для газовой аварийной службы. Колесная база, мм; Не более 2900. Объем грузового отсека, м2; Не менее 6. Масса снаряженного автомобиля, кг; Не более 2435. Полная масса автомобиля, кг; Не более 3500. Грузоподьемность, кг; Не менее 1065. Дорожный просвет, мм; Не менее 190. Колесная формула; 4*4 (отключаемый передний привод). Колея передних колес; Не более 1700. Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм; Не более 1560. Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм; Не менее 170. Климатическое исполнение; Автомобиль предназначен для эксплуатации в средней полосе РФ. Нагрузка на ось полностью груженого автомобиля, кг. Переднюю кг; Не более 1215. Заднюю кг; Не более 2285. Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем, с полной нагрузкой, %; Не менее 26. Погрузочная высота, мм; Не более 725. Количество мест; Не менее 7. Емкость топливного бака, л; В диапазоне от 70 до 72. Коробка передач; Механическая, не менее чем 5-ступенчатая с синхронизаторами на всех передачах. Раздаточная коробка; Механическая, имеет не менее двух передач, а также симметричный межосевой дифференциал с принудительной блокировкой. Задний мост:. дифференциал; Конический, шестеренчатый. Технические характеристики двигателя. Модель; ISF2.8s4129Р или эквивалент с соответствующими техническими характеристиками. Объем рабочего цилиндра; Не менее 2,776 л.. Количество цилиндров; Не менее 4. Размеры; Не более 606*641*632 мм.. Экологический класс; Не ниже Euro/China III. Номинальные обороты двигателя (об/мин); Не более 3600. Крутящий момент (Нм); В пределах от 1400 до 3000. Тип; Дизельный, с турбонадувом и охладителем надувочного воздуха Система питания: топливные форсунки механические с электронным управлением. Аккумуляторная батарея; СТ-75VL ТИТАН или эквивалент с соответствующими техническими характеристиками. Технические характеристики аккумулятора; Напряжение: 12V; Емкость: не менее 75Ah Ток холодной прокрутки: не менее 700А Вес: не более 18 кг. Размер: в диапазоне 276х175х190 мм.. Ходовая часть. Колеса; Дисковые, с неразборным ободом. Шины; Пневматические, радиальные, размером в диапазоне от 185R16C до 195R16C (повышенной проходимости). Подвеска:. передняя; Две продольные, полуэллиптические рессоры. задняя; Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости. Тормозные механизмы:. Рабочая тормозная система; Двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем. передних колес; Дисковые. задних колес; Барабанные. Запасная тормозная система; Каждый контур рабочей тормозной системы. Стояночная тормозная система; С механическим тросовым приводом к тормозным механизмам задних колес. Комфорт и безопасность. Рулевой механизм с ГУР; Интегрального типа, с передачей винт-шариковая гайка. Рулевая колонка; Регулируемая по высоте и углу наклона. АБС; +. Боковая дверь в пассажирский отсек распашного типа. ( при возможности поставщика); +. Двухслойная окраска; +. Обогрев зеркал; +. Люк; +. Штатная аудиоподготовка с антенной; +. Автомагнитола с MP3; +. Антикоррозийная обработка кузова и защита колёсных арок (подкрылки);; +. Брызговики; +. Резиновые коврики в салоне; +. Тканевая обивка салона; +. Ремни безопасности на второй ряд сидений; +. Огнетушитель, знак аварийной остановки, аптечка.; +. Предпусковой подогреватель; +.

Подраздел 7.1. Требования к надежности

Все основные узлы автомобилей должны быть ремонтно-пригодными и рассчитаны на срок эксплуатации не менее 5 лет.

Подраздел 7.2. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

- Автомобили должны быть заправлены всеми эксплуатационными жидкостями соответствующие инструкции по эксплуатации автомобилей - Автомобили должны быть укомплектованы запасным колесом и набором инструмента

Подраздел 7.3. Требования к маркировке

На автомобилях должна быть установлен заводская фирменная табличка, содержащая данные о заводе изготовителе,VIN , заводской номер, год выпуска.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 8.1. Порядок сдачи и приемки

Доставка до КПП-3 г. Саров за счёт поставщика или самовывоз с производственной базы поставщика, находящегося в радиусе не более 200 км от г. Саров. Заказчику предоставляется автомобили с проведённой предпродажной подготовкой. Заказчик осматривает, проверяет комплектность и проводит проверку работы автомобилей. Подписывается акта-приема передачи автомобилей.

Подраздел 8.2. Порядок оплаты

Оплата происходит после поставки Заказчику 100% требуемой техники. Принятие в качестве части оплаты за поставляемую продукцию, старого автотранспорта Заказчика, по программе утилизации 2015 года. Размер части оплаты зависит от приобретаемого автомобиля.

Подраздел 8.3. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при доставке

Заказчику предоставляется документация на автомобили и оборудование завода изготовителя с указанием гарантийных обязательств.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

С момента подписания договора на поставку до передачи автомобилей заказчику, автомобили должны хранится согласно требованиям, предъявляемым к хранению автомобилей заводом изготовителем.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

Гарантийный срок на автомобили и комплектующие должна составлять 2 года или 80 тыс. км. пробега. В случае выявления внешних и внутренних дефектов в автомобилях и его комплектующих, поставщик обязан устранить дефект  в течение трех рабочих дней или дать письменный отказ с объяснением причин отказа на устранение дефекта. Гарантийный ремонт и облуживание  должен проводится только предприятием, входящим в сеть официальных дилерских центров, имеющим специализацию по техническому обслуживанию, диагностике и ремонту автомобилей данной марки

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Автомобили должны отвечать требованиям, установленных действующими нормативными документами по ограничению воздействия на окружающую среду.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Автомобили должны отвечать требованиям к обеспечению безопасности при использовании, допустимые уровни вибрационных и шумовых нагрузок в соответствии с действующими нормами.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

На предоставляемые автомобили  и оборудование должны быть сертификаты качества.

РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Автомобили поставляются после согласования с Заказчиком.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ ПОСТАВКИ

Сроки поставки грузопассажирского автомобиля специального «КОМБИ» - до 30.09.2015, кол-во – 1шт., с правом досрочной поставки.

Сроки поставки грузопассажирского автомобиля специального 4х4 «КОМБИ» с дизельным двигателем - 30.09.2015, кол-во – 1шт., с правом досрочной поставки.

Сроки поставки грузопассажирского автомобиля специального 4х4 «КОМБИ» с дизельным двигателем (автомобиль аварийный) - 30.09.2015, кол-во – 1шт., с правом досрочной поставки.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Перед поставкой Продавец предоставляет Заказчику всю имеющуюся техническую документацию на автомобиль, на русском языке.

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОКП-2 | общероссийский классификатор продукции (2015г.) |