ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку устройств МДС и телефонных портов
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка устройств МДС и телефонных портов  для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть сертифицирован, новым (дата выпуска не ранее 2014 года), не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц. 
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	   1
2
	Устройство МДС

НБКЖ.465511.002
(или эквивалент)
Устройство МДС

НБКЖ.465511.002-02
(или эквивалент)

	Товар должен соответствовать данным характеристикам.

Устройство межвагонной двусторонней связи (МДС), предназначенное для организации служебной дуплексной телефонной связи и симплексной громкоговорящей связи внутри поезда между членами поездной бригады.

Вид климатического исполнения УХЛ категории 4 по ГОСТ 15150.

Степень защиты по ГОСТ 14254 - IP64.

Устройство поставляется в нескольких исполнениях, приведенных в 
таблице 1, отличающихся расположением разъемов и напряжением питания

:Таблица 1

Исполнение устройства МДС

Диапазон питающих напряжений, В

Расположение разъемов

ИСПОЛНЕНИЕ .002

От 11 до 15

сверху

ИСПОЛНЕНИЕ .002-02

От 40 до 160

сверху

1 Технические требования

1. Все сборочные единицы и комплектующие изделия, входящие в состав устройства, должны иметь подтверждение приемки ОТК в виде клейм или документов, подтверждающих их качество, соответствовать требованиям ТУ на них.

2 Требования к конструкции

2.1 Сопротивление изоляции электрически изолированных участков электромонтажа устройства относительно корпуса и между собой должно соответствовать требованиям таблицы 1.

Таблица 1

Место измерения

Сопротивление изоляции, МОм, не менее,
 в условиях

Точка 1

Точка 2

нормальных климатических

повышенной влажности

повышенной температуры

Разъем 
ТЕЛЕФОН
контакты 1,2

Корпус 
разъема 
ТЕЛЕФОН

20

1

5

Разъем 
ЛИНИЯ 
контакты 1,2,6,7

Корпус 
разъема 
ТЕЛЕФОН

20

1

5

Разъем 
ЛИНИЯ 
контакты 1,2,

Разъем 
ЛИНИЯ 
контакты 6,7
20

1

5

2.2 Изоляция цепей контактов 1,2,6,7 разъема «ЛИНИЯ» относительно корпуса разъема «ТЕЛЕФОН» должна выдерживать без пробоя и поверхностного перекрытия переменное испытательное напряжение  500 В.

Изоляция цепей контактов 1,2 разъема «ЛИНИЯ» относительно контактов 6,7 разъема «ТЕЛЕФОН» должна выдерживать без пробоя и поверхностного перекрытия переменное испытательное напряжение  250 В.

2.3 Габаритные размеры устройства должны быть не более 
(190х165х80) мм, масса - не более 1,3 кг.
3 Основные параметры

3.1 Мощность, потребляемая устройством для каждого исполнения, не должна превышать значений, указанных в таблице 1а.

Таблица 1а

Обозначение
 устройства

Диапазон питающих напряжений, В

Мощность, потребляемая в режиме ожидания, 
Вт, не более

Мощность, потребляемая в режиме разговора, 
Вт, не более

ИСПОЛНЕНИЕ .002,.

От 11 до 15

1,8

9,6

ИСПОЛНЕНИЕ .002-02

От 40 до 160

2

10

3.2 Устройство должно обеспечивать адресную дуплексную телефонную связь с однотипным устройством по двухпроводной линии.

3.3 Устройство должно обеспечивать симплексную громкоговорящую связь с группой однотипных устройств по двухпроводной линии.

3.4 Устройство должно оставаться работоспособным в диапазоне питающих напряжений и выдерживать кратковременные перенапряжения согласно таблице 1б.

Таблица 1б

Обозначение
 устройства

Диапазон 
питающих
напряжений, В

Параметры допустимых 
перенапряжений 

ИСПОЛНЕНИЕ .002

От 11 до 15

20В в течение 10 мс, 25В в течение 1 мс и периодом повторения 
не более 1 с;

ИСПОЛНЕНИЕ .002-02

От 40 до 160

200В в течение 10 мс, 350В в течение 1 мс и периодом повторения 
не более 1 с;

3.5 Устройство должно сохранять свои параметры при непрерывной работе в течение 24 часов.

3.6 Напряженность поля радиопомех, создаваемая устройством, не должна превышать значений, указанных в ГОСТ 29205 (кривая 1).

4 Механические воздействия

4.1 В устройстве должны отсутствовать резонансы конструкции в диапазоне частот от 10  до 100 Гц.

4.2 Устройство должно сохранять работоспособность после воздействия синусоидальной вибрации в диапазоне частот от 10 до 100 Гц с максимальным уровнем ускорения 29,4 м/с2 (3g).

4.3 Устройство должно выдерживать воздействие механических ударов одиночного действия с пиковым ускорением 39,2 м/с2 (4g) и длительностью удара (от 40 до 60) мс.

5 Климатические воздействия

5.1 Устройство должно сохранять свои параметры при работе в условиях повышенной температуры +40 °С.

5.2 Устройство должно сохранять свои параметры после воздействия повышенной температуры +50 °С.

5.3 Устройство должно сохранять свои параметры при работе в условиях пониженной температуры минус 40 °С.

5.4 Устройство должно сохранять свои параметры после воздействия пониженной температуры минус 50 °С.

5.5 Устройство должно быть стойким к циклическому изменению температуры окружающей среды от предельной пониженной минус 50 °С до предельной повышенной + 50 °С.

5.6 Устройство должно сохранять свои параметры при работе в условиях повышенной влажности 98 % при температуре +25 °С.

6 Требования по надежности

6.1 Средняя наработка устройства на отказ должна составлять не менее 10000 часов.
	не менее 12 месяцев со дня продажи
	24

58


	       шт.

Шт.



	3
	Порт телефонный

НБКЖ.465511.005
(или эквивалент)
	Устройство ПТ предназначено для организации системы телефонной связи из нескольких (до 50-ти) подобных устройств, подключённых по двухпроводной линии, и обеспечивает следующие функции:

- вызов абонента;

- приём вызова;

- назначение телефонного номера ПТ;

- индикацию собственного номера ПТ при снятии трубки;

- поиск абонента с заданным номером на линии;

- индикацию занятости линии.

Устройство ПТ представляет собой дуплексный приёмопередатчик, работающий на двух разнесённых частотах 80 и 130 кГц, и состоит из приёмника, передатчика, микропроцессорного устройства управления, имитатора автоматической телефонной станции и импульсного источника питания.

К устройству ПТ подключается любой стандартный телефонный аппарат.

Основные технические данные

Масса, кг, не более

0,4

Габаритные размеры, мм, не более

135х130х50

Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт, не более

1,25

Потребляемая мощность в режиме разговора, Вт, не более

5

Диапазон напряжений питания, В

От 11 до 15

Время готовности к работе после включения, с, не более

5

Диапазон рабочих температур, ºС

От -40 до +50

Максимальное количество устройств на линии

50


	не менее 12 месяцев

со дня продажи
	58


	шт.


  Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость оборудования, расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата в течение 30 дней после поставки (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.).
5. Требования к упаковке товара:
Заводская упаковка с этикетками. Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Паспорта на русском языке.
        7. Место поставки продукции:

РФ., г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
        8. Сроки поставки продукции:

П.1 – 1 рабочая неделя с даты подписания договора.
П.2, 3 – 12 рабочих недель с даты подписания договора.
Начальник подразделения                                                                            ______________________Каравцев С.А.
Исполнитель                                                                                                   ______________________Дроздов М. С.
