Приложение № 2

к договору № _______________ от «_____» ____________ 20__ г.

Техническое задание

на поставку широкопролетного козлового крюкового крана г/п 50/12 т в количестве 1-й единицы используемого  при строительстве энергоблоков Балтийской АЭС.

- Введение.

1.1 Настоящее техническое предложение является предложением на конкурсную процедуру по выбору поставщика и последующим заключением договора на поставку широкопролетного козлового крюкового крана г/п 50/12 т в количестве 1-й единицы, используемого при строительстве энергоблоков Балтийской АЭС.

- Основание.

2.1 Перечень инвестиционных расходов по инвестиционному проекту «Механизация строительной площадки Балтийской АЭС для выполнения СМР».

- Цель задания.

3.1 Поставка, монтаж, испытание и документальное сопровождение пуска в работу широкопролетного козлового крюкового крана г/п 50/12 т в количестве 1-й единицы по адресу: Калининградская обл., стройплощадка Балтийской АЭС

- Технические характеристики каждого крана.

4.1  Тип – кран широкопролетный двухконсольный электрический козловой на рельсовом ходу, оборудованный крюковой подвеской.

4.2   Питание крана от сети переменного тока напряжением 380В 50Гц..

4.3   Грузоподъемность основного подъема - 50т.

4.4   Грузоподъемность вспомогательного подъема - 12т.

4.5   Пролет крана – 50 м.

4.6   Длина консолей, Lк - 14м.

4.9   Полная длина крана - 78,0м

4.10  Грузоподъемность на консолях без ограничений – 50 т.

4.11  Высота подъема крюков от головки подкранового рельса – 12м.

4.12  Максимальная нагрузка на ходовое колесо, не более – 235 кН.

4.13  Рабочие скорости механизмов, не менее:

- Подъема/опускания груза – 8 м/мин.

- Передвижения грузовой тележки – 25 м/мин.

- Передвижение крана – 40 м/мин.

4.14  Группа классификации (режима) ISO 4301/1

- исполнение крана – общепромышленное

- температура для рабочего использования - -30/ +40 °С

- относительная влажность – 90 %

- ветер рабочего состояния – 25 м/сек

- ветер не рабочего состояния – 40 м/сек

4.15  Напряжение цепей управления и вторичных цепей – 220В 50.

4.16  Способ подачи электропитания –  кабельный барабан с собственным электроприводом и кабелем длиной не менее 100м в комплекте.

- Комплект поставки:

5.1   Широкопролетный козловой крюковой кран г/п 50/12 т в полной заводкой комплектации-1ед.

5.2   Комплект запасных и быстроизнашивающихся частей и деталей крана для обеспечения бесперебойной работы крана (либо максимального сокращения времени простоя в ремонте) в соответствии с ведомостью на запасные части завода изготовителя – правила ПБ 10-382-00 Приложение 7 п.5.2 ж.

5.3   Комплект смазочных материалов для поведения монтажа крана - 1 комплект. 5.4   Комплект ключей и приспособлений для проведения монтажа и дальнейшего обслуживания крана-1 комплект (в соответствии с ведомостью на инструменты и приспособления завода изготовителя –правила ПБ 10-382-00 Приложение 7 п.5.2ж).

5.5   Разрешение на применение.

5.6  Сигнал звуковой – 1 ед.

- Основные требования к каждому крану.

6.1.   Кран изготовлен не ранее 2012 года.

6.1.1. Проектирование, устройство и изготовление крана, его отдельных деталей и узлов, приборов безопасности и грузозахватных устройств  соответствуют требованиям  Правил ПБ10-382-00.

6.1.2. Конструкция крана хорошо переносит резкие штормовые порывы ветра, длительные ураганы, в связи с расположением площадки в приморской зоне. Ветровые нагрузки на крановый путь, а также весовые нагрузки  незначительны — конструкция моста и опор решетчатая, из труб и балок.

6.1.3. Конструкция крана модульная, без применения сварки основных несущих узлов на монтаже для возможности простого демонтажа и перестановки крана на другое место. Сборка узлов, включая мост — фланцевые соединения.

6.1.4. Габаритные размеры монтажных узлов соответствуют требованиям транспортировки российских железных дорог. Сверхгабаритность узлов относительно железнодорожного транспорта не допускается.

6.1.5. Металлоконструкция и механизмы имеют удобные места для раскрепления на  железнодорожном составе, для застроповки при монтаже или демонтаже  снабжены рамами или другими специальными приспособлениями.

6.1.6. Система управления крана имеет синхронизацию механизма передвижения — между стороной гибкой опоры и стороной жесткой опоры.

6.1.7. Для сохранности ответственного и дорогостоящего оборудования при перегрузке система управления крана допускает глубокую степень регулирования рабочих механизмов — для обеспечения минимальных посадочных скоростей, отсутствия раскачки груза.

6.1.8. Все зубчатые, цепные и резьбовые соединения выполнены по метрической системе.

6.1.9. Тормоза всех механизмов нормально замкнутого типа, автоматически размыкающимися при включении привода, тормозные поверхности защищены от попадания влаги и масла. Предусмотрена блокировка, исключающая  включения механизма при замкнутом тормозе.

6.1.10. В шарнирах и узлах  крана применяются подшипники качения. Допускается, по согласованию с Заказчиком, применение подшипников скольжения в неполноповоротных соединениях.

6.1.11. Быстрый демонтаж ходовых тележек передвижения крана и смена колес механизма передвижения тележки обеспечены без демонтажа балансиров.

6.1.12. Система смазки механизмов обеспечивает надежное поступление смазки ко всем трущимся поверхностям. При использовании централизованных систем обеспечена  возможность избирательной подачи к любой отдельной точке, сохранение качественных характеристик смазки и подогрев в холодное время. Смазочные ниппели одного размера..

6.1.13. Кран обеспечен вспомогательным грузоподъемным оборудованием, предназначенным  для производства ремонтов и ТО.

6.1.14.  Проект крана должен предусматривать установку следующих приборов безопасности:

- ограничитель грузоподъемности, отключающий механизмы подъема и передвижения тележки при подъеме груза, превышающего грузоподъемность не более чем на 25%.

- концевые выключатели, сначала снижающие скорость до минимальной, а затем останавливающие привод при подходе к крайним положениям:

- грузозахватного органа;

- грузовой тележки;

- механизма хода крана;

- ограничитель, предотвращающий полное сматывание питающего кабеля с барабана.

- автоматическая блокировка, отключающая  механизм передвижения тележки и подъема при открытии калиток прохода на пролетное строение;

- управляемый из кабины звуковой сигнал (сирена) на  кабине или грузовой тележке;

- анемометр, автоматически включающий звуковой сигнал при достижении предельного ветра рабочего состояния.

- Специальные требования.

7.1 	Механизм подъема груза

7.1.1. Расположение - на грузовой тележке.

7.1.2. В случае применения двухбарабанной лебедки обеспечена синхронизация работы барабанов.

7.1.3.  Полное гашение раскачивания груза обеспечено схемой запасовки канатов без применения гидравлики, электроники.

7.2	Механизм передвижения тележки

7.2.1. Механизмы привода — модульного типа, без промежуточных зубчатых передач.

7.2.2. Токоподвод к тележке осуществляться гибкими кабелями.

7.2.3. Штормовое крепление механизма передвижения тележки.

7.3  Механизм передвижения крана

7.3.1. Ходовые тележки - балансирные. Привод тележек индивидуальный, имеет ограждения. Тележки оборудованы защитными щитками, отстоящими от поверхности рельса не более 10 мм,  для предотвращения возможности попадания под ходовые колеса посторонних предметов.

7.3.2. Рельсовые захваты рассчитаны на удержание крана при максимальном ветре нерабочего состояния. Предусмотрено штормовое крепление крана.

7.3.3. При замкнутых рельсовых захватах или стопорных устройствах включение привода передвижение крана исключено.

7.3.4. Кран оборудован буферными упорами и устройствами, предупреждающими столкновение кранов, работающих на одном крановом пути.

7.4  Токоподвод к грузовой тележке

7.4.1.  Гибким кабелем специального исполнения, допускающим многократные изгибы,   перекручивания и приспособленный для работы на открытом воздухе, стойкий к воздействию атмосферных осадков, солнечной радиации, обледенению и сильным ветрам.

7.4.2. Тележки токоподвода выполнены из нержавеющей стали, подшипники необслуживаемые на весь срок эксплуатации крана.

7.4.3. Кабель уложен в токоподводе по типу «плоского шлейфа», не допускает перекручивания при укладке и имеет устройства, позволяющие сохранять стабильность положения на весь срок эксплуатации даже при сильных ветрах.

7.5   Кабина управления

7.5.1. Кабина управления располагается на грузовой тележке.

7.5.2. Выход из кабины на грузовую тележку и мост обеспечены по всей длине моста крана.

- Требования к поставщику.

8.1.    Поставщик имеет свидетельство саморегулируемой организации (далее – СРО) о допуске к работам, оказывающим влияние на объекты капитального строительства, при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту с полным перечнем работ, предусмотренных Приложением к настоящему Техническому заданию, укомплектованный штат аттестованного  персонала (руководитель монтажа – не менее 1 чел., инженер-механик – не менее 1 чел., инженер-электрик – не менее 1 чел., монтажники – не менее 4 чел., электромонтажники – не менее 2 чел.).

8.2.    Поставщик обеспечивает доставку крана на строительную площадку, монтаж, наладку и испытания крана на территории стройплощадки Балтийской АЭС.

8.3.    Поставщик обеспечивает подготовку всех необходимых документов для регистрации и пуска кранов в работу согласно разделу 9 настоящего Технического задания.

8.4.    Завершающим этапом поставки кранов является подписание актов о завершении монтажа, пуско-наладочных работ и испытания крана.

- Документация поставляемая для каждого крана.

9.1.    Паспорт крана оригинал (1экз.).

9.2.   Паспорт крана (копия -1 экз.).

9.3.    Комплект технической документации по монтажу и эксплуатации крана на русском языке (2 экз. на бумажных носителях, 1 экз. на цифровом носителе (компакт диск)).

9.4.    Сертификат соответствия российским стандартам.

9.5.    Разрешение на применение.

9.6.    Комплект документов на приборы и устройства безопасности, вписанные в паспорт крана заводом - изготовителем (паспорта, сертификаты, инструкции по настройке, эксплуатации и обслуживанию приборов безопасности на русском языке).

9.7.    Комплект чертежей с описанием запасных и быстроизнашивающихся частей и деталей крана.

9.8.    Акт подтверждающий выполнение монтажных работ.

9.9.    Протоколы измерения сопротивления, изоляции электрооборудования крана.

9.10.  Протоколы измерения сопротивления заземления крана.

9.11.  Акт о проведении полного технического освидетельствования (протоколы внешнего осмотра, статических и динамических испытаний).

9.12. Установочный чертеж.

- Срок поставки крана.

10.1.   Срок поставки крана  – 120 календарных дней с момента заключения контракта.

10.2.   Срок выполнения работ по проведению монтажа, пуско-наладочных работ и испытания крана: 30 дней с момента передачи в монтаж.

- Гарантия.

11.1. Поставщик гарантирует соответствие крана настоящему техническому заданию. Гарантийный срок эксплуатации крана составляет 24 мес. с момента пуска крана в работу. В период гарантийного срока поставщик обязан обеспечить прибытие специалиста в течение 48 часов с момента уведомления, при выявлении неполадок и замечаний в работе кранов.

# ПОДПИСИ СТОРОН:

| От Продавца: | От Покупателя (Лизингодателя) | От Лизингополучателя |
| --- | --- | --- |
| Президент ОАО «БАЛТКРАН» | ____________________________________________________ | ____________________________________________________ |
| _____________/О.Ф. Ермолаев/ | ______________/___________/ | ______________/___________/ |
| М.П. | М.П. | М.П. |