| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Баллон с водородом | 40-150 по ГОСТ 949-73 |  | ООО «КОНТАКТ | шт. | 3 |  |  |
|  |  |  |  | ПЛЮС» |  |  |  |  |
| 2 | Баллон с аргоном | 40-150 по ГОСТ 949-73 |  | ООО «КОНТАКТ | шт. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | ПЛЮС» |  |  |  |  |
| 3 | Шкаф газовый | - |  | www.teplomost.ru | шт. | 2 |  |  |
| 4 | Трубопровод, 56х3,0-12Х18Н10Т | ГОСТ 9941-81 |  | WestWerk | пм | 40 |  |  |
| 5 | Трубопровод, 14х2,0-12Х18Н10Т | ГОСТ 9941-81 |  | WestWerk | пм | 122 |  |  |
| 6 | Кран шаровой, Ду 10 | КШТЗ-16-10РБ-НЖФ |  | ООО «ПРОМНЕФТЕГАЗ | шт. | 11 |  |  |
|  |  |  |  | ПЛЮС» |  |  |  |  |
| 7 | Клапан запорный, Ду 10 | ЦКБ У26003 |  | ОАО «Благовещенский | шт. | 13 |  |  |
|  |  |  |  | арматурный завод» |  |  |  |  |
| 8 | Клапан обратный | 16нж48нж |  | ГК «Техмаркет» | шт. | 1 |  |  |
| 9 | Клапан редукционный водородный | В-50-2 |  | ООО «НПО | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | «МИДАСОТ» |  |  |  |  |
| 10 | Клапан редукционный гелиевый | Г-70-5 |  | ООО «ПТК» | шт. | 1 |  |  |
| 11 | Клапан предохранительный | V205 |  | ГК «Техмаркет» | шт. | 2 |  |  |
| 12 | Манометр | МТ-4И 160-0,6 МПа G1/2” |  | «Аквалинк» | шт. | 16 |  |  |
| 13 | Кран для манометра | RM 8-MM |  | «Аквалинк» | шт. | 16 |  |  |