|  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ФГУП УЭМЗ ______________А.В. Максимов «___» марта 2015 года |
| --- | --- |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на ремонт коридора 3 этажа  и лестничной клетки в корпусе 5Г  ФГУП «Уральский электромеханический завод» по адресу г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 9.

Документация размещена на официальном сайте закупок ГК «Росатом» www.zakupki.rosatom.ru, на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru

и на официальном сайте закупок РФ www.zakupki.gov.ru

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

На выполнение работ по ремонту коридора 3 этажа и лестничной клетки в корпусе 5Г ФГУП «Уральский электромеханический завод» по адресу г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 9.

Для устранения неисправностей (дефектов) необходимо:

Ремонт коридора 3 этажа в корпусе 5Г (оси А-В/1-2; В-Г/1-17; Г-Х/13-16)

- Разборка плинтусов из керамогранита h – 100 мм –  190,74 п. м.

- Расчистка раствором – 19,074 м2

- Разборка покрытий полов из плитки керамогранита  –  220,31 м2

- Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения – 220,31 м2

- Ремонт выравнивающей стяжки - 66,093 м2

- Устройство покрытия пола из плитки керамогранитной 300х300мм – 220,31 м2

- Устройство плинтусов деревянных с последующей окраской масляной краской – 174,14 п.м.

- Устройство плинтусов из керамогранита h – 100 мм - 16,6 п. м.

- Облицовка поверхности стен пластиковыми панелями (степень горючести 1Г)  по металлокаркасу – 545,83 м2

- Устройство подвесного потолка типа «армстронг» - 201,91 м2

- Установка решетки жалюзийной (экран на батарее  0,6х1,2м)  – 2 шт.

- Установка люков доступа 300х400мм – 12 шт.

- Окраска масляными красками поверхности труб и радиаторов отопления с частичной расчисткой от старой краски – 7,05 м2

- Установка и разборка инвентарных трубчатых лесов – 201,91 м2

- Демонтаж дверных наличников – 122,54 м.п.

- Демонтаж дверей (11 шт.) – 25,16 м2

- Установка металлических дверей с 2 врезными замками (с доводчиком) 9 штук – 18,06 м2

- Устройство каркаса из металлической трубы 60х60х4 по обводу коробки – 80 м. п.

- Установка дверных блоков из массива с врезным замком 2 штуки – 7,1 м2

- Установка и крепление наличников – 36,15 п.м.

- Зашивка проемов гипсокартонными листами по металлокаркасу  с утеплением минераловатными плитами – 3,18 м2

- Установка доборов – 35,15 п. м.

- Окраска дверей лифта масляными красками – 2,99 м2

- Установка пожарного ящика 600х700 мм – 1 шт.

- Демонтаж светильников ЛПО 2х40 – 16 шт.

- Демонтаж светильников одноламповых – 1 шт.

- Демонтаж выключателей – 2 шт.

- Демонтаж кабеля – 100 м.

- Прокладка кабеля силового, в гофре d – 16 мм, ВВГнг 3х1,5 мм2 – 190 м.

- Прокладка кабеля силового, в гофре d – 16 мм, ВВГнг 4х1,5 мм2 – 95 м.

- Монтаж выключателя 1-клавишного, с/у, 10А – 3 шт.

- Монтаж коробки ответвительной, квадратная 80х80х40 – 17 шт.

- Монтаж светильников с люминесцентными лампами, 4х18 ЭПРА  IP 20 – 17 шт.

- Соединительные клеммы – 20 шт.

- Монтаж переключателя 1-клавешного , с/у, 10А – 2 шт.

Ремонт лестничной клетки в корпусе 5Г (оси Г-Е/1-2)

- Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов на металлическом каркасе – 27,4 м2

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков – 27,4 м2

- Подготовка поверхности – 27,4 м2

- Грунтовка поверхности  за 1раз – 27,4 м2

- Оклейка обоями – 27,4 м2

- Окраска водоэмульсионными составами потолков – 27,4 м2

- Устройство подвесных потолков «Армстронг» - 32,15 м2

- Облицовка стен на каркас гипсокартонными листами – 207,3 м2

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен – 207,3 м2

- Подготовка поверхностей – 207,3 м2

- Грунтовка поверхностей за 1 раз – 207,3 м2

- Оклейка стен стекловолокнистыми обоями с последующей окраской водоэмульсионной краской – 207,3 м2

- Устройство короба из гипсокартонных листов на металлическом каркасе – 8,38 м2

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен – 8,38 м2

- Подготовка поверхностей – 8,38 м2

- Грунтовка поверхностей за 1 раз - 8,38 м2

- Оклейка короба стекловолокнистыми обоями с последующей окраской водоэмульсионной краской - 8,38 м2

- Окраска масляными составами перил  с частичным ремонтом – 20,21 м2

- Замена поручней деревянных с последующим покрытием лаком – 22,35 м. п.

- Облицовка торцов лестничного марша гипсокартонными листами на металлическом                            каркасе – 6,6 м2

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен – 6,6 м2

- Подготовка поверхностей – 6,6 м2

- Грунтовка поверхностей за 1 раз – 6,6 м2

- Оклейка обоями – 6,6 м2

- Окраска масляными красками торцов лестничного марша – 6,6 м2

- Окраска масляными составами радиаторов и стальных труб отопления – 23,8 м2

- Разборка плинтусов из бетона – 27,29 м. п.

- Разборка полов из метлахской плитки – 19,4 м2

- Грунтовка поверхностей за 1 раз – 19,4 м2

- Заливка пола сухой смесью толщиной 20 мм, с армированием сеткой Вр4, с ячейкой 50х50.                     – 19,4 м2

- Грунтовка поверхностей за 1 раз – 19,4 м2

- Устройство покрытий полов из керамогранитных плит – 19,4 м2

- Грунтовка поверхностей лестничных маршей за 1 раз - 46,62 м2

- Заливка лестничных маршей  сухой смесью толщиной 20 мм, с армированием сеткой Вр4, с ячейкой 50х50 - 46,62 м2

- Грунтовка поверхностей лестничных маршей  за 1 раз - 46,62 м2

- Устройство покрытий лестничных маршей из керамогранитных плит – 46,62 м2

- Устройство плинтусов из керамогранитных плит h -100 мм – 27,29 м. п.

- Устройство плинтусов лестничных маршей из керамогранитных плит h – 100 мм – 35,28 м. п.

- Демонтаж металлической двери 1 шт – 2,74 м2

- Установка металлической двери с порошковой окраской, с доводчиком и 2-мя замками                             1 шт. – 2,74 м2

- Демонтаж двери 1 шт. – 3,15 м2

- Установка дверных блоков из алюминиевых сплавов, низ сэндвич, верх армированное стекло, с доводчиком и замком, 1 шт. – 3,15 м2

- Облицовка откосов гипсокартонными листами на металлическом каркасе с последующей оклейкой стекловолокнистыми обоями и окраской водоэмульсионной краской – 3,96 м2

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен – 3,96 м2

- Подготовка поверхностей - 3,96 м2

- Грунтовка поверхностей за 1 раз - 3,96 м2

- Установка уголков металлических – 44,35 м.п.

- Установка и разборка лесов трубчатых инвентарных внутри помещений – 56,85 м2

- Демонтаж светильников одноламповых – 5 шт.

- Демонтаж выключателей – 1 шт.

- Демонтаж кабеля – 50 м.

- Прокладка кабеля силового, в гофре d – 16 мм, ВВГнг 3х1,5 мм2 – 85 м.

- Установка выключателя 1-клавишного, с/у, 10А – 1 шт.

- Монтаж коробки ответвительной, квадратная 80х80х40 – 3 шт.

- Установка светильников ARS/R 418 – 6 шт.

- Соединительные клеммы – 9 шт.

- Прокладка кабеля ВВГн 3х1,5 мм2 в кабель канале 20/1х17 – 5 м.

- Установка светильников НПО 22, мощностью 1х100 Вт – 1 шт.

- Лампа КЛЛ – 20 Вт – 1 шт.

- Погрузка и вывоз мусора – 16,07409 т.

Техническое  задание составлено на основании утвержденных  главным инженером дефектных ведомостей : -№ 07.1/15  от    28.03.2015 г.;  -№ 07.2/15  от    28.03.2015 г..