Техническое задание

	№ 
п/п
	Наименование
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Кабель

Типа EWM EH 35MM2 4M или эквивалент.
	Сварочный кабель к установке типа EWM TETRIX 230 Comfort activArc 8P TGD Длина шлейфа 4 м. Сечение DX50. Тип кабеля КГ-35.
	шт.
	1

	2
	Установка аргоно-дуговой сварки 
Типа EWM TETRIX 230 Comfort activArc 8P TGD или эквивалент.
	 Импульсная сварка TIG / импульсная сварка средней частоты для сваривания тонких листов, трудносвариваемых материалов и выполнения специальных задач. 

Прочный небьющийся пластик корпуса обеспечивающий защиту при падении и ударах. 

Большой диапазон рабочего напряжения (138-265 В), благодаря которому возможна неограниченная работа от генераторов, слабых сетей, с кабельными барабанами и длинными (до 50 м) кабелями питания. 

Класс защиты IP23 (работа вне помещений), знак S (котловая сварка). 

Надежный многократный поджиг дуги. 

Безопасность и надежность в работе. 

Размещение электроники в отсеке, защищенном от пыли. 

Безопасно расположенные элементы управления. 

Интегрированные реле температуры для защиты от перегрузки. 

Защита от перенапряжения – Случайное подключение к сети питания с напряжением 400В не ведет к повреждению аппарата.

Применение TETRIX 230 Comfort activArc 8P TGD:

Сварка TIG: углеродистой, низколегированной и высоколегированной сталей, никелевых сплавов, медных и специальных сплавов. 

Ручная сварка стержневыми электродами с рутиловым и основным покрытием: нелегированная, низколегированная и высоколегированная сталь, никелевые и медные сплавы. 

Производственные и ремонтные работы, металлические конструкции, строительство фасадов, систем отопления и вентиляции, пищевая и химическая промышленность, прокладка трубопроводов, производство емкостей и аппаратов, машино-, приборо- и станкостроение. 

Тип сварочного тока: Постоянный (DC);

Тип поджига: Безконтактный, высокочастотный;

Диапазон тока: 3А - 230А;

Напряжение питания (Погрешность): 1 x 230 (-40% +15%);

Потребляемая мощность: не более 5,2 кВА;

Напряжение холостого хода: 45В;

Рабочее напряжение дуги: 10В - 21В;

Габариты  (Д х Ш х В): не более 600мм - 205мм - 415мм;

Масса: не более 15,5кг;

Класс, тип защиты: IP 23;


	шт.
	1

	3
	Горелка

Типа EWM TIG 200 GD 5P 2T 8M или эквивалент.
	Аргонодуговая горелка к установке типа EWM TETRIX 230 Comfort activArc 8P TGD. Управление горелки - 2-х кнопочное. Максимальная нагрузка  - 200А. Тип охлаждения - газовый. Длина шлейфа 8 м. Тип разъема горелки - 13 мм BSB. Газовая гайка 1/4". Разъем управления 5 pin.
	шт.
	1

	4
	Шланг
	Газовый шланг для подключения  установки аргоно-дуговой сварки EWM TETRIX 230 Comfort activArc 8P TGD, 2 м.
	шт.
	1

	5
	Сопло 
Типа TIG EWM GN TIG 200х450 7,5 мм или эквивалент.
	К установке типа EWM TETRIX 230 Comfort activArc 8P TGD 
Резьбовое. Размер 6. Диаметр 7,5 мм. Длина 37 мм.
	шт.
	15

	6
	Сопло 
Типа TIG EWM GN TIG 200х450 10 мм или эквивалент.
	К установке типа EWM TETRIX 230 Comfort activArc 8P TGD 

Резьбовое. Размер 6. Диаметр 10 мм. Длина 37 мм.
	шт.
	15

	7
	Сопло 
Типа TIG EWM GN TIG 200х450 13 мм или эквивалент.
	К установке типа EWM TETRIX 230 Comfort activArc 8P TGD 

Резьбовое. Размер 6. Диаметр 13 мм. Длина 26 мм.
	шт.
	15

	8
	Сопло 
Типа TIG EWM GN TIG 9х20 11 мм или эквивалент.
	К установке типа EWM TETRIX 230 Comfort activArc 8P TGD 

Резьбовое. Размер 7 Диаметр 11 мм. Длина 30 мм.
	шт.
	15


