Приложение № 3

к договору №100-10-05/______

от «___»______________2014 г

Техническое задание

на поставку стандартного промышленного оборудования

в соответствии с требованиями Положения о закупках

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»

Тема закупки: поставка КОМПРЕССОРА INGERSOLL RAND UP 5 22 С КОМПЛЕКТОМ ЗИП

Краснокаменск

2014
Техническое задание

на поставку компрессора Ingersoll Rand UP 5 22

с комплектом ЗИП для объекта: СКЦ ГМЗ ОАО «ППГХО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование;

Подраздел 1.2 Сведения о новизне.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

- компрессор винтового типа Ingersoll Rand SSR - UP 5- 22-10 . - соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ 12.1.003, ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12..2.016, ГОСТ12.2.062, ГОСТ 12.2.110 Соответствия евростандарта и его директивам 98/37/ЕС, 93/68/ЕЕС, 89/336/ЕЕС

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Оборудование должно быть новым, не ранее 2013 года выпуска, не используемым ранее, не эксплуатируемым (не допускается поставка оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Для подтверждения новизны оборудования участник процедуры закупки в обязательном порядке должен предоставить в составе 1-ой части заявки следующие документы подтверждающие новизну, качество и соответствие техническому заданию предлагаемого к поставки оборудования: - копию сертификата соответствия (действительного на момент проведения торгов) подтверждающего соответствие требованиям нормативным документам; - разрешение на применение на территории РФ; - выкопировку из ТУ с указанием технических характеристик предлагаемого к поставке оборудования (электровоза), заверенную печатями завода-изготовителя; - образцы гарантийных талонов. Наличие собственной производственной базы (либо наличие официального документа о законном представительстве от завода производителя), опыт работы на рынке по поставке оборудования подобного рода не менее 2 (двух) лет (с предоставлением справки о заключенных и выполненных договорах сопоставимого характера). Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает требованиям ГОСТ 12.1.003, ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12..2.016, ГОСТ12.2.062, ГОСТ 12.2.110 и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования. И соответствует следующим основным стандартам EN 29001, EN 292, EN 60204-1, EN 1012, EN 50081, EN 50082 Соответствия евростандарта и его директивам 98/37/ЕС, 93/68/ЕЕС, 89/336/ЕЕС

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

компрессор винтового типа Ingersoll Rand SSR - UP 5- 22-10 предназначен для производства осушенного воздуха, и подачи в управления измерительных и контролирующих приборов.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Климатическое исполнение компрессора по соответствию Евростандарта и его директивам 98/37/ЕС, 93/68/ЕЕС, 89/336/ЕЕС - категория размещения – 5; - в помещениях с повышенной влажностью и запыленностью; - не опасные по газу;

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Компрессор воздушный винтовой; Изготовитель: Ingersoll Rand; Модель: SSR - UP 5- 22-10. Электродвигатель ном.мощность; 22кВт(30 л.с). Обороты вращения об/мин; 1475. IР защита; IР 55. Корпус; В3. Класс изоляции; F. Размеры ВхШхД (мм); 1050х750х1300. Вес – компрессора на раме кг; 540. Максимальный уровень шума, дБ; 68. Стандартное напряжение, В; 3-380. Бесперебойная работа, час; 24.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Максимальное давление, бар; 10,0. Производительность, м3/мин / Нм3/час; 3,11/150. Макс. температура воздуха на выходе камеры нагнетания 0С; 109. Расход охлаждающего воздуха м3/мин; 55,2. Максимальное ∆Р на воздушном коробе мм Н2О; 12,7. Разница температур охлаждающего воздуха вход/выход 0С; 20. Разница температур сжатого воздуха вход/выход 0С; 15. Содержание масла в сжатом воздухе на выходе мг/м3; 3. Объем сепаратора, л; 17. Объем СОЖ в масляной системе, л; 13. Рабочая температура окружающей среды; +2 - +40.

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Средняя наработка на отказ, не менее 1000 ч;

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Отсутствуют

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Технические характеристики электродвигателя: Мощность двигателя, -22 кВт Обороты вращения -1475 об/мин IР защита- IР 55 Корпус- В3 Класс изоляции - F

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Температурное исполнение +50 град.С

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

- сеть переменного тока, номинальный ток не менее 100А;

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ КОНТРОЛЛЕР INTELLISYS®

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

Комплект ЗИП: -таймер «звезда-треугольник» 1шт. -главный контактор 1шт. - контактор «треугольник» 1шт. - контактор «звезда» 1шт. - реле перегруза ротора 1шт. - микропроцессорный контролер INTELLISYS® 1шт. - ремень привода 4шт. - масляный фильтр 4шт. - сепаратор 2шт.

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Поставка оборудования производится с маркировкой необходимой для данного оборудования.

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

- поставка компрессора производится в упаковке с маркировкой данного оборудования в соответствии с п.4.10. - оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке по ГОСТ 26653-90 с упаковочным листом; - упаковка должна обеспечивать защиту компрессора от воздействия внешней среды при хранении.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

- Поставщик предоставляет заверенные копии сертификационной документации, действительных на момент поставки одновременно с поставкой оборудования, документацией на русском языке (паспорт на компрессор и комплектующие, установленное на них оборудование, инструкции по эксплуатации на каждую единицу поставляемого оборудования) запаянные в пластиковый пакет; Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- транспортирование компрессора осуществляется ж/д или автомобильным транспортом; - компрессор должен быть законсервирован, чтобы обеспечить устойчивость к воздействиям внешней среды в упакованном состоянии; - погрузка и выгрузка компрессора производится грузозахватными приспособлениями, обеспечивающими целостность упаковки; - оборудование должно поставляться в собранном виде, законсервированным и упакованным; - Поставщик несет ответственность за достаточность и надежность упаковки.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

- хранение компрессора осуществляется на охраняемой территории; - условия хранения должны обеспечивать целостность упаковки; - складирование компрессора осуществляется на подготовленных площадках; - специальные требования и сроки хранения, консервации и расконсервации не оговариваются.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Поставщик гарантирует Заказчику бесперебойную работу поставляемого оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, но не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Оборудование должно соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования заявляемых в данном ТЗ. Иметь сертификат соответствия, разрешение на применение.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Разрешена досрочная поставка в течение года, с обязательным согласованием в письменной форме с Заказчиком.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся предоставляемая информация должна быть на русском языке.

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЗИП | Запасной инструмент, приспособления |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

От Поставщика                                                  От Покупателя

___________________                                         Генеральный

директор ОАО «ППГХО»

________/___________/                                        ____________/С.В. Шурыгин/