- Общие сведения

  - Объектом работ по данному Техническому Заданию (далее ТЗ) является мазутное хозяйство цеха 006 ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»».

  - Заказчик - ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»»

  - Сроки и этапы выполнения работ определяются договором.

- Цель работы

- Поставка оборудования, проведение монтажных работ «Электрооборудования мазутного хозяйства цеха 006.

Объекты работ: открытые	 площадки, камеры управления резервуарами и помещение

мазутонасосной мазутного хозяйства.

- Объем выполняемых работ

Создание автоматического непрерывного контроля довзрывоопасных концентраций паров нефтепродуктов в контролируемых зонах мазутного хозяйства и непрерывного измерения уровня мазута в резервуарах:

  - Поставка оборудования и нестандартизированного электрооборудования, приборов и средств автоматизации;

  - Монтажные работы по установке шкафа управления (ШУ - Ж54АЕ2192.01, ШУ - Ж54АЕ2169 );

  - Монтаж трубной разводки для линейных электропроводок ШУ;

  - Электромонтажные работы;

  - Монтажные работы по установке приборов и средств автоматического, непрерывного контроля довзрывоопасных концентраций паров нефтепродуктов;

  - Пусконаладочные работы.

- Основные требования к выполнению работ

  - Работы по всем разделам выполнить в соответствии с проектной документацией

- Ж54АЕ2192 «Электрооборудование мазутного хозяйства. Цех 006, пром.площадка №8.»;

  - В состав документации на программно-технические комплексы (ПТК) должны входить следующие разделы:

    - Паспорт сигнализатора СТМ10;

    - Паспорт датчика измерения уровня LМРЗЗ1;

4.2.3.      Паспорт измерителя-регулятора ТРМ-138;

    - Руководство по эксплуатации АПИ.2.840.069РЭ;

4.2.5.      Руководство по монтажу и эксплуатации. Датчик измерении уровня серии LМРЗЗ 1;

4.2.6.      Руководство по эксплуатации измеритель-регулятора ТРМ-138;

  - Работы должны быть выполнены в соответствии со следующими нормативными документами:

- Сигнализатор СТМ10 «Руководство по эксплуатации АПИ.2.840.069РЭ»;

- Датчик измерении уровня серии ЬМРЗЗ 1 «Руководство по монтажу и эксплуатации»;

- «Руководство по эксплуатации измеритель-регулятора ТРМ-13 8»;

- ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

- ГОСТ Р 50571.15-97 «Электроустановки зданий».

- «Правила устройства электроустановок»;