| УТВЕРЖДЕНО |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
| Заместитель директора по науке и производству. ______________/ Е.В. Скачков/. |  | Директор отделения № 57. ___________/ В.Ф. Данилов /. |
| « __ » _______________ 2015 года |  | « __ » ____________ 2015 года |

| СОГЛАСОВАНО |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
| Начальник управления организации конкурсных процедур и закупок. ______________/ И.А. Ловковский/. |  | АО «Наука и Инновации». ___________/ ____________/. |
| « __ » _______________ 2015 года |  | « __ » ____________ 2015 года |

# ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

запроса цен в электронной форме, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора

на поставку электрических соединителей

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

2015

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

4. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ.

6. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРЁМКИ

7. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ ПОСТАВКИ.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Поставка электрических соединителей  должна осуществляться в соответствии ГПЗ 2015 года, отделения №57,строка 31

  - Электрический соединитель: вилка СНЦ 232-10/18В1011               95 шт.

  - Электрический соединитель: розетка СНЦ 232-10/18Р2011              8 шт.

  - Код ОКДП-3211425

2.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Электрические соединители  СНЦ 232, применяются в качестве комплектующих изделий подвесок ионизационных камер, работающих в реакторах атомных станций.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1 Электрические соединители СНЦ232   должны поставлены в соответствии с техническими условиями.

3.2 Соединители СНЦ232 предназначены для работы в электрических цепях постоянного и переменного (частотой до 3 МГц) токов при напряжении до 700 В (амплитудное значение).

3.3 Соединители СНЦ232 состоят из двух частей: вилки и розетки. Вилки и розетки могут быть как приборными, так и кабельными. Приборная и кабельная часть соединителя без кожуха,с прямым или угловым кожухом или с обоймой под термоусаживаемые трубки. Корпусные детали СНЦ232 из нержавеющей стали.

3.4 Сочленение соединителей резьбовое, с самозапирающимся замком.

3.5 Соединители обладают защитой от электромагнитных полей.

3.6 Сопротивление изоляции в нормальных климатических условиях, не менее, МОм                                                                                                        5000

3.7 Максимальное рабочее напряжение (амплитудное значение), В   700

3.8 Максимальная наработка соединителя, часов                                    1000

3.9 Минимальный срок сохраняемости соединителей, лет                        25

3.10 Повышенная рабочая температура среды, ᴼC                                       155

3.11 Пониженная рабочая температура среды, ᴼC                                        -60

3.12 Синусоидальная вибрация:

- диапазон частот, Гц                                                                                           1-5000

- ускорение, м/с² (g)                                                                                             400 (40)

3.13 Механический удар одиночного действия:

- ускорение, м/с² (g)                                                                                         5000 (500)

3.14 Механический удар многократного действия:

- ускорение, м/с² (g)                                                                                         1500 (150)

4. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

4.1 Вышеуказанные соединители должны иметь фирменные этикетки с обозначением типа, количества в упаковке, номера партии, штампа ВП, даты изготовления.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

5.1 Соединители должны быть упакованы в заводскую упаковку и опломбированы.

6. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЁМКИ

6.1 Поставщик обязан представить:

а) товарную накладную по форме Торг-12

б) счёт фактуру

в) документы удостоверяющие качество продукции

г) эксплуатационные документы

6.2 Способ доставки - экспресс почта поставщика.

7. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ ПОСТАВКИ

7.1 Срок поставки электрических соединителей   18 декабря 2015года.

8.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

8.1 Доставка электрических соединителей  должна осуществляться единой партией в соответствии со спецификацией, указанной в договоре поставки.