Техническое задание
приобретение Вольтметра универсального

В7-54/3

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1. Вольтметр универсальный В7-54/3 для метрологической службы ЦЛ КИПиА.

1.2. Оборудование приобретается для поверке средств измерений теплотехнического контроля или аналогичное с обязательным согласованием с Заказчиком с предоставлением технических характеристик и копий разрешительной документации.

1.3. Оборудование изготовляется согласно технической документации производителя,

ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия» УШЯИ.411182.001 ТУ Вольтметры универсальные В7-54, В7-54/1, В7-54/2, В7-54/3.

Оборудование должно быть зарегистрировано в Государственном реестре средств измерений  и допущено к применению в Российской Федерации, иметь свидетельство о первичной поверке.

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Вольтметр универсальный В7-54/3 с комплектом документации  (формуляр, техническое описание и инструкция по эксплуатации, свидетельство о поверке).

2.2. Основной комплект поставки:

- вольтметр В7-54/3                                                                                    -1шт.

- принадлежности (кабели, насадки)                                                        -1комп.

- шнур соединительный                                                                             -1шт.

- эксплуатационная документация

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| Наименование характеристики | Значение характеристик |  | Аналогичные |
| --- | --- | --- | --- |
| Напряжение постоянного тока |  |  |  |
| Диапазон | 0,2 - 1000В |  | не более 0,2 В не менее 1000В |
| Разрешение | 100нВ; 1; 10; 100мкВ; 1В |  |  |
| Основная погрешность измерения | 0,0015% + 2ед.мл.р. |  | не менее 0,0015% + 2ед.мл.р |
| Напряжение переменного тока |  |  |  |
| Диапазон | 0,2 - 700В (10 Гц-1МГц) |  | не более 0,2 В не менее 700В |
| Разрешение | 1; 10; 100мкВ; 1; 10мВ |  |  |
| Основная погрешность измерения | 0,05% + 100 ед.мл. р. |  | не менее 0,05% + 100 ед. мл. р |
| Диапазон частот | 10Гц – 1МГц |  | не более 10МГц не менее 1МГц |
| Входной импендас | 2 Мом/50пФ |  |  |
| Постоянный ток |  |  |  |
| Диапазон | 2А |  | не мене 2А |
| Разрешение | 1мкА |  | не менее 1мкА |
| Основная погрешность измерения постоянного тока | 0,0015% + 100 ед.мл.р. |  |  |
| Переменный ток |  |  |  |
| Диапазон | 2А | не мене 2А |  |
| Разрешение | 1мкА | не менее 1мкА |  |
| Основная погрешность | 0,0015% + 100 ед.мл.р. | не менее 0,0015% + 100 ед.мл.р. |  |
| Диапазон частот | 20Гц – 5кГц |  |  |
| Сопротивление |  |  |  |
| Диапазон | 0,2; 2; 20; 200; 2000кОм; 20Мом; 1ГОм |  |  |
| Разрешение | 100мкОм; 1; 10; 100мОм; 1Ом; 100кОм |  |  |
| Основная погрешность | 0,003% + 2 ед.мл.р. | не менее 0,0015% + 2 ед.мл.р. |  |

Поставщик гарантирует Заказчику;

-что поставляемое оборудование сертифицировано и зарегистрировано в Государственном реестре средств измерений

-   диапазон измерения напряжения постоянного тока   0,2 – 1000В

-   диапазон измерения напряжения переменного тока   0,2 – 700В

-   диапазон измерения постоянного тока   2А

-   диапазон измерения переменного тока   2А

2.3. Оборудование должно иметь формуляр, техническое описание и инструкция по эксплуатации, свидетельство о поверке).

3. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

3.1. Согласно Прил№1 к Договору (Спецификации) в точном соответствии с комплектом поставки (п2.2) настоящего технического задания.

4. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

4.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

5. Требования к обслуживанию товара

5.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Поставщик.

6. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

6.1. Поставщик обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

7. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

7.1.Технические характеристики  и комплектность должны соответствовать требованиям, предъявляемым в техническим задании

ГОСТ 22261-94  «Средства измерений электрических и магнитных величин.

Общие технические условия ». УШЯИ.411182.001 ТУ «Вольтметры универсальные В7-54,В7-54/1,В7-54/2,В7-54/3. Технические условия.»

7.2. Оборудование  должно соответствовать ГОСТ 26104-89  «Средства измерений электронные. Технические требования в части безопасности. Методы испытаний».

7.3 Поставщик гарантирует предоставление Заказчику на момент поставки заверенных копий сертификата соответствия и разрешения на применение поставляемого оборудования на территории Российской Федерации, свидетельство о регистрации в

Государственном реестре средств измерений, свидетельство о метрологической поверке, действующей на момент поставки.

8 Требования к потенциальному участнику.

8.1 Наличие собственной производственной базы или наличие официального документа о законном представительстве от завода- производителя, опыт работы на рынке по поставке подобного рода оборудования не менее трех лет, справка о сумме цен договоров за последние три года сопоставимого характера и объема, относительно периода поставок ТМЦ, наличие разрешения на производство, продажу и применение поставляемой продукции на территории РФ.

9. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

9.1 Поставщик гарантирует бесперебойную работу поставленного оборудования  в  течение  гарантийного  срока, указанного в документации, прилагаемой к данному оборудованию.

9.2  Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом- изготовителем, но не менее 12 месяцев со дня поставки товара заказчику.

Инициатор закупки (30245)3-16-84

_______________И.Н. Гут

Руководитель ЦЛ КИП и А 	           _____________ С.В.  Шапошников

Согласовано:

Ведущий инженер ОЛ и С		                   _______________ Л.С.Бояркина

Гл. механик ОАО «ППГХО»	           _______________ А.Т. Зинкевич