ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на оказание услуг по разработке проекта санитарно-защитной зоны ПХРО Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.4 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Разработка проекта санитарно-защитной зоны ПХРО Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

NN п.п.; Наименование работ; Единица измерения; Кол-во; Примечание. 1; Сбор и анализ проектных материалов; площадка; 1. 2; Получение акустических характеристик источников шума (расчет по данным измерений или по данным каталогов и справочников); источник шума; Определяются на основании маршрутного обследования площадки. точка контроля. 3; Анализ результатов натурных замеров; -; По факту проведения. 4; Расчет шума, проникающего в окружающую среду; источник. 5; Расчет распространения шума на территории (по ГОСТ 31295.2-2995); расчетная площадка (эквив., макс. уровни шума); 1. 6; Графическая интерпретация результатов расчетов (разработка карты - схемы акустического загрязнения) с учетом акустических характеристик источников шума, с учетом затухания и звукоотражения от материалов и конструкций; объект расчетной модели; 1; Картограммы эквивалентного уровня звукового давления в 9-и октавных полосах и усредненного эквивалентного уровня звука La. 7; Определение источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; ИЗА; Определяются на основании маршрутного обследования площадки. Точки контроля. 8; Определение мощности выбросов от ИЗА (количественные характеристики выброса) по данным измерений или с применением расчетных методов.; ИЗА; По факту. 9; Расчет рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере; площадка; 1; Применяется согласованная УПРЗА. 10; Графическая интерпретация результатов расчетов (получение карт – схем с изолиниями приземных концентраций); объект расчетной модели; 1; Картограммы с изолиниями приземных концентраций загрязняющих веществ. 11; Анализ расчетов, проектирование границ санитарно-защитной зоны по фактору химического и физического (не радиационного) воздействия на атмосферный воздух; факторы; 2. 12; Анализ потенциальной опасности радиационного объекта Оценка возможности распространения радионуклидов в окружающую среду; площадка; 1; Документация радиационного объекта (технологическая). 13; Анализ результатов радиоэкологического мониторинга на территории промплощадки ПХРО Саратовского отделения и в зоне возможного влияния объекта; факторы; 3; Атмосферный воздух Почвы Вода. 14; Определение границ и размеров СЗЗ для радиационного объекта по радиационным факторам; площадка; 1. 15; Разработка программы радиационного контроля в санитарно-защитной зоне ПХРО Саратовского отделения, в составе которой предусмотреть существующие технические решения автоматизированной системы контроля радиационной обстановки; площадка; 1; Документация на элементы существующей на объекте АСКРО. 16; Техническое оформление; площадка; 1; Отчет: проект санитарно-защитной зоны ПХРО Саратовского отделения.

Подраздел 2.2 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

Доля/объем отдельных услуг в общем объеме закупок не определена.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Место оказания услуг: - Саратовская область, Татищевский район, в 1,7 км к югу от д. Докторовка (ПХРО Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»)/ Сроки и график оказания услуг: Дата начала оказания услуг – с момента подписания договора; Дата окончания оказания услуг – не позднее 31.08.2014 года. Исполнитель обязан использовать аттестованные средства измерений, программные продукты и методики выполнения измерений и оценок, в установленном порядке. Выезд специалистов на место оказания услуг, доставка средств измерений, используемых для оказания услуг, производится силами Исполнителя и за счет Исполнителя.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Проект санитарно-защитной зоны разрабатывается в соответствии с действующими нормативными документами: - СП 2.6.1.2612-10. «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)», - СП 2.6.6.1168-02. «Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002)», - СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации и обоснование границ (СП СЗЗ и ЗН-07)», - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных мест. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Подраздел 3.3 Требования к конфиденциальности

- Отношения между Сторонами регламентируются Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» (с последующими изменениями) и иных нормативных правовых актов в данной области. Ни одна из Сторон не имеет право полностью (частично) передавать (опубликовать, разглашать) информацию, составляющую коммерческую тайну, любым третьим лицам или использовать каким-либо иным способом с участием третьих лиц без предварительного письменного согласия другой Стороны. Стороны должны сохранять информацию, составляющую коммерческую тайну, строго конфиденциальной.

Подраздел 3.4 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

При оказании услуг Исполнитель обязан соблюдать правила пожарной безопасности, правила техники безопасности, действующие у Заказчика правила внутреннего распорядка, а также пропускной режим предприятия.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Проект санитарно-защитной зоны ПХРО должен содержать: - размер и границы СЗЗ ПХРО Саратовского отделения; - планировку территории, размещения расположенных на ней зданий и сооружений; - мероприятия по радиационному контролю в СЗЗ ПХРО Саратовского отделения; - мероприятия по радиационной защите населения (при необходимости); - мероприятия по благоустройству территории СЗЗ ПХРО Саратовского отделения. 4.2 Требования по приемке оказанных услуг Прием, сдача и рассмотрение оказанных услуг осуществляется в соответствии с требованиями договора путём подписания сторонами акта оказанных услуг. 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов

Исполнитель передает Заказчику проект санитарно-защитной зоны ПХРО Саратовского отделения в 2-х экземплярах на бумажном и 1-ом экземпляре на электронном (оптический диск) носителях.

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ФГУП | Федеральное государственное унитарное предприятие |
| 2 | ПХРО | Пункт хранения радиоактивных отходов |
| 3 | СЗЗ | Санитарно-защитная зона |
| 4 | СП | Санитарные правила |
| 5 | СанПиН | Санитарные правила и нормы |
| 6 | ФЗ | Федеральный закон |