Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту помещений здания №52а Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

# тЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование  работ: капитальный ремонт помещений здания №52а Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Местонахождение  объекта: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, промзона.

- Основание:

Утвержденный   годовой   план   закупок.

- Цель работы:

Подержание   основных   средств  в  исправном  состоянии, устранение  дефектов  и продление срока эксплуатации хранилища на Ленинградском отделении  филиала  « Северо-западный территориальный  округ» ФГУП «РосРАО».

- Состав  работ:

Капитальный ремонт помещений здания № 52а выполнить в соответствии с требованиями действующих норм и правил и настоящим техническим заданием.

Объем  необходимых работ в помещениях здания № 52а приведен в «Ведомости физических объемов работ» (приложение к Техническому заданию).

- Срок выполнения работ:

В течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента заключения договора.

- Основные  требования:

  - Подрядчик (Исполнитель) должен иметь действующие лицензии, свидетельства обеспечивающие выполнение  работ в соответствии с действующим законодательством РФ и ведомственными регламентами ГК « Росатом»:

    - Лицензию Управления ФСБ России на осуществление работ с использованием  сведений,  составляющих  государственную  тайну.

  - Общие требования к проведению работ.

    - Выполнение работ производится силами и средствами Подрядчика (Исполнителя).

    - При выполнении работ Подрядчик (Исполнитель) организовывает  систему управления охраной труда с назначением персонально ответственных лиц за безопасное ведение работ.

    - Подрядчик (Исполнитель) обязан соблюдать при выполнении работ все необходимые меры противопожарной, радиационной безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды в соответствии с действующими в РФ нормативными правовыми актами в течение всего срока выполнения работ.

  - Требования к организационному обеспечению.

    - Подрядчик (Исполнитель) организует выполнение работ с использованием собственных сил и средств.

    - Заказчик по согласованию обязан обеспечить установленным порядком необходимый доступ в помещения и к техническим средствам для проведения работ.

    - Подрядчик (Исполнитель) обязан предоставить в согласованные сроки необходимые документы на сотрудников для обеспечения их допуска к работам.

    - Подрядчик (Исполнитель) несет ответственность за сроки и качество выполнения всего комплекса работ.

  - Подрядчик (Исполнитель) несет ответственность за сохранность строительных материалов и инвентаря, находящегося на Объекте, а также риск случайной гибели результата работ до момента сдачи Подрядчиком (Исполнителем) работ Заказчику.

  - Гарантийный срок на результаты  выполненных Подрядчиком (Исполнителем) работ устанавливается не менее 36 (Тридцати шести) месяцев, при соблюдении правильной эксплуатации Заказчиком результата работ. Гарантийный срок исчисляется с момента принятия Заказчиком результата работ. Подрядчик обязан оформить гарантийный паспорт на выполненные работы.

  - Заказчик оплачивает Подрядчику (Исполнителю) стоимость выполненных работ, в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Сторонами «Актов о приёмке выполненных работ» (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика (Исполнителя), на основании счёта Подрядчика (Исполнителя).

- Порядок приемки результатов работы:

  - Подрядчик (Исполнитель) ведет, а по завершении работ передает Заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007.

  - Подрядчик (Исполнитель) оформляет и предоставляет Заказчику «Акт о приёмке выполненных работ» (форма КС-2), «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» (форма КС-3), исполнительную документацию на выполненный объем работ.

  - Приём выполненных работ осуществляет Комиссия, создаваемая приказом руководителя организации Заказчика. В состав Комиссии включаются представители Заказчика и Подрядчика (Исполнителя). Комиссия при приеме работ должна руководствоваться требованиями настоящего Технического задания и требованиями руководящих, нормативно-правовых и нормативно-методических документов Российской Федерации.

  - Протоколы комиссии, утвержденные Председателем комиссии, являются основание для подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Акт сдачи-приемки выполненных работы являются основанием для оплаты работ.

- Требования по обеспечению конфиденциальности проводимых работ:

  - В период проведения работ и после их окончания Подрядчик (Исполнитель) не должен разглашать и использовать конфиденциальную информацию, принадлежащую Заказчику, которая может стать ему известной в ходе проведения работ. Подрядчик несет ответственность за соблюдение этого требования в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

| ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ |  |  |  |
| Наименование объекта: Ленинградское отделение филиала "Северо-западный территориальный округ" ФГУП "РосРАО" |  |  |  |
| Вид ремонта: Капитальный ремонт помещений здания №52а |  |  |  |
| №п/п | Наименование видов работ | Единица измерения | Количество |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
|  | Строительные работы (помещения №№5,16) |  |  |
| 1 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | м2 | 520 |
| 2 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 55 |
| 3 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | м2 | 230 |
| 4 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 350 |
| 5 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков (Краска ВАК) | м2 | 230 |
| 6 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен краской ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) | м2 | 350 |
| 7 | Окраска металл. покрытий | м2 | 80 |
| 8 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6м | м2 | 135 |
| 9 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 12м | м2 | 36 |
| 10 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | т | 1,859 |
| 11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 14 км I класс груза | т | 1,859 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |
| 12 | Демонтаж кабеля | м2 | 560 |
| 13 | Монтаж гибкого токоподвода: каретками на тросе (КГ4х6) | м | 100 |
| 14 | Демонтаж (Кабель контрольный с креплением в местах изменения трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг) | м | 20 |
| 15 | Olfex crane 2s 12g1.5 (Кабель контрольный с креплением в местах изменения трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг) | м2 | 20 |
| 16 | Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток: до 100 А | шт | 1 |
| 17 | Демонтаж. Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | шт | 3 |
| 18 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | шт | 3 |
| 19 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (в гофре) | м | 500 |
| 20 | Демонтаж. Щит упр. вентиляторами. Блок резисторов (ящик сопротивлений) масса: до 15 кг | шт | 1 |
| 21 | Монтаж. Блок резисторов (ящик сопротивлений) масса: до 15 кг | шт | 1 |
| 22 | Смена светильников: с лампами накаливания | шт | 3 |
| 23 | Смена: выключателей | шт | 4 |
| 24 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 | шт | 128 |