|  | Приложение № 1 К Спецификации № _______ По Договору №___________ от «___» ___________201__ г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку цифрового каверномера скважинного управляемого

КМ-43-1

1.Общие требования:  поставкацифровогокаверномера скважинного управляемого

КМ-43-1

1.1. Год выпуска оборудования: новое, не ранее 2011 г.

1.3.Обязательные документы: паспорт прибора и руководство по эксплуатации.

1.4.Срок и объем гарантии: не менее срока и объема гарантии,

установленным предприятием изготовителем.

1.6.Прочие требования: количество -1 (одна) штука.

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Диапазон измеряемых диаметров скважин, мм |  | 50-400 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Абсолютная погрешность измерения, мм |  | ±4 |  |
| Раскрытие и закрытие рычагов скважинного прибора |  | многократное |  |
| Максимальная рабочая температура, С |  | 80 |  |
| Максимальное гидростатическое давление, МПа |  | 45 |  |
| Напряжение питания, В |  | 30 |  |
| Ток потребления, мА, не более |  | 300 |  |
| Длина скважинного прибора, мм |  | 1450 |  |
| Диаметр, мм |  | 43 |  |
| Вес, кг, не более |  | 8,5 |  |
| - Возможность дистанционного управления раскрытием-закрытием измерительной 3-х рычажной системы с помощью миниэлектродвигателя с редуктором; |  | да |  |
| - используется с 1- и 3-х жильным бронированным кабелем. |  | да |  |
| - совместимость с каротажным регистратором «Вулкан 3V» переносным, настольным |  | да |  |
| Покупатель |  | Поставщик |  |
| ЗАО «РУСБУРМАШ» |  |  |  |
| Генеральный директор |  |  |  |
| _____________________ Риос Э.Д.Р. |  | __________________/_______________ |  |
| М.П. |  | М.П. |  |