Приложение № 5

Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры по поставке вентиль

баллонный ацетиленовый ВБА-97 ТУ 3645-034-05785477-97

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
1.1 Вентиль баллонный ацетиленовый ВБА-97 изготавливается по ТУ 3645-034-05785477-97

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Вентили изготавливаются видов климатического исполнения У2 по ГОСТ 15150, но для работы в интервале температур от минус 40 до плюс 50 0 С. Основное назначение – ВБА-97 для установки на ацетиленовые баллоны среднего объема. Должен иметь следующие показатели:

Таблица №1

| Наименование показателей | нормы по ТУ |
| --- | --- |
| Диаметр условного прохода, Ду, | Не менее 4.0 |
| Рабочее давление, наибольшее, МПА (кге/см2) | 3.5 (35) |
| Рабочий газ | ацетилен |
| Бренд | БАМЗ |
| Габаритные размеры, мм | Не более110х45 |
| Масса, кг | Не более 0:65 |
| Присоединительные размеры: На входе - наружная коническая для установки на баллон На выходе – проточка под хомут диаметры | W30.3 ГОСТ 9909 10х20х5.5 |
| Наибольшие допустимые потери ацетилена м3/час | 6х10-6 |

3. Требования к техническим характеристикам товара.

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенные им ТМЦ отвечают стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

4.1.  Упаковка – картонные коробки по 50 штук

4.2. Маркировке подлежит каждая упаковочная единица. Маркировку выполнить типографским способом. Маркировка, характеризующая готовую продукцию, должна содержать следующие данные:

- Наименование предприятия-изготовителя, товарный знак;

- Наименование продукта, марка;

- Номер партии, дата изготовления;

- Количество

5. Требования к обслуживанию товара

5.1 Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств в срок до 45 календарных дней с момента обнаружения. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

5.2. В случае обнаружения Покупателем несоответствия качества и/или количества ТМЦ, Покупатель должен вызвать представителя Поставщика для составления Акта. Поставщик  при получении соответствующей претензии Покупателя обязан произвести замену ТМЦ ненадлежащего качества на ТМЦ надлежащего качества и/или дополнительно поставить недостающие ТМЦ в срок сопоставимый со сроком изготовления новых ТМЦ.

6. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

6.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

7. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

7.1. В соответствии с ТУ 3645-034-05785477-97.

7.2. С каждой партией отправленного ВБА-97 должен быть документ о качестве, который должен содержать:

- Наименование товара;

- Наименование страны-изготовителя;

- Наименование предприятия-изготовителя;

- Товарный знак предприятия;

- Юридический адрес изготовителя;

- Основное предназначение товара и область применения;

- Основные потребительские свойства и результаты проведенных испытаний;

- Информация об обязательной сертификации;

- Дата изготовления;

- Номер партии;

- Масса нетто;

- Гарантийный срок хранения;

- Обозначения ТУ.

8. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

8.1. Требования безопасности на вентиль ВБА-97 устанавливается по ГОСТ 12.2.008

9. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

9.1. Гарантийный срок хранения не ограничен.

10.Требования к потенциальному участнику:

10.1 Наличие собственной производственной базы (либо наличие официального документа о законном представительстве от завода производителя), опыт работы на рынке  подобного рода не менее трех лет.

От Поставщика:                                                                                  От Покупателя:

/                                                            __________________/В.С. Святецкий/