Приложение № 4

Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры вентиля

кислородного баллона ВК-94-01 исп.03  ТУ 3645-042-05785477-01

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
1.1 Вентиль  ВК-94-01исп.03  ТУ 3645-042-05785477-01

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1.Вентили изготавливаются видов климатического исполнения УХЛ по ГОСТ 15150, но для работы в интервале температур от минус500 до плюс 600С.  Основное назначение – ВК-94-01исп.03  для установки на кислородную рампу Рр20МПа (200кгс/см2). Должен иметь следующие показатели:

Таблица №1

| Наименование показателей | нормы по ТУ |
| --- | --- |
| Диаметр условного прохода. Ду | Не менее 4.0 |
| Рабочее давление, наибольшее МПа (кгс/см2) | 20(200) |
| Рабочий газ | кислород |
| Габаритные размеры, мм | не более 60х62х120 |
| Масса, кг | Не более 0.55 |
| Присоединяемые размеры: На входе – наружная На выходе - наружная | G 1/2- В ГОСТ 6357 G ¾ - В ГОСТ 6357 |
| Материал уплотнительного элемента: Клапана Сальник | Поликарбонат Фторопласт Ф-4 + кольцо резиновое |

3. Требования к техническим характеристикам товара.

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенные им ТМЦ отвечают стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

4.1.  Упаковка – картонная коробка по 50 штук.

4.2. Маркировке подлежит каждая упаковочная единица. Маркировку выполнить типографским способом. Маркировка, характеризующая готовую продукцию, должна содержать следующие данные:

- Наименование предприятия-изготовителя, товарный знак;

- Наименование продукта, марка;

- Номер партии, дата изготовления;

- Количество;

5. Требования к обслуживанию товара

5.1 Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств в срок до 45 календарных дней с момента обнаружения. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

5.2. В случае обнаружения Покупателем несоответствия качества и/или количества ТМЦ, Покупатель должен вызвать представителя Поставщика для составления Акта. Поставщик  при получении соответствующей претензии Покупателя обязан произвести замену ТМЦ ненадлежащего качества на ТМЦ надлежащего качества и/или дополнительно поставить недостающие ТМЦ в срок сопоставимый со сроком изготовления новых ТМЦ.

6. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

6.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

7. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

7.1. В соответствии с ТУ 3645-042-05785477-01

7.2. С каждой партией отправленных вентилей ВК-94-01 исп. 03  должен быть документ о качестве, который должен содержать:

- Наименование товара;

- Наименование страны-изготовителя;

- Наименование предприятия-изготовителя;

- Товарный знак предприятия;

- Юридический адрес изготовителя;

- Основное предназначение товара и область применения;

- Правила условия безопасного хранения, транспортирования;

- Основные потребительские свойства и результаты проведенных испытаний;

- Информация об обязательной сертификации;

- Дата изготовления;

- Номер партии;

- Масса нетто;

- Гарантийный срок хранения;

- Обозначения ТУ.

8. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

8.1. Требования безопасности на вентиль ВК-94-01исп. 03  устанавливается по ГОСТ 12.2.008.

9. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

9.1. Гарантийный срок хранения при соблюдении условий транспортировки и хранения ТУ 3645-042-05785477-01 не ограничен.

10.Требования к потенциальному участнику:

10.1 Наличие собственной производственной базы (либо наличие официального документа о законном представительстве от завода производителя), опыт работы на рынке  подобного рода не менее трех лет.

От Поставщика:                                                                                         От Покупателя:

________________/                         /                                       __________________/В.С. Святецкий/