- Техническое задание

| № п/п | Наименование товара, характеристики | Требования к качеству (ГОСТ, ТУ, чертёж, проект, задание) | Ед. изм | Кол |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лампа накаливания ЛН-60Вт Типа Лисма (код РС 121663 ) или эквивалент | Диаметр 55мм. Длина 103мм. Назначение: бытовое и общее освещение. Номинальная мощность: 60Вт. Номинальное напряжение: 230В. Положение горения ламп: произвольное. Световой поток: 710лм. Срок службы: 1000ч. Тип колбы: шар, гриб. Тип цоколя: E27. Цвет колбы: прозрачный. | шт. | 308 |
|  | Лампа галогеновая JCDR 50W Типа КОСМОС (код РС 7804/арт. 4607028190087) или эквивалент | Диаметр: 50мм. Длина: 47мм. Назначение: акцентное раб.декор.освещение. Номинальная мощность: 50Вт. Номинальное напряжение: 220В. Срок службы: 2000ч. Тип цоколя: GU5.3. Угол светового пучка: 38град. | шт. | 20 |
|  | Лампа галогеновая JCDR 50W Типа КОСМОС (код РС 59785/арт 4607028194597 ) или эквивалент | Диаметр: 50мм. Длина: 57мм. Назначение: акцентное раб.декор.освещение. Номинальная мощность: 50Вт. Номинальное напряжение: 230В. Срок службы: 2000ч. Тип цоколя: GU10. Угол светового пучка: 30град. | шт. | 100 |
|  | Лампа люминесцентная L18W Типа Osram (код РС 51251/арт. 4008321959669) или эквивалент | Диаметр: 26мм. Длина: 590мм. Назначение: внутреннее освещение помещений. Номинальная мощность: 18Вт Световой поток: 1050лм. Срок службы: 10000ч. Тип колбы: T8. Тип цоколя: G13. Цветовая температура: 6500K. | шт. | 100 |
|  | Лампа люминесцентная L36W Типа Osram (код РС 63064/ арт. 4008321959836) или эквивалент | Диаметр: 26мм. Длина: 1200мм. Назначение: внутреннее освещение помещений. Номинальная мощность: 36Вт. Световой поток: 2500лм. Срок службы: 10000ч. Тип колбы: T8. Тип цоколя: G13. Цветовая температура: 6500K | шт. | 200 |
|  | Лампа люминесцентная ТL-D58W Типа Philips (код РС 16291/арт. 872790081590000) или эквивалент | Диаметр: 28мм. Длина: 1514,2мм. Назначение: Внутреннее освещение помещений. Номинальная мощность: 58Вт. Тип колбы: T8. Тип цоколя: G13. | шт. | 25 |
|  | Лампа энергосберегающая R63 Типа Ecola Reflector (код G7SW11ECG) или эквивалент | Применяются для общего освещения (например в точечных потолочных светильниках) и для акцентного освещения. Напряжение: 220V. Мощность: 11 W. Цоколь: E27. Срок службы: 8000 часов. Световая температура: 2700K. Цвет: очень тёплый. Рабочее положение: любое. Длина: 105мм. Диаметр: 63мм. | шт. | 10 |
|  | Стартер для люминисцентных ламп S2 Ecoclick 4-22Вт Типа Philips (код РС 13169/арт. 871150069750933)или эквивалент | Мощность подключаемых ламп: 4-22Вт. Номинальное напряжение: 110-130В. Описание системы: схема с двумя лампами. | шт. | 100 |
|  | Стартер для люминисцентных ламп S10 Ecoclick 4-65Вт Типа Philips (код РС 26341/ арт. 871150069769133)или эквивалент | Мощность подключаемых ламп: 4-65Вт. Номинальное напряжение: 220-240В. Описание системы: схема с одной лампой. | шт. | 250 |
|  | Светильник с ЭПРА Типа ЛПО01 Кристалл - 2*36-012 или эквивалент | Предназначен для общего освещения жилых, офисных и других помещений. Светильник рассчитан для работы в сетях переменного тока с номинальным напряжением 220 В, частотой 50 Гц. ### Тип источника света В светильниках ЛПО применяются трубчатые люминесцентные лампы Т8, мощностью 36 Вт. Допускается вместо ламп мощностью 36 Вт применять лампы мощностью 40 Вт. ### Установка Индивидуальная установка одного светильника. Крепление на несущую поверхность. ### ПРА Светильники имеют встроенный в конструкцию пускорегулирующий аппарат типа ЭПРА. ### Материал Основание: сталь, окрашенная белой порошковой краской. Рассеиватель: Прозрачный экструдированный трапецевидный профиль с призматическими преломляющими элементами, из светостабилизированого полистирола. Крышки: ударопрочный полистирол Лампа: тип Т8, цоколь G13, количество2, мощность 36 (Вт). Коэффициент мощности, cosφ, не менее 0,96. Степень защиты IP 20. Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ4. КПД не менее 60%. Размеры: LxBxH, 1245х150х64 мм. | шт. | 14 |
|  | Светильник с ЭПРА Типа ЛПО01-36-012 Кристалл или эквивалент | Предназначен для общего освещения жилых, офисных и других помещений. Светильник рассчитан для работы в сетях переменного тока с номинальным напряжением 220 В, частотой 50 Гц. ### Тип источника света В светильниках ЛПО применяются трубчатые люминесцентные лампы Т8, мощностью 36 Вт. Допускается вместо ламп мощностью 36 Вт применять лампы мощностью 40 Вт. ### Установка Индивидуальная установка одного светильника. Крепление на несущую поверхность. ### ПРА Светильники имеют встроенный в конструкцию пускорегулирующий аппарат типа ЭПРА. ### Материал Основание: сталь, окрашенная белой порошковой краской. Рассеиватель: прозрачный экструдированный трапецевидный профиль с призматическими преломляющими элементами, из светостабилизированого полистирола. Крышки: ударопрочный полистирол. Лампа: тип Т8, цоколь G13, количество1, мощность 36 (Вт). Коэффициент мощности, cosφ, не менее 0,96. Степень защиты IP 20. Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ4. КПД не менее 70%. Размеры: LxBxH, 1245х44х64мм | шт. | 16 |
|  | Панель светодиодная Типа PPL 600-36W или эквивалент | Напряжение: АС85-265В Мощность: 36Вт Цветовая температура: 4000К Световой поток: 2600Лм Угол рассеивания: 180º Светодиоды: 288шт Степень защиты: IP50 Толщина панели: 13мм Размер врезной: 595х595мм Срок службы: 50000час. | шт. | 30 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования:

обязательное наличие сопроводительной документации (сертификаты соответствия, товарная накладная, товарно-транспортная накладная, счет-фактура);

светильники должны быть новыми, не бывшими в употреблении; не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов), выпуска не ранее 2013 года;

другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).