ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА

ФГУП «АТОМФЛОТ»

УТВЕРЖДЕНО

Генеральный директор ________________________ В.В.Рукша «___» _______ 2013 года

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку системы видеонаблюдения (номенклатурная группа № 5.15 - поставка фото- и видеооборудования, сменно-запасных частей и аксессуаров к нему) для нужд ФГУП «Атомфлот»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru и www.a-k-d.ru

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)

Мурманск 2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку системы видеонаблюдения

Назначение оборудования:

Система видеонаблюдения и управления производством работ при обращении со средне- и высокоактивными радиоактивными отходами

Основные технические требования и характеристики:

- Работа в зоне действия ионизирующих излучений мощностью дозы до 1,0 мГр/час

- Работа при высокой влажности воздуха 95-99%

- Температурные диапазоны от – 40 0С до +40 0С

- Управление камерами – дистанционное с радиусом действия до 100 м

- Передача цветного и черно-белого изображения в реальном времени на монитор

- Программное обеспечение

- Легкость монтажа-демонтажа системы, транспортировки и установки на другой участок работ

- Запись рабочего цикла на жесткий диск или съемный носитель

- Дублирование управления камерами и передачи изображения

- Возможность проведения дезактивации

- Комплектация видеосистемы:

| № п/п | Наименование | Назначение | Кол-во (не менее), шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Купольная камера с обзором до 360 град с высокой разрешающей способностью и функцией коррекции четкости | Для наблюдения и управления технологическими процессами перегрузки высокоактивных ТРО внутри закрытых помещений | 2,0 |
| 2 | Уличная камера с обзором до 180 град в защитном кожухе с высокой разрешающей способностью и функцией коррекции четкости | Для наблюдения и управления технологическими процессами перегрузки высокоактивных ТРО из каньонов | 2,0 |
| 3 | Блок управления видеосистемой с записью на жесткий диск или сменный носитель | Для возможности управления процессами и анализа | 1,0 |
| 4 | Видеомонитор 17ʺ с возможностью вывода на экран всех камер сразу | Для наблюдения и управления перегрузкой | 1,0 |
| 5 | Комплект кабельного оборудования |  | 1,0 |
| 6 | Комплект ЗИП |  | 1,0 |
| 7 | Комплект эксплуатационной документации |  | 1,0 |

Требование к условиям эксплуатации:

- Работа – циклами, смены по 6-7 часов

Требования но безопасности:

Требования по безопасности должны быть определены производителем оборудования в технической документации (инструкции по эксплуатации), поставляемой вместе с оборудованием

Имеющиеся энергоносители:

Подключение к электрической сети - 220В/50 Гц

Необходимость выполнения подготовительных работ:

Не требуется

Предложения по монтажу и шеф-монтажу Изготовителя и обучение персонала:

Поставщик в течение месяца с момента подписания контракта и после оплаты первой части по договору поставки передает Получателю инструкции для выполнения подключений, планировку установки, схемы монтажа и подключений системы видеонаблюдения.

Предложения по условиям гарантийного обслуживания:

Гарантийные обязательства Поставщика на обслуживание системы не менее 1 года с момента сдачи в эксплуатацию.

Перечень сопроводительной документации (паспорт на оборудование. сертификаты качества, сертификаты соответствия, лицензии, справки надзорных органов и др.):

Инструкция по эксплуатации, сертификаты качества и соответствия, техническая документация, паспорта (в том числе и на оборудование и комплектующие в составе системы) в бумажном и электронном виде на русском языке. В состав инструкции по эксплуатации также помимо стандартных разделов должен входить раздел «Регламент технического обслуживания, перечень быстроизнашиваемых деталей (если таковые имеются) и чертежи на них.

Требование к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению:

Транспортировка системы от поставщика на предприятие заказчика должна производиться в упаковке поставщика, предотвращающей повреждение от механических и атмосферных воздействий.

Зам. начальника СОЯТ и РАО									А.А. Смирнов