
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку нестандартного защитного сооружения
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015
Техническое задание 

на поставку нестандартного защитного сооружения
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

Подраздел 4.2. Требования к надежности 

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке 

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Нестандартное защитное сооружение (сборно-разборные металлоконструкции)

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	   Поставляемое оборудование новое, не ранее 2014 года выпуска (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов).

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	   Сооружение должно быть изготовлено и доставлено на склад ЗАКАЗЧИКА в течении 10 дней со дня подписания договора.

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	Техническое задание, чертежи, заказ-наряд

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	Нет


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Защитные конструкции


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Предусмотреть требования для климатических условий эксплуатации:IIА климатический район, температура -39 +33оС, вес снегового покрова для V района – 3,2кПа, нормативное значение ветрового давления для II района -30кгс/м2, сейсмичность согласно СНиПа 11-7-81* и ОСР-97 менее 6 баллов.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	    Сооружения из сборно-разборных металлоконструкций, 5 класса пулестойкости по ГОСТ  Р 51112-97(кроме пола), 3 класса защиты от проникновения по РД 78.36.003-2002, II степени по пожарной безопасности по СНиП 21-09-97, с габаритными размерами:

- 1550х1400х2400(h)мм (Приложение 1);

- 1550х1400х2350(h)мм (Приложение 2),
состоящие из бронепанелей:
- с дверьми бронированными (правого открывания), 5 класса пулестойкости по ГОСТ  Р 51112-97 с размерами 910х2100(h)мм. Двери должны быть оборудованы:

   - ручками с обеих сторон;

   - щеколдой с внутренней стороны;

   - механическими замками;

   - доводчиками;

   - датчиками магнитоконтактным ИО-102-6;

   - окном 750х980(h)мм 5 класса пулестойкости по ГОСТ  Р 51136-2008 (Приложения 1,2);

   - фасадными лотками (Приложение 5), устанавливаемыми под окном. Конструкция и размер передаточного лотка должны обеспечивать возможность передачи документов формата А4 и наблюдения за его содержимым.

Требования:

1) В сооружениях предусмотреть установку оконных блоков с применением пулестойкого стекла (5 класс по ГОСТ  Р 51136-2008 «Стекла защитные многослойные. Общие технические условия);

2) Окна ОК-1 должны иметь габаритные размеры 1240х1050(h)мм - по 2 шт. (Приложения 1,2);

3) Все окна сооружений расположить на высоте 1050мм от уровня пола здания. Все окна должны быть покрыты пленкой «Хамелеон» (цвет-бронза, процент светопропускания-25). Пленка наклеивается на стекло  внутренней стороны сооружения;

4) В крыше сооружений предусмотреть 4 отверстия Ø40мм и 1 отверстие Ø100мм для подвода инженерных коммуникаций, в стене по оси В – 1 отверстие 200х200мм (низ на высоте 300мм от уровня пола здания) для установки переточной решетки для системы вентиляции (Приложения 1,2);

- 1540х2500х2500(h)мм (Приложение 3), состоящее из бронепанелей:
- с дверью бронированной (правого открывания), 5 класса пулестойкости по ГОСТ  Р 51112-97 с размерами 910х2100(h)мм. Дверь должна быть оборудована:

   - ручками с обеих сторон;

   - щеколдой с внутренней стороны;

   - механическими замками;

   - доводчиком;

   - датчиком магнитоконтактным ИО-102-6;

   - окном 750х970(h)мм – 1шт.(Приложение 1) 5 класса пулестойкости по ГОСТ  Р 51136-2008;
    Конструкции защитные из стального профиля III класса пулестойкости по ГОСТ Р 50941-96, заполнение – панели стальные III класса пулестойкости по ГОСТ Р 50941-96, цвет-белый (RAL 9016). Под размер:

    - 1200х2110(h)мм (Приложение 4), в составе с:

- блоком дверным (левым), бронированным  (III класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97) с размерами 910х2040(h)мм -1шт. Дверь должна быть оборудована:

- замком врезным сувальдным 4 класса по ГОСТ Р 5089-97(Гранит) -1шт;

- датчиком магнитоконтактным ИО-102-6 -1шт;

- ручкой с обеих сторон.

    - 1600х2400(h)мм (Приложение 4), в составе с:

- блоком дверным (левым), бронированным  (III класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97) с размерами 910х2100(h)мм -1шт. Дверь должна быть оборудована:

- замком врезным сувальдным 4 класса по ГОСТ Р 5089-97(Гранит) -1шт;

- датчиком магнитоконтактным ИО-102-6 -1шт;

- ручкой с обеих сторон.

    Конструкция защитная из стального профиля 5 класса пулестойкости по ГОСТ 50941-96, заполнение - панели стальные 5 класса пулестойкости по ГОСТ 50941-96, цвет-белый (RAL 9016). Под размер:

    - 3700х3000(h)мм (Приложение 4), в составе с:

- блоком дверным остекленным (левым), бронированным  (5 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97) с размерами 910х2100(h)мм -1шт. Дверь должна быть оборудована:

- ручкой с обеих сторон;

- механическим замком;

- датчиком магнитоконтактным ИО-102-6 -1шт.

- окном 770х980(h)мм пулестойким (класс защиты стекла по ГОСТ Р 51136-2008 – 5ый) – 1шт. (Приложение 4).

Требования:

1) В конструкции предусмотреть установку оконных блоков с применением пулестойкого стекла (5 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51136-2008 «Стекла защитные многослойны. Общие технические условия»).

2) Окно ОК-1 должно иметь габаритные размеры 1210х1450(h)мм. Окно расположить на высоте 1050мм от уровня пола здания.

3) Окна ОК-2 должно иметь габаритные размеры 610х1450(h)мм. Окна расположить на высоте 1050мм от уровня пола здания. Под окнами расположить щелевые лотки. Конструкция и размер передаточных лотков должны обеспечивать возможность передачи документов формата А4 и наблюдения за его содержимым. (Приложение 4)

4) Конструкция должна поставляться на объект в разобранном виде и обеспечивать возможность ее поэлементной сборки на месте монтажа.



	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	   Несущие конструкции бронепанелей должны удовлетворять двум группам предельных состояний по ГОСТ 27751-88*. Расчетные значения нагрузок или вызванных ими усилий, напряжений, деформаций, перемещений, раскрытий трещин не должны превышать соответствующих им предельных значений, устанавливаемых нормами проектирования.



	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	     Назначение: защитные бронепанели
     Все материалы, используемые для производства защитного сооружения должны соответствовать ГОСТам, техническим условиям (ТУ) и нормативной документации, действующими на территории РФ.

     В комплект поставки должны входить бронепанели защитного сооружения, бронеокна, бронедверь, передаточные лотки, элементы конструкций, материалы, метизы.

   Окрашенные поверхности должны быть ровными без потеков, пятен, пузырей и посторонних включений. 

   

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	   Требования к маркировке изделия принять по ГОСТ Р51110-97*. Место и способ нанесения маркировки должны быть указаны в конструкторской документации и технических условиях на изделие. Маркировка должна быть нанесена на внутренней поверхности сооружения и (или) ее частях. Маркировка должна быть четкой и разборчивой, устойчивой к воздействию механических факторов и оставаться стойкой и прочной в течение всего срока эксплуатации сооружения.



	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	   Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Упаковка должна соответствовать конструкторской документации. Категория упаковки КУ-1 по ГОСТ 23170-78.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	   Оборудование должно быть поставлено на склад ЗАКАЗЧИКА и принято им  в течении 10 дней с даты подписания договора. Поставка осуществляется гражданами РФ.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	   В течение 10 дней с момента заключения договора ПОСТАВЩИК обязуется выслать в адрес ЗАКАЗЧИКА на русском языке паспорта на каждое комплектуемое изделие, инструкции по эксплуатации на каждое комплектуемое изделие. Вместе с оборудованием ПОСТАВЩИК обязуется представить полный комплект технической и разрешительной документации на русском языке, подтвержденной Российским Сертификатом соответствия.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	  Транспортирование может осуществляться любым видом транспорта, обеспечивающим сохранение ее качества.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	   Хранение должно осуществляться по условиям хранения 3 (ЖЗ) по ГОСТ 15150 (Навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе, расположенные в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере типа I)


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийные сроки  – 12 месяцев, с момента принятия изделия ЗАКАЗЧИКОМ. Срок службы – не менее 10 лет.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Нет


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	В изделие не входят вредные материалы, наносящие урон окружающей среде. 


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	   Монтаж изделий должен осуществляться строго квалифицированными сотрудниками, имеющими допуск к проведению строительно-монтажных работ


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	     Все материалы, используемые для производства защитного сооружения должны соответствовать ГОСТам, техническим условиям (ТУ) и нормативной документации, действующими на территории РФ, подтвержденной Российским Сертификатом соответствия.



РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	   Требования к маркировке изделия принять по ГОСТ Р51110-97*. Место и способ нанесения маркировки должны быть указаны в конструкторской документации и технических условиях на изделие. Маркировка должна быть нанесена на внутренней поверхности сооружения и (или) ее частях. Маркировка должна быть четкой и разборчивой, устойчивой к воздействию механических факторов и оставаться стойкой и прочной в течение всего срока эксплуатации сооружения.




РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	В течение 10 рабочих дней ПОСТАВЩИК обязуется поставить на склад ЗАКАЗЧИКА сооружение в количестве 1 комплекта.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	На русском языке


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Приложение 1,2,3,4,5
	


Начальник отделения НСО                                                                                     А.Б. Крылов
Исполнитель                                                                                                             В.Ф. Никитин

