Приложение №5

к договору №___________

от «__»__________201__г.

Типовая форма технического задания

на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

Предмет закупки: стол полиуретановый СКГВ-01-СБ.

г. Краснокаменск

СОДЕРЖАНИЕ

Технического задания

На поставку стола полиуретанового  СКГВ-01-СБ

для РОФ Гидрометаллургического завода

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к маркировке

Подраздел 4.4 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Столов полиуретановый СКГВ-01-СБ, приобретается для рудо обогатительной фабрики (РОФ), взамен изношенного, служат для установки на грохот КГВ 1,2х10,8 в качестве защиты балок от рудной массы и приемки руды на верхнюю деку для дальнейшей транспортировки рудной массы к ситам на данном грохоте. Стол должен быть изготовлен из металлических деталей, имеет пять ребер жесткости накрытых металлом толщиной 8 мм сверху металлический лист укрыт полиуретановая защита по всему периметру стола толщиной 35 мм крепится совместно со столом на четыре отверстия. Должен быть изготовлен в соответствии с ТУ 3122-021-98267597-2006 или аналог с обязательным согласованием с Заказчиком технических параметров аналоговой продукции (с предоставлением в адрес Заказчика чертежей на согласование).

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый товар должен отвечать следующим требованиям: поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, путем нанесения на рабочую поверхность нового слоя полиуретана, не были восстановлены его потребительские свойства).

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Продукция должна быть изготовлена, из модифицированного полиуретана Российским Производителем с целью постоянного мониторинга Производителем качества своих поставок и, при необходимости, возможного оперативного внесения изменений в технические характеристики изделий со стороны заказчика. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПОЛИУРЕТАНОВУЮ ЗАШТИУ СТОЛА. характеристики; значения; аналог. Твердость, Шор А; 85; Не менее 85. Твердость, Шор D; 33; Не менее 33. Прочность, МПа; 28.3; Не менее 28,3. Удлинение,%; 550; Не более 570. 100% модуль, МПа; 5.8; Не более 5.8. 300% модуль, МПа; 12.7; Не более 12.7. Split tear/раздир,Кн/м; 23; Не менее 23. Die C/раздир, КН/м; 84; Не менее 84. Эластичность по отскоку,%; 29; Не менее 29. Остаточная деформация,22 часа,70 оС; 33; Не менее 33. Модуль при сжатии, МПа (3 цикл)5%; 1.3; Не менее 1.3. 10%; 2.1; Не менее 2.1. 15%; 3.0; Не менее 3.0. 20%; 3.5; Не менее 3.5. 25%; 4.6; Не менее 4.6. Температура охрупчивания, оС; Менее -70 о С; Не более -70 о С. Плотность; 1,26; Не менее1.26. Абразивная стойкость, NBS abrasion test (%); 449*; Не менее 449. Cила адгезии (Lap Shear) psi; 7500; Не менее 7500. Дефлекция компрессионной нагрузки 2% модуль (psi)5%; 89,3; Не менее 89.3.

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Продукция должна быть изготовлена согласно ТУ 3122-021-98267597-2006 или аналог с обязательным предоставлением в адрес Заказчика чертежей на согласование, с учётом требований п. 1.3. Вся документация предоставляется на русском языке. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенный им товар отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам товара, заявленным заказчиком данного товара. или

Подраздел 1.5 Код ОКП

313211

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Стол полиуретановый СКГВ-01-СБ служит для защиты балок грохота КГВ 1,2х10,8 от рудной массы, приема руды и последующей её транспортировки к ситам для процесса отмывки и просеивания руды (служит для приемки руды на верхнюю деку из пересыпной течки, и над опорными балками грохота КГВ служит для защиты балок от просыпей рудной массы на балки, грохот работает в тяжелом режиме). Размер куска рудной массы от +180мм до -0,5мм твердость руды по шкале Протодьяконова то 16до18 . Работает при температуре от +100С до +400С в закрытых отапливаемых помещениях с водной отмывкой, кислотность нормальная.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Стол полиуретановый СКГВ-01-СБ эксплуатируется в тяжелых условиях на грохотах КГВ 1,2х10,8 с рудной нагрузкой от 150 т/час до 200 т/час, с высокой степенью абразивности, при крупности руды от +180мм до -0,5мм, нейтральной кислотностью при температуре от +10 0С до +400С Стол полиуретановый СКГВ-01-СБ должен быть стойкий к механическим истиранием, температурным перепадам, от-400С до + 400С с механическими нагрузкам. Иметь ребра жесткости с углами 80, под установку на внутреннюю полку грохота.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Стол полиуретановый СКГВ-01-СБ, изготавливается из металлических пластин толщиной 8 мм высотой 26 мм. Размер стола 1300х590 мм на каркасе собранным из металлических полос толщиной 8 мм и высотой 26 мм укрывается лист металла 8мм сверху укрыт полиуретановой защитой по всему периметру стола толщиной 35 мм. Крепежные отверстия со стороны размера 590 мм по два отверстия с каждой стороны диаметром 22 мм и размерами от края стола 135 мм межцентровое расстояние отверстий 420мм. С внутренними ребрами жесткости со стороны размера 590 мм от края стола на расстояние 70 мм и размер между ребрами 1160 мм. Посредине ребро жесткости по всей длинне стола 1300 мм. Все три ребра жесткости по длине 1300 мм, с краев имеют установочные уклоны с размерам, от края ребра 16мм на длину 136мм под углом 80. Полиуретановая защита стола имеет размер 1300х590х35 мм. Также имеются крепежные отверстия по размеру 590мм от края 135 мм и межцентровое расстояние 420 мм диаметр отверстий 22 мм. Защита полиуретановая не должна иметь трещин, сколов, раковин, иметь глянцевую поверхность, боковые поверхности также не допускают трещин, сколов, раковин, имеют ровную глянцевую поверхность, все стальные детали свариваются полуавтоматом в среде защитных газов не допускается непровары сварных швов после варки все сварные швы должны быть зачищены от шлака, металлическая часть стола должна иметь антикоррозийную защиту (покраску). Сначала наносится слой химическостойкой грунтовкой, затем после высыхания грунтовки покрасить эмалью для металлических деталей. Защита полиуретановая должна иметь хорошую стойкость к механическому истиранию. Иметь твердость, Шор А не менее 85, твердость, Шор D не менее 33, прочность, МПа не менее 28.3. Работать при температуре от +100С до +400С, при крупности рудного материала от +180 мм до – 0,5 мм с водной эмульсией.

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Поставщик гарантирует Заказчику, что срок службы стола полиуретанового составит не менее 2000 маш. /часа. При не выполнении данного требования по машино часам, поставщик обязуется заменить выбракованные, не отработавшие нормативный гарантийный срок, столы. В этом случае все расходы за счёт Поставщика.

Подраздел 4.3 Требования к маркировке

Маркировка товара в соответствии и согласно ТУ завода изготовителя.

Подраздел 4.4 Требования к упаковке

Поставка товара производится в невскрытой заводской упаковке (завернутым в плотную бумагу, перетянутые упаковочной лентой с двух сторон) и с маркировкой данного товара, согласно ТУ на упаковку производителя. На упаковке должен быть ярлык, где отражено: наименование продукции, количество, вес полной упаковки. При транспортировке Поставщик гарантирует Заказчику, целостность упаковки и целостность паковочных лент.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Согласно порядка установленного руководящей документацией ПАО «ППГХО»

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Представить следующие документы: гарантию качества, чертеж, документация должна быть на русском языке.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Исполнитель обязан поставить товар по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение». Во время транспортировки обеспечить сохранность качества полувкладышей и защиту от механических повреждений и воздействий факторов внешней среды в упакованном состоянии.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не определены

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок устанавливается заводом изготовителем, но не менее 2000 маш/ часа наработки. Поставщик обязуется произвести замену поставляемого товара в случае выявления внешних и внутренних дефектов а также если данная продукция не наработает гарантированный срок в 2000 маш/часа. согласно договора поставки в срок не более 30 календарных дней с момента получения Акта-рекламации. Расходы, связанные с устранением недостатков товара или в случае заводского брака несет Поставщик в полном объёме.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не определены

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не определены

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не определены

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Согласно основных требований данного технического задания и с учетом п.1.3 данного Т.З.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не определены

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Согласно Договора поставки (по срокам изготовления), количество согласно спецификации.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Предоставлять для согласования с Заказчиком технические параметры, чертежи, габаритные размеры, места крепления, заверенные копии сертификационной документации, с предоставлением гарантий обеспечения, на момент поставки, документов заявленных в п.5.2. Вся документация предоставляется на русском языке. При предложении к поставке аналогового изделия, в адрес Заказчика предоставляется актуализированный (заверенный) текст ТУ изготовителя на бумажном носителе для ознакомления или в электронной форме.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | ГМЗ | Гидрометаллургический Завод |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |