УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     директора по бурению и сервису                                                 АО «РУСБУРМАШ»

______________ В.И. Бардин

«____»  ____________ 2015 г.

Тема закупки:

Автомобиль грузопассажирский

Чита

2015 г.

Техническое задание

на поставку автомобиль грузопассажирский

для объекта АО «РУСБУРМАШ», ОСП «Буровой участок №1»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование;

Подраздел 1.2 Сведения о новизне.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Вседорожный автомобиль, который оборудован пятиместной кабиной и металлической грузовой платформой

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Оборудование должно быть новым, ранее не эксплуатируемым. Год выпуска не ранее 2014 г. Все детали и механизмы должны исправно работать и функционировать, параметры и режимы работы оборудования должны соответствовать паспортным данным.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

автомобиль грузопассажирский предназначен для перевозки пассажиров и грузов для производственных нужд предприятия.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Требования к климатическому исполнению - УХЛ1 по ГОСТ 15150-69.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Технические характеристики автомобиля грузопассажирского: Колесная формула; 4х4. Мощность двигателя не менее; л.с.; 99. Количество мест не менее; 5. Полная масса автомобиля не более; кг; 3500. Грузоподъемность не менее; кг; 800. Максимальная скорость не менее; км/ч; 105. Емкость топливного бака не менее; л; 50. Двигатель внутреннего сгорания автомобиля Водяного охлаждения, четырёхтактный, бензиновый с впрыском. Бензин АИ-92 ,Евро-3 Номинальная мощность не менее; л.с.; 99. Трансмиссия Рулевое управление; Глобоидальный червяк с двухгребневым роликом. Сцепление; сухое, однодисковое. Коробка передач; механическая, четырехступенчатая с синхронизаторами. Раздаточная коробка (при её наличии); Механическая, двухступенчатая. Электрооборудование Система электрооборудования; Однопроводная, с номинальным напряжением 12В. Аккумуляторная батарея; 1 шт., ёмкость не менее 60 А·ч. Генератор; Переменного тока, работает совместно с бесконтактным регулятором напряжения. Стартер; Электромагнитного включения. Колеса Тип; Дисковые. Шины; Внедорожные.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Требования к основным режимам работы: режимы нормальной эксплуатации. Номинальная мощность не менее; л.с.; 99. Расход топлива при 90 км/ч, не более; л/100 км; 16.

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Автомобиль должен отвечать требованиям надёжности при эксплуатации вне дорог. Все детали и механизмы должны исправно работать и функционировать, параметры и режимы работы оборудования должны соответствовать паспортным данным в регламентные межремонтные периоды, определённые заводом-изготовителем.

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Конструкция автомобиля должна отвечать требованиям завода изготовителя.

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Материалы, узлы и комплектующие автомобиля должны быть качественными, безусловно новыми, не бывшими в эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее срока, установленного заводом-изготовителем.

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Автомобиль должен быть устойчив к воздействию внешних природных факторов окружающей среды (солнце, снег, дождь, град и т.п. при температуре окружающего воздуха от - 40 до + 45), адаптирован к эксплуатации в условиях бездорожья.

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Электрооборудование 12 В.

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Не требуется.

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

Вседорожный автомобиль, который оборудован пятиместной кабиной и металлической грузовой платформой. Платформа оборудуется съемным каркасом, на который натягивается тент или эквивалент. Автомобиль должен быть укомплектован: -Утеплитель кабины. -Автономный обогрев двигателя. - Набор инструмента и ЗИП. - Полноразмерное запасное колесо - Домкрат. - Аптечка. - Огнетушитель ОП объёмом не менее 2 л. - Знак аварийной остановки - при поставке все масленые и охлаждающие системы должны быть залиты соответствующими жидкостями в соответствии с техническим паспортом и инструкцией по эксплуатации данного автомобиля.

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Особых требований не предусмотрено

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Все агрегаты и элементы должны быть надежно защищены от повреждений при транспортировке.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

При приёмке осуществляется проверка комплектности поставки и соответствие требованиям настоящего ТЗ, с подписанием акта приёма-передачи. Поставщик обязан предоставить следующие документы: - ПТС на автомобиль; - инструкцию по эксплуатации на русском языке; - каталог запасных частей на русском языке; - сервисную книжку на русском языке; - гарантийное письмо от завода изготовителя о подтверждении полномочий продавца по осуществлению поставки оборудования и другие документы, передающиеся при передаче самоходной техники покупателю.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование должно производиться: 1) железнодорожным транспортом на любые расстояния и с любой скоростью; 2) автомобильным транспортом по шоссейным дорогам на расстояние до1000 км со скоростью до 60 км/ч; 3) автомобильным транспортом по улучшенным грунтовым дорогам на расстояние до 500 км со скоростью до 30 км/ч; При транспортировании всеми видами транспорта оборудование должно быть надежно закреплено на транспортных средствах с целью предотвращения его перемещений при движении транспорта. При погрузочно-разгрузочных работах применять общепромышленные такелажные и грузоподъемные средства. По окончании погрузочных работ проверить правильность и надежность крепления оборудования. При погрузочно-разгрузочных работах соблюдать правила техники безопасности.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Особых требований не предусмотрено

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок 12 месяцев или 100 000 км пробега, но не менее срока и объема гарантии, установленных предприятием изготовителем. Гарантийный период наступает с момента ввода оборудования в эксплуатацию. При наступлении гарантийного случая в период действия гарантийного срока, Продавец обеспечивает замену вышедших из строя деталей и узлов за свой счёт в течение 10 рабочих дней.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Приспособленность к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путём технического обслуживания и ремонта. Все основные узлы и агрегаты должны быть ремонтно-пригодны. Их компоновка должна предусматривать возможность применения агрегатно-узлового метода ремонта.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Обслуживание должно не предусматривать наличие запыленности, грязи и влаги на рабочем месте.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Тип двигателя должен соответствовать стандарту не менее «Евро-3»

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Должен соответствовать требованиям, предъявляемым к грузопассажирским автомобилям.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

При поставке оборудования Заказчик согласовывает с Поставщиком комплекс работ, включающий проверку, настройку и испытания оборудования силами своих специалистов, с целью обеспечения его проектных параметров и режимов, а также для проведения пусконаладочных работ в промышленных условиях, в соответствие с техническими характеристиками и техническим заданием. При этом гарантийные условия Поставщика сохраняются в полном объёме.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Особых требований не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

акустическая система (радио/магнитола/+колонки).

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Количество: автомобиль грузопассажирский - один; Место поставки: Курганская область, с. Уксянское, ул. Кирова, д. 22, ОСП «Буровой участок №1» Срок поставки – 30 (тридцать) дней со дня подписания договора

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Руководство по эксплуатации и каталог запасных частей должны быть на русском языке, на бумажном носителе.