|  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Генеральный директор ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова» |
|  |  | В. А. Василенко |
|  |  | «___» ___________ 2014 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на научно-исследовательскую работу по 
определению возможности продления

срока службы РТИ захлопок с гидроприводом

стальных 02130.492435.001

2014 г.

1. Полное наименование НИР:

«Проведение комплекса работ по определению возможности продления срока службы колец уплотнительных С 4102109690-01, эксплуатирующихся в составе захлопок 02130.492435.001».

2. Основание для выполнения работы:

Истечение срока службы колец уплотнительных С 4102109690-01, эксплуатирующихся в составе захлопок 02130.492435.001 (далее – захлопок). Решение № 1205.14.147Р от 13.02.2014.

3. Заказчик работ:

– ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова», г. Сосновый Бор, Ленинградская область.

4. Исполнитель работ:

– определяется на конкурсной основе;

– исполнитель должен иметь лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на изготовление оборудования для ядерных установок, а также лицензию на работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

– месторасположение – г. Санкт-Петербург или Ленинградская обл.;

– исполнитель по согласованию с заказчиком имеет право привлекать контрагентские организации (без изменения сроков и стоимости работы в целом).

5. Сроки выполнения работ – 30 дней:

– начало – апрель 2014 года;

– окончание – май 2014 года;

Примечание: конкретные сроки выполнения работы определяются ведомостью исполнения к договору.

6. Цель выполнения работ:

Увеличение назначенных показателей колец уплотнительных С 4102109690-01, эксплуатирующихся в составе захлопок, до 2020 года.

7. Содержание работ:

Работы планируется проводить в шесть этапов:

7.1	Анализ технических требований заказчика, уточнение перечней РТИ, находящихся в эксплуатации в составе захлопок и хранящихся в составе ЗИП; фактических условий эксплуатации РТИ в составе захлопок; даты изготовления и планируемых сроков монтажа в сборочные единицы и начала эксплуатации РТИ из ЗИП.

7.2	Анализ гарантийной и конструкторской документации на кольцо уплотнительное С 4102109690-01. Выбор показателей, ответственных за работоспособность РТИ.

7.3	Изготовление стандартных образцов резин и проведение дополнительных испытаний по оценке долговечности резин в условиях эксплуатации РТИ в составе захлопок.

7.4	Расчет по специальным методикам значений ответственных показателей в соответствии с температурно-временным режимом эксплуатации с учетом продления срока службы РТИ до 2020 года.

7.5	Освидетельствование представленных заказчиком образцов РТИ захлопок (кольца уплотнительные С 4102109690-01):

–	внешний осмотр и замер геометрических размеров;

–	анализ соответствия фактических размеров требованиям конструкторской документации;

–	оценка физико-механических и физико-химических свойств материала РТИ требованиям технических условий по специально разработанным исполнителем программам.

7.6	Анализ полученных результатов. Оформление технического заключения в соответствии с ГОСТ РВ 15.702-94 о возможности продления срока службы колец уплотнительных С 4102109690-01 до 2020 года.

8. Технико-экономические требования:

8.1 Стоимость работ определяется Исполнителем с учетом экономических показателей на момент заключения договора и согласовывается с заказчиком.

9. Порядок выполнения и приемки НИР:

9.1 Работы по договору выполняются согласно ведомости исполнения.

9.2 Работа (НИР) в целом принимается заказчиком на основании уведомления Исполнителя о готовности к сдаче НИР, согласовываемого ВП МО РФ Исполнителя.

9.3 Наблюдение, контроль качества и сроков выполнения работ осуществляет ВП МО РФ Исполнителя.

10. Защита государственной тайны:

При выполнении работ по договору стороны руководствуются законом РФ «О государственной тайне» № 5485-1 от 21.07.1993 и иными нормативно-правовыми актами.

11.  Порядок изменения  и дополнения настоящего ТЗ:

Настоящее ТЗ может уточняться и дополняться в рабочем порядке по согласованию между Заказчиком и Исполнителем.

От ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова»:

| Начальник ИКАР | Главный инженер ИКАР |
| --- | --- |
| А. В. Демидов | В. Ф. Панфилов |
| «____» ___________ 2014 г. | «____» ___________ 2014 г. |
|  | Представитель СНИЛ НИТИ Начальник лаборатории 9 О. И. Косульников «____» ___________ 2014 г. |