| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика | Страна происхождения, завод-изготовитель | Ед. изм | Ко-личество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Преобразователь измерительный разности давлений Сапфир -22МПС-А -2420-02-УХЛ* 3.1-0,25-1,6кРа-4,0-42-М20-Р-Ц С разъёмом, с установленными ниппелями под накидную гайку М20×1,5. | ТУ 4212-028-42334258-2005. При изготовлении применить: Электронный преобразователь «Мёбиус» на базе микропроцессорной техники; Мембранный блок конструкции «М». Приёмка оборудования при его изготовлении должна осуществляться в соответствии с решением № СР-997-97 от 18.03.97г. Приёмка ОАО «ВПО «Зарубежатомэнегострой». Наличие паспорта на прибор и штампа поверки в нём. Класс безопасности по ПН АЭ Г-01-011-97 -3Н. Наличие методики поверки на партию приборов. | ООО СКБ «ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ» Россия, 390000, г. Рязань, площадь Соборная, 17. | шт. | 2 |
|  | Преобразователь измерительный избыточного давления Сапфир -22МПС -А -2151 -11-УХЛ*3.1-0,25-2,5МРа-42-М20-Р-Ц С разъёмом, с установленным ниппелем под накидную гайку М20×1,5 | ТУ 4212-028-42334258-2005. При изготовлении применить: Электронный преобразователь «Мёбиус» на базе микропроцессорной техники; Мембранный блок конструкции «М». Приёмка оборудования при его изготовлении должна осуществляться в соответствии с решением № СР-997-97 от 18.03.97г. Приёмка ОАО «ВПО «Зарубежатомэнегострой». Наличие паспорта на прибор и штампа поверки в нём. Класс безопасности по ПН АЭ Г-01-011-97 - 3Н. Наличие методики поверки на партию приборов. | ООО СКБ «ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ» Россия, 390000, г. Рязань, площадь Соборная, 17 | шт. | 1 |

- Том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

В соответствии с п.12.2.2а ЕОСЗ ГК «Росатом» закупка эквивалентов заявленных приборов не предусмотрена, так как эти приборы будут использованы взамен вышедших из строя, в соответствии с  предусмотренными условиями технической эксплуатационной документацией.

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования:

- обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, сертификат соответствия, свидетельство о поверке, методика поверки, паспорт изделия и инструкция по эксплуатации на русском языке);

- гарантийный срок – не менее установленного производителем;

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов), выпуска не ранее 2014 года;

- прибор должен быть внесен в реестр средств измерения РФ, иметь первичную поверку;

- другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).