«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

Предмет закупки: система штрих кодировании

Обнинск

2014г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Система штрих-кодирования

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц. Указание на фирменные наименования, наименование производителя, приобретаемого оборудования не сопровождается словами «или аналог» («или эквивалент»), так как закупаемые товары будут использоваться только во взаимодействии с товарами, уже используемыми Покупателем и при этом уже используемые товары несовместимы с товарами других товарных знаков. Не совместимость систем штрих-кодирования других производителей с уже функционирующим в системе Заказчика оборудованием оговорена в технической документации уже имеющегося оборудования.

Подраздел 1.3 Код ОКП

Код ОКП 401330

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Оборудование для генерации печати и считывания штрих кодовой информации;

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Штрих кодовое оборудование должно иметь климатическое исполнение категории 4 по ГОСТ 15150-69; Штрих кодовое оборудование будет работать в составе системы. Предусматривается эксплуатация в условиях лаборатории;

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Принтер штрих кодовых этикеток фирмы “INTERMEC” модель PM4i 203dpi - Напряжение: от 90 до 265В, 45-65Гц; - Потребление: Режим ожидания - 15 Ватт, пиковая нагрузка - 300 Ватт, - Габаритные размеры 54,3 х 26,1 х 29,8 см., Вес13,5 кг Ручной терминал сбора данных фирмы “INTERMEC” модель CK3 - Ручной компьютер с CCD сканером - Вес:401 г с батареей 2000 mAч - Размеры Д x Ш x В: 21.6 x 8.3 x 2.8 cm Стационарный терминал сбора данных фирмы “INTERMEC” модель CV41 - Размер компьютера Д x Ш x В 21.4х26.8х4.3/6.6 см - Вес 2.1 кг

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

- По помехоустойчивости компоненты штрих кодового оборудования должны соответствовать требованиям установленным ГОСТ Р 50746 для группы исполнения II, критерий качества функционирования А или В; - По влиянию на безопасность компоненты штрих кодового должны относиться к элементам нормальной эксплуатации класса безопасности 4Н в соответствии с НП-031-01 (ОБП-88/97); - По помехоэмиссии компоненты штрих кодового оборудования должны удовлетворять нормам, установленным ГОСТ Р 51318.22, ГОСТ Р 51317.3.2 для оборудования класса А и ГОСТ Р 51317.3.3; - По противопожарным свойствам компоненты штрих кодового оборудования должны соответствовать требованиям Федерального закона от 22.072008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; - По способу защиты от поражения электрическим током штрих кодовое оборудование должно относиться к классу I по ГОСТ 12.2.007.0; - Компоненты штрих кодового оборудования должны быть рассчитаны на эксплуатацию при температуре от +15 до +35 градусов С, относительная влажность воздуха без образования конденсата до 80%, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа; - Система штрих кодирования должна обеспечивать возможность программирования штрих кода, печати его при помощи специального принтера и распознавания его считывающим устройством; Требования к печатающему устройству: - 32MB DRAM, 16MB Flash, 203 dpi скорость печати 200мм/сек ширина печати 104мм., - Интерфейсы Стандартные: - Ethernet, 10/100 Мбит/сек, RS-232, до 115,2Кб/сек. - Поддерживаемые протоколы для последовательного порта: - Fingerprint/Direct - Protocol: XON/XOFF, ENQ/ACK, DTR, RTS/CTS; - IPL: XON/XOFF, стандартные протокол Intermec; - USB 2.0. Беспроводные: - IEEE 802.11 b/g; - наличие сертификатов Wi-Fi, CCX (Cisco) версии 3; - WEP, WPA, WPA2, 802.11x (EAP-TTLS, LEAP, PEAP, FAST), 802.11i; Поддержка протоколов: TCP/IP (TCP, UDP, ICMP, IGMP и др.), LPR/LDP, FTP, BOOTP, DHCP, HTTP, SNMPv3, SMTP.SNMP-MIB II (через UDP/IP), включая частные сети MID. Поддержка IPv4 и IPv6. - Программирование: Командные языки для принтеров: IPL; Fingerprint/Direct Protocol; ZSim (ZPL); DSim (DPL); XML enabled for SAP All и Oracle WMS. - Память 8 МБ SDRAM 4 МБ Flash Требования к ручному терминалу сбора данных: - Ручной компьютер с CCD сканером - Дисплей: 8.9 см., QVGA, 240 x 320 pixels, 65 536 (16 bit RGB) Colors, High-Durability Touch Screen, LED Backlight. Память: 256MB RAM, ROM: 512MB слот для карт SD до 32 GB - Операционная система Microsoft Windows Embedded Handheld версия не ниже Windows 6.5.3 technology with Intermec HTML5, Memory: 256 mbRAM, 512 mbROM, Keypad: Alphanumeric or numeric, Communications: 802.11 a/b/g, Bluetooth 2.1, Scaner EA31 2D Area Imager ; - Аккумулятрная батарея (p/n 318-033-001), Емкость: 2000 ma/h; - Коммуникационно-зарядное устройство AD20 (P/n 871-228-101); - Интерфейсный кабель USB-A to USB-B (P/n 236-209-001), Length: 1m; - Источник питания для AD20 (p/n 851-061-502), ~240/-12v - Сетевой кабель питания (p/n 1-974027-025). Требования к стационарному терминалу сбора данных: - Стационарный защищенный компьютер CV41 (p/n CV41ACA1A1AET01A) - Особенности: Процессор 1.6 GHz Intel Atom Z530, Операционная система Microsoft Windows CE 6.0. Дисплей 20 см WVGA (800x480). Память: 1GB DDR2 SDRAM, 1 GB flash с дополнительным слотом расширения 1-4GB SD card. - Средства коммуникации встроенные: - Wireless LAN: 802.11 a/b/g - Security:WIFI Certified; WPA and WPA2 Security - Authentication: 802.1x - Соединение: RS232 (2*DB9), USB, CANBUS; - Унивесальный блок питания (p/n CV41302PWRSPLY); - Кабель питания (p/n 1-974027-025); - Кабель – адаптер для соединения с терминалом (p/n CV41078CABLE); - Интелектульная DOC панель с блоком питания (p/n CV41001VMCRADLE); - Комлект для монтажа терминала на стол (p/n CV41531PLATE) с шарнирным креплением (p/n CV41001BRKTKIT).

Подраздел 4.3. Требования по надежности

- Средняя наработка компонентов штрих кодового оборудования на отказ должна быть не менее 10000 ч; - Средний срок службы компонентов штрих кодового оборудования должен быть не менее 10 лет, при условии замены узлов, выработавших свой ресурс; - Компоненты штрих кодового оборудования относятся к неремонтируемому оборудованию. Восстановление работоспособности компонентов штрих кодового оборудования и их компонентов должно осуществляется только специалистами изготовителя с применением соответствующих материалов и технологий;

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Компоненты штрих кодового оборудования конструктивно должны быть выполнены в виде нескольких блоков, соединяемых между собой штатными кабелями. Конструкция компонентов штрих кодового оборудования и техническая документация должны обеспечивать возможность сборки штрих кодового оборудования из поставленных компонентов непосредственно заказчиком без привлечения специалистов поставщика или предприятия-изготовителя;

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Требования отсутствуют

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Требования отсутствуют

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

напряжение 100 – 240 В, частота 50 – 60 Гц, мощность до 1000 Вт

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Требования отсутствуют

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

В состав поставляемого оборудования должны входить: - Принтер штрих кодовых этикеток фирмы “INTERMEC” модель PM4i 203dpi (p/n PM4D010000000020), Ethernet, 32MB DRAM, 16MB Flash, 203 dpi скорость печати 200мм/сек ширина печати 104мм., (1 шт).

2. Ручной терминал сбора данных фирмы “INTERMEC” модель CK3 (p/n CK3RAB4S000W4100) (7 шт).

Аккумулятрная батарея (p/n 318-033-001), Емкость: 2000 ma/h; (7 шт).

Коммуникационно-зарядное устройство AD20 (P/n 871-228-101); (7 шт).

Интерфейсный кабель USB-A to USB-B (P/n 236-209-001), Length: 1m; (7 шт).

Источник питания для AD20 (p/n 851-061-502), ~240/-12v (7 шт).

Сетевой кабель питания (p/n 1-974027-025). (7 шт).

3. Стационарный терминал сбора данных фирмы “INTERMEC” модель CV41 (7 шт).

Унивесальный блок питания (p/n CV41302PWRSPLY); (7 шт).

Кабель питания (p/n 1-974027-025); (7 шт).

Кабель – адаптер для соединения с терминалом (p/n CV41078CABLE); (7 шт).

Интелектульная DOC панель с блоком питания (p/n CV41001VMCRADLE); (7 шт).

Комлект для монтажа терминала на стол (p/n CV41531PLATE) (7 шт).

Шарнирное крепление (p/n CV41001BRKTKIT). (7 шт).

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

- Маркировка компонентов штрих кодового оборудования должна соответствовать требованиям ГОСТ 26828, конструкторской документации предприятия-изготовителя; - На корпуса компонентов штрих кодового оборудования должны наноситься следующие маркировочные обозначения: - товарный знак или обозначение предприятия-изготовителя; - условное обозначение изделия; - порядковый номер изделия по системе нумерации предприятия-изготовителя; - год изготовления; - напряжение, мощность, частота электропитания; - Место и способ нанесения маркировки, размер шрифта должны быть указаны в конструкторской документации; - Маркировка транспортной тары компонентов штрих кодового оборудования должна соответствовать ГОСТ 14192-96, конструкторской документации предприятия-изготовителя; - Маркировка транспортной тары должна выполняться штемпелеванием в соответствии с ГОСТ 26.020. Место нанесения маркировки должно быть указано в конструкторской документации;

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

- Упаковка должна соответствовать конструкторской документации; - Упаковка компонентов штрих кодового оборудования должна соответствовать требованиям категории КУ-3 по ГОСТ 23170 для группы III, вариант защиты ВЗ-0, вариант упаковки ВУ-5 в соответствии с ГОСТ 9.014; - Упаковка компонентов штрих кодового оборудования должна производиться в закрытых вентилируемых помещениях с температурой окружающего воздуха от плюс 15 оС до плюс 40 оС и относительной влажностью воздуха до 80 % при 25 °С и содержанием в воздухе коррозионно-активных агентов, не превышающих установленного для атмосферы типа I по ГОСТ 15150; - Сопроводительная документация в запечатанном полиэтиленовом пакете должна быть уложена в тару так, чтобы ее можно было извлечь, не нарушая влагонепроницаемой укладки компонентов штрих кодового оборудования

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Правила приемки штрих кодового оборудования, должны соответствовать ГОСТ 27451, ГОСТ Р 15.201 в части, касающейся серийной продукции; Приёмка «Товара» осуществляется в соответствии с «Инструкцией о порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» (утверждённой постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. №П-6) и «Инструкцией о порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» (утверждённой постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. №П-7) с последующими изменениями и дополнениями.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

При поставке оборудования комплект документации на русском языке должен включать в себя краткое руководство пользователя

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- Компоненты штрих кодового оборудования в транспортной таре должны быть прочными к воздействию повышенной относительной влажности окружающего воздуха до 95% при 35 °С; - Компоненты штрих кодового оборудования в транспортной таре должны быть стойкими к воздействию вибраций по группе N1 ГОСТ Р 52931-2008 в диапазоне частот 10 – 55 Гц с амплитудой смещения 0,15 мм; - При транспортировании на открытых автомашинах тара с компонентами штрих кодового оборудования должна быть защищена от прямого воздействия атмосферных осадков и солнечного излучения; - Расстановка и крепление упакованных компонентов штрих кодового оборудования в транспортных средствах должны обеспечивать их устойчивое положение, исключающее свободное перемещение тары, удары о стенки транспортного средства и других грузовых мест; - При транспортировании должны выполняться все правила перевозки грузов, действующие на применяемом для транспортирования виде транспорта и соблюдаться требования предупредительных и манипуляционных знаков, нанесенных на транспортной таре;

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

- Условия хранения компонентов штрих кодового оборудования в упаковке - 1 С по ГОСТ 15150-69. При хранении в складских условиях температура помещении склада должна быть в пределах от плюс 5 до плюс 40 С и относительная влажность до 80 % при температуре 25 С. После транспортирования перед включением компоненты штрих кодового оборудования в упаковке должны быть выдержаны в климатических условиях эксплуатации не менее 8 часов. Размещение упакованных компонентов штрих кодового оборудования рядом с источником тепла запрещается;

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок эксплуатации – не менее 12 месяцев с момента поставки продукции;

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Компоненты штрих кодового оборудования относятся к неремонтируемому оборудованию. Восстановление работоспособности компонентов штрих кодового оборудования должно осуществляется только специалистами изготовителя с применением соответствующих материалов и технологий;

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Правила подготовки и эксплуатации компонентов штрих кодового оборудования приведены в документе «Руководство по эксплуатации»;

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Уровень напряжения и напряженности радиопомех, создаваемых штрих кодовым оборудованием при эксплуатации, должен соответствовать нормам ГОСТ Р 51318.22 для оборудования класса А;

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Компоненты штрих кодового оборудования должны относиться к классу 4 по ОПБ-88/97;

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Требования отсутствуют

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Требования отсутствуют;

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Требования отсутствуют;

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Не позднее 30.04.2014 года.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Требования отсутствуют;

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Требования отсутствуют;

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Контактное лицо: Игнатова Наталья Юрьевна, (48439) 9-48-96.