| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика | Ед. изм. | Ко-личество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Автомобиль грузопассажирский Типа УАЗ 39094 Фермер или эквивалент | Технические характеристики Тип двигателя - бензиновый отечественного производства. Максимальная мощность, л.с.(кВт) 112 (82,5) при 4250 об/мин. Объем двигателя - не более 2,7 л Привод – полный. Топливо - бензин с октановым числом не менее 92 Максимальный крутящий момент, Н.м 198 при 2500 об/мин. Максимальная скорость не более 105 км/ч Расход топлива при 90 км/ч – не более 17л/100км Емкость топливного бака - 50 л Сцепление диафрагменное 4МКПП Раздаточная коробка 2-ступенчатая мосты "Гибридные" (i=4,625) Тормозная система - двухконтурная, с вакуумным усилителем Задние барабанные тормоза Передние дисковые тормоза Тормоз стояночный - барабанный трансмиссионный Кабина 5-ти местная 3-х дверная вентиляционный люк Колесная формула 4 х 4 Длина – не более 4847 мм Ширина – не более 1940 мм Высота – не более 2355 мм Колесная база, мм, не менее 2550 Дорожный просвет, мм, не менее 205 Глубина преодолеваемого брода, мм, не менее 500 Масса снаряженного автомобиля, кг 1975 Полная масса, кг 3070 Грузоподьёмность, кг, не менее 1075 Масса груза, перевозимого на платформе, не более 700 кг Грузовая платформа металлическая с тентом; Обивка салона мягкая Ремни безопасности на передних сидениях - инерционные Ремни безопасности в салоне поясные на всех сидениях по ходу движения Колпаки на колесных дисках Цвет – защитный. | шт. | 2 |
|  | Автомобиль грузопассажирский Типа УАЗ 390995 Фермер или эквивалент. | Цельнометаллический кузов; тип двигателя - бензиновый отечественного производства; Максимальная мощность, л.с.(кВт) 112 (82,5) при 4250 об/мин; объем двигателя - не более 2,7 л.; привод - полный; Топливо - бензин с октановым числом не менее 92; Максимальный крутящий момент, Н.м 198 при 2500 об/мин; Максимальная скорость не более 127 км/ч; Расход топлива при 90 км/ч – не более 13,5 л/100 км; Емкость топливных баков - 77 л.; Сцепление сухое, однодисковое; 5МКПП; Раздаточная коробка 2-ступенчатая; Рулевое управление с ГУР мосты "Гибридные" (i=4,625); Тормозная система - двухконтурная, с вакуумным усилителем; Задние барабанные тормоза; Передние дисковые тормоза; Тормоз стояночный - барабанный трансмиссионный; Число мест для сидения (включая водителя)-7; вентиляционный люк; Колесная формула 4 х 4; Длина – не более 4390 мм; Ширина – не более 2170 мм; Высота – не более 2064 мм; Колесная база, мм, не менее 2300; Дорожный просвет, мм, не менее 205; Глубина преодолеваемого брода, мм, не менее 500; Полная масса, кг 2830; Грузоподьёмность, кг, не менее 1000; Обивка салона мягкая; Ремни безопасности на передних сидениях - инерционные; Ремни безопасности в салоне - поясные на всех сидениях по ходу движения; Распашные двери грузового отсека; Легкосъемный столик; Дополнительный отопитель салона; Комфортабельные передние сиденья (2 шт); Задние сиденья обычные (3 шт.); Дополнительные сиденья (2 шт); Отделенный грузовой отсек; Колпаки на колесных дисках; шины бескамерные 225/75 R16; цвет – защитный. | шт. | 2 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования: обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, сервисный паспорт, руководство по эксплуатации и обслуживанию на русском языке);

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении; не восстановленным, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов и агрегатов), выпуска не ранее 2014 г.;

- гарантийный срок – не менее 30 000 км или 12 месяцев (что наступит раньше);

- другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).